DG

农业机械专项大纲

DG32/Z 003—2019

智能投饵（药）机

（草案）

2019 - XX - XX发布                                 2019 - XX - XX实施

江苏省农业农村厅   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	1

4.1　申请方需提供的文件材料	1

4.2　样机确定	1

5　鉴定内容和方法	2

5.1　一致性检查	2

5.2　创新性评价	2

5.3　安全性检查	3

5.4　适用地区性能试验	3

5.5　综合判定规则	4

附录A（规范性附录）产品规格表	5

前  言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由江苏省农业农村厅提出。

本大纲由江苏省农业机械试验鉴定站技术归口。

本大纲起草单位：江苏省农业机械试验鉴定站。

本大纲主要起草人：陆庆刚、赵海瑞、王智、戴金方。

智能投饵（药）机

范围

本大纲规定了智能投饵（药）机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于智能投饵（药）机（以下简称投饵机）的专项鉴定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

SC/T 6023  投饲机

术语及定义

3.1

智能投饵（药）机

通过手机APP规划路径或遥控装置实现养殖水域自动投饵、施药作业的机具。

3.2

行驶轨迹精度

规划路径与实际行驶位置的偏差。

3.3

偏航角

投饵机艏向方位角与投饵机当前位置到目标点连线方位角的偏差。

基本要求

申请方需提供的文件材料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）。

- 符合大纲要求的检验检测报告（如适用）；

- 符合大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。

以上材料需加盖企业公章。

样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台（套）。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

鉴定内容和方法

一致性检查

检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格相一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。

一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 |  | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 |  | 一致 | 核对 |
| 2 | 蓄电池 | 容量 | 一致 | 核对 |
|  |  | 电压 | 一致 | 核对 |
|  |  | 类型 | 一致 | 核对 |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） |  | 允许偏差为 3% | 测量 |
| 4 | 投饵装置型式 |  | 一致 | 核对 |
| 5 | 施药装置型式 |  | 一致 | 核对 |
| 6 | 饵料最大装载量 |  | 允许偏差为 3% | 测量 |
| 7 | 药液箱容积 |  | 允许偏差为 3% | 测量 |
| 8 | 推进方式 |  | 一致 | 核对 |
| 9 | 导航型式 |  | 一致 | 核对 |

判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

创新性评价

    - 评价方法

      - 创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家组评价方式之一进行评价。

      - 材料评审方式，依据制造商提供以下材料之一进行评价：

- 发明专利；

b） 实用新型专利；

c） 科技成果评价证书；

d)  科技成果查新报告。

      - 专家组评价方式，由省级以上农机事业单位或农机学会（协会）等组织专家组成评审组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。

    - 判断规则

材料评审的，经评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

专家组评价的，专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

安全性检查

安全防护

电源线穿过投饵机壳体处应有橡胶护圈。

电气系统、控制箱、料箱及出料口应有防水措施。

安全信息

可开启的防护装置及有危险部位应有安全警示标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

应有明显的标志表明，机具运转时不得拆除机具外壳及防护罩。

驱动明轮处应标识“转动时禁止触碰”。

使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。

判定规则

安全防护和安全信息检查符合5.3.1、5.3.2规定时，安全检查结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

适用地区性能试验

评价方法

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

评价内容

适用性评价内容和要求见表2。

适用性评价内容和要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大投饲宽度 | m | 不低于企业明示值 |
| 2 | 最大投饲能力 | kg/h | 不低于企业明示值 |
| 3 | 药液喷洒宽度 | m | 不低于企业明示值 |
| 4 | 最大喷药量 | L/h | 不低于企业明示值 |
| 5 | 行驶轨迹精度（直线） | m | ±2.5 |
| 6 | 偏航角 | ° | 5 |
| 7 | 投饵破碎率 | / | ≤5% |

作业性能试验

料箱容量、最大投饲宽度、药液喷洒宽度、最大投饲能力、投饵破碎率按SC/T 6023的规定进行。

行驶轨迹精度试验

- a)  采用高精度（厘米级）定位仪器在指定养殖塘内选取2个点位做为标准点位，标准点位连接线做为标准路线；

- b)  投饵机按照标准路线行进，行进过程中将自身位置进行实时上传，上传频率不低于2s；

- c)  记录投饵机上传的位置信息作为行驶轨迹，并将行驶轨迹和标准路线同时显示在电子地图上；

- d)  选取偏离标准路线最大的投饵船位置信息，测量偏差获得行驶轨迹精度数据。

偏航角试验

          - a)  采用高精度（厘米级）定位仪器在指定养殖塘内选取1个点位做为目标点；

          - b)  在投饵机上安装电子罗盘用来实时记录艏向方位角；

          - c)  开始启动投饵机向目标点自主巡航，行进过程中将自身位置、艏向方位角进行实时上传，上传频率不低于2s；

          - d)  对每次上传的数据进行计算。计算自身位置到目标点连线的方位角度数为A，艏向方位角度数为B，B-A的数值即为偏航角。

判定规则

试验结果满足表2要求，或制造商提供的检验检测报告、实地试验验证报告满足表2要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。

综合判定规则

产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。

综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 | / | 符合本大纲表1的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见4.2.1 | / | 符合本大纲第4.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.3.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
| 性能试验 | 1 | 最大投饲宽度 | m | 符合本大纲表2的要求 |
|  | 2 | 最大投饲能力 | kg/h | 符合本大纲表2的要求 |
|  | 3 | 药液喷洒宽度 | m | 符合本大纲表2的要求 |
| 性能试验 | 4 | 最大喷药量 | L/h | 符合本大纲表2的要求 |
|  | 5 | 行驶轨迹精度（直线） | m | ±2.5 |
|  | 6 | 偏航角 | ° | 5 |
|  | 7 | 投饵破碎率 | / | ≤5% |

一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

（规范性附录）
产品规格表

产品规格表

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 设 计 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 料箱容量 | kg |  |
| 3 | 药液箱容积 | L |  |
| 4 | 浮体尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 5 | 投饵装置型式 | / |  |
| 6 | 施药装置型式 | / |  |
| 7 | 蓄电池容量 | Ah |  |
| 8 | 蓄电池电压 | V |  |
| 9 | 蓄电池类型 | / |  |
| 10 | 浮体材质 | / |  |
| 11 | 最大行驶速度 | m/s |  |
| 12 | 控制精度（直线作业） | m |  |
| 13 | 推进方式 | / |  |
| 14 | 导航型式 | / |  |
| 15 | 航向精度 | ° |  |
| 16 | 遥控最大距离 | km |  |
| 17 | 抛料机构总功率 | W |  |
| 18 | 推进电机总功率 | W |  |
| 19 | 喷洒药液电机功率 | W |  |
| 20 | 药液泵型式 | / |  |

企业负责人：                       （公章）                       年    月    日

企业负责人：                       （公章）                       年    月    日

企业负责人：                    （公章）                          年     月     日

_________________________________