第三届江苏省百万技能人才技能竞赛岗位练兵活动暨第七届全省农机职业技能竞赛

理论题库

江苏省农机化服务站

二〇二〇年十一月

目  录

第一部分  职业道德、法律法规及维修管理知识 …………………1

第二部分  机械基础知识 ……………………………………………5

第三部分  机械加工及焊接知识……………………………………11

第四部分  液压基础知识……………………………………………16

第五部分  电工电子基础知识………………………………………20

第六部分  故障分析与技术诊断……………………………………23

第七部分  机械零件鉴定及修复……………………………………27

第八部分  农业机械构造及工作原理………………………………32

第九部分  农业机械维修保养………………………………………89

第十部分  计算题……………………………………………………155

第一部分  职业道德、法律法规及维修管理知识

一、单选题

1. 农机修理工应遵守的职业守则包括：（ B ）；诚实守信，公平竞争；文明待客，优质服务；遵守规程，保证质量；安全生产，注重环保。

A、文明礼貌，勤俭节约       B、遵纪守法，爱岗敬业

C、平等待人，崇尚科学       D、不怕困难，艰苦奋斗

2. “三包”规定对农机修理者的义务是（ D ）。

A、修理者应在送修之日起10日内排除故障并保证正常使用

B、易修理故障，修理者应在12小时内排除故障

C、修好的农机产品用户可以自取，修理者可以不用当面交付；

D、对维修质量进行责任认定、技术分析和质量鉴定

3. 根据“三包”规定，在“三包”有效期内农机产品存在本规定范围的质量问题的，修理者一般应当自送修之日起（ D ）个工作日内完成修理工作，并保证正常使用。

A、60             B、50            C、40           D、30

4. 根据《农业机械维修管理规定》规定，申领《农业机械维修技术合格证》，应当向（ C ）提出。

A、农机生产厂家                       B、乡镇人民政府

C、县级人民政府农业机械化主管部门     D、县级工商管理部门

5. 根据《农业机械维修管理规定》规定，农业机械化主管部门应当加强对农业机械维修和维修配件销售从业人员（ C ）的指导。

A、机械常识                    B、机具安全

C、职业技能培训和鉴定工作      D、法律、法制宣传

6. 根据《农业机械维修管理规定》规定，在质量保证期内，农业机械因维修质量不合格的，维修者应当免费重新修理。整机或总成修理质量保证期为（ A ）。

A、三个月        B、半年       C、一年        D、两年

7. 根据机器的损坏和需要修理的程度划分，农业机械的修理一般分为大修、小修和（ D ）三类。

A、中修       B、微修       C、维修       D、检修

8. 农业机械维修当事人因维修质量发生争议调解不成的，应当告知当事人向（ A ）提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。

A、法院       B、检察院       C、信访部门       D、纪委

9. 未取得《农业机械维修技术合格证》从事维修业务的，由农业机械化主管部门（ B ）。

A、没收营业执照       B、责令限期整改

C、暂扣营业执照       D、封存维修设备

10. 农业机械维修经营者使用不符合农业机械安全技术标准的配件维修农业机械，由农业机械化主管部门（ B ），并处违法经营额1倍以上2倍以下罚款。

A、没收机器                  B、没收违法所得

C、吊销维修技术合格证        D、吊销营业执照

11. 农业机械电器修理、喷油泵和喷油器修理、曲轴磨修、气缸镗磨、散热器修理、轮胎修补、电气焊、钣金修理和喷漆等维修项目属于（ C ）项目。

A、常规维修     B、普通维修      C、专项维修       D、通用维修

12. 《农业机械运行安全技术条件》规定：拖拉机功率不低于标定功率的85％；燃油消耗率不超过标定的（ C ）。

A、5％       B、10％       C、15％       D、20％

13. 生产者应当保证农机产品停产后（ B ）年内继续提供零部件。

A、3         B、5      C、10        D、15

14. 按照大修竣工条件，必须检测发动机（ D ）和燃油消耗率。

A、怠速     B、标定转速     C、最高空转转速    D、标定功率

15. 农业机械大修竣工后，主要检查发动机、底盘和( C )3个方面。

A、灯光        B、轮胎   C、整机         D、液压悬挂

16. 农业机械维修经营者使用不符合安全技术标准的配件维修，且拒不整改，情节严重，应（ A ）。

A、吊销维修技术合格证      B、处违法经营额2至5倍罚款

C、没收营业执照            D、封存维修设备

17. 取得三级农业机械综合维修业务资格的，可以从事（ D ）。

A、整机维修竣工检验工作      B、整车修理

C、总成修理                  D、局部性换件修理

18. 送修的农机产品自送修之日起超过30个工作日未修好，用户可以选择（ B ）。

A、三倍索偿   B、换货   C、退款      D、十倍索偿

19. 从事农业机械维修经营，应取得维修技术合格证书，证书有效期为（ B ）年。

A、2      B、3      C、5       D、10

20. 未取得拖拉机、联合收割机操作证件，违规操作，将处（ B ）。

A、拘留5日以上10日以下         B、100元以上500元以下罚款

C、500元以上1000元以下罚款     D、扣留农机产品

21. 使用伪造、变造的《农业机械维修技术合格证》从事维修业务的，将处（ A ）。

A、1000元以下罚款             B、封存维修设备

C、吊销营业执照                D、2000元以下罚款

22. 下列关于如何把好维修质量，说法正确的是（ D ）。

A、技术标准差不多就行      B、配备简单的工量具

C、零件只要能用就可装配    D、建立自检、互检制

二、多选题

1. 职业道德是从业人员在工作中应遵守的（ AD ）的总和。

A、道德规范                     B、道德守则

C、道德意识                     D、行为准则

2. 农机修理工应遵守的职业守则包括（ ABD ）。

A、遵纪守法，爱岗敬业       B、诚实守信，公平竞争

C、追求效率，不管质量       D、安全生产，注重环保

3. 职业素质的核心内容是( AD ）。

A、专业知识      B、专业水平     C、理论知识     D、专业技能素质

4. 农机修理工从业人员要做到公平公正，应（ ACD ）。

A、坚持按原则办事       B、计较个人得失

C、不畏权势             D、不徇私情

5. 要想在农机行业取得创新，应做到（ ABC ）。

A、刻苦学习，努力钻研          B、大胆尝试

C、敢于提出新的问题和理念      D、循规蹈矩

6. “三包”是在有效期内对产品（ ACD ）。

A、包修理     B、包质量     C、包退货     D、包更换

7. 农业机械维修业务根据维修项目，分为（ BD ）。

A、简易维修      B、综合维修     C、复杂维修      D、专项维修

8. 《农业机械维修管理规定》取得三级维修资格，可从事（ BCD ）。

A、整机维修竣工检验       B、局部换件修理

C、整车维护               D、一般性故障排除

9. 规范人们的职业活动和行为，有利于推动社会主义( CD )建设。

A、民主和法制      B、政治和经济     C、物质文明     D、精神文明

10. 根据机器的损坏和需要修理的程度划分，农业机械的修理一般分为（ ACD ）三类。

A、大修            B、中修         C、小修          D、检修

三、判断题

（×)1．职业道德是全体公民在社会交往和公共生活中应该遵循的行为准则，涵盖了人与人、人与社会、人与自然之间的关系。

（×)2. 根据《农业机械化促进法》规定，从事农业机械维修，应当具备各类农机设备，并具有农业机械操作技能的技术人员。

（×)3. 根据《农业机械维修管理规定》，农机维修者只需到农机管理部门办理登记手续后，即可从事农业机械维修业务。

（√）4. 根据《农业机械维修管理规定》，农机维修项目可分为综合维修和专项维修两类。

（√）5. 机器零件鉴定后的处理结果分成继续使用、需要修理和报废三类。

（√）6. 农机修理质量既包含机器的修理质量，同时又包含服务质量。

（√）7. 农机维修用过的旧抹布、废棉丝等应集中存放在金属容器中。

（×) 8. 农机维修者不得拼装、改装农业机械整机，可以承揽维修已经达到报废条件的农业机械。

第二部分  机械基础知识

一、单选题

1. （ A ）尺寸相同、相互结合的孔和轴公差之间的关系称为配合。

A、基本       B、极限      C、实际      D、偏差

2. 配合的性质即松紧程度取决于孔、轴（ D ）的相对位置。

A、基本尺寸      B、极限尺寸     C、尺寸偏差      D、公差带

3. 配合有间隙配合、（ C ）和过渡配合三种。

A、基轴配合     B、基孔配合      C、过盈配合     D、公差配合

4. 基孔制是指基本偏差为一定的孔的公差带，与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。基孔制中孔为基准孔，其基本偏差代号为（ A ）。

A、H      B、N       C、h      D、j

5. 基轴制是指基本偏差为一定的轴的公差带，与不同基本偏差的孔的公差带所形成各种配合的一种制度，基轴制中轴为基准轴，其基本偏差代号为（C）。

A、H             B、N              C、h               D、j

6. 加工后的零件表面仍留有微小的峰谷和波纹，这种微小不平程度称为（ B ），也称为微观不平度。

A、加工尺寸误差      B、表面粗糙度

C、几何形状误差      D、相互位置误差

7. 形位公差是形状公差与位置公差的简称。它是指零件的实际形状和实际位置，相对于零件的理想形状和理想位置的（ D ）。

A、差异值      B、尺寸关系     C、极限值      D、允许变动量

8. 形状公差项目有（ A ）、平面度、圆度、圆柱度、线轮廓度、面轮廓度等6个项目。

A、直线度      B、平行度       C、同轴度      D、垂直度

9. 形位公差在图样中采用（ D ）标注。

A、文字        B、字母         C、拼音        D、代号

10. （ C ）一般应包括：一组视图、必要的尺寸、技术要求和零件序号、明细表和标题栏。

A、三视图      B、零件图      C、装配图       D、结构图

11. 机器内部各零件间装配关系和位置的尺寸称为（ B ）。

A、公称尺寸    B、装配尺寸    C、安装尺寸     D、外形尺寸

12. 装配图中表示机器总长、总宽和总高的尺寸称为（ B ）。

A、安装尺寸    B、外形尺寸    C、装配尺寸     D、结构尺寸

13. 识读装配图的目的是搞清机器或部件的性能、工作原理和各零件间的相对位置、装配关系以及（ A ）等。

A、主要零件的结构       B、零件的制造工艺

C、零件的加工方法       D、零件的形状公差

14. 要求靠配合面定位且要求便于拆卸的，应采用（ B ）配合。

A、间隙        B、过渡        C、过盈          D、定位

15. 轻柴油按其（ D ）分为10号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号6个牌号。

A、闪点      B、粘度      C、辛烷值       D、凝点

16. 柴油牌号主要根据使用地区的（ B ）来选定。

A、气压      B、气温      C、湿度       D、空气密度

17. 汽油的牌号根据（ B ）的高低来划分。

A、抗氧化性     B、辛烷值      C、粘度       D、密度

18. 汽油的辛烷值是反映汽油（ C ）能力的指标。

A、抗氧化       B、抗腐蚀      C、抗爆燃     D、抗挥发

19. 柴油的选用，正确的是（ A ）

A、要看当地的环境温度确定牌号，一般柴油的凝点要低于当地气温5-8C

B、转速在1000转/分以上应选用重柴油

C、低速柴油机和农用柴油机，选轻柴油

D、在冬季，选用-35号、-50号的柴油效果比0号、-10号更好一些

20. 在CC、CE、CF-4 、CD、CD-Ⅱ五种等种等级的柴油机油中，品质等级最高的柴油机油为（ D ）。

A、CC      B、CD     C、CD-2      D、CF-4

21. 在0W、5W、lOW、15W、20W、25W这6级冬季用柴油机油中，粘度等级最高的机油为（ D ）。

A、0W      B、5W      C、15W      D、25W

22. 齿轮油原则上应按（ D ）进行选用。

A、气温           B、气缸压缩比

C、润滑方式       D、产品使用说明书的规定

23. 钙基润滑脂的主要特点是（ A ）。

A、抗水性好，不耐热            B、抗水性不好，耐热

C、抗水性和耐热性均较好        D、抗水性和耐热性均不好

24. 游标卡尺可以测量零件外径、内径、长度、宽度、厚度、深度和（ A ）。

A、孔距      B、直线度      C、平面度      D、表面粗糙度

25. （ A ）是机械加工和修理作业中最常用的中等精度量具。

A、游标卡尺      B、百分尺       C、塞尺       D、内径百分表

26. 如图所示，游标卡尺的测量值为（ A ）mm。

A、0. 5      B、5. 0    C、5. 5     D、9. 5

27. 使用游标卡尺测量工件尺寸时，应让视线（ B ）于所读的刻线。

A、平行       B、垂直      C、45°      D、60°

28. 百分尺的测量精度为（ B ）mm。

A、0. 001       B、0. 01      C、0. 05       D、1. 0

29. 如图所示，百分尺读出的测量值为（ D ）mm。

A、8. 27       B、8. 252

C、8. 37       D、8. 770

30. 塞尺在修理作业中常用来检验相互配合表面之间的（ A ）。

A、间隙大小     B、公称尺寸    C、基本尺寸    D、尺寸偏差

31. 用量缸表测量气缸直径时，必须使量杆与缸套的轴线保持垂直，并前后摆动内径百分表，在摆动过程中读取大指针摆动到（ A ）位置时的读数。

A、最小极限       B、最大极限      C、表针为零      D、中间刻度

32. 识读装配图的一般方法是：概括了解；（ C ）；分析尺寸；了解技术要求。

A、空间想象     B、拆画零件图     C、分析视图    D、构建立体图

33. 构件与零件的主要区别是：构件是（ B ）的最小单元，而零件是制造的最小单元。

A、加工      B、运动      C、传动      D、连接

34. 材料的塑性用（ C ）、断面收缩率和冲击韧性来衡量。

A、抗拉强度     B、弹性模量     C、延伸率     D、耐疲劳强度

35. 皮带在传动过程中，（ B ）现象是不可避免的。

A、打滑         B、弹性滑动     C、传动不平稳     D、扭曲

36. 斜齿轮与直齿轮传动相比，具有（ D ），逐渐进入和退出啮合的特点。

A、制造简单     B、无轴向力     C、重合度小     D、重合度大

37. 一对标准直齿圆柱齿轮正确啮合的条件是两齿轮的（ B ）。

A、材质相同，传动比为常数       B、模数相等，压力角相等

C、齿宽相等，齿数相近           D、转向相反，中心距适中

38. 普通蜗轮蜗杆传动时，要求蜗轮蜗杆（ C ）。

A、螺旋线方向相同，且螺旋角之和为90°

B、螺旋线方向相反，且螺旋角之和为90°

C、螺旋线方向相同，且螺旋角相等

D、螺旋线方向相反，且螺旋角相等

39. 螺纹按其截面形状(牙型)分为（ D ）、矩形螺纹、梯形螺纹和锯齿形螺纹等。

A、圆柱螺纹       B、圆锥螺纹      C、管形螺纹     D、三角形螺纹

40. 梯形螺纹的牙型角为（ B ）。

A、15°     B、30°     C、45°     D、60°

41. 力与力臂的乘积称为（ C ）。

A、力偶       B、动量矩       C、力对点之矩       D、冲量

42.（ D ）联接与平键联接相比有键齿较多，侧面接触面积大，对轴的削弱较轻，承载能力大，对中性能和导向性能好。

A、半圆键        B、斜键        C、楔形键       D、花键

43. 轴承（ B ）、轴承转速等是选择轴承类型时要首先要考虑的因素。

A、使用材料      B、承受载荷      C、密封方式       D、润滑方式

44. 螺纹防松的措施有：（ C ）防松；机械防松；破坏螺纹副防松。

A、弹性滑动       B、靠扭转应力      C、靠摩擦力     D、热胀冷缩

45. 键的截面尺寸（b和h）通常是根据（ C ）按标准选择

A、轴传递功率的大小      B、轴传递转矩的大小

C、轴的直径              D、轴上零件的轮毂长度

46. 带传动时，如果小带轮直径过小，易造成（ A ）。

A、弯曲拉应力大    B、离心拉应力大    C、皮带扭曲     D、皮带剪切

47. 为了使润滑油能够流到轴瓦的整个工作面，轴瓦面上应开有（ ）和（ ）且一般开在 （  ）区。（ A ）

A、油沟、油孔、非承载区        B、油沟、油孔、承载区

C、油道、油杯、非承载区        D、油道、油杯、承载区

二、多选题

1. 与齿轮等啮合传动相比较，带传动的优点有（ ABCD ）。

A、可缓和冲击及振动,传动平稳

B、过载时将在轮面上打滑,起到安全保护作用

C、可用于两轮中心距较大的场合

D、成本较低

2. 齿轮传动的主要失效形式有（ ABCD ）。

A、轮齿折断     B、齿面点蚀     C、齿面胶合     D、齿面塑性变形

3. 下面是螺母防松常用的措施有（ ABCD ）。

A、双螺母      B、弹簧垫圈      C、冲点      D、止动垫圈

4. 具有对轴上零件起轴向固定是（ ACD ）。

A、轴肩和轴环     B、平键连接     C、套筒     D、圆螺母

5. 按照曲柄存在的情况，铰链四杆机构有（ ABC ）。

A、曲柄摇杆      B、双曲柄      C、双摇杆      D、机架摇杆

6. 下列（ ABD ）是齿轮主要的参数。

A、模数      B、压力角      C、分度圆      D、齿数

7. 齿轮系基本类型有（ AC ）。

A、定轴轮系      B、差速轮系      C、周转轮系     D、太阳轮系

8. 可以把旋转运动转化为直线运动的机构是（ ABCD ）。

A、曲柄滑块机构     B、凸轮机构     C、齿轮齿条     D、螺旋传动

9. 在两轴相距较远的情况下可以选（ AB ）。

A、带传动       B、链传动       C、齿轮传动      D、蜗杆传动

10. 对于缝纫机的踏板机构，以下说法正确的是（ AD ）。

A、应用了曲柄摇杆机构      B、利用了飞轮帮助其克服死点位置

C、踏板相当于曲柄          D、踏板是主动件

三、判断题

（√）1. 表面粗糙度对机器零件的耐磨性、配合性质的稳定性、疲劳强度、接触刚度、抗腐蚀性以及密封性等都有很大的影响。

（×)2. 钙基润滑脂抗水性好，耐热和耐寒性都较好，它可以取代其它基脂使用在拖拉机、联合收割机上。

（√）3. 弹性联轴器包含弹性元件，能补偿两轴的相对位移，并有吸收振动和缓和冲击的能力。

第三部分  机械加工及焊接知识

一、单选题

1. 锉削软金属时，最好选用（ D ）。

A、细锉刀        B、油光锉       C、什锦锉       D、粗锉刀

2. 工件钻削前应准备的工作主要包括：划线、（ A ）、夹持工件等。

A、冲中心孔     B、润滑工件    C、加热工件表面     D、去除工作铁锈

3. 套丝时，由于套丝过程中工件材料受挤凸出，套丝圆杆直径（ A ）螺纹外径。

A、小于        B、等于      C、大于      D、全等于

4. 对平面进行研磨时，较为合理的运动轨迹是封闭式“8”字形或（ C ）。

A、一字形单方向              B、一字形来回往复

C、正、反两个方向作圆        D、三角形循环

5. 手工电弧焊接的基本方法是，先用划擦法或（ C ）引燃电弧，并使弧长保持

稳定燃烧，然后运条焊接。

A、放电法      B、火焰法       C、接触法      D、引电法

6. 气焊最常利用的可燃气体是（ D ）和氧气。

A、甲烷       B、乙醚       C、丙烯       D、乙炔

7. 钎焊时需将钎料加热到高于钎料熔点（ A ）的温度。

A、低于母材熔点       B、高于母材熔点

C、低于母材沸点       D、高于母材沸点

8．（ B ）材料的强度低，硬度低，但塑性、韧性高，可锻性和焊接性好。

A、铸铁      B、低碳钢       C、中碳钢       D、高碳钢

9. 材料中，焊接性能最好的材料是（ A ）。

A、低碳钢        B、高碳钢       C、铝合金       D、铸铁

10. 碳素工具钢的含碳范围为（ D ）。

A、0. 05%～0. 25%        B、0. 25%～0. 45%

C、0. 45%～0. 65%        D、0. 65%～1. 35%

11. 硬度直接影响到材料的（ A ）及切削加工性。

A、耐磨性        B、抗氧化性       C、抗拉性        D、可焊性

12. 将钢件加热到临界温度以上30～50℃,保温适当时间后，（ B ）冷却的热处理工艺称为正火。

A、随炉缓慢      B、在空气中      C、在水中      D、在混合液中

13. 去除凸缘、毛刺、分割薄板料、凿油槽等一些不便于机械加工的场合，可使

用（ B ）法进行加工。

A、錾切       B、錾削       C、锉削           D、锯削

14. 錾削时，操作者的身体重心要偏于右腿，挥锤自然，眼睛要正视（ A ）。

A、錾刃       B、手锤       C、錾子头部       D、手背

15. 用刀具在工件已加工表面上去掉一层很薄金属的操作，称为（ B ）。

A、挫削      B、刮削        C、錾削        D、磨削

16. 根据退火的目的不同，退火有完全退火、球化退火和（ A ）等。

A、消除应力退火     B、高温退火     C、冷却退火     D、弹性退火

17. 钢（ D ）的主要目的是为了细化组织，提高性能，降低硬度，以便于切削加工；消除内应力；提高韧性，稳定尺寸。

A、渗碳       B、正火       C、淬火      D、退火

18. 钢低温回火的主要目的是（ C ）。

A、增加钢的强度                   B、便于切削加工

C、消除内应力，降低钢的脆性       D、增加钢的硬度

19.（ B ）的基本操作包括：划线、錾削、锯割、锉削、钻孔、扩孔、锪孔、铰

孔、攻螺纹、套螺纹、矫正、弯曲成型、刮削、研磨、装配等。

A、操作工       B、钳工      C、机工       D、磨工

20. 按铆接方法分，铆接可分为冷铆、热铆、（ C ）。

A、活动铆       B、固定铆      C、混合铆       D、压力铆

21. 根据加工需要，錾子可分为扁錾、狭錾和（ D ）等。

A、圆錾       B、方錾       C、长錾       D、油槽錾

22. 手工锯条锯齿的粗细是根据（ A ）区分的。

A、锯齿的齿距    B、锯条的长短    C、锯条的厚度    D、锯齿的牙型

23. 焊接时最小搭接量通常是最小边距的（ C ）。

A、0. 5倍       B、一倍       C、两倍       D、三倍

24. 铰削余量应根据铰孔精度、表面粗糙度、孔径大小、材料硬度和铰刀类型来

决定。Φ25mm左右孔的铰削余量一般为（ B ）。

A、0. 05～0. 1mm      B、0. 2～0. 3mm

C、0. 5～0. 7mm       D、0. 8～1. 0mm

25. 常用的焊接接头有四种基本形式，即对接接头、角接接头、搭接接头和 （ C ）。

A、塞焊接头      B、十字接头       C、T形接头      D、套管接头

26. 表示机器内部各零件间装配关系和位置的尺寸称为（ D ）。

A、安装尺寸      B、外形尺寸       C、位置尺寸       D、装配尺寸

27. 气门座口铣削用的铣刀角度有（ A ）。

A、15°、30°、45°、75°       B、20°、30°、45°、75°、

C、15°、30°、45°、55°       D、30°、45°、75°、90°

28. 钳工划线方法有平面划线法和立体划线法，以下属于立体划线法的是（ B ）

A、平行线      B、顶垫法       C、垂直线      D、角度线

29. 锯削管子或薄板时，应选用（ C ）锯条。

A、粗齿      B、中齿       C、细齿      D、斜齿

30. 钻削时，钻头经常折断是（ C ）。

A、钻头过尖     B、工件太紧    C、螺旋槽堵塞     D、进给量太小

31.  刮削分为粗刮、细刮、精刮和（ B ）四个阶段。

A、刮平      B、刮花      C、极精刮       D、修刮

32. 焊接电弧由三部分组成，焊条电弧焊时，温度最高的区域是（ C ）。

A、阴极区      B、阳极区       C、弧柱中心      D、弧柱根部

33. 焊接工件时，出现咬边现象，是（ A ）引起的。

A、电流过大      B、电流过小       C、电压过大      D、电弧过长

34. 为了形成稳定的燃烧，焊炬的混合气体喷出速度应（ B ）燃烧速度。

A、大于       B、等于       C、小于       D、不大于

二、多选题

1. 随着钢中含碳量的增加，钢的硬度增加，而（ AD )下降。

A、塑性       B、脆性     C、珠光体数量      D、韧性

2. 淬火的目的是为了提高钢的( AC )。

A、硬度       B、塑性       C、耐磨性        D、冲击韧度

3. 根据退火的目的不同，退火有（ ACD ）等。

A、消除应力退火     B、高温退火      C、完全退火     D、球化退火

4. 铸铁件焊修中容易产生（ BCD ）。

A、氧化      B、气孔      C、裂纹       D、白口组织

5. 铸铁件焊修常用的方法有（ ABD  ）。

A、氧炔焰焊   B、电弧焊    C、埋弧焊       D、钎焊

6. 焊接时出现咬边现象主要原因是（ BC ）。

A、未焊透    B、焊接电流太大    C、运条速度不当   D、焊接电流太小

7. 钻孔时切削液的作用是（ ABCD ）。

A、减少摩擦           B、降低钻头阻力

C、降低切削温度       D、提高钻头的切削能力

8. 焊接电弧由（ ABC ）组成。

A、阴极区       B、阳极区      C、弧柱       D、弧度

9. 铆钉杆长度根据（ BCD ）确定。

A、孔径         B、被连接件总厚度

C、铆接工艺     D、钉孔与钉杆直径间隙

10. 刮削分为以下哪几个阶段（ ABCD ）。

A、粗刮      B、刮花      C、细刮      D、精刮

三、判断题

（×)1. 钢表面淬火方法的最大特点是，只加热零件的表面，加热速度慢、时

间长，淬火后的零件易产生变形。

（×)2. 与硬质材料相比，韧性较好的软质材料套丝时套丝圆杆的直径要稍大

些。

（×)3. 给钢质工件套丝时不可以加机油润滑。

（×)4. 为方便切屑的排出，套丝过程中不应反转。

（×)5. 与普通电焊相比，气焊的焊缝接头强度高。

（×)6. 精加工时如果积削瘤能稳定生长，可以代替刀具进行切削，保护了刀

具。粗加工时，则绝对不希望积削瘤的出现。

（√）7. 划线时可选划线基准尽量与设计基准相一致，以减少由于基准不重合

产生基准不重合误差，同时也能方便划线尺寸的确定。

（×)8. 多层多道焊接，在焊第一层焊缝时，应选择较大的焊条直径，以后各

层可根据焊件厚度，选用较小直径的焊条。

（√）9. 一般情况下，焊件厚度越大，选用的焊条直径越大。

（×）10. 平焊时，焊条直径可选小些；相对地说，进行立焊、横焊和仰焊时，

焊条直径应选大些。

（×)11. 研磨是用研具，从工件上研去一层极薄表面层的精加工方法。

（√）12. 研磨过程实际上是用研磨剂对工件表面进行刮划、滚擦以及微量切削

的综合作用过程。

（√）13. 以刮削轴瓦为例，刮削的基本操作方法是右手握住刀柄，左手掌向下

用四指横握刀身，并尽量靠近刀头。

（√）14. 铰孔时不管是铰削还是退刀，铰刀都不允许倒转。

第四部分  液压基础知识

一、单选题

1. 液压系统滑阀或安全阀的工作压力是通过( B )来调节的。

A、调整螺母      B、增减垫片     C、更换弹簧      D、更抽换弹簧座

2. 一个完整的液压系统由动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件和（ C ）等组成。

A、油管      B、液压阀     C、液压油      D、油箱

3. 在常用的液压油泵中，（ A ）产生的油压最高。

A、柱塞泵      B、齿轮泵      C、螺杆泵      D、叶片泵

4. 根据控制功能的不同，液压阀可分为压力、（ B ）和方向控制阀三大类。

A、溢流      B、流量      C、流速      D、节流

5. 在液压系统中，冷却器属于（ D ）。

A、动力元件      B、执行元件     C、控制元件      D、辅助元件

6. 在液压系统中，执行元件的工作速度取决于（ C ）。

A、流速       B、工作压力       C、流量      D、工作油压

7. 单柱塞泵一般主要由（ C ）、弹簧、泵体、两个单向阀组成。

A、凸轮、活塞      B、曲柄连杆、活塞

C、凸轮、柱塞      D、曲柄连杆、柱塞

8. 斜盘轴向柱塞泵主要由支撑垫、挡套、（  ）、缸体、柱塞、预紧弹簧、支撑圈、斜盘、（  ）、定位销、万向套等零件组成。（ B ）

A、泵体、单向阀        B、配流盘、滑靴

C、柱塞套、出油阀      D、导流盘、调压阀

9. 斜盘轴向柱塞泵的柱塞通过（ B ）与斜盘相接触，当传动轴带动缸体旋转时，斜盘将柱塞从缸体中拉出或推回，完成吸排油过程。

A、螺钉       B、滑靴       C、轴套       D、球销

10. 斜盘轴向柱塞泵可以通过调节（ C ）来改变泵的排量。

A、缸体转速     B、柱塞运动速度     C、斜盘倾角     D、配油口大小

11.（ A ）齿轮泵主要由外转子、内转子、配油盘、泵体和泵轴等组成。

A、摆线       B、外啮合       C、内啮合      D、渐开线

12. 叶片泵主要由转子、定子、叶片、（ D ）和端盖等组成。

A、叶片滑轨       B、叶片导槽       C、配油阀      D、配油盘

13. 液压油缸基本上由缸筒和缸盖、活塞和（ B ）、密封装置、缓冲装置与排气装置组成。

A、推杆       B、活塞杆      C、连杆      D、举升杆

14. 属于方向控制阀的是（ B ）。

A、顺序阀      B、单向阀       C、节流阀     D、溢流阀

15. 液压电磁阀主要由阀体、（ A ）、弹簧及密封件组成。

A、电磁组件    B、电磁铁       C、电磁线圈       D、电磁阀

16. 液压电磁阀在不通电时，是（ D ）。

A、常开的      B、常闭的      C、半开的      D、常开或常闭的

17. 液压系统拆装时，（ C ）。

A、拆卸前应让系统运行，确保能快速放油

B、零件清洗后即可安装，以防灰尘污染

C、拆卸管路时，应及时在管端塞上防护物，以防灰尘或杂物进入

D、安装时要注意清洁,需用抹布擦拭安装结合面

18. 装配液压密封件时，（ D ）。

A、为确保密封，应涂密封胶安装

B、不可将唇口的方向装错，应使其朝向贮有油液的外侧

C、为防止被拉伸变形或刮擦损坏，必须采用专用安装工具

D、以利于安装，可在密封件以及机件表面涂少量的润滑脂

19. 液压系统放气是为了（ D ）。

A、防止液压油汽化，油温升高，加剧油液劣化速度

B、防止液压油腐化，使其润滑性能下降

C、防止液压油液化，加剧元件磨损，导致运动副烧坏或咬结

D、防止气蚀现象，避免压力减弱和速度迟缓

20. 谷物联合收割机常用的液压系统有HST系统、割台和拨禾轮升降系统、液压转向与（ C ）、卸粮炮筒升降系统。

A、提升系统      B、动力输出液压离合器

C、制动系统      D、脱粒清选系统

21. 液压系统故障检测时，（ A ）。

A、先检查是否有外漏现象      B、若怀疑某个元件有问题，直接拆下检查

C、可旋松接头直接放气检测    D、因存在故障，可直接拆件测压

22. 常用的抗磨液压油的代号是（ B ）。

A、L-HL       B、L-HM      C、L-HV      D、L-HS

23. 液压油的主要性能指标之一的是（ C ）。

A、水溶性       B、抗爆性      C、相容性      D、阻燃性

24. 在液压系统中，       代表（ B ）符号。

A、安全阀       B、溢流阀       C、节流阀       D、单向阀

25. 在液压系统中，          代表（ C ）符号。

A、定量马达     B、变量马达      C、定量泵      D、变量泵

26. 在液压系统中，对                     符号描述正确的是（ D ）。

A、是四位      B、是二通    C、是手动复位    D、是电磁铁控制

27. 除特殊规定外，液压元件连接油口功能符号中“T”代表（ A ）。

A、回油口      B、压力油口      C、工作油口      D、控制油口

28. 关于液压系统的失效形式，以下描述错误的是（ B ）。

A、油液污染或变质

B、油液中的杂质造成的油管堵塞

C、零件变形造成的泄漏、运动卡阻或运动缓慢

D、密封件损坏、运动件磨损、弹簧变软或折断造成的泄漏

二、多选题

1. 以下属于液压系统组件的是（ ACD ）。

A、执行元件       B、液压油       C、控制元件      D、动力元件

2. 液压油除了起能量传递主要作用外，还可起（ ABCD ）等作用。

A、抗磨       B、润滑       C、冷却      D、防锈

3. 关于液压系统的失效形式，以下说法正确的是（ AC ）。

A、油液污染或变质             B、油液中杂质造成油泵进油管堵塞

C、密封件损坏造成的泄漏       D、油箱中油太多造成管路流量增加

4. 液压系统检修，以下说法正确的是（ ABD ）。

A、拆卸管路时，应及时在管端塞上防护物

B、先检查是否有外漏现象

C、零件清洗后即可安装，以防灰尘污染

D、可分段测压，以确定故障部件

5. 农机中常用的油泵类型有（ BD ）。

A、燃油泵     B、齿轮泵      C、机油泵      D、柱塞泵

三、判断题

（×）1. 帕斯卡定理是流体动力学的一条定律，在液压传动应用中可以描述为施加在密闭液体上的压力会向各个方向传递，其作用于各个部位的力相等。

（√）2. 液压系统中的油压不是由泵产生的，而是由内部与外部的阻力（负载）而建立的。

（√）3. 外啮合齿轮泵是通过油腔容积的变化，从而形成真空和高油压来完成吸油和出油的。

（×）4. 双作用液压油缸只有一腔能进油，返回时靠自重或弹簧等外力来实现。

（×）5. 液压系统安全阀的作用是限制液压系统的最高工作压力，在工作中可根据需要进行调整。

（√）6. 液压系统拆卸组合件时，应确定或标识好装配时的位置后再拆卸，安装后需进行油路注油、密封性检查和放气操作，并进行功能测试。

（√）7. 液压油在液压系统中除了起能量传递主要作用外，还起抗磨、润滑、防腐、防锈、冷却等作用。

第五部分  电工电子基础知识

一、单选题

1. 电流用字母( C )表示，它的基本单位是安培，简称安。

A、A        B、B        C、I       D、E

2. 电路中两点之间的( A )称为电压。

A、电位差        B、电动势       C、电场       D、位移

3. 电压用字母( B )表示，它的基本单位是伏特，简称伏。

A、V         B、U         C、I        D、E

4. 电阻的基本单位是欧姆，欧姆的符号为( D )。

A、R         B、Ψ        C、Φ       D、Ω

5. 物体传导电流的本领叫（ B ），它的基本单位是西门子,符号为S。

A、电纳       B、电导        C、电导率        D、电涌

6. 凡是用绝缘介质隔开的两个导体就构成了一个( D )。

A、电阻       B、电池        C、电位器        D、电容器

7. 两个极板在单位电压作用下每一极板上所储存的( D )叫作该电容器的电容。

A、电位差        B、电动势         C、电导率        D、电荷量

8. 电容的基本单位是法拉，符号为F，常用符号还有微法(μF)，微微法(PF)，1F=（ D ）μF。

A、10        B、100       C、103       D、106

9. 在常态下几乎不能传导电流的物体称之为（ B ）。

A、超导体      B、绝缘体       C、半导体        D、非金属

10. 直流电动机按励磁方式分有他励、并励、串励、（ A ）四种。

A、自励        B、复励        C、激励       D、感应

11. 短路将使电路中产生很大的（ D ）。

A、电动势        B、电压        C、电感        D、电流

12. 三相对称绕组是指各相绕组结构参数都相同，且在空间互有（ C ）相位差的三相绕组。

A、30°      B、60°     C、120°     D、360°

13. 安全电压是指人体长期保持接触而不致发生电击的电压系列，一般为（ C ）。

A、12V        B、24V        C、36V        D、48V

14. 安全电流是指流过人体不会产生心室纤颤而导致死亡的电流系列，工频应为（ C ）及以下。

A、5mA         B、10mA        C、30mA        D、50mA

15. 单位时间（1s）内电流所做的功叫（ B ），用符号P表示。

A、电功          B、电功率      C、电能        D、电热量

16. 人们规定( C )移动的方向为电流的正方向。

A、自由电子        B、离子        C、正电荷        D、负电荷

17. 通常(   A   )是一种严重事故，应尽力预防。

A、短路       B、开路        C、回路       D、闭路

18. 一般情况下在直流电路稳定时，电容元件相当于（   C   ）状态。

A、开路      B、短路        C、断路       D、不确定

19. 变压器的工作原理基于两耦合的线圈 (   A   ）

A、发生互感      B、发生自感      C、发生短路      D、发生断路

20.  电路中用于把电能转换为其它形式能量的装置是（  A  ）。

A、负载       B、电源        C、连接导线        D、控制装置

21.  使用三相交流电源供电的电器或设备有 （  C  ）

A、起动机      B、蓄电池       C、三相异步电动机       D、继电器

22. 具有单向导电性的元器件是（  D  ）。

A、电容器       B、三极管       C、晶闸管         D、二极管

23. 整流电路的作用是（  B  ）

A、将直流电转换成交流电       B、将交流电转换成直流电

C、将高频变低频             D、将正弦波变方波

24. 在电路的基本组成中，用于把其他形式的能转换为电能的是（  B  ）。

A、负载      B、电源      C、连接导线      D、控制装置

25. 用软铁磁材料做电动机的铁芯，主要是利用其中的（  A  ）特性。

A、高导磁性    B、磁饱和性    C、磁滞特性   D、剩磁性

二、多选题

1. 任何一个基本电路都由(  ABC  ) 导线等组成。

A、报警器         B、开关       C、用电设备       D、电源

2. 电的三要素是(  ABC  ）。

A、电流       B、电压        C、电阻         D、电极

3. 下列关于并联电路的特点描述正确的是（ AC  ）。

A、各支路两端的电压相等

B、总电阻等于各串联导体的电阻之和

C、总电流强度等于各支路中的电路强度之和

D、总电压等于各部分两端的电压之和

4. 下列属于安全电压的是（ BC ）。

A、48V        B、36V       C、潮湿环境12V        D、潮湿环境24V

5. 电路的联接形式有（  BC   ）。

A、短路       B、串联      C、并联       D、断路

三、判断题

（×) 1．用万用表测量电压时应串接，测量电流时应并接。

（√）2．硅二极管加上正向电压时，二极管导通，呈低电阻状态；当给它加上反向电压时，二极管截止，呈高电阻状态。

（×)3．电磁铁的磁场强度大小不受电流大小的影响。

（√）4. 电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源,停机检查。

（√)5．磁敏电阻就是利用磁阻效应的电阻器

（×)6. 稳压二极管稳压时应将其正向偏置。

第六部分  故障分析与技术诊断

一、单选题

1. 故障是指机器的（ B ）指标恶化，并偏离允许范围的事件。

A、结构参数       B、技术性能       C、经济效益       D、安全性能

2. 技术诊断的基本原则是：结合构造，联系原理，搞清征象，具体分析，（ B ），按系分段，推理筛选。

A、从繁到简，由表及里        B、从简到繁，由表及里

C、从繁到简，由里及表        D、从简到繁，由里及表

3. 农机故障征象一般可概括为六种异常：即作用异常、声音异常、（ B ）、外观异常、气味异常、消耗异常。

A、颜色异常      B、温度异常      C、振动异常      D、体感异常

4. 农机故障按产生的原因分有自然故障和（ C ）。

A、磨损故障       B、老化故障      C、人为故障      D、突发性故障

5. 农机故障诊断是指（ B ）的情况下、通过各种手段，掌握设备农机运行状态，判定产生故障的部位和原因。

A、大修       B、基本不拆卸      C、完全拆卸      D、部分解体

6. 拖拉机的大修要求对（ D ）的各部件和总成进行恢复性修理。

A、发动机       B、传动系统       C、行走系统       D、整机

7. 对于故障诊断参数，应本着信息性、经济性、稳定性、（ A ）、方便性、安全性、不解体性等原则进行选择。

A、灵敏性、单值性         B、多样性、重复性

C、多样性、客观性         D、可靠性、重复性

8. （ C ）诊断法是通过人的耳、眼、口、鼻、手各感觉器官，采用望诊、听诊、嗅诊、问诊、触诊方法获得技术状态的信息，靠人们的实践经验作出判断的方法。

A、试验        B、客观        C、主观       D、仪器

9. （ B ）诊断法是利用各种诊断仪器来测定机器的技术参数，从而确定机器的技术状态。

A、主观         B、客观        C、试验       D、仪器

10. 故障的常用诊断方法有问诊法、感官法、经验法、（ D ）、隔断法、换件法和验证法。

A、试探法      B、仪器法        C、试验法       D、测量法

11. 设备故障信息的获取方法包括直接观测法、（ A ）、磨损残渣测定法及设备性能指标的测定。

A、参数测定法     B、间接观测法     C、试验法      D、实验法

12. 利用征兆诊断故障在策略上应遵循：一是选择（ B ）的、有代表性的故障征兆参数；二是找出与上述征兆参数关联的直接主导原因。

A、变化异常       B、特征突出      C、有影响       D、有规律

13. 农机故障的常用排除方法有调整法、添加更换法、换件法、同种零件互换法、（ C ）和紧固法。

A、维修法      B、临时法      C、修复法       D、焊接法

14. 拆下的细长农机精密零件清洗涂油后，应（ D ），以防变形或碰伤。

A、平躺橡胶垫上        B、密封斜靠墙面

C、绳索水平吊起        D、绳索垂直吊起

15. 紧配合机械零部件的常用拆卸方法有击卸法、拉拔法、顶压法、（ A ）和破坏法。

A、温差法     B、膨胀法     C、冷缩法      D、转动法

16. 测定（ B ）能有效地评价发动机压缩系统的技术状态。

A、气缸间隙       B、气缸压力      C、气门密封性      D、气门间隙

17. 气缸压力表一般由压力表、（ B ）、放气阀、连接导管、接头螺母、测压头等构成。

A、节流阀       B、单向阀       C、双向阀      D、流量阀

18. 电子功率油耗测定仪通过直接测量发动机加速过程中某转速区段所（ C ），或者测定接近额定转速时的加速度瞬时值，来计算发动机的功率。

A、消耗的燃油       B、达到的转速

C、经历的时间       D、输出的动力

19. 我国《农业机械运行安全技术条件》（GB16151. 1-2008）规定，在用拖拉机柴油机有效功率应不低于标定功率的（ C ）。

A、95%       B、90%       C、85%      D、80%

20. 滤纸式烟度计是用抽气泵在一定时间内抽取一定量的废气，使其通过一张洁白的采样滤纸，废气中的炭粒便附着在滤纸上；再用光线照射，根据其反射光线的程度，用（ D ）表示它的烟度。

A、透光度      B、透光率      C、吸光度     D、染黑度

21. 用便携滤纸式烟度计进行柴油机自由加速排气烟度测量时，要连续进行（   ）抽样加速，每次间隔（   ），间隔过程中进行滤纸更换。（ B ）

A、3次、18±5s      B、3次、15±5s

C、4次、18±5s      D、4次、15±5s

22. 非道路行驶用柴油机国Ⅲ标准规定柴油机排气烟度值不大于（ C ）。

A、4. 0Rb       B、3. 0Rb       C、2. 0Rb       D、1. 0Rb

23. 定期地监测和分析出润滑油中所含（ A ）的成分、形态、粒度和数量情况，便可以准确地判明机器是否处于正常状态，或者哪些零件处于不正常的磨损。

A、磨损产物      B、化学物质      C、杂质      D、金属屑

24. 油液诊断基本步骤为采样、检测、（ B ）、预测和处理。

A、分析       B、诊断       C、试验       D、化验

25. 农机的（ D ）就是为了保证农机能正常工作并延长其工作寿命，必须定期对农机各部件进行清洗、检查、紧固和调整，必要时更换零部件和易损件。

A、技术修理      B、技术诊断      C、技术维修       D、技术保养

26. 零件的自然磨损变化规律为一般分为（ B ）、稳定磨损阶段、剧烈磨损阶段三个阶段。

A、初级磨损阶段   B、磨合阶段   C、轻微磨损阶段   D、波动磨损阶段

27. 维修拆装中需用到扳手，若梅花套筒扳手、开口扳手、六角套筒扳手、梅花扳手都可以，且质量都好，在空间上也允许，应优先选用（ C ）扳手。

A、梅花套筒     B、开口     C、六角套筒     D、梅花

28. 若折断螺栓在孔外部分较长且螺纹不是很紧，以下取出方法最优的是（ B ）。

A、烧弯螺杆法      B、管钳法       C、钻孔法       D、锉削法

二、多选题

1. 农机故障按产生的原因有（ BC ）。

A、磨损故障    B、自然故障   C、人为故障   D、突发性故障

2. 紧配合机械零部件的常用拆卸方法有顶压法和（ ABCD ）。

A、温差法      B、拉拔法     C、击卸法     D、破坏法

3. 拆卸折断螺纹件的常用方法有（ ABCD ）。

A、锉削法      B、管钳法     C、攻丝法      D、钻孔法

4. 农机故障征象一般可概括为几类异常，以下属于这几类异常的有（ BCD ）。

A、功能异常     B、声音异常      C、体感异常      D、外观异常

5. 农机故障常用的诊断方法包括（ ABC ）。

A、隔断法      B、问诊法       C、测量法      D、试探法

三、判断题

（×）1. 农机在发生故障时，可能会出现几种具体故障征象，大多情况下，它们之间是没有联系的。

（√）2. 通过感官能直接感受到而准确全面地描述出的机器非正常现象才能称为原始故障现象。

（√）3. 故障诊断参数是指用来判断机械设备技术状态及故障有效特征参数。

（×）4. 故障的各种诊断方法不要混用，以免误诊。

（√）5. 机械设备拆卸前应查看使用说明书，熟悉该设备的结构和工作原理，了解各零、部件的作用和相互关系。

（√）6. 发动机废气分析仪可检查包括燃烧情况、进气效果、供油情况、机械情况等诸多发动机故障。

（×）7．用便携滤纸式烟度计进行柴油机自由加速排气烟度测量时，在抽样前需进行2次排烟加速，时间间隔10±5s。

（√）8. 振动诊断是利用机器零部件在正常和有故障工作时，所产生的振动规律是不同的来分析判断机器内部故障的现代诊断技术。

（×）9. 农机故障诊断技术有振动、油样分析、噪声监测、红外测温、智能诊断和在线实时故障诊断系统等。

（√）10. 农机在正常使用条件下，随着使用程度的逐渐增加，零件的自然磨损是导致农机技术状况变坏乃致最后失去工作能力的主要因素。

（×）11. 技术保养规程是由科学试验得到的对农机进行技术保养的技术法规。

第七部分  机械零件鉴定及修复

一、单选题

1. 关于压力矫正正确的是（ B ）。

A、冷矫正适用于刚性大的零件       B、冷矫正适用于变形量小的零件

C、热矫正适用于变形量小的零件     D、热矫正适用于刚性小的零件

2. 零件是否需要修理主要应从（ A ）方面考虑。

A、零部件的磨损是否已达到磨损极限，修复成本是否太高和存在其他不允许的缺陷

B、修复成本是否太高，是否可以继续使用

C、存在其他不允许的缺陷，是否可以继续工作和修复成本是否太高

D、零部件的磨损是否已达到磨损极限，是否可以继续工作

3. 柱塞偶件磨损后的故障征象是（ C ）。

A、供油提前               B、循环供油量增大

C、最大出油压力下降       D、供油压力上升

4. 零件鉴定的方法包括（ A ）。

A、经验法、测量法、电磁探伤法      B、测量法、嗅觉法、

C、电磁探伤法、切割法              D、经验法、破坏性实验法

5. 零件修复工艺包括（ A ）。

A、研磨、刮研、粘接、焊接

B、喷涂、电镀、切割

C、塑性变形、扣合镶加、拉伸

D、切割、拉伸、粘接、焊接

6. 对气门密封锥面接触环带的位置和宽度进行调整铰削时，当接触环带偏向气门杆部，应使用（ D ）的铰刀铰削。

A、15°      B、30°        C、45°      D、75°

7. 研磨在零件修复中可应用于（ D ）。

A、气门修复        B、连杆修复

C、活塞修复        D、喷油器针阀和针阀体修复

8. 研磨的工艺过程不包括（ C ）。

A、工件表面刮划        B、工件表面滚擦

C、工件表面抛光       D、工件表面微量切削

9. 齿轮异常的基本形式是（ B ）。

A、齿面磨损、齿面胶合和擦伤、齿轮轴向拉伸

B、齿面接触疲劳（点蚀）、弯曲疲劳与断齿、齿面磨损

C、齿面塑性变形、弯曲疲劳与断齿、齿轮径向拉伸

D、齿轮横向拉伸、齿轮轴向拉伸、齿面塑性变形

10. 超声波探伤有哪些优点（ A ）。

A、设备轻巧、操作方便、灵敏度高

B、灵敏度高、检测速度快、成本高

C、成本低、对人体有辐射

D、成本高、对人体无害

11. 滚动轴承异常的基本形式有哪些（ B ）。

A、磨损、腐蚀、轴向拉伸        B、疲劳剥落、塑性变形、磨损、腐蚀

C、断裂、胶合、径向拉伸        D、轴向拉伸、径向拉伸

12. 机械加工修理法的缺点是（ B ）。

A、简便易行       B、零件互换性简单化

C、经济性好       D、修理质量稳定可靠

13. 目前常用的电镀修复法有（ D ）。

A、镀铬      B刷镀     C、镀铁       D、以上都是

14. 热喷涂修复法的缺点（ C ）。

A、降低零件耐磨性、耐腐蚀性      B、降低零件绝缘性、密封性

C、降低零件强度和刚度            D、降低零件抗氧化性、导电性

15. 刮研零件修复技术的缺点是（ D ）。

A、刮研中切削力小，产生热量小，不易引起工件受力变形和热变形；

B、刮研是手工作业，不受工件形状、尺寸和位置的限制；

C、刮研表面接触点分布均匀，接触精度高；

D、刮研零件修复技术工效高，劳动强度小。

16. 零件机械修复法的缺点是（ C ）。

A、适应多种损坏形式，不受高温影响；

B、受材质和修补层厚度的限制少；

C、不受零件结构和强度、刚度限制；

D、工艺易行，质量易于保证。

17.  镶加零件修复法包括（ B ）。

A、填充      B、扩孔镶套     C、镀铁       D、镗孔

18. 塑性变形修复法包括（ A ）。

A、滚花、镦粗法、挤压法、扩张法

B、挤压法、扩张法、拉伸法

C、热校直法、扩张法、胶合法

D、拉伸法、胶合法、镦粗法

19. 金属扣合修复法包含的工艺是（ B ）

A、强密扣合、强弱扣合     B、强固扣合、强密扣合

C、强弱扣合、热扣合       D、热扣合、强密扣合

20. 新修理好的气门密封锥面接触环带的位置应在（ A ）。

A、气门头斜面的中间且略偏向气门杆方向

B、气门头斜面的中间且略偏向气门顶部方向

C、气门头斜面靠近气门顶部方向

D、气门头斜面靠近气门杆方向

21. 研磨气门时，应先用（ B ）研磨砂。

A、细       B、粗       C、粗细均可       D、根据具体情况

22. 测气缸压力时，通过喷油器孔向气缸内注入少许机油，若测得注入机油前后的压力相同。则可判断（ C ）。

A、活塞环密封性较差       B、活塞与汽缸间隙过大

C、气门密封性较差         D、活塞与汽缸间隙过小

二、多选题

1. 机器零件鉴定后的处理结果分成（ ABC ）。

A、继续使用     B、需要修理    C、报废    D、继续鉴定

2. 对零件是否可以继续使用的主要判断依据是（ AB ）。

A、是不超过许可磨损值      B、是没有其他不允许的缺陷。

C、是否影响正常工作        D、是否影响工作效率

3. 零件是否需要修理主要应从( ABCD )考虑。

A、零部件的磨损是否已达到磨损极限

B、存在其他不允许的缺陷

C、没有适宜的修复方法

D、修复成本太高

4. 缸套磨损的特征是（ ABCD ）。

A、沿轴线方向磨损成上大下小的锥形

B、磨损最大部位为活塞处于上止点时第一道压缩环与缸套接触处

C、缸套的上口与活塞不接触，不发生磨损

D、沿缸套圆周方面的磨损形成不规则的椭圆形，椭圆度最大处一般也在上部最大磨损处

5. 气门密封性的检查方法有（ ABCD ）。

A、将气缸盖倒置，气门放入气门座内，注入煤油检验，在2～3min内油面不降低表示合格

B、将气门装上气门弹簧，气缸盖倒置，从进、排气支管处注入煤油检验，在4～5min内油面不渗漏即为合格

C、在气门工作锥面径向划铅笔线条法检验，若每条铅笔线条均在接触部位中断为合格

D、用气门密封检验器检验，空气室在60～70kPa压力0. 5min内不下降为合格。

三、判断题

（√）1. 机器零件鉴定后的处理结果分成可继续使用、需要修理和报废三类。

（×）2. 对于那些已超过许可磨损而又没有达到磨损极限的零件，确定其是否可继续使用的依据是能否长时间使用。

（√）3. 零件没有达到磨损极限，但存在其他不允许的缺陷时应予报废。

（√）4. 如果零件的磨损或损坏还可以修复，但因修复工艺过于复杂，修复成本高，这类零件宜作报废处理。

（×）5. 整体式圆柱铰刀适用于铰削精度要求较高的孔。

（√）6. 研磨在零件修复中主要用于对密封配合件的修复和尺寸的精密加工。

（×）7. 研磨是用研具，从工件上研去一层极薄表面层的精加工方法。

（√）8. 研磨过程实际上是用研磨剂对工件表面进行刮划、滚擦以及微量切削的综合作用过程。

（√）9. 修理尺寸法实质上是修复中解尺寸链的方法。

（×）10. 电镀是修复机械零件的最有效方法。

（√）11. 热喷涂零件修复法不宜用于窄小零件表面和受冲击载荷的零件修复。

（√）12. 金属扣合法是利用高强度合金材料制成特殊连接件以机械方式将损坏的机件重新牢固地连接成一体，达到修复目的的工艺方法。

（√）13. 以刮削轴瓦为例，刮削的基本操作方法是右手握住刀柄，左手掌向下用四指横握刀身，并尽量靠近刀头。

第八部分  农业机械构造及工作原理

一、发动机

（一）单选题

1. 气缸盖经磨修后平面度要求视不同机型而异，允许有(  D  )未磨到之处，但其位置应距离缸盖边缘10mm以上。

A、0.4㎝2      B、0.6㎝2       C、0.8㎝2       D、1㎝2

2. 喷油泵调试的基本依据是（ A ）。

A、柴油机的调速特性

B、供油起始角度调整

C、调速器控制的标定状态的调整

D、标定工况的标定油量调整

3. 气缸体的裂纹，通常用（ B ）进行检验。

A、不分光红外线气体分析仪        B、水压试验法

C、化学发光法                    D、综合性能检测仪

4. 用厚薄规测量活塞环开口间隙时，若间隙(  )规定，应重新选配；间隙(  )规定，可对环口的一端加以锉削进行修整。( A )

A、大于；小于   B、小于；小于    C、大于；大于    D、小于；大于

5. 检验连杆弯曲时，把连杆大端装到连杆检验器上，此时如果（ D ），则表明连杆没有发生弯曲。

A、上测点与平板接触，下面两侧点与平板不接触

B、上测点与平板不接触，下面两侧点与平板接触

C、上测点与平板接触，下面两侧点与平板接触

D、上测点与平板不接触，下面两侧点与平板不接触

6. 检查气门杆与导管配合间隙将百分表固定在气缸盖的侧壁上，同时将气门升高约15mm左右，使百分表测杆触头与气门头部边缘靠紧，然后往复摆动气门，百分表指针读数（ A ）即为间隙。

A、1/2         B、1/3         C、1/4         D、1/5

7. 涡轮增压器是利用发动机（ D ）的能量驱动涡轮，将压缩空气压入发动机气缸内，以增大充气压力的装置。

A、机油温度     B、冷却水温      C、运转惯性      D、排放废气

8. 缸套工作表面磨损最大部位为活塞处于( A )。

A、上止点时第一道压缩环与缸套接触处

B、下止点时与最下一道压缩环接触处

C、缸套的上口

D、缸套的底部

9. 发动机喷油泵调试包括( A )和调速器控制的标定状态。

A、供油起始角度、标定工况的标定油量

B、供油结束角度、标定工况的标定油量

C、供油起始角度、标定工况的标定油压

D、供油结束角度、标定工况的标定油压

10. 发动机喷油泵标准油量传递的标准系统包括喷油泵试验台、标准喷油泵、标准喷油器、（ A ）内容。

A、工艺喷油泵、工艺喷油器       B、试样喷油泵、试样喷油器

C、工艺喷油器、试样喷油泵       D、工艺喷油泵、试样喷油器

11. 发动机喷油器维修后质量检验的主要项目是（ D ）。

A、喷油器的严密性检查       B、喷油器喷射压力的检查与调整

C、喷射锥角的检查           D、以上都是

12. 柴油机供油提前角检查时，将油门处于（ C ），排除油路中空气，并使玻璃管内充满柴油。

A、最小供油位置       B、中间供油位置

C、最大供油位置       D、自由供油位置

13．柴油机配气相位的检查时，将1缸定位在排气上止点后，应将飞轮（ A ）。

A、退回1/4圈    B、前进1/4圈    C、退回1/2圈    D、前进1/2圈

14. 柴油机（气缸工作顺序为1—3—4—2）气门间隙调整正确的是（ A ）。

A、使1缸处于压缩上止点，调整1缸的进、排气门，2缸的进气门

B、使1缸处于压缩上止点，调整2缸的进、排气门，3缸的进气门

C、使4缸处于压缩上止点，调整1缸的进、排气门，2缸的进气门

D、使4缸处于压缩上止点，调整2缸的进、排气门，3缸的进气门

15. 调整发动机怠速时将油门放在（ B ），调整喷油泵怠速限制螺钉至不熄火的最低稳定转速为止。

A、最大位置      B、最小位置      C、中间位置     D、自由位置

16. 活塞环的检查与修整项目包括（ D ）。

A、边间隙检查与修整        B、弹力检查

C、漏光度检查              D、以上都是

17. 发动机安装活塞环时，活塞环的开口端应相互错开（ A ）。

A、120°      B、90°      C、60°      D、45°

18. 柴油机气缸套安装时，同一台柴油机上的各缸缸套端面的凸出量相差不得大于（ D ）。

A、0.02mm       B、0.03mm      C、0.04mm       D、0.05mm

19. 缸套珩磨技术要求珩磨后，柴油机缸套表面的粗糙度Ra 在（ C ）。

A、0.1～0.15μm      B、0.05～0.08μm

C、0.2～0.4μm       D、0.5～0.6μm

20. 没有按照规定的拆装次序和拧紧力矩拧紧或拆卸缸盖螺栓，会导致( D )。

A、 充入的新鲜空气增多

B、发动机压缩比增大，发动机功率提高

C、冷却液少量渗出，有利于发动机冷却

D、汽缸盖变形，汽缸密封不严等

21. 影响发动机磨合质量主要因素包括（ D )。

A、磨合规范                      B、润滑油的性质

C、零件制造质量与装配质量        D、以上都是

22. 发动机磨合时，无负荷热磨合的时间约为（ D ）。

A、10～15h         B、4～5h        C、2～3h      D、0.5～lh；

23. 大修后的发动机，应在发动机试验台上测定标定功率时间为（ C ）。

A、15h             B、10 h         C、12h        D、5h

24. 发动机大修后“窜机油”故障的本质原因是（ A ）。

A、过量的润滑油进入燃烧室          B、发动机未经充分磨合

C、缸套的圆度和圆柱度误差过大      D、扭曲环的安装方向错误

25. 柴油机起动时，要间隔起动2～3次，每次（ A ），以使增压器浮动轴承内充满机油。

A、3～5s       B、1～2s       C、6～7s      D、8～9s

26. 在硅整流发电机使用中，当发电机高速运转时，不应突然关闭电源开关，以免线圈自感电动势过高，烧坏（ C ）。

A、激磁线圈       B、电枢线圈      C、整流元件       D、调节器

27. 检查四缸发动机曲轴扭曲度时，将（ A ）道连杆轴颈置于检测平板上水平位置。

A、1和4       B、2和3       C、1和2      D、3和4

28. 发动机活塞销安装前应将活塞在机油或水中加热到（ B ）。

A、50°C以上     B、80～100°C     C、100°C以上     D、60～70°C

29. 发动机烧瓦的可能原因是（ B ）。

A、润滑油过多    B、润滑油过少    C、配气相位过大    D、燃油过少

30. 发动机水箱易“开锅”的冷却系统方面原因包括（ D ）。

A、冷却风扇工作不正常

B、驱动水泵和冷却风扇的皮带打滑

C、节温器工作不正常

D、以上都是

31. 缸套与活塞的配合间隙是( A )。

A、活塞在上止点时，其裙部下端与缸套成对应的位置处的间隙

B、活塞在下止点时，其裙部下端与缸套成对应的位置处的间隙

C、活塞在上止点时，其裙部上端与缸套成对应的位置处的间隙

D、活塞在下止点时，其裙部上端与缸套成对应的位置处的间隙

32. 下列关于缸套的最大磨损量、圆度、圆柱度、缸套与活塞的配合间隙这四项指标的说法正确的是（ C ）。

A、四项指标任何一项达到或超过极限值，可仅更换全套活塞环继续使用

B、四项指标均未达到允许极限值时，应当镗削缸套

C、缸套磨损的最大直径已接近或超过最后一次修理尺寸时，应予报废

D、以上说法都不对

33. 发动机活塞主要磨损部位包括（ D ）。

A、裙部         B、环槽         C、活塞销孔      D、以上都是

34. 新购插秧机使用一段时间后出现功率不足的常见原因是（ B ）。

A、发动机传动皮带或主皮带过紧

B、发动机空滤器被水或机油堵塞一部分，造成混合气过浓

C、发动机进气门积炭，进气门杆被积炭粘滞，气门打不开

D、汽油质量差，化油器堵塞

35. 汽油发动机怠速调整不好，会产生的现象是（ A ）。

A、发动机空载时不能以最低稳定转速运行，浪费油料

B、加速时出现排气管放炮声

C、减速时出现间断停火现象，影响作业效率

D、柴油机冒黑烟

36. 插秧机汽油发动机启动后，减小油门发动机易熄火的原因有（ A ）。

A、发动机无怠速，怠速供油不足

B、发动机无怠速，怠速供油太快

C、发动机有怠速，怠速供油不足

D、发动机有怠速，怠速供油太快

37. 汽油发动机化油器清洁后装配时密封性不好，会造成（ B ）。

A、发动机启动正常但转速不稳

B、发动机启动困难且转速不稳

C、发动机启动困难但转速稳定

D、发动机启动正常且转速稳定

38. 如果用铁丝捅来疏通化油器量孔，会造成（ C ），使化油器性能恶化。

A、容易使量孔堵塞，改变混合气浓度

B、容易使量孔堵塞，改变混合气浓度

C、容易使量孔磨损加大，改变混合气浓度

D、容易使量孔磨损加大，减小混合气浓度

39. 喷油器针阀开启压力下降，会造成 ( C )。

A、油耗降低      B、功率上升      C、雾化不良      D、排污改善

40. 发动机冒白烟如果燃油中有水，可能是( D )，要查明原因加以排除。

A、 缸盖、缸垫之间有渗水处       B、 缸垫、缸套之间有渗水处

C、 缸盖有渗水处                 D、 缸盖、缸垫、缸套之间有渗水处

41. 若发动机水温过高，同时发现水箱水量充足，应检查风扇皮带，用手压下皮带，如果皮带下沉量（ D ），表明皮带过松。

A、小于5mm     B、大于5mm      C、小于15mm      D、大于15mm

42. 气门技术状态检查时，用游标卡尺测量( D )，小于0.5mm的气门予以报废。

A、气门头部密封带的宽度         B、气门头部的厚度

C、气门头部圆台部分的厚度       D、气门头部圆柱部分的厚度

43. 霍尔式曲轴位置传感器可以通过旋转发动机测量其（ B ）的方法来判断其工作的好坏。

A、内部电阻           B、输出信号电压

C、输出信号电流       D、输出交流信号

44. 可采取测量( C )的方法判断温度传感器是否损坏。

A、电压          B、电流           C、电阻              D、温度

45. 发动机燃油油位低、燃油滤清器堵塞或吸油管堵塞、燃油中有空气、导线线束接头有湿气、ECM被锁定、燃油泵输油压力低等均会导致发动机( D )现象。

A、起动困难      B、动力不足       C、掉速              D、熄火

46. 电控柴油机将曲轴位置传感器插头拔掉，起动发动机能否着火？（ D ）

A、不能着火            B、能着火

C、着火5s后熄火       D、不一定，应结合具体机型情况分析

47. 电控柴油机将凸轮轴位置传感器插头拔掉，起动发动机能否着火？（ D ）

A、不能着火            B、能着火

C、着火5s后熄火       D、不一定，应结合具体机型情况分析

48. 共轨柴油机将共轨压力传感器插头拔掉，起动发动机能否着火？（ D ）

A、不能着火           B、能着火

C、着火5s后熄火      D、不一定，应结合具体机型情况分析

49. 曲轴位置及凸轮轴位置传感器为ECU提供喷油的基准信号，当两传感器同时失效时，发动机能否打着火？（ B ）

A. 能       B、不能        C、着火5s后熄火        D、不一定

50. 当冷却液温度、燃油温度及进气温度传感器信号失效时，电控柴油机一般具有（ A ）功能，发动机动力下降、转速受限。

A、热保护      B、冷保护       C、熄火       D、不能起动

51. 当驾驶室仪表盘上的燃油含水率指示灯亮，说明（ D ）。

A、发动机故障           B、燃油含水率过高，应更换燃油

C、燃油滤清器堵塞       D、油水分离器内水的水面高度超过阈值

52. 在正常情况下(环境温度高于5℃)，柴油机一般应在（ B ）内顺利起动。

A、3s        B、5s       C、7s        D、6s

53. 对于电控柴油发动机某缸的断缸操作，技师甲说可以松开喷油器高压油管实现，技师乙说可以断开喷油器插接器实现，技师丙说可以利用解码仪断缸，正确的是（ C ）。

A、甲和乙      B、甲和丙        C、乙和丙      D、均正确

54. 若发动机水温过高，可在发动机工作时，打开水箱盖，用脚轰油门，若水翻腾不明显，拆下节温器再试，效果没有变化，表明故障出在（ B ）。

A、节温器损坏      B、水泵供水不足

C、水箱盖损坏      D、水箱水垢过多

55. 发动机冒蓝烟是因为（ B ）。

A、燃油燃烧不完全      B、机油进入汽缸内燃烧

C、柴油中混有水分      D、发动机水温过高

56. 四缸柴油机装配气缸盖时应遵守交叉对称、（ C ）螺栓的原则安装。

A、由外向内、分次拧紧        B、由外向内、依次拧紧

C、由内向外、分次拧紧         D、由内向外、依次拧紧

57. 当电控柴油机出现故障时,( D  )会起作用,可以使柴油机继续运转或使柴油机电控制系统强制切断燃油供给,以免发动机受到损坏。

A、自动停车    B、紧急停车     C、维持功能     D、失效保护功能

58. 安全回家功能状态下ECM将给出一个固定（ B ）,以使发动机可以安全回家。

A、喷油压力       B、喷油量       C、转速       D、功率

59. 当ECM监测到的一个或几个参数超出一定的范围,会依次采取（ A ）,降低发动机转速直至强行关闭发动机等措施,以保护发动机。

A、降低输出扭矩      B、降低喷油压力

C、提高喷油压力      D、提高喷油压力

60. 成发动机拉缸故障的是( D )。

A、扭曲环的安装方向错误      B、喷油器雾化不良

C、缸盖螺栓紧固不良          D、机油不清洁

61. 当测试点在各种插头和ECM上时一定要使用合适的（ B ）进行转接,不可用万用表的标笔直接测量。

A、插座     B、测试导线     C、接线柱      D、触针

62. 下列不会造成发动机“窜机油”故障的是( B )。

A、扭曲环的安装方向错误              B、连杆弯曲变形

C、活塞油环弹力不足，圆度值超差      D、活塞环的背隙、边间隙过大

（二）多选题

1. 柴油机采用电控共轨喷油系统，不仅使柴油机改造容易，而且可以在柴油机全负荷范围内实现( AC )的最优控制。

A、喷油规律     B、进排气规律     C、喷油压力     D、进排气压力

2. 电控柴油机取消了机械式调速器,改用由（ ABC ）组成的电子调速器。

A、传感器     B、电控单元     C、执行器     D、飞铁

3. 电控柴油机喷油速率分( ABD )等多段喷射。

A、预喷射     B、主喷射     C、中喷射     D、后喷射

4. 可变配气正时控制是ECM根据柴油机（ AC ）信号、按ECM内部储存的程序对配气正时进行控制,以满足柴油机在不同工况下对配气正时的要求。

A、转速        B、时间        C、负荷        D、温度

5. 电控柴油机起动控制主要包括( BCD )。

A、供（喷）油压力控制      B、供（喷）油正时控制

C、预热装置控制            D、供（喷）油量控制

6. 电控柴油机燃油供给系统的主要构成是（ BCD ）。

A、喷油泵      B、供油泵      C、喷油器      D、共轨

7. 电控柴油机控制系统传感器检修 发动机上使用的温度传感器通常包括( BCD )机油温度传感器, 以及在某些情况下由OEM提供的温度传感器等。

A、气缸温度传感器      B、冷却液温度传感器

C、进气温度传感器      D、燃油温度传感器

8. 电控柴油机用压力类传感器主要包括（ ABCD ）等。

A、共轨压力传感器      B、增压压力传感器

C、机油压力传感器      D、大气压力传感器

9. 柴油机高压共轨管的作用是（ AD ）。

A、存储高压燃油      B、存储低压燃油

C、存储机油          D、抑止波动

10. 柴油机共轨电控系统主要由（ ABCD ）组成。

A、传感器     B、执行器     C、线束     D、ECU

11. 下面属于电控柴油机控制系统执行器的有 ( ABCD )。

A、喷油泵     B、喷油器     C、进气加热器      D、燃油加热器

12. 电控喷油器根据ECU发出的控制信号，将高压油轨中的燃油以最佳的（ ABD ）喷入柴油机燃烧室。

A、喷油量      B、喷油率     C、喷油压力     D、喷油定时

13. 柴油机电控系统主要对（ CD ）采用闭环控制。

A、供油压力     B、断油     C、喷油量      D、喷油正时

14. 电控柴油机低压油路的作用主要是完成柴油的（ ABC ）。

A、储存     B、输送      C、过滤      D、增压

15. 下列零部件属于共轨柴油机高压油路的有（ ACD ）。

A、高压油泵     B、电动燃油泵     C、共轨     D、喷油器

16. 发动机的最主要性能指标有（ ABC ）。

A、功率     B、油耗    C、排放     D、最高速度

17. 柴油机燃油供给系的功用是( AB )。

A、燃料的贮存、滤清和输送

B、定时、定量、定压将燃油喷入燃烧室

C、柴油的燃烧速度

D、柴油的燃烧时长

18. 发动机润滑系统的功用是（ ABC ）。

A、对发动机主要摩擦零件进行润滑

B、对发动机主要摩擦零件进行散热和清洗

C、对发动机主要摩擦零件进行保护和密封

D、对发动机主要摩擦零件进行修复

19. 发动机的配气机构由( AB )组成。

A、气门组（包括气门、气门导管、气门弹簧等）

B、气门传动机构（推杆、挺柱、摇臂及轴、凸轮轴、定时齿轮等）组成

C、曲轴飞轮组

D、机体组

20. 强制循环式水冷却系由( ABCD  )主要机件组成。

A、散热器       B、风扇      C、水泵     D、节温器

21. 下面对单缸四行程柴油机工作过程的描述正确的是（ ABCD ）。

A、柴油机完成一个工作循环，要经过进气、压缩、作功、排气4个过程

B、在此过程中，曲轴要旋转两周

C、进、排气门各开、闭一次

D、活塞在气缸内要往复运动4个行程

22. 综合现代电子控制喷射系统可以控制的内容有（ ABD ）。

A、喷油量     B、喷油正时     C、喷油器开启速度      D、喷油压力

23. ECU是电控高压共轨喷射系统的核心机构，一般由（ ABCD ）组成。

A、输入模块     B 微控制模块     C、输出模块     D、通信模块

24. 电控柴油机根据冷却液温度、（ ABC ）及反馈信号对喷油量进行修正。

A、进气温度    B、启动开关信号    C、空调开关信号     D、时间信号

25. 半导体压敏电阻式增压压力传感器由 ( BCD )、底座、真空管接头和引线组成。

A、夹板      B、硅膜片     C、真空室     D、硅杯

（三）判断题

（√）1. 发动机功率不足表现为：发动机加上一定负荷后转速明显下降、排气管冒黑烟、声音发闷。

（√）2. 柴油机冒黑烟的原因很多，主要是柴油燃烧不完全造成的。

（√) 3. 燃油系统压力测试前首先检查燃油箱油量，再释放燃油压力，连接专用油压表。

（√）4. 如果确认是因汽缸压缩不良造成发动机不能启动或启动困难，应对汽缸、活塞、活塞环、和气门进行全面检查和维修。

（√）5. 当诊断系统检测到一个故障时,就会在存储器中记录下该故障和相应的发动机运行参数数值。

（√）6. 如果存在一个现行故障码,指示灯将保持亮着。

（√）7. 在检测压力传感器时需要专用的检测导线，保证传感器正常工作的同时将3条线引出供检测，不同的压力传感器需要不同的检测导线

（√）8. 油门踏板位置传感器失效后，发动机能打着火但对发动机性能有影响，如高怠速、功率受限。

（√）9. 电控系统故障状态下的运行策略中，跛行回家失效策略为其中之一。

（×)10．柱塞偶件进、出油孔处磨损后会导致供油时间变早、停油延迟。

（√）11．柱塞偶件进、出油孔处磨损后会导致供油压力下降，循环供油量减少。

（×)12. 用手工研磨法进行气门与气门座的修复后的气门与气门座可以调换。

（√）13. 当缸套的最大磨损量、圆度、圆柱度、缸套与活塞的配合间隙四项指标均未达到允许极限值，可仅更换全套活塞环继续使用。

（√）14. 柴油机燃油系拆装时精密偶件应保持原配副单独存放，不得调乱，不要用脏手摸配合面。

（√）15. 喷油泵供油拉杆卡死在最大供油位置容易造成发动机“飞车”。

（√）16. 往发动机上安装活塞连杆组时各活塞环的开口应错开120度，并避开活塞销孔和主压力侧方向。

（√）17. 柴油机主轴瓦有上下之分，不能错装，安装前应在曲轴颈和轴瓦表面涂上清洁润滑油。

（√）18. 喷油器安装不当造成漏气时应检查固定喷油器的螺母是否拧紧，紧固时应均匀地分几次拧紧到规定的扭矩。

二、拖拉机

（一）单选题

1. 拖拉机由发动机、( B )、电气系统、工作装置、安全舒适装置等组成。

A、行走装置    B、底盘      C、机体     D、机身

2. 按功率大小分，不小于73. 5kW但小于147. 1kW（200马力）的拖拉机为( A )。

A、大型拖拉机     B、重型拖拉机     C、小型拖拉机    D、中型拖拉机

3. 拖拉机中用于支承整机重量，产生驱动力，并协助转向系统转向的是( D )。

A、变速系统     B、传动系统     C、动力系统     D、行驶系统

4. 针对拖拉机传动系统，以下说法错误的是( D )。

A、可将动力传递到驱动轮和动力输出轴     B、可减速增扭和逆转传动

C、可平顺切断和接合动力                  D、可使左右转向轮差速行驶

5. 四驱轮式拖拉机传动系统由离合器、变速器、后桥、( B )和前驱动桥组成。

A、分动器      B、分动装置      C、传动轴       D、分动轴

6. 拖拉机离合器的功用包括( C )。

A、只将动力由发动机传至动力输出轴     B、防止发动机因过载而损坏

C、保证发动机起动和拖拉机起步平稳     D、保证行驶中不停机换挡

7. 拖拉机离合器主要由主动部分、从动部分、( A )和操纵装置四部分组成。

A、压紧装置     B、分离机构       C、离合器壳       D、离合器盖

8. 拖拉机中( B )离合器一般用于动力输出、换挡和转向。

A、双作用       B、多片湿式液压      C、牙嵌式      D、膜片弹簧

9. 拖拉机中，为消除离合器操纵机构中的机械和自由间隙所需的离合器踏板行程，称为离合器踏板( D )。

A、总行程     B、分离行程     C、工作行程     D、自由行程

10. 双作用联动操纵离合器工作部件中有( A )个压盘，工作时( A )先分离。

A、3、主离合器    B、3、副离合器   C、2、主离合器   D、2、副离合器

11. 双作用独立操纵离合器工作部件主要由副从动盘，副压盘、( B )、主压盘、主从动盘、离合器盖及装在其上的两套分离杠杆组件组成。

A、螺旋弹簧   B、膜片弹簧   C、主、副螺旋弹簧   D、主、副膜片弹簧

12. 单作用膜片弹簧离合器的膜片弹簧内端可兼起( C )的作用，而中部固定铆钉兼起( C )的作用；外端通过分离钩可带动压盘相对于离合器盖轴向运动。

A、分离套筒、旋转支点    B、分离套筒、动力传递和导向压盘轴向运动

C、分离杠杆、旋转支点    D、分离杠杆、动力传递和导向压盘轴向运动

13. 多片湿式液压离合器正常传递动力时，靠液压油推动活塞移动，将( D )相互压紧，通过摩擦，将动力由主动轴套传递至离合器壳体。

A、主动盘和从动盘          B、主压盘和从动盘

C、主压盘和摩擦片          D、主动片和从动压片

14. 拖拉机手动机械变速器是通过操纵机构，使齿轮在各轴上处于( A )状态、或不同排挡位置，以实现减速增扭、变速变扭、空挡及倒挡和动力输出。

A、空套或连接    B、空套或滑移    C、滑移或连接    D、啮合或空套

15. 拖拉机变速器采用( A )传动的目的是用尽量少的结构和空间来获得更多的挡位数，并便于布置操纵装置和有利于驾驶操纵。

A、多级变速     B、齿轮传动     C、行星机构     D、梭行挡

16. 拖拉机主变速有5个前进挡、副变速有4个挡、爬行挡有2个挡，则该变速器共有( C )前进挡。

A、11个      B、20个      C、40 个      D、22个

17. 拖拉机手动机械变速器常用换挡方式有滑移齿轮换挡、啮合套换挡和( C )换挡。

A、制动器       B、离合器      C、同步器      D、差速器

18. 带有梭行挡的拖拉机前进挡与倒挡挡位数( B )、而爬行挡应不小于( B )变速。

A、不同、3级   B、相同、3级   C、不同、4级   D、相同、4级

19. 在拖拉机手动机械变速器中，防止同时挂上两个或两个以上挡位的是( D )。

A、自锁装置    B、联锁机构     C、锁销机构     D、互锁装置

20. 在拖拉机手动机械变速器中，当任何一根拨叉轴移动到某一挡位时，其上必有一个凹槽正好对准( C )（一半在壳体的孔中），在弹簧力作用下拨叉轴锁定。

A、互锁钢球    B、互锁弹簧     C、自锁钢球     D、自锁弹簧

21. 在拖拉机手动机械变速器中，每根拨叉轴正对互锁钢球的侧表面均有一个深度相等的凹槽，当任何一根拨叉轴处于控挡位置时，该凹槽正好对准( A )。

A、互锁钢球    B、互锁弹簧     C、自锁钢球     D、自锁弹簧

22. 在拖拉机手动机械变速器中，( B )彻底分离时，通过拉杆推动联锁轴转动一定角度，使其上的锁定槽正好对准锁定销的上端，此时拨叉轴移动，才能顶起锁定销，实现换挡。

A、原挡位      B、离合器       C、换挡齿轮     D、换挡接合套

23. 锁环式惯性同步器主要由啮合套、( C )、滑块、定位销和弹簧等组成，它利用( C )和啮合套间的圆周不对中，锁止角相互抵触，使得接合件不同步转动啮合套就不能继续前移换挡。

A、摩擦锥盘、啮合套座       B、摩擦锥盘、锁环

C、锁环、锁环               D、锁环、啮合套座

24. 在拖拉机中，能实现低速大功率，且能无级变速的是( C )。

A、动力换挡自动变速器        B、电控带式无级自动变速器

C、电控液压机械变速器        D、电控液压无级自动变速器

25. 在动力换挡机械式自动变速器中，选择( C )，并踩踏油门，由电控单元提取换挡意图、测量机器运行状态参数，按最佳换挡规律，通过换挡执行机构自动控制完成换挡过程。

A、挡位开关   B、换挡方式     C、操作模式     D、驾驶模式

26. 电控液压机械自动变速器中，采用液压机械( D )结构；电控单元采集各种信号，根据发动机( D )，确定输出功率和转矩及工作点；依据驾驶员的设定和拖拉机的行驶状态，按最佳策略自动控制变速器传动比。

A、串联传动、标定功率       B、串联传动、输出特性

C、双流传动、标定功率       D、双流传动、输出特性

27. 当金属带式无级变速机构的主、从动工作轮( A )作轴向移动时，可连续改变金属带在主、从动工作轮上的回转半径，从而改变传动比，实现无级变速。

A、移动盘        B、摩擦盘       C、带盘       D、压盘

28. 手扶拖拉机传动系统主要由皮带传动装置、离合器、( D )、变速箱、最终传动、动力输出传动等部分组成。

A、中央传动      B、差速器       C、分动箱     D、链传动箱

29. 拖拉机中央传动采用一对( A )传动。

A、弧齿圆锥齿轮      B、直齿圆锥齿轮

C、弧齿螺旋齿轮      D、直齿螺旋齿轮

30. 使用拖拉机差速锁时，( B )。

A、若转弯打滑应立即使用，防止侧滑

B、接合差速锁前必须先彻底分离离合器

C、若遇爬坡困难，可使用差速锁

D、只有在两侧驱动轮同时严重打滑时才能使用差速锁

31. 对称式锥齿轮差速器能使两侧驱动车轮差速行驶靠的是( C )。

A、半轴齿轮的自转       B、差速器的自转

C、行星齿轮的自转       D、差速器壳的自转

32. 有关对称式锥齿轮差速器，以下叙述正确是( B )。

A、只有在转弯时才起差速作用     B、在差速锁工作时不起差速作用

C、在车轮打滑时不起差速作用      D、时刻都起差速作用

33. 有关对称式锥齿轮差速器转矩分配特性，以下叙述正确是( D )。

A、具有转矩不等量分配特性

B、具有转弯时，内侧轮转矩分配大的特性

C、会造成两侧车轮一起打滑

D、会造成一侧车轮打滑，另一侧车轮不转现象

34. 拖拉机行星机构式最终传动中，动力输出件是( A )。

A、行星架    B、齿圈      C、太阳轮     D、行星轮

35. ( A )十字轴万向节允许夹角变化可达50°，一般用于四轮驱动前轮边动力的传递，满足前轮大角度转向的需要。

A、双联式       B、球叉式      C、球笼式      D、销轴式

36. 拖拉机前桥最终传动常用的传动结构有两级锥齿轮传动、( B )加行星机构、两级锥齿轮加行星机构。

A、一级锥齿轮    B、万向传动     C、摩擦传动    D、两级圆柱齿轮

37. 拖拉机中采用机油润滑的传动箱体一般不能完全密封是为了( D )。

A、防止产生真空   B、防止产生高压   C、防止机油变质   D、通气降温

38. 拖拉机前轮和( B )在安装时都不与地面垂直，而是具有一定的倾斜角度，它们安装的相对位置总称为前轮定位。

A、前梁架       B、转向节立轴      C、转向节横轴       D、轮毂轴

39. 轮式拖拉机前轮定位包括立轴后倾、立轴内倾、( B )和前轮前束。

A、前轮内倾     B、前轮外倾     C、前轴上倾     D、前轴下倾

40. 在轮式拖拉机中，可消除前轮滚锥效应并减少轮胎磨损的是( D )。

A、立轴后倾     B、立轴内倾     C、前轮外倾     D、前轮前束

41. 有关轮式拖拉机轮胎的选用，以下说法正确的是( C )。

A、中大型拖拉机应采用高压胎

B、潮湿或水田作业时应采用普通人字形轮胎

C、小功率拖拉机选择传统斜交轮胎

D、驱动轮应采用普通花纹的子午线轮胎

42. 轮式拖拉机的前梁（或前桥）设置( C )是为了使拖拉机能适应在不平地面行驶而保持整机基本水平；进行限位是为了防止由于机体横向倾斜过大而侧翻。

A、前轴限位距     B、前轴定位角     C、前轴摆角     D、前轴转角

43. 四轮驱动拖拉机前轮轮距一般采用( A )进行有级调节。

A、辐板和轮辋安装不同位置        B、伸缩套管

C、在轴上移动轮毂                D、换装车轮

44. 拖拉机加配重是为了增加整机重量和均衡前后重量分配，从而增大( C )，稳定整个( C )重心，达到规定要求。

A、稳定性、作业机组       B、制动力、拖拉机

C、驱动力、作业机组       D、牵引力、拖拉机

45. 为了配合拖拉机前轮距调整，转向系统有可能需要做( B )调整。

A、横拉杆安装位置       B、转向油缸基座位置

C、前桥长度             D、转向油缸活塞杆长度

46. 轮式拖拉机机械转向系统一般由转向盘、转向轴、机械转向器、转向摇臂、纵拉杆、转向节臂、左右梯形臂、( D )等组成。

A、下拉杆和转向联接销       B、下拉杆和转向球接头

C、横拉杆和转向联接销       D、横拉杆和转向球接头

47. 拖拉机球面蜗杆滚轮式转向器主要由一对啮合副蜗杆和滚轮进行( B )，其他辅助件为壳体、端盖、支承轴承、密封件、润滑件及调整件。滚轮通过滚轮轴安装在( B )上。

A、增速增扭、转向摇臂        B、增速减扭、转向摇臂

C、减速减扭、转向摇臂轴      D、减速增扭、转向摇臂轴

48. 轮式拖拉机转向系采用转向球接头进行杆件联接的原因是传递动力的杆件都是( A )，为了防止机件运动干涉和被折断损坏。

A、空间运动     B、平面运动     C、曲线运动     D、直线运动

49. 轮式拖拉机液压转向系统的液压系统主要由转向油罐、转向油泵、油管、( D )、转向油缸等组成。

A、转向阀       B、换向阀       C、组合阀       D、液压转向器

50. 液压转向器主要由阀体、( D )、联动轴、配油盘、拨销等组成。

A、分配阀、叶片泵       B、分配阀、计量泵

C、随动阀、叶片泵       D、随动阀、计量泵

51. 液压转向器需保证流进转向油缸的油量与转向盘的转角成正比，同时在发动机熄火后还能人力转向，这个功能主要由组成结构中的( C )实现的。

A、配油盘     B、随动阀     C、摆线齿轮泵     D、单向阀

52. 履带拖拉机液压转向需要( C )配合使用，以改变两侧履带的牵引力大小。

A、液压转向器与制动器       B、液压转向器与差速锁

C、转向离合器与制动器       D、转向离合器与差速锁

53. 手扶拖拉机转向时，是通过左、右两个（ D ）转向离合器是否接合而将动力传递给相应侧驱动轮来实现的。

A、液压式       B、膜片式       C、多片式       D、牙嵌式

54. 拖拉机电控液压转向系统包括常规液压转向装置和电控系统，而电控系统主要由（ B ）和车速传感器、电控单元、旁通电磁阀等组成。

A、转向加速度   B、转向角速度   C、转向轮转角   D、转向盘转角

55. 拖拉机转向时，转向前轮（ C ）。

A、左右轮转向角一样大       B、外侧轮转向角大

C、内侧轮转向角大           D、根据转弯方向而定

56. 前轮转向轮式拖拉机转弯半径是指由转向中心到（ A ）间的距离。

A、外转向轮与地面接触点            B、内转向轮与地面接触间

C、两前轮与地面接触点连线中间       D、拖拉机纵向对称面

57. 关于拖拉机制动系统的功用，错误的是 ( B )。

A、可紧急停车    B、可大坡度驻车    C、可行驶减速    D、可辅助转向

58. 拖拉机制动系统按操纵力的传递方式分类有机械式、( B )、气压式、液压式、气顶液式等。

A、人力式       B、人力液压式     C、混合式      D、液顶气式

59. 拖拉机普遍采用的是摩擦式制动器，它主要由（ B ）（如制动鼓、摩擦盘）、制动元件（如制动带、制动蹄、制动压盘）和压紧装置构成。

A、固定元件     B、旋转元件     C、主动元件     D、从动元件

60. 拖拉机用蹄式制动器结构紧凑、但制动蹄磨损不均匀，只用于（ A ）拖拉机。

A、小型        B、中型        C、履带式       D、手扶式

61. 拖拉机干式全盘式制动器由外力经斜拉板使两压盘相对转过一个角度，（ A ）由斜槽深凹处向浅处移动，迫使两压盘产生轴向位移，将摩擦盘紧压在固定摩擦面而产生制动力。

A、钢球         B、滚柱       C、凸轮       D、滚轮

62. 轮式拖拉机人力液压操纵全盘式制动系统主要由油箱、油管、（ C ）、制动器、操纵机构等组成。

A、制动阀       B、液压泵       C、制动泵       D、制动油缸

63. 拖拉机中央驻车制动装置工作时，制动凸轮轴转动，挤压制动压板，将所有摩擦制动件相互压紧，使装在 ( C )上的两个制动钢片不能转动，实现驻车制动。

A、中央传动从动齿轮轴       B、后桥半轴

C、中央传动主动齿轮轴       D、差速器壳

64. 拖拉机ABS制动系统包括常规制动装置和（ B ）系统，而后者主要由传感器、电控单元、执行器及报警装置等组成。

A、制动力分配     B、制动力调节      C、电子控制      D、液压操纵

65. GB/T1592. 1-2016规定的拖拉机动力输出轴转速包含（ C ）r/min。

A、520        B、750       C、1000       D、1200

66. GB/T1592. 1-2016规定的拖拉机矩形花键型式动力输出轴齿数包含（ D ）。

A、12齿         B、10齿        C、9齿       D、8齿

67. GB/T1592. 1-2016规定的拖拉机渐开线花键型式动力输出轴齿数包含（ A ）。

A、22齿       B、24齿        C、18齿        D、16齿

68. 拖拉机液压悬挂系统主要功用包括：连接和牵引农机具；控制农机具的（ B ）或提升高度；给驱动轮增重；液压输出。

A、作业宽度      B、作业深度      C、左右摆动量     D、前后水平

69. 拖拉机三点悬挂机构杆件包括下拉杆、上拉杆、（ D ）、提升臂、限位杆（或链）。

A、调节杆       B、纵拉杆       C、横拉杆       D、提升杆

70. 拖拉机三点悬挂机构杆件中，调节农机具前后水平的是（ C ）。

A、纵拉杆       B、横拉杆       C、上拉杆       D、提升杆

71. 拖拉机三点悬挂机构杆件中，调节农机具左右水平的是（ B ）。

A、上拉杆       B、提升杆       C、限位杆      D、横拉杆

72. 拖拉机控制农机具耕作深度的方式有高度调节、位调节、力调节和（ A ）等。

A、综合调节      B、电控调节      C、液压调节       D、定量调节

73. 当阻力变化主要是由地面起伏而引起时，可使耕作深度比较均匀，发动机负荷也比较均匀的农机具耕作深度控制方式是（ C ）。

A、综合调节      B、位调节       C、力调节        D、高度调节

74. 油泵、分配器、油缸等主要部件都分别安装在拖拉机的不同部位，相互间用油管连接的是（ A ）拖拉机液压悬挂系统。

A、分置式      B、半分置式      C、整体式       D、半联接式

75. 拖拉机液压悬挂系统力调节时，若工作阻力增大，通过上拉杆传至力调节弹簧杆的推力（ B ），主控制阀即由主控制阀弹簧推出到（ B ）位置。

A、变大、下降    B、变大、提升     C、变小、下降     D、变小、提升

76. 具有力、位调节的拖拉机液压悬挂系统，若将力调节手柄向下降方向移动，则力调节偏心轮转动，使力调节杠杆以（ D ）为支点摆动。

A、偏心轮轴线     B、偏心轮中心    C、力调节转轴     D、力调节推杆

77. 具有力、位调节的拖拉机液压悬挂系统将力调节手柄移到提升位置时，此时位调节凸轮的升程减少，（   ）杠杆推进主控制阀到（    ）位置，农机具便悬吊在最高位置。（ C ）

A、位调节、提升      B、力调节、提升

C、位调节、中立      D、力调节、中立

78. 具有力、位调节的拖拉机液压悬挂系统液压输出时，（ A ）手柄首先需越过扇形板上的（ A ）位置，到达“液压输出”位置。

A、位调节、最高提升        B、力调节、最高提升

C、位调节、最低下降        D、力调节、最低下降

79. 分置式液压悬挂系统（强压控制）提升时，油缸下腔进油，上腔回油，至所需高度，通过（ B ）操纵手柄，主阀自动回位至中立，有限位装置防止提升过高。

A、停止      B、松开       C、回位        D、上拉

80. 半分置式液压悬挂系统（配外置先导式回油阀卸荷分配器）自动调整时，手柄扳至任一位置，机具将停留在相应高度，若因外界而变化，由（ D ）自动调整回原定位置。

A、力反馈机构          B、位反馈机构

C、高度反馈机构       D、力、位反馈机构

81. 半分置式液压悬挂系统（配内置卸荷式分配器）是力位（   ）控制的，下降时位调节手柄下扳，农机靠（   ）下降。（ B ）

A、独立、油缸压力            B、独立、自重

C、综合、油缸压力            D、综合、自重

82. 半分置式液压悬挂系统（配内置卸荷式分配器）操纵时，力位控制不可同时，使用任一控制时，另一控制手柄应扳至（ B ）。

A、最低点      B、最高点      C、中立位置      D、中间位置

83. 外置先导式回油阀卸荷分配器中有主控制阀、回油阀、系统安全阀、（ C ）。

A、下降速度调节阀和单向阀        B、下降速度调节阀和油缸安全阀

C、下降阀和单向阀                D、油缸安全阀和下降阀

84. 拖拉机整体式液压悬挂系统的油泵驱动轴是( C )的中段，其动力的接合和分离，由传动箱壳体右侧的油泵离合手柄来操纵。

A、变速器输出轴   B、右半轴    C、动力输出轴   D、中央传动齿轮轴

85. 拖拉机整体式液压悬挂系统移动位、力调节手柄，分别通过位、力调节( D )以及外拨叉片、里拨叉片与拨叉杆、摆动杆来操纵控制阀。

A、杠杆       B、偏心板      C、凸轮       D、滚轮架

86. 拖拉机( A )液压悬挂装置控制阀有平衡、进油、快速回油和慢速回油等四种工作位置。

A、整体式      B、分置式      C、半分置式      D、混合式

87. 拖拉机整体式液压悬挂装置的力调节手柄处于液压输出位置，滑阀将永远处于进油位置，不能回中立，油缸提升至最高位置后，此时如无液压输出工作部件，( B )即会开启。

A、回油阀      B、系统安全阀      C、油缸安全阀      D、单向阀

88. 拖拉机电控液压悬挂系统的电控系统主要由电控单元、位置传感器、牵引力传感器、（ C ）、控制面板等组成。

A、流量传感器       B、提升角度传感器

C、油压传感器       D、提升高度传感器

89. 拖拉机电控液压悬挂系统的电控系统可通过（ A ）与拖拉机上的其它电子控制系统进行数据交换，实现综合控制。

A、CAN总线     B、数据交换器      C、发动机ECU     D、自身ECU

90. 拖拉机中液压系统的油箱若完全密封，则会造成( C )。

A、油箱受热膨胀       B、油箱回油不畅

C、油泵不能吸油       D、油泵压力增高

91. 拖拉机自动导航驾驶系统的主要功用包括提高（ A ）；减轻驾驶操作人员的劳动强度；提高农艺作业质量和作业效率；合理调配机车。

A、土地利用率   B、拖拉机有效功率   C、燃油经济性   D、牵引力

92. 自动导航控制器根据卫星定位的（    ）及车轮的转动情况，实时向液压控制阀发送指令，控制到转向油缸的液压流量和流向，确保拖拉机按照（    ）设定的路线行驶。（ B ）

A、路线、坐标           B、坐标、导航光靶

C、路线、导航光靶       D、坐标、导航控制器

93. 从拖拉机轴上拆卸滚动轴承的方法是应用拉拨器加力于轴承的（ B ）。

A、外圈       B、内圈       C、内、外圈       D、滚动体

94. 拖拉机的使用性能包括对农业自然条件和（ C ）要求的适应性、技术经济性、劳动保护性及其它一般技术性能。

A、田间作业     B、工作强度      C、农艺         D、农具

95. 拖拉机的经济性由油耗、可靠性和耐用性、维护保养费用及方便性、（ A ）等来衡量。

A、综合利用性     B、机具配套性      C、作业效率      D、牵引效率

96. 拖拉机的整机参数一般包括型式及主要用途、各挡理论速度、外形尺寸、动力输出轴最大功率、标定牵引力、轴距或履带接地长度、轮（轨）距、质量、（ B ）等。

A、最小制动距离           B、最小转向圆半径

C、发动机牌号和型号       D、液压悬挂系统型式

（二）多选题

1. 拖拉机组成部分包括（ ABD ）。

A、发动机      B、安全舒适装置     C、机身     D、工作装置

2. 拖拉机底盘组成部分包括（ ABCD ）。

A、转向系统    B、传动系统      C、制动系统     D、行驶系统

3. 拖拉机离合器的功用包括（ ACD ）。

A、防止传动系统过载        B、实现自动换挡

C、行驶中换挡平顺          D、发动机起动和拖拉机起步平稳

4. 拖拉机中必须用脚操纵的装置有（ ABC ）。

A、离合器      B、制动器      C、加速踏板      D、差速锁

5. 拖拉机手动机械变速器中的安全装置包括（ BCD ）。

A、离合器联锁机构     B、互锁装置     C、自锁装置      D、倒挡锁

6. 拖拉机手动机械变速器的换挡方式有（ ACD ）。

A、啮合套      B、差速器      C、滑移齿轮      D、同步器

7. 拖拉机中央传动调整包括（ CD ）调整。

A、差速器       B、差速锁      C、轴承预紧度      D、齿轮啮合

8. 拖拉机行星机构式最终传动主要包括（ ABCD ）等零部件。

A、太阳轮      B、齿圈      C、行星架        D、行星轮

9. 轮式拖拉机前轮定位项目包括（ ACD ）。

A、前轮外倾     B、立轴外倾     C、立轴后倾      D、前轮前束

10. 轮式拖拉机前轮前束的作用包括（  AB  ）。

A、消除滚锥效应        B、减少前轮胎磨损

C、便于调整转向        D、增加转向能力

11. 轮胎参数包括（  ABCD  ）。

A、尺寸    B、花纹    C、结构型式      D、气压

12. 拖拉机液压转向器主要组成件包括阀体、片式回位弹簧、（ ABCD ）。

A、阀芯      B、阀套      C、摆线齿轮泵     D、联动轴及拨销

13. 拖拉机电控液压转向系统的电控系统主要组成包括（ ABC ）。

A、车速传感器     B、旁通电磁阀     C、电控单元    D、转向传感器

14. 拖拉机制动系统按功用分类包括（ BC ）。

A、紧急制动     B、行车制动     C、驻车制动     D、斜坡制动

15. 任何一种具体结构型式的拖拉机制动系统都包括（ BD	）。

A、制动泵     B、制动器     C、制动油缸     D、制动踏板

16. 拖拉机ABS制动力调节系统组件包括（ ABCD ）。

A、传感器   B、电控单元  C、执行器  D、 报警装置

17. 拖拉机ABS制动系统一个循环工作过程包括（ ABCD ）。

A、常规制动     B、减压制动     C、保压制动     D、增压制动

18. 拖拉机三点悬挂机构杆件包括（ ABCD ）。

A、下拉杆     B、上拉杆     C、 提升杆      D、提升臂

19. 拖拉机控制农机具耕作深度的方式有（ ABCD ）。

A、力调节    B、位调节   C、力位综合调节   D、高度调节

20. 分置式液压悬挂系统（强压控制）液压部分包括（ ACD ）。

A、液压泵     B、分配阀      C、滤清器      D、油缸

21.  GB/T1592. 1-2016规定的拖拉机渐开线花键动力输出轴有（ ABC ）。

A、20齿      B、21齿      C、22齿      D、24齿

22. 拖拉机电控液压悬挂系统的电控系统主要组成包括（ BCD ）。

A、液压控制器     B、电控单元     C、控制面板     D、传感器

23. 拖拉机自动导航驾驶系统主要组成部分包括（ ABD ）。

A、通信模块     B、导航控制器     C、自动转向盘     D、导航光靶

24. 拖拉机自动导航驾驶系统的优点包括（ ACD ）。

A、减轻驾驶操作人员的劳动强度     B、节省人力资源

C、提高农艺作业质量和作业效率     D、提高土地利用率

25. 拖拉机的经济性衡量指标包括可靠性和耐用性、（ ABCD ）等。

A、综合利用性     B、油耗     C、方便性      D、维护保养费用

（三）判断题

（×）1．拖拉机中，在离合器处于正常接合状态时，在分离杠杆外端工作面与分离轴承之间必须预留一定量的间隙，该间隙称为离合器自由间隙。

（√）2．离合器从动盘中的扭转减振器可以缓和非稳定工况下传动系统的扭转冲击载荷和改善离合器的接合平顺性。

（√）3．拖拉机手动机械变速器自锁装置中，拨叉轴上相邻凹槽之间的距离，等于保证全齿宽啮合或完全退出啮合所需的拨叉轴应该移动的距离。

（×)4．在拖拉机手动机械变速器中，当变速器处于空挡位置时，所有拨叉轴的侧向凹槽与互锁钢球、互锁销不在同一直线上。

（√)5．同步器的功用是使换挡平顺，减少驾驶员换挡操作的复杂程度。

（×)6．拖拉机后桥的基本功用是改变动力方向、减速增扭、实现左右驱动轮差速行驶并始终锁定。

（√）7．拖拉机最终传动是传动系统中最后一级减速机构，功用是进一步减速增扭。

（×）8．四轮驱动拖拉机的分动装置是把来自于中央传动的动力通过齿轮传动分出一部分并传递给前驱动桥，并在不需要前轮驱动时将动力切断。

（√）9．拖拉机使用四轮驱动会产生寄生功率，导致动力损失和加速轮胎磨损。

（√）10. 拖拉机行驶系统可以产生驱动力，协助转向和制动，并缓和地面对整机造成的冲击。

（×）11. 拖拉机轮距调整的目的是为了适应不同的农艺要求（如垄宽，农作物种植间距和耕深等）,保证作业质量和提高工作效率。

（√）12. 拖拉机前轮转向角限位是为了保证转向轮不会触碰其他机件，影响行驶安全，以及保护转向油缸或机械转向器不会达到极限运动位置而损伤，影响转向回程灵敏性。

（×）13. 轮式拖拉机液压转向系统不需要机械装置。

（√）14. 履带拖拉机液压转向系统是借助于改变两侧履带的牵引力，形成转向力矩，使两侧履带以不同速度前进实现转向。

（√）15. 位调节时，如地面平坦，而土质变化较大，同时耕作深度还是均匀一致的，只是牵引阻力变化大，使发动机负荷波动，如地面起伏不平，则随着拖拉机的倾斜起伏，会使耕作深度很不均匀。

（×）16. 半分置式液压悬挂系统（配外置先导式回油阀卸荷分配器）液压输出时，下降速度调节阀完全旋出，将悬挂杆件放到下面位置，再将手柄放在最高提升位置。若手柄放下，则液压输出停止。

（√）17. 半分置式液压悬挂系统（配内置卸荷式分配器）液压输出时，操纵位调节手柄，使从油泵输入的油液经分配器单向阀进入外部油缸，进行液压输出作业。

（×）18. 半分置式液压悬挂系统（配内置卸荷式分配器）的机具升降控制只能用力控制手柄。

（√）19. 外置先导式回油阀卸荷分配器中的下降阀在主控制阀处于下降位置时打开，让油缸内的油回油箱，农机具靠自重下降，其打开方式是用推销强制打开。

（×）20. 拖拉机能发挥的最大驱动力称为附着力。

（×）21. 拖拉机旱地型前桥的最终传动会有个别传动件不完全密封在壳体内（如带有行星机构的最终传动）。

（√）22. 有些拖拉机行车和驻车制动系可以共用制动器，甚至操纵机构中的大部分杆件。

三、联合收割机

（一）单选题

1. 联合收割机按动力供给方式分为( A )。

A、牵引式、自走式、悬挂式     B、牵引式、喂入式、自走式

C、自走式、悬挂式、喂入式     D、悬挂式、喂入式、牵引式

2. 全喂入自走式联合收割机的作业流程全面的概述包括（ C ）。

A、切割、输送、粉碎、打捆      B、脱粒、分离、粉碎、打捆

C、切割、脱粒、分离、清选      D、输送、粉碎、打捆、旋耕

3. 半喂入自走式联合收割机的作业流程全面的概述包括（ B ）。

A、切割、输送、粉碎、打捆      B、切割、脱粒、分离、清选

C、脱粒、分离、粉碎、打捆      D、输送、粉碎、打捆、旋耕

4. 自走式联合收割机的主要构造一般包括（ A ）。

A、割台、中间输送装置、脱粒装置、分离装置、清选装置、底盘传动系统、液压系统、电气系统、转向和制动系统、操纵系统等

B、悬挂系统、液压系统、割台、中间输送装置、脱粒装置、分离装置、清选装置等

C、秸秆打捆装置、输送装置、悬挂系统、液压系统、割台、中间输送装置、脱粒装置等

D、秸秆铺放装置、打捆装置、悬挂系统、液压系统、割台、中间输送装置、脱粒装置等

5. 全喂入自走式联合收割机作业时，首先把谷物向后拨送并引向切割器，之后继续被推向割台喂入搅笼是哪一个（ A ）。

A、拨禾轮     B、螺旋推运器     C、输送链耙     D、喂入轮

6. 全喂入联合收割机中的伸缩扒指属于下列哪个装置的作用部件（ B ）。

A、切割器     B、螺旋推运器     C、中间输送装置      D、输送链耙

7. 全喂入联合收割机割台主要包括（ D ）。

A、拨禾轮、切割器、扶禾装置

B、分禾器、倾斜输送器、喂入星轮

C、螺旋推运器、扶禾装置、喂入星轮

D、拨禾轮、切割器、分禾器、螺旋推运器

8. 以下属于半喂入联合收割机割台结构的是（ D ）。

A、螺旋推运器     B、拨禾轮     C、输送链耙       D、喂入星轮

9. 立式割台输送装置，带有拨指的输送链工作时，被割作物在拨指带动下，呈（ A ）状态向一侧输送。

A、直立       B、水平       C、 散乱       D、无规律

10. 卧式割台螺旋推运器多用于前置式割台联合收割机上，其结构主要包括（  A  ）。

A、圆筒、螺旋叶片、调节机构等      B、喂入轮、扶禾链、定刀片等

C、扶禾拨指、扶禾链、拨禾轮等      D、倾斜输送器、清选板、喂入轮等

11. 切割器的工作性能应满足的性能有（  B  ）。

A、功耗高、割茬整齐      B、割茬整齐、适应性广

C、功耗小、适应性低      D、割茬不整齐 、适应性低

12. 关于往复式切割器的构造，说法正确的是（  C  ）。

A、切割动刀片多为圆盘形

B、切割装置是一对相对回转的圆形刀

C、结构主要包括动刀片、定刀片、压刃器等

D、主要由动刀片、定刀片、碎草刀组成

13. 往复式切割器传动机构按结构原理可分为（  C  ）、摆环机构和行星齿轮机构。

A、摇杆式     B、转向式      C、曲柄连杆机构      D、立轴式

14. 往复式切割器，是利用(  A  )相对于护刃器上的定刀片作往复的剪切运动，将禾杆切断。

A、动刀片      B、定刀片     C、摩擦片      D、压刃器

15. 保证动刀片与定刀片有正常的切割间隙的是哪个装置（  B  ）。

A、护刃器      B、 压刃器      C、刀架      D、摩擦片

16. 对割刀有垂直和水平方向的支承定位作用，避免刀杆对护刃器的磨损的是（  C  ）。

A、动刀片     B、定刀片     C、摩擦片      D、压刃器

17. 拨禾轮的主要功用是（  B  ）。

A、输送作物    B、扶持切割   C、夹持输送      D、喂入脱粒

18. 普通拨禾轮的结构主要由（  A ）等组成。

A、辐盘、辐条、拨板       B、曲柄、偏心辐条

C、 偏心辐盘              D、弹齿、辐盘

19. 偏心拨禾轮主要由（  B  ）等组成。

A、主辐条、拨板       B、主辐条、偏心辐条、偏心辐盘

C、 辐条、拨板        D、辐盘、辐条、拨板

20. 拨禾轮工作时，其运动轨迹为一条（  B  ）。

A、抛物线      B、 余摆线      C、直线       D、 圆形

21. 拨禾轮正常工作必要条件是拨禾轮圆周速度与机器前进速度比值（  B  ）。

A、λ=1       B、λ>1       C、λ<1       D、λ=0

22. 一般情况下为使拨板把割下作物很好的推倒到割台上，拨板应作用在割下作物（  B ）

A、割茬位置     B、割下作物重心稍上方    C、 穗头位置     D、都不是

23. 拨禾轮的位置调节主要有（  B  ）方面调节。

A、高低调节、前后调节、转速调节

B、高低调节、前后调节、弹齿倾角调节

C、弹齿倾角调节、前后调节、转速调节

D、高低调节、弹齿倾角调节、转速调节

24. 关于分禾装置的结构特征的描述正确的是（ A  ）。

A、由分禾器、左、右、后分禾杆组成     B、分禾器上装有张紧机构

C、分禾杆在道路行驶时向下放平         D、后分禾杆在收割时向上收拢

25. 拨禾轮的前后位置直接影响扶持和铺放作用的大小，若轴向前移（  A  ）。

A、扶持作用加大，铺放能力减小      B、 扶持作用减小，铺放能力加大

C、扶持作用加大，铺放能力加大      D、扶持作用减小，铺放能力减小

26. 关于立式割台输送装置的说法正确的是（  B  ）。

A、无需拨指直接推送被割作物

B、多采用上、下两条带有拨指的输送带或链

C、呈水平状态向一侧输送

D、作物呈螺旋状态输送

27. 带式输送装置的说法正确的是（  D  ）。

A、仅有单带式            B、仅有双带式

C、 作物放成横向条铺      D、 双带式前带长度与切割器割幅相等且窄

28. 螺旋式输送装置工作过程正确的是（  C  ）。

A、圆筒拨动扒指绕扒指轴移动

B、扒指伸出圆筒的长度在转动中不变化

C、扒指在前方时伸出，以抓取作物

D、扒指在后方时伸出，以抓取作物

29. 联合收割机脱粒装置的结构类型有(  A  )。

A、切流式、轴流式        B、切流式、螺旋式

C、螺旋式、轴流式        D、纵向切流式、螺旋式

30．可由喂入深度调节装置控制其升降运动，以调节作物穗头进入脱粒滚筒深浅度的输送链是（ C  ）。

A、左茎端链条     B、右茎端链条     C、脱粒深浅链     D、供给链

31. 联合收割机切流式脱粒装置的工作过程描述正确的是（  B  ）。

A、谷物会受到弓齿纹杆冲击

B、谷物从喂入口喂入后，沿脱粒滚筒的切向运动

C、脱出物从出口处直接排出

D、脱出物沿脱粒滚筒轴向运动

32. 风扇筛子式清选装置由（  C ）组成。

A、风扇       B、筛子      C、风扇和筛子      D、脱粒滚筒

33. 脱粒装置的脱粒原理，一般包括（  D  ）。

A、冲击脱粒    B、搓擦脱粒     C、碾压与梳刷脱粒    D、以上都是

34. 调整联合收割机割刀对中的方法为（  A  ）。

A、改变连杆长度          B、改变曲柄长

C、改变护刃器的位置      D、增减摩擦片的数量

35. 联合收割机脱粒质量指标有哪些（  B  ）。

A、含杂率、破碎率、清选率         B、含杂率、总损失率、 破碎率

C、含杂率、总损失率、 清选率      D、破碎率、总损失率、 清选率

36. 关于切流纹杆滚筒的结构特点说法正确的是（  B  ）。

A、滚筒由轴、辐盘、弓齿杆等组成

B、辐盘一般为钢板冲压而成的多角盘

C、抓取能力强

D、对喂入不均匀适应性好

37. 纹杆工作表面为曲面，上面的斜凸纹结构，以下不是主要作用的是（  D  ）。

A、增强抓取作物能力               B、增强搓擦作物能力

C、便抵消脱粒时产生的轴向力       D、增加传动摩擦力

38. 关于凹板包角的说法正确的是（  B  ）。

A、 凹板圆弧长，脱粒分离能力降低，生产率低

B、凹板圆弧长，脱粒分离能力增强，生产率高

C、碎稿减少，功率消耗增大

D、包角过大时，茎杆不易缠绕滚筒

39. 钉齿滚筒式脱粒装置说法正确的是（  C  ）。

A、主要由纹杆滚筒和纹杆凹板组成      B、对喂入不均匀适应性不好

C、有较强的抓取能力和脱粒能力        D、对潮湿作物不适合

40. 关于弓齿滚筒式脱粒装置的工作过程说法正确的是（  C  ）。

A、谷物穗头及根部由夹持输送装置夹紧

B、谷物穗头及根部都进入脱粒间隙进行脱粒

C、谷穗不断受到滚筒弓齿的梳刷和冲击

D、该脱粒装置主要是应用搓擦原理进行脱粒的

41. 分离装置中靠各键箱作交替上下运动，将键面上脱出物不断抖动和抛扔的（ B ）。

A、平台式逐稿器           B、 键式逐稿器

C、分离轮式分离装置       D、轴流分离装置

42. 分离装置中结构为四叶板板齿结构或杆齿式分离滚筒，分离壳体上部带有导板的是（  C  ）。

A、平台式逐稿器         B、键式逐稿器

C、轴流分离装置         D、分离轮式分离装置

43. 谷物的清选，一般常采用（  C  ）形式。

A、 气流       B、筛子     C、气流和筛子      D、分离筒

44. 气流清选是利用谷粒和混合物的（  B  ）的差异而进行清选。

A、质量       B、空气动力特征      C、筛孔大小       D、筛孔长度

45. 目前联合收割机上应用较多的筛子的型式有（  A  ）。

A、编织筛、冲孔筛 、鱼鳞筛       B、鱼鳞筛、冲孔筛 、平面筛

C、鱼鳞筛、钢板筛、选粮筒        D、平面筛、 鱼鳞筛、圆孔筛、

46. 清选筛中按厚度尺寸差异进行清选的筛子是（  A  ）。

A、长孔筛     B、圆孔筛     C、鱼鳞筛       D、编织筛

47. 卧式割台收割机将谷物切割后（  B  ）在割台上进行输送。

A、直立   B、躺倒   C、整齐有序   D、斜立

48. 驱动链轮的主要作用是（  B  ）。

A、支承机体重量              B、卷绕履带和传递功率

C、 联接行走机构各部件       D、自动调节机体的重心位置

49. 履带式行走装置中的平衡轮的主要功用（  C  ）。

A、支承机体重量                 B、卷绕履带和传递功率

C、自动调节机体的重心位置       D、联接行走机构各部件

50. 履带型号“400×90×45”45指的是（  C  ）。

A、宽       B、节距      C、节数      D、长度

51. 一般半喂入式收割机的动力传递路线正确的是（  A  ）。

A、发动机→行走变速箱→驱动链轮→履带行走机构

B、发动机→驱动链轮→行走变速箱→履带行走机构

C、发动机→导向轮→行走变速箱→履带行走机构

D、发动机→驱动链轮→履带行走机构→行走变速箱

53. 以下关于橡胶履带性能特点说法正确的是（  A  ）。

A、接地比压小，湿地通过性能好      B、对路面的损伤性很大

C、减轻机械质量，提高附着力        D、接地比压大，湿地通过性差

54. 联合收割机作业质量要求包括（  C  ）。

A、小麦草谷比>1. 2   B、总损失率>3%   C、破碎率<3%   D、 含杂率>3%

55. 玉米果穗联合收割机的倾斜输送器又称过桥，起到连接割台和（  C  ）的作用。

A、清选装置       B、脱粒装置      C、升运器        D、分离装置

56. 用不同功能的相对独立的多种机械，分别完成玉米的摘穗、运输、剥皮、脱粒、茎杆处理等作业的方法是（  A  ）。

A、分别收获法    B、联合收获法    C、两段收获法    D、割晒法

57. 在田间一次完成摘穗、剥皮、脱粒、分离、清选、秸秆处理等作业的玉米收获法称为（  B  ）。

A、分别收获法    B、联合收获法    C、两段收获法    D、割晒法

58. 用割晒机将玉米割断呈条铺晾晒于田间，然后，用装有捡拾器的谷物联合收获机拾禾脱粒的玉米收获法称为（  C  ）。

A、分别收获法     B、联合收获法     C、两段收获法     D、割晒法

59. 以下不属于玉米摘穗装置的是（  D  ）。

A、纵卧辊式摘穗装置             B、横卧辊式摘穗装置

C、立辊式摘穗装置               D、横切式摘穗装置

60. 玉米果穗联合收割机的割台主要由分禾器、摘穗板、（  A  ）、拨禾链、齿轮箱、中央搅龙、橡胶挡板组成。

A、拉茎辊     B、切割器      C、拨禾轮      D、扒皮辊

61. 茎杆切碎器主要作用是将摘脱果穗的茎杆及剥皮装置排出的茎叶（  D  ）均匀抛撒还田。

A、搅拌      B、混合      C、揉搓      D、粉碎

62. 剥皮输送机简称剥皮机，是将玉米果穗的苞叶剥除的装置，同时将果穗输送到（  B  ）。

A、籽粒箱       B、果穗箱       C、机外       D、杂余装置

63. 玉米果穗联合收割机的倾斜输送器又称过桥，起到连接割台和（  C  ）的作用。

A、清选装置      B、 脱粒装置      C、升运器       D、分离装置

64. 联合收割机作业质量要求有（  D  ）。

A、碎草率、总损失率、破碎率、含杂率

B、割茬高度、总损失率、碎草率、含杂率

C、总损失率、碎草率、破碎率、含杂率

D、割茬高度、总损失率、破碎率、含杂率

65. 下列属于联合收割机切割装置零件缺陷的是（  B  ）。

A、动定刀间隙过大             B、刀片磨钝

C、动刀与护刃器间隙过大       D、割刀不对中

66. 脱谷部分的输送装置有推运器，升运器和抛掷器等，完成谷粒和杂余的(  B  )。

A、 脱粒      B、输送         C、清选      D、分离

67. 谷物的清选，一般常采用（  D  ）、筛选和综合清选等三种方式。

A、 风扇清选  B、 扬场机清选   C、 编织筛  D、 气流清选

68. 轴流滚筒式脱粒装置，主要由(  A  )、凹板、导板和盖等组成。

A、滚筒      B、栅架      C、压板      D、轴承

69. 脱粒滚筒转速调整机构，一般采用无级变速皮带轮调整，现有（  A  ）和液压式。

A、机械式      B、 电液式      C、 电磁式     D、 气力式

70. 当收获中等作物高度时，拨禾轮的水平位置可在割刀的正上方；收获向前倒伏的作物时，可将轴心（  B  ）。

A、后移      B、前移      C、左移       D、右移

71. 往复式切割器传动机构按结构原理可分为（  D  ）、摆环机构和行星齿轮机构。

A、摇杆式      B、转向式       C、立轴式      D、曲柄连杆机构

72. 割台的仿形有机械式、（  A  ）和电液式三种。

A、气液式      B、自动控制式      C、气吹式      D、压力式

73. 半喂入收割机割台输送链中带有输送拨指的链条是（ D ）。

A、左茎端链条     B、右茎端链条    C、脱粒深浅链     D、右穗端链条

74. 联合收割机作业质量指标中等倒伏作物的倒伏程度是（ B ）。

A、 0°-30°    B、30°-60°   C、 60°以上    D、 90°以上

75. 关于双滚筒脱粒装置，正确的描述是(  B  )。

A 、通常第一滚筒为纹杆滚筒

B、 双滚筒脱粒装置对不同作物有较强的适应性

C、 双滚筒脱粒装置功率消耗较小

D 、第二滚筒常为钉齿式

（二）多选题

1. 联合收割机按动力供给方式分为( ABC )。

A、牵引式      B、自走式      C、悬挂式       D、喂入式

2. 联合收割机的中间输送装置主要由（ AC ）、从动轴、输送链、壳体及调节机构等组成。

A、主动轴      B、皮带      C、输送齿形链耙      D、皮带轮

3. 联合收割机清选机构中常用的清选装置形式有（ BCD ）。

A、风扇清选     B、气流清选     C、振动筛筛选     D、综合清选

4. 联合收割机按作物在整个机器的流向可以分为（ ABCD ）。

A、“T”型      B、“Γ”型      C、“匚”型      D、直流型

5. 往复式切割器的割刀驱动机构有（  ABC  ）。

A、曲柄连杆机构        B、摆环机构

C、行星齿轮机构        D、曲柄滑块式机构

6. 利用机械收获谷物的方法有（ ABC ）。

A、分别收获法  B、联合收获法    C、分段收获法  D、倒伏收获法

7. 联合收割机主要有（ BCD ）脱粒（主机）、发动机、行走系统、传统系统和操纵系统八大部分所组成。

A、机械系统     B、电气系统      C、割台   D、液压系统

8. 脱粒装置常用的有（ AD ）、钉齿滚筒式、双滚筒式、叶轮式、弓齿滚筒式等。

A、纹杆滚筒式     B、螺旋式     C、机械式    D、轴流滚筒式

9. 轴流式脱粒装置，轴流滚筒有圆柱形和圆锥形两种，其脱粒元件有（ ABC ）等形式。

A、杆齿式      B、叶片式     C、纹杆式     D、锤片式

10. 脱粒质量指标主要有（  ABCD  ）。

A、脱净率     B、破碎率     C、含杂率     D、总损失率

11. 钉齿滚筒式脱粒装置的特点是（  ABD  ）。

A、抓取能力强    B、脱粒能力强

C、揉搓性好      D、对喂入不均匀适应性好

12. 影响逐稿器性能的因素有逐稿器的尺寸参数、（ AC ）、喂入量和草谷比等。

A、逐稿器的运动参数      B、分离滚筒

C、作物湿度              D、脱粒滚筒

13. 全喂入脱粒装置按作物流向分为（ AB ）。

A、切流式      B、轴流式      C、半喂入式       D、 直流式

14. 纹杆滚筒式脱粒装置的特点是（ ABCD ）。

A、结构简单

B、适应性好

C、有良好的脱粒，分离性能，茎杆破碎小

D、对喂入不均和潮湿作物适应性较差

15. 拨禾轮分为（ BC ）。

A、扶禾星轮     B、普通拨禾轮     C、偏心拨禾轮     D、扶禾器

16. 收割机的割台一般由（ ABCD ）组成。

A、分禾器     B、拨禾器     C、切割器      D、输送装置

17. 脱粒原理常见的有（ AC ）、搓擦脱粒和碾压脱粒。

A、冲击脱粒      B、机械脱粒      C、梳刷脱粒     D、强制脱粒

18. 拨禾轮在工作中的作用是（ ABC ）。

A、引导     B、扶持      C、推送      D、揉搓

19. 往复式切割器主要由（ AC ）、定刀片、压刃器、摩擦片及驱动机构等组成。

A、护刃器      B、刀柄      C、动刀片     D、刀架

20. 关于往复式切割器中定刀与动刀的描述，正确的是(  AD  )。

A、动刀刃的形状有光刃和齿刃两种

B、牧草收割机上动刀常常为齿刃

C、定刀一般为齿刃

D、定刀刃的形状有光刃和齿刃两种

21. 关于双滚筒脱粒装置，正确的描述是( BCD )。

A、通常第一滚筒为纹杆滚筒

B、双滚筒脱粒装置对不同作物有较强的适应性

C、双滚筒脱粒装置功率消耗较大

D、第二滚筒常为纹杆式

22. 拨禾轮在工作过程中，应满足的条件是(  AD  )。

A、拨禾速比λ>1

B、拨板插入作物时，垂直分速度为0

C、拨板转至竖直状态时，作用在被割取禾秆的重心稍上方

D、拨禾轮压板的运动轨迹为绕扣线

23. 关于切割器割刀速度的说法，正确的是(  BD  )。

A、割刀作匀速运动

B、割刀速度常用平均速度来表示

C、割刀的速度与加速度是随时变化的，在行程的死点位置，速度与加速度均为0

D、割刀速度越大，越易切断作物

24. 联合收割机割台的形式有（  BC  ）。

A、螺旋式     B、立式     C、卧式      D、直流式

25. 关于轴流式脱粒装置，正确的是(  BC  ) 。

A、脱粒时间较短      B、可以省去分离机构

C、凹板包角较小      D、茎时破碎严重，加大了清选装置的负荷

（三）判断题

（√）1．联合收割机切割器由动刀片、刀杆、定刀片、压刃器、摩擦片、护刃器、护刃器梁等组成。

（√）2．联合收割机脱粒装置作用是将谷粒从谷物中脱落下来与茎秆初步分离。

（×)3．联合收割机切流式脱粒装置工作时，沿脱粒滚筒的切向运动，把谷粒脱下，脱出物从出口处法向排出。

（√）4．全喂入联合收割机的拨禾、扶禾装置能提高收割台的工作质量，改善机器对倒伏作物的适应性但增加了损失。

（×)5．联合收割机风扇筛子式清选装置由风扇和筛子组成，筛箱由杆件支撑或悬吊做旋转运动。

（√）6．联合收割机风扇筛子式清选装置由风扇和筛子组成，筛箱由杆件支撑或悬吊做往复运动。

（√）7．联合收割机一般包括以下几部分：割台、脱粒清选系统、粮箱、发动机、底盘、驾驶台、液压系统、电气系统等。

（√）8. 摘穗板的作用是把玉米穗从茎杆上摘下。安装间隙：前端为3cm,后端为3.5～4cm。摘穗板开口尽量加宽，以减少杂草和断茎杆进入机器。

（√）9. 籽粒回收装置位于剥皮机正下方，用于回收输送剥皮过程中脱落的籽粒，籽粒经筛孔落入下部的籽粒箱，玉米苞叶和杂物经筛子前部排出。

（×）10. 立式割台的机构纵向尺寸较长。

（√）11. 一般联合收割机正常工作时的总损失，收小麦时小于2％，收水稻时小于3％。

（×）12. 操作收割机时可以佩戴头巾、围巾以及在腰部缠绕毛巾。

（√）13. 按照作业机械标准规定的试验方法，收割机平均故障间隔时间应不小于50h，有效率应不小于93%。

（√）14. 半喂入式只是将作物的头部喂入滚筒，因而能将茎秆保持得比较完整。

（×）15. 拨禾轮的安装位置，一般情况下为使拨板把割下作物很好地推到割台上，拨板应作用在割下作物稍上方。

（×）16. 拨禾轮正常工作的必要条件是λ<1。

（×）17. 拨禾轮的前后位置，影响到拨板的作用范围大小和扶禾，推禾能力。拨禾轮后移，拨板作用范围加大，扶起能力增强，而推送能力减弱，反之相反。

（√）18. 动刀片的几何形状对切割器的工作可靠性和功率消耗有较大的影响。

（×）19. 动刀片组装时，可以不注意铆钉的组装方向。

（√）20. 滑切是切割时，刀刃的运动方向不垂直于刀刃，即运动方向与刀刃法线成一角度的切割。

（×）21. 切刀片有光刃和齿刃两种，二者的切割阻力基本相同。

（×）22. 收割45°以上的倒伏作物的作物时，将扶禾调速手柄设置在“低速”位置。

（√）23. 拨指的工作过程可概括为“伸齿接禾”，“扶禾”，“缩齿空行”三个阶段。

（×）24. 田块湿度大，半喂入式水稻联合收割机出现前仰或过多的拔起倒伏作物时，应将分禾板尖端向上调，直至合适为止。

（√）25. 玉米果穗联合收割机的升运器是从倾斜输送器得到作物，然后将玉米输送到剥皮机。

（√）26. 谷物联合收割机作业前要全面检查、调整、润滑及试运转，保持良好的技术状态。

（√）27. 半喂入式脱粒是只有穗头和部分茎秆进入滚筒，有夹持链夹住禾秆，眼滚筒的轴向移动进行脱粒。

（×）28. 纹杆式脱粒装置主要是利用冲击原理进行脱粒的。

（√）29. 半喂入式联合收割机橡胶履带在日常使用中要多注意防护，如跨越高于250px的田埂时应在田埂两边铺放到此或搭桥板，在砂石路上行走时应尽量避免急转弯等。

（√）30. 分离装置用来将滚筒脱出物中夹带的籽粒与断穗分离出来，并将茎杆排出脱粒机外的一种部件。

（√）31. 长孔筛具有长方形筛孔用来分离不同厚度籽粒的清洗装置。

（×）32. 利用选粮筒清选种子是种子的尺寸特性中的宽度特性。

（√）33. 谷物联合收割机工作时，不允许接触机器的工作部件，各种调整和保养只有在停车切断传动后才可进行。

（×）34. 扶禾爪下垂量大于30mm不用更换

（×）35. 平台式逐稿器的工作质量优于键式逐稿器，所以应用较广。

四、插秧机

（一）单选题

1. 关于插秧机的分类，下列说法正确的是（  B  ）。

A、按照作业行数分类，可分为3行、5行、7行、9行等几种

B、按照插植臂作业方式分类，可分为曲柄摇杆式和旋转式2种

C、按照操作方式分类，可分为自动式和手动式2种

D、按插秧速度分类，可分为低速插秧机和高速插秧机2种

2. 以下不属于乘坐式插秧机的主要技术特点的是（  D  ）。

A、基本苗、栽插深度、株距等指标可以量化调节

B、具有液压仿形系统，提高水田作业稳定性

C、机电一体化程度高，操作灵活自如

D、四行插植机构，插秧效率高

3. 高性能插秧机的特点说法正确的是（  C  ）。

A、定穴、定量、定行、浅栽

B、采插秧深度随着泥角深浅变化

C、根据农艺要求，可以量化取秧

D、取秧采用切块原理损伤少部分秧苗

4. 插秧机株距调整的标牌上“50、60、70、80、90”数字表示（  C  ）。

A、每穴之间的距离                B、每行之间的距离

C、每3. 3平方米的穴数           D、每穴插秧棵数

5. 通过调节插秧机的（  B  ）可满足水稻大田基本苗的数量要求。

A、插秧深度、速度         B、株距、取秧量

C、行距、取秧量           D、株距、行距

6. 插秧机调节穴株数多少的原理是采用(  A  )进行调整的。

A、切取秧苗土块表面积的大小      B、取株数

C、穴株数                        D、苗株密度

7. 插秧机秧苗纵向取苗量的调节范围为（  C  ）mm

A、6～14     B、5～15        C、8～18     D、7～17

8. 插秧机秧苗纵向取苗量标准状况下为（  C  ）mm

A、28        B、18           C、13        D、58

9. 在高速插秧1号轴上有个钢珠，它们的作用是（  C  ）。

A、定位      B、滚动摩擦      C、键连接   D、镶嵌

10. 高速插秧机在操作株距调节手柄时，需要（  B  ）。

A、启动发动机，并使其低速运转     B、使发动机熄火

C、插秧机处于插秧状态             D、发动机高速运转

11. 高速主变速手柄采用的变速方式是（  D  ）。

A、齿轮式     B、连杆式     C、皮带式     D、液压无级变速

12. 高速插秧机应用了液压无极变速，下列说法正确的是（ A ）。

A、由柱塞变量泵、柱塞定量马达、补油泵及液压控制阀等几部分组成

B、由柱塞定量泵、柱塞变量马达、补油泵及液压控制阀等几部分组成

C、由叶片变量泵、叶片定量马达、补油泵及液压控制阀等几部分组成

D、由叶片定量泵、叶片变量马达、补油泵及液压控制阀等几部分组成

13. 主变速手柄通过（ A ）机构将液压无级变速变为有级变速的。

A、棘爪       B、杠杆       C、齿轮传动       D、铰链四杆

14. 在启动插秧机前要踩下刹车踏板，目的是（  A  ）。

A、确定主变速中立位置       B、不让车行走

C、检查是否正常工作         D、保证四轮驱动

15. 下列关于高速插秧机传送箱说法正确的是（  B  ）。

A、横向传送轴上刻有螺旋凹槽

B、横向传送轴把传送箱的旋转运动转变为栽秧台的横向移动

C、将挡圈的接缝和弹簧销孔对齐组装

D、组装横向传送丝杠和横向传送轴时，将倒角的孔一侧对准横向传送轴的冲压标记错开90°组装

16. 高速插秧机的插秧箱是动力传送的中间传递机构，它连接（  B  ）。

A、传送箱和插植臂         B、传送箱和旋转箱

C、插植臂和旋转箱         D、变速箱和旋转箱

17. 高速插秧机的插秧箱是动力传送的中间传递机构，在插秧轴上设有（  B  ）离合器。

A、插秧       B、安全      C、株距调节       D、埂边

18. 高速插秧机的插秧箱是动力传送的中间传递机构，在旋转驱动轴上有（D  ）离合器。

A、插秧       B、安全      C、株距调节       D、埂边

19. 高速插秧机的插秧箱内动力传递的方式为（  A  ）。

A、链传动      B、带传动       C、齿轮传动       D、液压传动

20. 在组装高速插秧机的插秧箱内链条时，两个链轮标记点之间节数为固定值，原因是（  A  ）。

A、保持同步插秧                        B、保障插植臂停留在安全位置

C、保障能使栽秧台能上升到一定的高度    D、保证插秧深浅一致

21. 在组装高速插秧机的插秧箱内链条时，下列说法正确的是（  A  ）。

A、装入有标记点链条侧要位于插秧箱的上方

B、各油封组装时，应将封唇弹簧朝向插秧箱外侧

C、装入链条后，一定不要忘记装入张紧片

D、旋转驱动轴时在链轮和插秧箱毂之间无需夹入止推轴环

22. 在栽秧台的下面有三个手柄，分别是用来控制每两行插秧的，我们把它称为（  A  ）离合器。

A、埂边离合器        B、插秧离合器

C、安全离合器        D、转向离合器

23. 分插机构分为“前插式”和“后插式”，高速插秧机为（  A  ）。

A、前插式      B、后插式      C、两者都可以      D、都不是

24. 高速插秧机的插秧离合器，不仅是离合作用，还决定了插植臂停止的（  A  ）位置

A、安全      B、定位      C、回位            D、复位

25. 插秧机从发动机到插植部的动力传递路线是(  A  )。

A、发动机→主变速箱→插植传动箱→插植臂

B、发动机→插植传动箱→主变速箱→插植臂

C、主变速箱→发动机→插植传动箱→插植臂

D、发动机→插植臂→主变速箱→插植传动箱

26. 插秧机零部件合理的拆卸程序是（  A  ）、由整机拆卸到总成、再将总成拆成零件或部件。

A、由表及里      B、由里及表      C、由中间向外      D、由小到大

27. 插秧机柴油发动机气缸与活塞环磨损将会造成（  A  ）。

A、排气冒黑烟，			B、排气冒白烟

C、排气冒蓝烟			   D、以上都对

28. 在插秧过程中，正确的是（  A  ）。

A、栽秧台下降，液压锁定手柄打开

B、栽秧台下降，液压锁定手柄关闭

C、栽秧台下降，埂边离合器手柄打开

D、栽秧台下降，埂边离合器手柄关闭

29. 插秧的深度正确的是（  B  ）。

A、可在2～5. 3cm的范围内进行10个阶段的调节

B、插秧深度以2～3cm为宜

C、水层深则插秧深一些

D、烂田应该插秧深一些，这样能保持较好的直立状态

30. 调节各行埂边离合器拉索说法正确的是（  B  ）。

A、将各行离合器手柄置于[合]的位置，测量弹簧和各行离合器拉索前端部的头部游隙标准值0～2mm

B、将各行离合器手柄置于[关]的位置，测量弹簧和各行离合器拉索前端部的头部游隙标准值0～2mm

C、将各行离合器手柄置于[关]的位置，测量弹簧和各行离合器拉索前端部的头部游隙标准值2～3mm

D、将各行离合器手柄置于[合]的位置，测量弹簧和各行离合器拉索前端部的头部游隙标准值2～3mm

（二）多选题

1. 通过调节插秧机的（  BD  ）可满足水稻大田基本苗数量要求。

A、插秧深度      B、株距      C、行距      D、取苗量

2. 高速插秧机有哪些离合器（  ABCD  ）。

A、插秧      B、安全       C、单向      D、埂边

3. 高性能插秧机的主要特点是（  ACD  ）。

A、定穴、定量、宽行、浅栽

B、标准化育秧，秧苗规格基本一致

C、采用分体式浮板和液压仿形装置，防止壅泥、壅水和插深不一致

D、根据农艺要求，可以量化取秧

4. 插秧爪不取苗或取苗不足时，可能原因是（  BCD  ）。

A、插秧速度快   B、播种不均   C、苗床过厚   D、秧针过短

5. 高速插秧机的插秧箱的作用是（  ABC  ）。

A、动力传递      B、通断其中两行动力

C、安全保护      D、改变行距

6. 埂边离合器的作用是（  AB  ）。

A、定位作用      B、通断其中两行动力

C、安全保护      D、改变行距

7. 供给箱组装后，要检查的壳体外部的对准标记有（ ABCD ）。

A、输入轴的销孔方向应与传送箱的对准标记对准

B、横向传送轴的倒角销孔方向应与传送箱的对准标记对准

C、插秧轴侧的链轮的键槽应与传送箱的对准标记对准

D、纵向传送齿轮的倒角销孔方向应与传送箱的对准标记对准

8. 插秧机液压系统的主要功用是（  ABC  ）。

A、HST液压无级变速     B、扭矩发生器的助力转向

C、控制插秧部升降       D、实现液压仿形，保障插秧深浅一致

9. 中浮舟对田块感知的灵敏度，与下列有关的是（  ABC  ）。

A、软硬度手柄的位置                  B、液压钢索的长短

C、传感器导杆下端的安装孔的位置      D、液压锁定手柄的位置

10. 传送箱内实现动力的分配，输出为哪三部分动力（  ABC  ）。

A、插植臂的旋转取秧             B、载秧台横向传送

C、纵向凸轮轴纵向送秧           D、插秧机后轮转动

（三）判断题

（√）1. 插秧作业时，放下一侧划线杆，当掉头行驶时，中央标杆与划线杆画出的标记对齐。

（×）2. 插秧作业时，放下一侧划线杆，当掉头行驶时，侧线杆与划线杆画出的标记对齐。

（√）3. 插秧机中压秧杆可在取分秧过程中，对秧苗进行梳理。

（√）4. 插秧机分插机构分曲柄摇杆式分插机构和偏心齿轮行星系分插机构。

（√）5. 插秧机的插秧离合器起控制插秧的接通和切断插秧动力及插植臂停留在固定位置的作用。

（×）6. 高速插秧机变速方式是发动机输出的动力通过HST驱动皮带和变速齿轮箱的，因此没有档位。

（×）7. 株距调整和副变速调整方式一样，都是通过调整滑移齿轮的位置来改变传动比的。

（√）8. 后退时，为使插秧部停止工作，变速箱内设置有单向离合器，起保护作用。

（√）9. 变速箱内设置有单向离合器，目的是禁止后退时插秧动力输出。

（×）10. 高速插秧机转向方式是整体机械转向。

（√）11. 高速插秧机悬架是插秧机的车架与车轮之间的一切传力连接装置的

总称。

（√）12. 高速插秧机悬架系统能缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力，并衰减由此引起的震动，以保证插秧机能平顺地行驶。

（√）13. 高速插秧机在供给箱内完成横向传动、纵向传送、插秧动力传动三种动力分配。

（√）14. 插秧机株距手柄是改变插植臂的运转速度，栽秧台的移动速度是靠调整横向取苗量来改变。

（×）15. 高性能插秧机的株距、行距均可调。

（√）16. 无论株距大小如何调节，插秧机栽插每亩地行距总是固定的。

（√）17. 插秧机调节穴株数多少的原理是采用切取秧苗土块表面积的大小进

行调整的。

（√）18. 可以通过调整横向取苗次数调节手柄和取苗量调节手柄来改变小秧块的面积。

（√）19. 机械化插秧的经济和社会效益主要表现在（ 增产 ）、（ 高效 ）、（ 节本 ）、双赢、减灾等方面

五、农机电气

（一）单选题

1. 三相交流发电机主要由定子、转子、端盖和（  C  ）等构成。

A、整流罩        B、滤波器       C、整流器       D、硅三极管

2. 硅整流发电机的整流电路属于（  D  ）整流电路。

A、单相全波           B、单相半波

C、三相桥式半波       D、三相桥式全波

3. 电压调节器利用触点的断开或闭合，自动截断或接通（  A  ），从而改变磁场强度，达到调节发电机电压并保持其恒定。

A、励磁电流      B、输出电流      C、整流电路     D、整流器

4. 硅整流发电机有四个接线柱，分别为：“B”电源、“E”搭铁、（  D  ）、“N”中性线。

A、“M”马达     B、“U”保险丝     C、“T”调节器      D、“F”磁场

5. 免维护蓄电池检视孔内有一小球，此球可随电解液密度的变化改变其颜色，称为比重计。当蓄电池电解液密度达标时，比重计便浮到顶端，此时观察小球为（  C  ）。

A、黑色       B、红色      C、绿色      D、黄色

6. 拖拉机启动电机的组成包括（  B  ）。
A、整流器      B、换向器        C、电压调节器    D、曲轴

7. 拖拉机灯具包括照明装置和（  B  ）。

A、前照灯       B、光信号装置      C、反射装置      D、散光装置

8. 蓄电池液面正常高度应保持高出极板（  D  ）。

A、5～8mm       B、5～10mm       C、8～12mm       D、10～15mm

9.  硅整流发电机所采用的励磁方法是（　C  ）。

A、自励        B、他励       C、他励后自励      D、先自励后他励

10. 机油压力传感器安装在（  C  ）。

A、油底壳      B、滤清器中      C、主油道上       D、机油泵上

11. 起动机的直流电动机中能产生磁场的部件是（  A  ）。

A、定子       B、换向器         C、转子        D、电刷

12. 电喇叭音调的高低取决于（  C  ）。

A、喇叭的结构型式             B、喇叭继电器

C、喇叭膜片的振动频率         D、喇叭线圈的电流大小

13. 控制转向灯闪光频率的（  D  ）。

A、转向开关     B、点火开关     C、电子继电器     D、闪光器

14. 关于拖拉机钥匙主开关的使用中，下面叙述中正确的是(  A  )。

A、钥匙主开关在ST（start档）时，接通起动机，起动发动机运转

B、钥匙主开关在ON档时，接通起动机，使发动机运转

C、钥匙主开关任何一个档位都能自行定位

D、钥匙钥匙在锁止档（LOCK）时，蓄电池能给发电机励磁

15. 汽油发动机电子点火系统中产生点火信号的装置是（   C   ）。

A、点火线圈      B、火花塞       C、脉冲发生器     D、蓄电池

16. 某些农机灯光电路中配置前照灯继电器是为了保护（   B   ）。

A、灯泡        B、灯光开关      C、熔断器       D、导线

17. 联合收割机脱粒深浅自动控制系统中ECU采集的信号包括（  C  ）。
A、搅龙转速信号          B、水温传感器信号
C、脱粒开关信号          D、发动机转速信号

18. 联合收割机脱粒深浅控制系统中脱粒深浅继电器的作用是（  A  ）。

A、控制脱粒深浅电机     B、控制脱粒深浅自动开关

C、脱粒开关             D、控制脱粒深浅手动开关

19. 联合收割机排草报警系统中需要的控制信号是（  B  ）。

A、蓄电池电压信号         B、收割堵塞传感器信号

C、切刀堵塞传感器信号     D、机油压力传感器信号

20. 蓄电池拆卸时，正负极电缆接头拆卸顺序是（  A  ）。

A、先负后正    B、先正后负     C、任意拆卸    D、无法确定

21. 农机的主电源是（  B  ）。

A、蓄电池     B、交流发电机   C、电压调节器   D、继电器

22. 拖拉机挡风玻璃刮水器间歇工作是由（ B  ）控制的。

A、手动开关   B、间歇继电器   C、起动继电器   D、点火开关

23. 直流串励式起动机中的“串励”是指（  B  ）。

A、吸引线圈与保持线圈串联连接   B、励磁绕组与电枢绕组串联连接

C、吸引线圈与电枢绕组串联连接   D、保持线圈与励磁绕组串联连接

24. 拖拉机空调制冷系统主要是由压缩机、（  C  ）、储液干燥机、膨胀阀（管）、蒸发器和鼓风机等组成。

A、真空泵      B、换向器       C、冷凝器       D、电磁阀

（二）多选题

1. 发动机点火系统由（ ABCD ）组成。

A、脉冲发生器线圈        B、点火开关

C、点火器                D、火花塞

2. 三相交流发电机主要由（ ABCD ）等构成。

A、定子        B、转子       C、端盖       D、硅三极管

3. 转子是硅整流发电机的磁场部分，主要由( ABCD )等组成。

A、激磁绕组      B、磁极       C、滑环        D、转子轴

4. 启动电机传动机构由（  ACD  ）等组成。

A、单向离合器      B、换向器      C、驱动齿轮      D、啮合弹簧

5. 直流电动机按励磁方式分有（ ABCD ）。

A、自励      B、他励      C、他励      D、串励

6. 下列关于电路短路描述正确的是（ BCD  ）。

A、电压变大               B、电流很大

C、会使电路受到损坏       D、严重时引起火灾

7. 下列关于万用表使用正确的是（  CD  ）。

A、未知电流用最小量程档试测      B、可以带电转换量程

C、测量电压时应并接              D、测量电流时应串接

8. 联合收割机排草报警系统由（  ABCD  ）组成。

A、报警控制装置           B、脱粒开关

C、集谷箱满报警传感器     D、堵塞传感

9.  下列属于拖拉机空调制冷系统组成的是（  ABC  ）。

A、压缩机      B、冷凝器    C、蒸发器      D、水泵

10. 下列属于插秧机插植部水平控制电路组成的是（  ABCD  ）。

A、限位开关     B、电机     C、倾斜传感器     D、控制单元（ECU）

（三）判断题

（×)1．硅整流发电机整流器的作用是把发电机所产生的直流电转换成交流电。

（×)2. 对于负极搭铁的硅整流发电机，压在后端盖上的3个硅二极管，其外壳为二极管的负极。

（×）3. 在放电过程中，蓄电池的放电电流越大，则其容量就越大。

（×）4. 大部分汽车充电指示灯亮，表明蓄电池处于充电状态，硅整流发电机处于自励发电状态。

（×）5. 联合收割机中卸谷器旋转电机控制电路中不需设置有限位开关。

（√）6. 插秧机插植部水平控制电机控制电路中设置有限位开关。

六、植保机械

（一）单选题

1. 利用风机产生的高速气流将粗雾滴进一步雾化成小雾滴的施药液方法称为：（  B  ）。

A、超低量法      B、弥雾法      C、喷雾法      D、喷烟法

2. 在田间喷洒除草剂进行土壤处理时，应该选用（  C  ）喷头。

A、空心圆锥      B、旋涡式      C、扇形      D、离心式

3. 喷雾器械主要由由药液箱、(  B  )、雾化装置、过滤装置、搅拌装置、管路和各种调节控制装置等组成。

A、喷头      B、泵或风机      C、调压阀      D、空气室

4. 下列哪一组喷杆喷雾机是按喷杆的形式划分的（  B  ）。

A、横喷杆式、吊杆式、牵引式          B、横喷杆式、吊杆式、气袋式

C、大型喷幅、中型喷幅、小型喷幅      D、悬挂式、固定式、牵引式；

5. 液泵是喷雾机的心脏，选择液泵的主要依据是（  D  ）。

A、流量    B、压力    C、药液种类        D、以上都是

6. 喷孔的（  ）决定喷嘴使用寿命；（  ）好可减少堵塞；（  ）决定喷嘴流量、喷雾形状、雾滴大小及分布均匀性等关键因素。（  D  ）

A、材质；尺寸精密度；光洁度

B、光洁度；材料；尺寸精密度

C、尺寸精密度；材料；光洁度

D、材质；光洁度；尺寸精密度

7. 喷杆喷雾机工作时，药液从药箱经（  ）吸入液泵内，加压后进入（   ），进入喷杆的药液经（   ）由喷头雾化后喷出。(  C  )

A. 防滴阀、过滤器、管路控制器     B.  搅拌管路、过滤器、防滴阀

C. 过滤器、管路控制器、防滴阀     D、过滤器、防滴阀、防飘器

8. 高地隙喷雾机加水器抽水时泵压必须在20～30kg/cm2之间，泵压在30 kg/cm2时，其流量可达200L/min，1000L药箱加一次水仅需（  C  ）分钟。

A、1         B、3        C、5        D、7

9. 喷雾机上应有（  C  ）级过滤，可以保证喷洒质量和减少工作部件的磨损。

A、1～2         B、2～3         C、3～4        D、5～6

10. 喷洒除草剂时，应使相邻的两个喷头的扇形雾面相互重叠（  C  ），以保证喷洒的均匀性。

A、1/2        B、1/3        C、1/4        D、1/5

11. 植保无人机飞控系统可以实现对无人机飞行的实时自动控制，其中（  A  ）子模块可以得到姿态信息。

A、惯性测量单元       B、超声波测量模块

C、高度传感器         D、气压计

12. 大田喷杆式喷雾机的喷雾过高，会引起（  D  ）。

A、重喷     B、雾滴穿透性降低      C、飘失     D、以上都是

13. 以下哪种结构是按照多旋翼植保无人机气动布局划分的（  A  ）。

A、X形结构       B、一字型结构

C、Y形结构       D、和旋翼臂整体结构

14. 下列喷雾机喷头雾化能力最强的是（  C  ）。

A、弥雾喷头      B、切向离心式喷头      C、转盘喷头      D、喷粉头

15. 为保证喷雾质量和药效，在风速大于（   ）和风向常变不稳时不宜喷雾。特别在喷洒除草剂时，喷雾压力不应超过（   ），避免雾滴飘失。（  A  ）

A、5m/s，0. 3MPa     B、6m/s，0. 8MPa

C、5m/s，0. 6MPa     D、6m/s，0. 3MPa

16. 超低量喷雾法是利用高速旋转的齿盘将原药液甩出，形成（  B  ）微米的雾滴，可不加稀释水。

A、1～50     B、15～75     C、100～150     D、150～300

17. 背负式机动喷雾机作业时根据（ ）和（ ）核算施药量。（  A  ）

A、前进速度，喷量大小        B、前进速度，药箱大小

C、喷头类型，液泵            D、喷头类型，喷管直径

18. 喷雾机的截止阀关闭5S后，允许有2～3个喷头滴漏，但每个喷头滴漏液滴数不得大于（  B  ）滴/min。

A、5           B、10           C、15          D、20

19. 滚子泵结构简单、使用维护方便，且为（  A  ），适用于喷杆喷雾机。

A、低压泵       B、中压泵        C、高压泵       D、气压泵

20. 喷雾器中对药液施加压力作用的是（  B  ）。

A、药箱       B、压力泵        C、空气室       D、喷洒部件

21. 喷雾器中起稳定喷雾压力作用的是（  C  ）。

A、药箱       B、压力泵        C、空气室       D、喷洒部件

22. 通过高压静电发生装置使雾滴带电喷施的方法是（  D  ）。

A、超低量喷雾     B、磁性喷雾     C、弥雾法      D、静电喷雾

23. 喷烟法是利用高温气流使预热后烟剂发生热烈变，形成（  A  ）微米烟雾。

A、1～50      B、15～75      C、100～150       D、150～300

（二）多选题

1. 喷雾机的主要工作部件包括（ ABCD ）。

A、药液泵      B、空气室      C、喷嘴       D、安全阀

2. 液泵是喷雾机的心脏，选择液泵的主要依据是(  ABC  )。

A、流量       B、压力       C、药液种类      D、容量

3. 多旋翼植保无人机按气动布局分(  BC  )。

A、Y形结构     B、十字形结构     C、X形结构     D、一字形结构

4. 喷杆喷雾机按喷杆的形式划分有（ ACD ）。

A、横喷杆式      B、牵引式     C、吊杆式      D、气袋式

5. 喷雾机具所用喷头的作用是（ ABCD ）。

A、雾化药液     B、决定喷雾量     C、决定雾滴大小     D、雾型分布

6. 大田喷杆式喷雾机的喷雾过高会引起（ ACD ）。

A、重喷      B、漏喷       C、飘失     D、雾滴穿透性降低

7. 喷杆喷雾机工作时，药液从药箱经（ BCD ），再由喷头雾化后喷出。

A、搅拌管路       B、过滤器      C、管路控制器      D、防滴阀

8. 背负式机动喷雾机作业时根据（ AB ）核算施药量。

A、前进速度     B. 喷量大小      C、药箱大小     D、喷头类型

（三）判断题

（√）1. 植保无人机用途广泛，不仅可以进行农药喷洒，还可以进行虫害检测、航空施肥、生长监测和育苗授粉等作业。

（√）2. 机动背负式喷雾喷粉机是采用气流输粉、气压输液和气力喷雾原理，由汽油机驱动的机动植保机具。

（√）3. 喷头有扇形喷头和锥形喷头，喷杆喷雾机采用的是扇形喷头。

（×）4. 在同样雾滴大小时，大角度喷嘴穿透力比小角度的强，分布的均匀性也比小角度的好。

（√）5. 喷雾机具的调压阀不仅可以配合流量控制阀来调节所需工作压力和喷雾量，还可以起安全阀的作用。

（×）6. 植保无人机的喷头数量是根据排液量、配置间距以及喷量来决定，为了适应不同的作业环境，同一架无人机上可以使用不同的喷头。

（√）7. 高地隙喷雾机喷杆末端的压力大小取决于喷杆的粗细、喷头流量及输入压力的大小。

（√）8. 静电式喷雾装置就是通过充电装置使雾滴携带一种极性电荷，利用同性排斥，异性吸引的原理。

（×）9. 背负式电动喷雾机主要由离心式风机、蓄电池部件、药箱和喷洒部件等组成。

七、拖拉机配套机具

（一）单选题

1. 牵引犁空行时犁的重量全由（  B  ）支承。

A、拖拉机     B、犁轮       C、拖拉机和犁轮      D、限深轮

2. 在铧式犁工作时承受并平衡耕作时产生的侧压力和一定的垂直压力，使犁保持稳定并沿直线前进的部件是（  D  ）。

A、犁铧       B、犁壁        C、犁托       D、犁侧板

3. 犁体曲面是由（  B  ）组成。

A、犁铧和犁侧板  B、犁铧和犁壁  C、犁壁和犁侧板  D、犁托和犁壁

4. 关于犁体曲面说法正确的是（  D  ）。

A、犁体曲面是犁铧和犁壁构成犁体工作面

B、犁体曲面的功能是完成切土、翻土、碎土

C、犁体曲面的犁胫刃起垂直切开土垡的作用

D、以上都是

5. 适于耕翻需要架空晒垡的粘重土壤的犁体曲面是（  B  ）。

A、翻垡型      B、窜垡型      C、滚窜结合型      D、滚垡型

6. 以下犁体曲面哪种犁翼的扭曲程度和长度最小（  B  ）。

A、翻垡型      B、窜垡型      C、滚窜结合型      D、滚垡型

7. 入土角和入土行程正确的是（  C  ）。

A、入土角越小，入土行程越短

B、入土角越小，入土性能越好

C、入土行程的大小取决于入土角和入土力矩

D、入土角的大小不影响入土行程

8. 铧式犁机组最理想的牵引方式是（  A  ）。

A、正牵引      B、偏牵引       C、斜牵引      D、偏斜牵引

9. 大功率拖拉机牵引宽幅犁时一般采用的牵引方式是（  C  ）。

A、正牵引      B、偏牵引     C、斜牵引    D、偏斜牵引

10. 铧式犁机组中拖拉机不承受偏转力矩的牵引方式是（  A  ）。

A、偏斜牵引      B、偏牵引      C、斜牵引      D、以上都是

11. 关于翻转犁正确的是（  B  ）。

A、翻转犁相对于普通犁耕地时会留下开墒的沟和合墒的埂，造成耕后地表不平整

B、翻转犁耕地时可以减少空行程，提高作业效率

C、翻转犁易于实现耕耙联合作业

D、翻转犁是利用液压悬挂机构实现自动换向

12. 旋耕机一般由（  A  ）三部分组成。

A、工作部件、传动部件和辅助部件      B、刀轴、刀片、刀座

C、主梁、侧板、挡土罩                D、刀片、传动箱/主梁

13. 旋耕机与铧式犁相比说法正确的是（  D  ）。

A、作业效果差      B、对拖拉机牵引力需求大

C、覆盖能力强      D、便于组成复式作业机具

14. 关于旋耕机中间传动方式说法正确的是（  C  ）。

A、刀轴的结构比较简单

B、刀轴左右受力不均匀

C、中间传动箱下方需安装松土铲或小铧犁补漏耕

D、不会产生漏耕现象

15. 关于旋耕刀片的说法正确的是（  C  ）。

A、凿形刀片不易缠草，入土能力好

B、直角形刀片刚性差，切土能力弱

C、弯刀片不易缠草，有较好的碎土和翻土能力

D、凿形刀片不易缠草，有较好的碎土和翻土能力

16. 不易产生缠草现象的旋耕刀片是（  C  ）。

A、凿形刀片      B、直角形刀片      C、弯刀片      D、以上都是

17. 旋耕机弯形刀片采用（  D  ）方法耕后地面平整。

A、内装       B、外装       C、混合安装        D、交错安装

18. 旋耕刀片在刀轴上安装正确的是（  D  ）。

A、整个刀轴回转一周的过程中，在同一相位角上，入土刀的数量应尽量多。

B、因为刀片的个数一定，所以刀片在刀轴上的排列不会影响旋耕机的和功率消耗。

C、轴向相邻刀齿(或刀盘)的间距，以不产生实际漏耕带为原则，一般均小于单刀幅宽。

D、左右刀片应尽量交替入土，以减小轴向力，保证刀轴侧向稳定。

19. 机组从地块（小区）右地边一半耕幅进入，耕到地头起犁，左转弯后到地块（小区）左地边一半耕幅处回犁，依次耕完整块地的作业方法属于（  B  ）。

A、内翻法    B、外翻法    C、有环节内外翻交替法    D、无环节套耕法

20. 在少免耕法中使用的深松土壤的机具是（  D  ）。

A、全耕翻型深耕犁    B、铲式深松犁    C、缺口型深耕犁    D、深松犁

21. 关于圆盘耙正确的是（  B  ）。

A、圆盘耙的主要工作部件是耙片     B、耙组偏角愈大，入土愈好

C、耙组偏角愈大，耙的愈浅         D、土壤湿度大时，应把偏角调大

22. 关于圆盘耙片正确的是（  B  ）。

A、全缘耙片有较强的入土能力

B、缺口耙片有较强的入土能力

C、全缘耙片适用于新垦荒地

D、混合使用时一般前列用全缘耙片，后列用缺口耙片

23. 水田驱动耙组成装置中起到碎土、起浆和覆盖的目的主要工作部件是（ A ）。

A、耙辊        B、罩壳        C、托板       D、耥板

24. 适用于小麦、水稻等秸秆还田的甩刀是（  C  ）。

A、横切L型      B、斜切L型      C、直刀型      D、锤爪式

25. 激光平地机恒定的标高基准由（  B  ）提供。

A、激光接收器     B、激光发射器     C、液压控制系统     D、平地铲

26. 激光平地机中激光接受器应安装在（  A  ）上。

A、靠近刮土铲铲刃的伸缩杆      B、液压控制阀

C、拖拉机顶部                  D、拖拉机液压悬挂系统

27. 播种机按照播种方式来分类的是（  D  ）。

A、谷物播种机、玉米播种机、棉花播种机、牧草播种机等

B、牵引式、悬挂式和半悬挂式

C、机械式、气吸式和离心式等

D、条播机，穴播机和精密播种机

28. 排种器的作用是（  B  ）。

A、用来储存种子                B、将种子均匀排出

C、将种子导入开沟器所开沟      D、开沟，以备种子进入土中

29. 排种器中排种舌的作用是（  D  ）。

A、增大排种范围      B、避免损伤种子

C、防止种子泄漏      D、A和B都是

30. 播种机按播种方式可分为条播机、穴播机和（  D  ）。

A、强制式     B、气流式      C、悬挂式     D、精密播种机

31. 播种机地轮打滑，将导致（  B  ）。

A、播深不稳定       B、开沟器堵塞       C、漏播       D、重播

32. 适用于高速播种的开沟器是（  C  ）。

A、锄铲式开沟器        B、滑刀式开沟器

C、双圆盘式开沟器      D、单刀式开沟器

33. 开沟器入土能力强的是（  A  ）。

A、锄铲式开沟器       B、滑刀式开沟器

C、双圆盘式开沟器     D、单刀式开沟器

34. 适于谷子、玉米等出土能力强的作物的镇压轮是（  B  ）。

A、圆柱形镇压轮       B、凸鼓形镇压轮

C、凹腰形镇压轮       D、V形双轮式镇压轮

35. 移动捡拾打捆机分为（  A  ）两种。

A、牵引式和自走式        B、悬挂式和自走式

C、半悬挂式和自走式      D、牵引式和悬挂式

36. 以下不属于牵引式方捆捡拾打捆机的主要结构是（  D  ）。

A、捡拾器、输送喂入机构       B、压缩机构、打捆机构

C、传动机构、行走轮           D、液压传动机构

37. 关于离心圆盘式撒施机的说法错误的是（  D  ）。

A、撒肥盘有单盘式与双盘式两种

B、撒肥盘叶片的形状和安装位置影响化肥的撒施过程

C、排肥活门用来调节排肥量的大小

D、圆盘式撒施机采用气吸式排种排肥方式

（二）多选题

1. 按挂接方式分铧氏犁可分为（ ABCD ）。

A、直接挂接犁     B、牵引犁     C、悬挂犁     D、半悬挂犁

2. 犁侧板的作用是（  AD  ）。

A、支持犁体     B、切削土壤     C、翻垡     D、平衡侧向力

3. 关于犁体曲面说法正确的是（ ABCD ）。

A、犁体曲面由犁铧和犁壁组成

B、犁体曲面胸部平缓，土垡容易上升

C、犁体曲面胸部较陡，则碎土能力强

D、犁体曲面翼部扭曲大，则翻土性能强

4. 关于入土角和入土行程说法正确的是（  CD  ）。

A、入土角越小入土行程越短       B、入土角越小入土能力越大

C、入土角的大小影响入土行程     D、缩短入土行程能提高耕地质量

5. 铧式犁机组的牵引方式有（ ABCD ）。

A、正牵引     B、偏牵引     C、斜牵引     D、偏斜牵引

6. 侧边传动相对于中间传动的旋耕机优点是（  CD  ）。

A、刀轴受力均匀      B、传动稳定

C、刀轴结构简单      D、单次作业不会产生漏耕

7. 旋耕机弯形刀片的安装方法有（  BC  ）。

A、交错装法     B、内装法     C、外装法     D、混合装法

8. 关于旋耕刀片在刀轴上的排列要求说法正确的是（  AC  ）。

A、刀片在刀轴上的排列直接影响旋耕机的作业质量和功率消耗

B、轴向相邻刀齿(或刀盘)的间距，一般均小于单刀幅宽

C、左右刀片应尽量交替入土，以减小轴向力，保证刀轴侧向稳定

D、整个刀轴回转一周的过程中，在同一相位角上，应当多把刀入土

9. 关于圆盘耙耙组的偏角说法正确的是（ ABCD ）。

A、偏角愈大，入土愈好        B、偏角愈大，耙得愈深

C、土壤湿度大时，偏角宜小    D、偏角大容易造成耙片黏土和堵塞

10. 属于钝角式播种机开沟器的是（  BC  ）。

A、锄铲式开沟器         B、滑刀式开沟器

C、双圆盘式开沟器       D、翼铲式开沟器

（三）判断题

（╳）1. 通过液压悬挂机构与拖拉机连接的铧式犁统称为悬挂犁。

（╳）2. 悬挂犁加装限深轮的作用仅限于控制耕深。

（√）3. 旋耕刀片安装在刀轴上，工作时随刀轴一起旋转，完成切土、碎土、翻土的工作。

（╳）4. 卧式秸秆还田机的刀轴呈纵向水平配置，安装在刀轴上的甩刀在纵向垂直面内旋转。

（╳）5. 采用外槽轮排种器上排法适用于播中小颗粒种子。

（√）6. 气吸式排种器工作时，利用排种盘两侧压力差，将种子被吸附在吸种孔周围。

（╳）7滑刀式开沟器属于锐角开沟器的一种。

（╳）8. 橡胶镇压轮具有弹性好、黏土少、易脱土、滑移少，但压后地表易产生鳞片状裂缝等特点。

（╳）9. 方捆机所打草捆密度小，体积小，搬运方便，便于机械化装卸，对各种长短秸秆适应性强。

八、谷物烘干机械

（一）单选题

1. 综合水稻自身特点及水稻干燥后要达到的品质等各方面的因素，在对水稻进行干燥时，（  A  ）。

A、选择预热→干燥→缓苏→冷却→排粮的工艺

B、要采用较高的热风温度

C、水稻干燥过程中的爆腰，与热风温度、热风湿含量和水稻的初水分无关

D、需提高水稻的干燥速率

2. 逆流式水稻烘干机特点是热风与水稻（  B  ）流动。

A、反向、交叉   B、反向、平行    C、同向、交叉   D、同向、平行

3. 顺流式水稻烘干机特点是热风与水稻（  D  ）流动。

A、反向、交叉   B、反向、平行    C、同向、交叉   D、同向、平行

（二）判断题

（×)1. 电阻式谷物水分检测仪是通过测量谷物颗粒的电阻值进行含水率检测的。

（×)2. 电阻式谷物水分检测仪滚轮间隙应该越小越好。

第九部分  农业机械维修保养

一、发动机

（一）单选题

1. 气缸盖经磨修后平面度要求视不同机型而异，允许有(  D  )未磨到之处，但其位置应距离缸盖边缘10mm以上。

A、0. 4㎝2      B、0. 6㎝2       C、0. 8㎝2       D、1㎝2

2. 喷油泵调试的基本依据是（  A  ）。

A、柴油机的调速特性

B、供油起始角度调整

C、调速器控制的标定状态的调整

D、标定工况的标定油量调整

3. 气缸体（盖）的裂纹，通常用（  B  ）进行检验。

A、不分光红外线气体分析仪        B、水压试验法

C、化学发光法                    D、综合性能检测仪

4. 用厚薄规测量活塞环开口间隙时，若间隙(  )规定，应重新选配；间隙(  )规定，可对环口的一端加以锉削进行修整。(  A  )

A、大于；小于   B、小于；小于    C、大于；大于    D、小于；大于

5. 检验连杆弯曲时，把连杆大端装到连杆检验器上，此时如果（  D  ），则表明连杆没有发生弯曲。

A、上测点与平板接触，下面两侧点与平板不接触

B、上测点与平板不接触，下面两侧点与平板接触

C、上测点与平板接触，下面两侧点与平板接触

D、上测点与平板不接触，下面两侧点与平板不接触

6. 检查气门杆与导管配合间隙将百分表固定在气缸盖的侧壁上，同时将气门升高约15mm左右，使百分表测杆触头与气门头部边缘靠紧，然后往复摆动气门，百分表指针读数（  A  ）即为间隙。

A、1/2           B、1/3         C、1/4           D、1/5

7. 下列会造成柴油机功率不足的故障是（  A  ）。

A、汽缸垫损坏漏气           B、空气滤清器破损

C、喷油器喷油压力过高      D、机油压力过高

8. 缸套工作表面磨损最大部位为活塞处于(  A  )。

A、上止点时第一道压缩环与缸套接触处

B、下止点时与最下一道压缩环接触处

C、缸套的上口

D、缸套的底部

9. 发动机喷油泵调试包括(  A  )和调速器控制的标定状态。

A、供油起始角度、标定工况的标定油量

B、供油结束角度、标定工况的标定油量

C、供油起始角度、标定工况的标定油压

D、供油结束角度、标定工况的标定油压

10. 发动机喷油泵标准油量传递的标准系统包括喷油泵试验台、标准喷油泵、标准喷油器、（  A  ）内容。

A、工艺喷油泵、工艺喷油器       B、试样喷油泵、试样喷油器

C、工艺喷油器、试样喷油泵       D、工艺喷油泵、试样喷油器

11. 以下不属于发动机喷油器维修后质量检验的主要项目是（  D  ）。

A、喷油器的严密性检查      B、喷油器喷射压力的检查与调整

C、喷射锥角的检查          D、火花塞点火时间

12. 柴油机供油提前角检查时，将油门处于（  C  ），排除油路中空气，并使玻璃管内充满柴油。

A、最小供油位置      B、中间供油位置

C、最大供油位置      D、自由供油位置

13．柴油机配气相位的检查时，将1缸定位在排气上止点后，应将飞轮（  A  ）。

A、退回1/4圈    B、前进1/4圈    C、退回1/2圈    D、前进1/2圈

14. 柴油机（气缸工作顺序为1—3—4—2）气门间隙调整正确的是（  A  ）。

A、使1缸处于压缩上止点，调整1缸的进、排气门，2缸的进气门

B、使1缸处于压缩上止点，调整2缸的进、排气门，3缸的进气门

C、使4缸处于压缩上止点，调整1缸的进、排气门，2缸的进气门

D、使4缸处于压缩上止点，调整2缸的进、排气门，3缸的进气门

15. 调整发动机怠速时将油门放在（  B  ），调整喷油泵怠速限制螺钉至不熄火的最低稳定转速为止。

A、最大位置       B、最小位置       C、中间位置      D、自由位置

16. 以下不属于活塞环的检查与修整项目的是（  D  ）。

A、边间隙检查与修整              B、弹力检查

C、漏光度检查                    D、平整度检查

17. 发动机安装活塞环时，活塞环的开口端应相互错开（  A  ）。

A、120°         B、90°         C、60°         D、45°

18. 柴油机气缸套安装时，同一台柴油机上的各缸缸套端面的凸出量相差不得大于（  D  ）。

A、0. 02mm        B、0. 03mm       C、0. 04mm       D、0. 05mm

19. 缸套珩磨技术要求珩磨后，柴油机缸套表面的粗糙度Ra 在（  C  ）。

A、0. 1～0. 15μm       B、0. 05～0. 08μm

C、0. 2～0. 4μm        D、0. 5～0. 6μm

20. 没有按照规定的拆装次序和拧紧力矩拧紧或拆卸缸盖螺栓，可能会导致(  D  )。

A、 充入的新鲜空气增多

B、发动机压缩比增大，发动机功率提高

C、冷却液少量渗出，有利于发动机冷却

D、汽缸盖变形，汽缸密封不严等

21. 活塞的主要磨损部位是（  A  ）和活塞销孔。

A、环槽      B、裙部      C、项部      D、中部

22. 发动机磨合时，无负荷热磨合的时间约为（  D  ）。

A、10～15h         B、4～5h        C、2～3h      D、0. 5～lh；

23. 大修后的发动机，应在发动机试验台上测定标定功率时间为（  C  ）。

A、15h             B、10 h         C、12h        D、5h

24. 发动机大修后“窜机油”故障的本质原因是（  A  ）。

A、过量的润滑油进入燃烧室          B、发动机未经充分磨合

C、缸套的圆度和圆柱度误差过大      D、扭曲环的安装方向错误

25. 柴油机起动时，要间隔起动2～3次，每次（  A  ），以使增压器浮动轴承内充满机油。

A、3～5s       B、1～2s      C、6～7s      D、8～9s

26. 缸套测量的第I—I截面应选取在（  A  ）。

A、活塞位于上止点时第一道压缩环所对应的位置

B、缸套上口与活塞环不接触部位

C、活塞位于下止点时第一道压缩环所对应的位置

D、活塞位于上止点时活塞裙部所对应的位置

27. 检查四缸发动机曲轴扭曲度时，将（  A  ）道连杆轴颈置于检测平板上水平位置。

A、1、4        B、2、3       C、1、2      D、3、4

28. 发动机活塞销安装前应将活塞在机油或水中加热到（  B  ）。

A、50°C以上        B、80～100°C

C、100°C以上       D、60～70°C

29. 发动机烧瓦的可能原因是（  B  ）。

A、润滑油过多         B、润滑油过少

C、配气相位过大       D、燃油过少

30. 以下不属于发动机水箱“开锅”的主要原因（  D  ）。

A、冷却风扇工作不正常

B、驱动水泵和冷却风扇的皮带打滑

C、节温器工作不正常

D、水温传感器故障

31. 缸套与活塞的配合间隙是(  A  )。

A、活塞在上止点时，其裙部下端与缸套成对应的位置处的间隙

B、活塞在下止点时，其裙部下端与缸套成对应的位置处的间隙

C、活塞在上止点时，其裙部上端与缸套成对应的位置处的间隙

D、活塞在下止点时，其裙部上端与缸套成对应的位置处的间隙

32. 下列关于缸套的最大磨损量、圆度、圆柱度、缸套与活塞的配合间隙这四项指标的说法正确的是（  C  ）。

A、四项指标中的任何一项达到或超过极限值，可仅更换全套活塞环继续使用

B、四项指标均未达到允许极限值时，应当镗削缸套

C、缸套磨损的最大直径已接近或超过最后一次修理尺寸时，应予报废

D、配合间隙调整为过渡配合

33. 发动机活塞主要磨损部位包括（  D  ）。

A、裙部         B、环槽         C、活塞销孔       D、以上都是

34. 新购插秧机使用一段时间后出现功率不足的常见原因是（  B  ）。

A、发动机传动皮带或主皮带过紧

B、发动机空滤器被水或机油堵塞一部分，造成混合气过浓

C、发动机进气门积炭，进气门杆被积炭粘滞，气门打不开

D、汽油质量差，化油器堵塞

35. 汽油发动机怠速调整不好，会产生的现象是（  A  ）。

A、发动机空载时不能以最低稳定转速运行，浪费油料

B、加速时出现排气管放炮声

C、减速时出现间断停火现象，影响作业效率

D、发动机功率降低

36. 插秧机汽油发动机启动后，减小油门发动机易熄火的原因有（  A  ）。

A、发动机无怠速，怠速供油不足

B、发动机无怠速，怠速供油太快

C、发动机有怠速，怠速供油不足

D、发动机有怠速，怠速供油太快

37. 汽油发动机化油器清洁后装配时密封性不好，会造成（  B  ）。

A、发动机启动正常但转速不稳

B、发动机启动困难且转速不稳

C、发动机启动困难但转速稳定

D、发动机启动正常且转速稳定

38. 如果用铁丝捅来疏通化油器量孔，会造成（  C  ），使化油器性能恶化。

A、容易使量孔堵塞，改变混合气浓度

B、容易使量孔堵塞，改变混合气浓度

C、容易使量孔磨损加大，改变混合气浓度

D、容易使量孔磨损加大，减小混合气浓度

39. 喷油器针阀开启压力下降，会造成 (  C  )。

A、油耗降低    B、功率上升    C、雾化不良    D、排污改善

40. 发动机冒白烟如果燃油中有水，可能是(  D  )，要查明原因加以排除。

A、缸盖、缸垫之间有渗水处     B、缸垫、缸套之间有渗水处

C、缸盖有渗水处               D、缸盖、缸垫、缸套之间有渗水处

41. 若发动机水温过高，同时发现水箱水量充足，应检查风扇皮带，用手压下皮带，如果皮带下沉量（  D  ），表明皮带过松。

A、小于5毫米     B、大于5毫米    C、小于15毫米   D、大于15毫米

42. 气门技术状态检查时，用游标卡尺测量(  D  )，如小于0. 5mm气门予以报废。

A、气门头部密封带的宽度        B、气门头部的厚度

C、气门头部圆台部分的厚度      D、气门头部圆柱部分的厚度

43. 霍尔式曲轴位置传感器可以通过旋转发动机测量其（   B   ）的方法来判断其工作的好坏。

A、内部电阻         B、输出信号电压

C、输出信号电流     D、输出交流信号

44. 可采取测量(  C  )的方法判断温度传感器是否损坏。

A、电压      B、电流       C、电阻       D、温度

45. 发动机燃油油位低、燃油滤清器堵塞或吸油管堵塞、燃油中有空气、导线线束接头有湿气、ECM被锁定、燃油泵输油压力低等均会导致发动机(  D  )现象。

A、起动困难      B、动力不足     C、掉速          D、熄火

46. 电控柴油机将曲轴位置传感器插头拔掉，起动发动机能否着火？（  D  ）

A、不能着火            B、能着火

C、着火5s后熄火       D、不一定，应结合具体机型情况分析

47. 电控柴油机将凸轮轴位置传感器插头拔掉，起动发动机能否着火？（  D  ）

A、不能着火             B、能着火

C、着火5s后熄火        D、不一定，应结合具体机型情况分析

48. 共轨柴油机将共轨压力传感器插头拔掉，起动发动机能否着火？（  D  ）

A、不能着火            B、能着火

C、着火5s后熄火       D、不一定，应结合具体机型情况分析

49. 曲轴位置及凸轮轴位置传感器为ECU提供喷油的基准信号，当两传感器同时失效时，发动机（  B  ）。

A、能       B、不能      C、着火5s后熄火      D、不一定

50. 当冷却液温度、燃油温度及进气温度传感器信号失效时，电控柴油机一般具有（  A  ）功能，发动机动力下降、转速受限。

A、热保护      B、冷保护       C、熄火             D、不能起动

51. 当驾驶室仪表盘上的燃油含水率指示灯亮，说明（  D  ）。

A、发动机故障           B、燃油含水率过高，应更换燃油

C、燃油滤清器堵塞       D、油水分离器内水的水面高度超过阈值

52. 在正常情况下(环境温度高于5℃)，柴油机一般应在（  B  ）内顺利起动。

A、3s       B、5s       C、7s       D、6s

53. 对于电控柴油发动机某缸的断缸操作，技师甲说可以松开喷油器高压油管实现，技师乙说可以断开喷油器插接器实现，技师丙说可以利用解码仪断缸，下列选项说法正确的是（  C  ）。

A、甲和乙      B、甲和丙        C、乙和丙       D、均正确

54. 若发动机水温过高，可在发动机工作时，打开水箱盖，用脚轰油门，若水翻腾不明显，拆下节温器再试，效果没有变化，表明故障出在（  B  ）。

A、节温器损坏  B、水泵供水不足  C、水箱盖损坏  D、水箱水垢过多

55. 发动机冒蓝烟是因为（  B  ）。

A、燃油燃烧不完全        B、机油进入汽缸内燃烧

C、柴油中混有水分        D、发动机水温过高

56. 四缸柴油机装配气缸盖时应遵守交叉对称、（  C  ）螺栓的原则安装。

A、由外向内、分次拧紧       B、由外向内、依次拧紧

C、由内向外、分次拧紧       D、由内向外、依次拧紧

57. 当电控柴油机出现故障时,(  D  )会起作用,可以使柴油机继续运转或使柴油机电控制系统强制切断燃油供给,以免发动机受到损坏。

A、自动停车      B、紧急停车     C、维持功能      D、失效保护功能

58. 安全回家功能状态下ECM将给出一个固定的（  B  ）,以使发动机可以安全回家。

A、喷油压力      B、喷油量      C、转速       D、功率

59. 当ECM监测到的一个或几个参数超出一定的范围,会依次采取（  A  ）,降低发动机转速直至强行关闭发动机等措施,以保护发动机。

A、降低输出扭矩  B、降低喷油压力  C、提高喷油压力  D、提高喷油压力

60. 会造成发动机拉缸故障的是(  D  )。

A、扭曲环的安装方向错误       B、喷油器雾化不良

C、缸盖螺栓紧固不良           D、机油不清洁

61. 当测试点在各种插头和ECM上时一定要使用合适的（  B  ）进行转接,不可用万用表的标笔直接测量。

A、插座       B、测试导线       C、接线柱        D、触针

62. 下列不会造成发动机“窜机油”故障的是(  B  )。

A、扭曲环的安装方向错误           B、连杆弯曲变形

C、活塞油环弹力不足，圆度值超差   D、活塞环的背隙、边间隙过大

（二）多选题

1. 电控柴油机中属于电源故障的有（ ABD ）。

A、电路虚接     B、错误接线     C、密封件损坏    D、保险丝熔断

2. ( ABCD ) 的故障会导致发动机功率不足现象。

A、传感器故障    B、发动机机械故障    C、进气系统    D、燃油系统

3. 电控发动机功率不足的可能原因有（ ABCD ）。

A、进气不足         B、燃油输送量不足

C、喷油状态异常     D、各类传感器故障

4. 柴油机外观检查中常说的四漏现象指漏油和( ACD )。

A、漏水     B、漏风     C、漏气     D、漏电

5. 当进行电路和控制系统的故障排查时，通常会进行下列 ( ABCD )的基本检查。

A、供电电源检查      B、导通性检查

C、对地短路检查     D、元件功能检查

6. 电控柴油机基本喷油量和基本供油正时取决于（ CD ）的信号。

A、机油压力传感器     B、冷却液温度传感器

C、曲轴位置传感器     D、油门踏板传感器

7. 在起动、怠速、正常运行等各种工况下，ECU根据发动机（ BCD ）信号对供油量进行修正。

A、空调开关     B、进气压力      C、冷却液温度     D、进气温度

8. 下列会引起起动机运转无力的原因是 ( BCD )。

A、吸拉线圈断路       B、蓄电池亏电

C、换向器脏污         D、电磁开关中接触片烧蚀、变形

9. 以下属于起动机解体检查的项目是（ ABCD ）。

A、电枢上的换向器的检查      B、换向器与转子铁芯的绝缘情况

C、定子线圈的电阻值          D、碳刷及碳刷架的检查

10. 柴油机冒黑烟的原因是（ ABCD ）。

A、空气滤清器堵塞       B、喷油压力不足，雾化质量差

C、供油时间过晚         D、气缸压力不足

11. 曲轴产生变形和断裂的原因（ ABC ）。

A、曲轴的刚度较差

B、工作中发生烧瓦、抱轴、过载

C、发动机机体主轴承座孔的同轴度超过允许值

D、气缸压力不足

12. 发动机气缸盖长期使用后出现的主要缺陷是（ ABC ）。

A、缸盖变形    B、缸盖裂纹    C、水道口腐蚀     D、缸盖变薄

13. 发动机功率不足的原因可能是（ ABCD ）。

A、气缸压力不足，气门不严密或气门下陷较大；活塞环密封性差。

B、气门间隙不合适或配气相位有变化。

C、供油时间不正确

D、空气供给不足，燃油不合格都会引起发动机功率不足。

14. 发动机冒蓝烟的可能原因（ ABCD ）。

A、曲轴箱油面过高

B、空气滤清器油盘油面过高

C、活塞环积碳卡死或过度磨损

D、对大修后的发动机还有可能由于缸套和活塞环没磨合好。

15. 发动机气缸盖变形后可能会引起（ ABC ）故障。

A、相邻两气缸间窜气，烧毁气缸垫

B、导致冷却水向气缸中渗漏，造成发动机启动困难

C、会使水流入油底壳，使润滑油稀释

D、气门磨损严重

16. 发动机冒白烟的主要原因是（ ABCD ）。

A、柴油中有水

B、可能是缸盖、缸垫、缸套之间有渗水处

C、不排除喷油器工作不正常和供油时间过早，如喷油压力过低或针阀卡住

D、发动机未经预热即加负载，使燃油燃烧不完全所造成

17. 缸体或缸盖裂纹主要是（ ABCD ）原因造成的。

A、发动机过热或过热时骤加冷水

B、冷却水冬季结冰冻裂

C、水套水垢太厚，散热不良

D、缸盖螺栓的拧紧未按规定次序和力矩进行

18. 造成气缸垫烧蚀的主要原因是（ ABCD ）。

A、没有按规定顺序和扭矩拧紧缸盖螺栓

B、缸盖与缸体接合面不平

C、缸垫使用过久失去弹性

D、各缸气缸套凸出，缸体上平面的高度不一致

19. 气缸与活塞环磨损将会造成（ ABCD ）结果。

A、气缸密封不严，产生漏气

B、发动机不容易启动

C、发动机没劲，功率下降而耗油增多

D、还会出现排气冒蓝烟，烧机油

20. 机油压力过低是（ ABCD ）原因造成的。

A、缺油，油道或机油滤清器堵塞，机油管路有泄漏

B、机油牌号不对，粘度低，或因机油温度过高使粘度降低

C、限压阀、回油阀因脏物卡住或磨损而关闭不严，弹簧弹力减弱或折

D、主轴承、连杆轴承、凸轮轴衬套等磨损，使配合间隙过大，严重泄油

21. 机油压力过低有（ AB ）危害。

A、会使各零件不能正常润滑，加剧磨损

B、严重时还会烧瓦、抱轴。

C、发动机冒蓝烟

D、发动机冒黑烟

22. 如果机油压力过低，应（ ABCD ）。

A、检查是否存在脏堵、机油牌号不对     B、检查各阀门状态是否完好

C、检查轴承、轴套是否磨损             D、检查机油泵本身是否磨损

23. 柴油滤清器常见的故障是（ ABC ）。

A、滤芯脏污而堵塞             B、滤芯破裂

C、上、下密封圈、垫损坏       D、滤清器变形

24. 柴油机燃油系的拆装有（ ABCD ）特殊要求。

A、拆装环境应是无灰尘、清洁的封闭室内

B、精密偶件应保持原配副单独存放，不得调乱，不要用脏手摸配合面

C、作业台与工具应保持清洁

D、零件的清洗用油，粗洗与精洗，以及用于配合偶件清洗应严格分开

25. 安装活塞环应注意（ ABCD ）。

A、安装时应注意活塞与活塞环的清洁

B、安装前必须检查每道环的边间隙与端间隙，并检查活塞环的漏光度

C、安装时气环和油环的安装次序和记号不能搞错

D、活塞环的开口端应相互错开120度。涡流燃烧室的活塞环的开口不允许正对喷油器方向

26. 柴油机气缸套安装时应（ AC ）。

A、使气缸套安装到位，端面高出机体平面规定数值

B、只要型号一致，可以不是同一厂家的

C、同一台柴油机上的各缸缸套端面的凸出量相差不得大于0. 05mm

D、气缸套安装前要进行打磨

27. 发动机磨合质量主要受（ ABC ）影响。

A磨合规范                      B、润滑油的性质

C、零件制造质量与装配质量       D、磨合时间

28. 四缸柴油机进行内部维修时需拆卸气缸盖，在装配气缸盖时应( ABC )安装。

A、交叉对称   B、由内向外   C、分次拧紧   D、由外向内

29. 活塞环的检查与修整项目包括（ ABCD ）。

A、开口间隙检查与修整      B、边间隙检查与修整

C、弹力检查                D、漏光度检查

30. 喷油器维修后质量检验主要包括（ ABCD ）。

A、喷油器的严密性检查      B、喷油器喷射压力的检查与调整

C、喷射质量的检查          D、喷射锥角的检查

（三）判断题

（√）1. 发动机功率不足表现为：发动机加上一定负荷后转速明显下降、排气管冒黑烟、声音发闷。

（√）2. 柴油机冒黑烟的原因很多，主要是柴油燃烧不完全造成的。

（√) 3. 燃油系统的压力测试前首先检查燃油箱油量，再释放燃油压力，连接

专用油压表。

（√）4. 如果确认是因汽缸压缩不良造成发动机不能启动或启动困难，应对汽缸、活塞、活塞环、和气门进行全面检查和维修。

（√）5. 当诊断系统检测到一个故障时,就会在存储器中记录下该故障和相应的发动机运行参数数值。

（√）6. 如果存在一个现行故障码,指示灯将保持亮着。

（√）7. 在检测压力传感器时需要专用的检测导线，保证传感器正常工作的同时将3条线引出供检测，不同的压力传感器需要不同的检测导线

（√）8. 油门踏板位置传感器失效后，发动机能打着火但对发动机性能有影响，如高怠速、功率受限。

（√）9. 电控系统故障状态下的运行策略中，跛行回家失效策略为其中之一。

（×) 10．柱塞偶件进、出油孔处磨损后会导致供油时间变早、停油延迟。

（√）11．柱塞偶件进、出油孔处磨损后会导致供油压力下降，循环供油量减少。

（×) 12. 用手工研磨法进行气门与气门座的修复后的气门与气门座可以调换。

（√）13. 当缸套的最大磨损量、圆度、圆柱度、缸套与活塞的配合间隙四项指标均未达到允许极限值，可仅更换全套活塞环继续使用。

（√）14. 柴油机燃油系拆装时精密偶件应保持原配副单独存放，不得调乱，不要用脏手摸配合面。

（√）15. 喷油泵供油拉杆卡死在最大供油位置容易造成发动机“飞车”。

（√）16. 往发动机上安装活塞连杆组时各活塞环的开口应错开120度，并避

开活塞销孔和主压力侧方向。

（√）17. 柴油机主轴瓦有上下之分，不能错装，安装前应在曲轴颈和轴瓦表面涂上清洁润滑油。

（√）18. 喷油器安装不当造成漏气时应检查固定喷油器的螺母是否拧紧，紧固时应均匀地分几次拧紧到规定的扭矩。

二、拖拉机修理

（一）单选题

1. 关于拖拉机底盘技术状况完好的标准，以下叙述错误的是（  A  ）。

A、三滤清洁，不堵塞，滤网不破损。

B、要不漏油、不漏液、不漏气、不漏电。

C、需要调整的各部位间隙、行程、长度等符合要求。

D、各部件总成间连接紧固牢靠，螺纹件的拧紧力矩符合要求。

2. 以下属于拖拉机底盘技术保养内容的是（  C  ）。

A、蓄电池检查与充电            B、液压转向器调整

C、油液检查、添加或更换        D、给离合器分离轴承润滑

3. 有关拖拉机存放技术保养，以下说法正确的是（  A  ）。

A、保证各系统滑润油和动力油新鲜

B、将发动机相关管口敞开，以通风防霉变

C、拆下的零件和随车工具应随车放好

D、进行驻车制动，防止溜车

4. 拖拉机离合器分离杠杆调整时，要求分离杠杆工作面位于（    ）于飞轮轴线的同一平面内，各杠杆工作面之间高度差不大于（    ）。（  D  ）

A、平行、0. 4mm      B、平行、0. 2mm

C、垂直、0. 4mm      D、垂直、0. 2mm

5. 有关拖拉机双作用独立操纵离合器拆装注意事项，以下说法正确的（  B  ）。

A、主、副从动盘无正反之分      B、拆前需做安装标记，保证装后动平衡

C、主、副从动盘属同种零件      D、装配后应重调分离杠杆和副分离间隙

6. 拖拉机双作用联动操纵离合器副离合间隙调整时，转动3个副调整螺母，同时用厚薄规进行测量，使垫圈与（  D  ）侧端面之间的距离为规定值。

A、副压盘       B、中间压盘       C、离合器盖        D、主压盘

7. 拖拉机离合器异响的常见原因有（  A  ）。

A、前轴承损坏         B、摩擦片有油污

C、联接花键锈蚀       D、分离杠杆磨损

8. 离合器踏板自由行程过小会导致离合器（  B  ）。

A、分离不清       B、打滑         C、异响         D、发抖

9. 拖拉机离合器打滑的主要原因有（  C  ）。

A、回位弹簧力过小        B、自由间隙过大

C、摩擦片严重磨损        D、从动盘花键松动

10. 拖拉机离合器分离不彻底的常见原因有（  B  ）。

A、离合器踏板自由行程过小       B、新换的摩擦片太厚

C、分离杠杆内端高度太高         D、从动盘在花键轴上有些松旷

11. 下列关于拖拉机直接传动方式下离合器摩擦片技术状态说法正确的是（  D  ）。

A、摩擦衬片磨损出现铆钉头高于摩擦衬片表面0. 5mm以上，更换新品

B、离合器从动盘翘曲时，其端面跳动不得超过0. 3mm

C、带波形弹簧片的离合器从动盘翘曲量相应小于不带的

D、铆钉松旷时，可将其原孔扩大，改用直径加大的铆钉铆接

12. 拖拉机离合器摩擦片铆修时，要求（  C ）。

A、铆钉沉入量应达到2～3mm

B、从动盘端面跳动一般不大于0. 8mm

C、检查校正从动盘

D、摩擦衬片与钢盘间应留有缓冲间隙，一般0. 1～0. 3mm

13. 在将拖拉机离合器压盘总成从飞轮上卸下分解和安装时，应（  B  ）。

A、在运动件间涂机油润滑，以便于装配和运动灵活

B、注意做标记，以保证动平衡要求

C、注意做标记，以保证对从动盘进行对中定位安装

D、采用定心棒，方便于安装联接螺栓

14. 拖拉机手动机械变速器挂挡时，产生打齿现象的主要原因是（  B  ）。

A、换挡操纵力太大         B、离合器分离不彻底，处于半联动状态

C、未采用同步器换挡       D、离合器分离弹簧弹性减弱

15. 关于拖拉机手动机械变速器异响，以下描述正确的是（  B  ）。

A、若发出周期性的嘎登声，一般是齿轮齿面磨损严重

B、轴承磨损严重或损坏，会造成变速箱内异响混杂

C、若声音较为连续，有撞击感，一般是某一轮齿损坏

D、若发出的声音为干摩擦音，一般是润滑油中混有太多的金属杂质

16. 关于拖拉机手动机械变速器换挡困难，以下描述正确的是（  D  ）。

A、若感觉操纵力正常，而所有挡换挡均困难，可能是润滑不良

B、若感觉操纵力正常，某个挡位换挡困难，应是该挡齿轮轮齿间夹杂有异物

C、若换挡时好时坏，可能是离合器打滑造成的

D、若感觉操纵力增大，有明显运动摩擦阻力感，可能是拨叉轴弯曲变形

17. 拖拉机手动机械变速器自动脱挡的可能原因是（  C  ）。

A、拨叉轴弹簧比标准长度长       B、齿轮的换挡端啮合齿有毛刺

C、拨叉轴定位槽磨损             D、拨叉轴变形

18. 拖拉机中央传动齿轮啮合印痕前进挡检查时，把红丹油涂在（  A  ）相隔120°的三个轮齿的凸面上，加轻载，转动小齿轮1圈后，检查小圆锥齿轮轮齿凹面上的印痕情况。

A、大齿轮、 120° B、大齿轮、90° C、小齿轮、 120° D、小齿轮、90°

19. 拖拉机中央传动齿侧间隙检查时，（  D  ）。

A、测量靠近齿轮小端被挤压的铅片厚度

B、不可采用打表法

C、铅片厚度约为3～3.5mm

D、所测三处间隙数值差不大于允许值

20. 拖拉机中央传动调整时，先调整（  ），再调整（  ），最后调整（  ）。  （  B  ）

A、轴承预紧度、齿侧间隙、啮合印痕

B、轴承预紧度、啮合印痕、齿侧间隙

C、齿侧间隙、轴承预紧度、啮合印痕

D、啮合印痕、齿侧间隙、轴承预紧度

21. 拖拉机中央传动调整时，啮合印痕应在齿高中部节锥附近并略靠近于（  ）。在调整时应遵循“（   ）、顶进主和根出主”原则。（  A  ）

A、小端、大进从和小出从        B、小端、小进从和大出从

C、大端、大进从和小出从        D、大端、小进从和大出从

22. 拖拉机中央传动调整时，正确的是（  C  ）。

A、轴承预紧度均通过螺母的旋紧度调整

B、啮合调整时，主动齿轮一般通过螺纹调整

C、齿轮副啮合调整均通过改变主、从动齿轮的轴向位置调整

D、啮合调整时，从动齿轮一侧加减多少垫片或螺纹圈数，另一侧也相应加减多少

23. 拖拉机中央传动噪声大的可能原因是（  B  ）。

A、润滑油粘度稍大       B、差速器内齿轮磨损

C、刚更换了新轴承       D、差速锁使用不规范

24. 关于拖拉机中央传动噪声大的故障排除，以下说法相对客观正确的是（  C  ）。

A、更换主动齿轮       B、调整轴承预紧度

C、调整啮合间隙       D、更换行星轴

25. 拖拉机前桥最终传动异响的可能原因，错误的是（  A  ）。

A、支承轴承过紧              B、万向节轴承磨损或损坏

C、联接花键磨损或损坏        D、锥齿轮啮合不正常

26. 拖拉机前桥最终传动（万向传动加行星机构结构）的机油检查、添加和更换，正确的是（ B ）。

A、检查或加油时，油塞处于圆周最高点

B、放油与加油口为同一螺塞封口

C、检查或加油时，油塞处于斜上45°角

D、对拖拉机的停放无特殊要求

27. 拖拉机前轮前束检查调整前提条件中，各转向杆件配合间隙应正确，采用双横拉杆转向的，还应保证在前轮处于直驶状态时，左右（  D  ）的长度应一致。

A、活塞杆       B、转向杆       C、纵拉杆       D、横拉杆

28. 拖拉机前轮前束检查调整时，测出前方和后方两点距离B和A，（  A  ）的值即为前束值，双横拉杆型在调整后应保证左右横拉杆有限长度的差值不大于（  A  ）。

A、A-B、1mm     B、A-B、2mm      C、B-A、1mm       D、B-A、2mm

29. 拖拉机前轮前束一般都是通过旋松锁紧螺母，转动（  C  ），以改变其长度来调整的。

A、转向杆      B、纵拉杆        C、横拉杆         D、活塞杆

30. 调整两轮驱动轮式拖拉机前轮支承轴承轴向间隙时，拧紧锁紧螺母至用手不能转动车轮时为止，然后倒退（  A  ）圈，直到用手能轻快地转动车轮。

A、1/30～1/10       B、1/10～1/8      C、1/8～1/4      D、1/4～1/2

31. 拖拉机前轮胎磨损过快的可能原因是（  A  ）。

A、前轮前束调整不当              B、经常转向太快

C、经常采用后轮单边制动转向      D、轮胎胎面太薄

32. 拖拉机前轮摆振的可能原因是（  C  ）。

A、转向球接头锈蚀卡滞        B、轮胎气压太高

C、前轮前束调整不正确        D、转向液压力不足

33. 轮式拖拉机机械转向系统在两前轮处于直驶状态时，应通过杆件调整使（  D  ）也处于直驶的中立位置。

A、转向油缸       B、横拉杆      C、转向盘       D、转向器

34. 拖拉机球面蜗杆滚轮式转向器在调整球面蜗杆和滚轮间的啮合间隙时，应先调整好（  A  ）轴承预紧度，且滚轮应处于球面蜗杆的中间位置。

A、蜗杆        B、滚轮轴       C、摇臂轴       D、转向轴

35. 拖拉机球面蜗杆滚轮式转向器啮合间隙调整时，将转向摇臂轴调整螺母旋松，然后转动（  ）轴调整螺钉，（  ）转动啮合间隙减小，反之增大。（  D  ）

A、蜗杆、顺时针      B、滚轮、逆时针

C、滚轮、逆时针      D、转向摇臂、顺时针

36. 轮式拖拉机机械转向系统转向沉重故障的可能原因是（  C  ）。

A、转向器啮合间隙太大        B、转向球接头球销与安装孔配合太紧

C、转向器内有杂质等异物      D、前轮胎气压不一致

37. 轮式拖拉机机械转向系统转向失灵故障的可能原因是（  D  ）。

A、转向器啮合间隙太小       B、转向球接头中度磨损

C、纵拉杆轻度变形           D、转向器内部损坏

38. 拖拉机液压转向系统转向沉重的可能故障原因是（  C  ）。

A、油管爆裂         B、转向油缸行程太短

C、转向阀损坏       D、转向油泵旋向错误

39. 拖拉机液压转向系统转向失灵的可能故障原因是（  B  ）。

A、前轮前束不正确              B、转向油缸活塞密封圈损坏

C、油箱滤网堵塞                D、转向油泵不供油

40. 轮式拖拉机行驶中自动跑偏的可能原因是（  A  ）。

A、前、后车轮有单边拖滞现象        B、前轮前束值偏小

C、双作用转向油缸内部密封不严     D、转向油泵损坏

41. 轮式拖拉机制动踏板自由行程检查注意事项，正确的是（  B  ）。

A、应左、右踏板联锁调整

B、左右制动踏板自由行程相对误差不超过1mm

C、制动试验就是检查制动距离

D、做制动试验时，应分开左、右制动踏板的联锁

42. 将拖拉机手制动操纵手柄置于初始位置，用钢直尺测量手柄顶端至地板的初始高度，然后将手柄拉起至制动位置，再次测量手柄顶端至地板的工作高度，两次测量的差值D即为手制动操纵手柄（  C  ）。

A、自由行程      B、制动间隙      C、工作行程      D、制动距离

43. 轮式拖拉机液压操纵制动油路应左右侧分别放气，每次操作在踏板未松开前应再拧紧放气螺塞，防止（ A ），并保证放气过程中油箱内制动液不少于规定量。

A、倒吸空气      B、放油过多     C、油压不足      D、放气过快

44. 拖拉机制动跑偏的可能原因是（  A  ）。

A、一侧制动压盘磨损严重或翘曲      B、制动踏板自由行程太大

C、制动器间隙过小                  D、制动力不足

45. 拖拉机制动不灵或失灵的可能原因是（  C  ）。

A、左右轮制动力不一致           B、制动器间隙过小

C、液压制动管路中混有空气       D、制动踏板自由行程太小

46. 拖拉机制动不灵或失灵的可能原因是（  D  ）。

A、使用了单边制动      B、制动踏板原始高度偏大

C、制动泵不防尘        D、制动油缸不密封

47. 拖拉机动力输出轴油封处漏油的可能原因是（  D  ）。

A、支承轴承过紧        B、转速太高

C、润滑油太稀          D、油封处轴颈表面有毛刺

48. 拖拉机动力输出轴折断的可能原因是（  A  ）。

A、支承轴承不同轴心       B、机具频繁起落

C、支承轴承过紧           D、润滑不良

49. 拖拉机半分置式液压悬挂系统提升器（分配器内置）的调整包括（  B  ）调整。

A、力调节反馈杆    B、力调节杠杆    C、位调节反馈杆    D、下降阀

50. 外置先导式回油阀卸荷分配器下降阀行程调整时，应分别将操纵手柄置于最高提升和最低下降位置，测量相对应的（  C  ）间的距离H1和H2。

A、钢球到分配器壳上端面       B、推杆头部到分配器壳上端面

C、钢球到下降阀套上端面       D、推杆头部到下降阀套上端面

51. 外置先导式回油阀卸荷分配器下降阀行程调整时，若H1－H2 =（  B  ），说明调整合适，否则用（  B  ）的方法，来达到调整尺寸。

A、2. 3～2. 5mm、增减调整垫片    B、2～2. 2mm、增减调整垫片

C、2. 3～2. 5mm、旋动调整螺钉    D、2～2. 2mm、旋动调整螺钉

52. 配外置先导式回油阀卸荷分配器的提升器调整时，手柄向提升位置移动，调整（  A  ），使手柄在最高提升位置时，外提升臂上的刻线记号距提升器壳体上的刻线记号不大于3mm。

A、反馈杆       B、扇形板       C、限位钮       D、传感头

53. 拖拉机液压提升系统总体诊断包括一般检查、（   ）和综合沉降量检查（将标准重量提升至最高位置后切断原动力，观察（   ）min内加载点从最高位置向下沉降的距离）。（  D  ）

A、提升能力、20       B、提升能力、30

C、提升时间、20       D、提升时间、30

54. 拖拉机配套机具自动降落的可能原因是（  A  ）。

A、油缸安全阀密封不严        B、下降速度调节阀调节不当

C、油缸单向阀弹簧力过大      D、系统安全阀密封不严

55. 拖拉机液压提升系统在轻重负荷下均不能提升的可能原因是（  C  ）。

A、农机具下降速度调节阀打开太大    B、油路中混有少量水分

C、油箱油位不足                    D、系统安全阀限定压力过高

56. 拖拉机液压提升系统轻负荷提升，重负荷下不能提升或提升缓慢的可能原因是（  D  ）。

A、油路中混有少量水分      B、外部油管爆裂

C、滤清器严重堵塞          D、油缸安全阀调定压力较低

57. 拖拉机液压悬挂系统大修后的试运转流程为检查管路连接和加油、（  B  ）检查、无负荷升降检查、带负荷升降检查、工作磨合后的清洗换油。

A、悬挂杆件       B、油泵空载运转

C、管路混有空气       D、配带机具

58. 拖拉机液压悬挂系统大修后试运转中，在最大提升力、油温65℃士5℃时，30min的静沉降值应不大于提升行程的（  C  ）。

A、6%         B、5%             C、4%             D、3%

59、拖拉机的大修是指对拖拉机进行的（     ）修理。要求对整机的各部件和总成进行全面拆卸、检查、鉴定、更换或修复已磨损、损坏的零件和基础件，并进行（     ）、试验和试运转。（  A  ）

A、恢复性、磨合     B、彻底 、磨合

C、抢救性、评价     D、最终、评价

60. 拖拉机大修后的磨合试运转要求（  B  ）。

A、在田间直接工作磨合      B、先进行柴油机空转磨合

C、先高速后低速磨合        D、先带负荷磨合

61. 拖拉机大修后的磨合试运转包括（  C  ）磨合、液压悬挂机构磨合、拖拉机空驶磨合、拖拉机带负荷磨合。

A、拖拉机台架    B、柴油机台架    C、柴油机空转    D、传动系空载

62. 轮式拖拉机修理后试运转前需（  A  ）。

A、注意仪表工作情况是否正常       B、检查制动状况

C、检查离合器踏板自由行程         D、检查油门踏板行程

63. 轮式拖拉机修理后试运转过程中进行制动性能检验时，（  D  ）。

A、后轮压印和拖印的总距离，在混凝土路面上不应超过3. 4m

B、脚制动器路试时，以20km/h速度行驶，点试制动时应迅速出现制动现象

C、在平坦、干燥的道路上以30km/h速度行驶时，急速制动，前轮应压印

D、后轮压印和拖印的总距离，在沥青路面上不应超过2. 7m

64. 拖拉机大修后的磨合原则是转速由低到高，速度由慢到快，（  A  ）由小到大。若过程中发现问题应及时查明原因并排除。

A、负荷      B、悬挂重量     C、动力输出功率     D、油门

65. 拖拉机底盘大修后的验收标准有：履带拖拉机底盘大修后，将左右转向操纵杆拉到底并把制动踏板踩到底时，应能在（  B  ）的干硬坡道上停驻。

A、横向20°    B、纵向30°    C、横向15°    D、纵向35°

（二）多选题

1. 拖拉机底盘技术保养的内容包括（  ACD  ）。

A、外部紧固件和连接杆件的检查、紧固或调整

B、“三滤”检查、清洁或更换

C、外部运动件油脂润滑或清理更换

D、各操纵件操纵灵活性及功能可靠性检查与调整

2. 拖拉机存放技术保养基本内容有（  ABD  ）。

A、将所有操纵手柄置于空挡位置      B、向各润滑点中加注润滑脂

C、将轮胎充足气，以防粘结老化      D、放松V型带，必要时卸下

3. 双作用独立操纵离合器拆装注意事项包括（  ABC  ）。

A、主、副从动盘不得装反     B、安装时要用定芯棒

C、拆卸前需做动平衡标记     D、主、副分离杠杆工作面应调至同一平面

4. 拖拉机离合器打滑的主要原因有（  BCD  ）。

A、自由间隙大   B、弹簧力减弱    C、从动盘翘曲    D、摩擦片磨损严重

5. 拖拉机手动机械变速器在挡工作时异响的常见原因有（  AC  ）。

A、轴承损坏    B、啮合套齿端磨损    C、轮齿损坏    D、拨叉叉脚磨损

6. 拖拉机手动机械变速器换挡困难的常见原因有（  AD  ）。

A、离合器分离不彻底      B、拨叉轴定位槽磨损

C、拨叉轴互锁槽磨损      D、拨叉轴变形

7. 拖拉机手动机械变速器自动脱挡的常见原因有（  BCD  ）。

A、拨叉轴互锁槽磨损            B、自锁弹簧力弱

C、换挡件接合端啮合齿磨损      D、拨叉轴定位槽磨损

8. 拖拉机中央传动调整时，（  ABCD  ）。

A、先调轴承预紧度      B、主动齿轮一般通过加减调整垫片调整

C、最后调齿侧间隙      D、啮合印痕应在齿高中部略靠近于小端

9. 拖拉机中央传动噪声大的常见原因有（  AC  ）。

A、齿轮啮合不正常      B、润滑油量未淹没从动齿轮

C、轴承磨损大          D、经常使用刚性差速锁

10. 拖拉机前轮前束检查调整需满足的前提条件有（  BCD  ）。

A、将前轮用千斤顶支起      B、各转向杆件连接间隙正常

C、左右横拉杆长度一致      D、前轮清洁且轮毂轴承预紧度正确

11. 拖拉机前轮胎磨损过快的常见原因有（  BD  ）。

A、立轴内倾角不正确        B、前轮前束调整不当

C、前轮外倾角不正确        D、轮胎气压过低

12. 拖拉机前轮摆振的常见原因有（  ABC  ）。

A、前轮毂轴承间隙过大或损坏     B、转向球接头严重磨损

C、前轮前束不正确               D、转向盘连接松动

13. 轮式拖拉机液压转向系统转向沉重故障的原因有（  ACD  ）。

A、液压转向器损坏      B、油缸活塞油封不密封

C、油泵供油不足        D、转向球头锈蚀卡滞

14. 轮式拖拉机液压转向系统转向失灵故障的原因有（  AD  ）。

A、转向油缸活塞不密封      B、转向球头锈蚀卡滞

C、油泵供油不足            D、液压转向器损坏

15. 轮式拖拉机行驶中自动跑偏的常见原因有（  ABCD  ）。

A、前或后车轮有单边拖滞现象      B、前轮前束不正确

C、液压转向器故障                D、前轴梁或轮辋扭曲变形

16. 轮式拖拉机制动踏板自由行程检查注意事项有（  ABC  ）。

A、液压操纵应先查排管路中的空气      B、应左、右分别调整

C、左右行程相对误差不超过1mm        D、最后应左右联锁复查

17. 轮式拖拉机液压操纵制动油路放气过程中，应（  ACD  ）。

A、在踏板未松开、油仍在溢出时拧紧放气螺塞

B、放油两次

C、将放气螺塞四周清洁干净

D、踩下制动踏板同时松开放气螺塞

18. 拖拉机制动跑偏的常见原因有（  ABC  ）。

A、左右制动踏板自由行程不一致    B、一侧液压管路故障

C、一侧摩擦盘磨损严重或翘曲      D、前轮前束不正确

19. 拖拉机制动不灵的常见原因有（  ABCD  ）。

A、制动油缸密封不严        B、制动管路中混有空气

C、制动油缸卡滞            D、摩擦盘磨损严重或翘曲

20. 拖拉机动力输出轴油封处漏油常见原因有（  BCD  ）。

A、润滑油变质             B、油封损坏

C、支承轴承松旷           D、输出轴油封处损伤

21. 拖拉机动力输出轴折断常见原因有（  ABD  ）。

A、支承轴承松旷大        B、万向节安装不正确或长度太长

C、润滑不良              D、输出轴运转中机具提升太高

22. 半分置式液压悬挂系统提升器（分配器内置）包括（ ABCD ）调整。

A、力调节弹簧总成    B、扇形板    C、力调节杠杆    D、位调节杠杆

23. 拖拉机液压提升系统性能总体诊断包括（  ACD  ）。

A、提升时间检查      B、提升重量检查

C、一般检查          D、综合沉降量检查

24. 拖拉机配套机具自动降落的常见原因有（  BD  ）。

A、油泵供油不足       B、主控制阀损坏

C、滤清器堵塞         D、安全阀损坏漏油

25. 拖拉机配套机具不能提升的常见原因有（  ABD  ）。

A、分配器漏油严重         B、滤清器堵塞

C、安全阀卡滞微漏         D、油泵磨损严重

26. 拖拉机液压提升系统重负荷不能提升的常见原因有（  AC  ）。

A、安全阀卡滞微漏         B、油泵严重漏油

C、油路中混有少量空气     D、分配器漏油严重

27. 新出厂拖拉机的磨合内容有（ ABCD ）。

A、柴油机空转磨合       B、液压提升系统磨合

C、拖拉机空驶磨合       D、拖拉机带负荷磨合

28. 轮式拖拉机修理后试运转前需做的准备工作有（  ABCD  ）。

A、按规定加足油、液、电、气      B、检查有无“四漏”情况

C、检查各连接是否紧固、可靠      D、检察各仪表工作是否正常

29. 拖拉机磨合的作用包括（  ABC  ）。

A、增大相互运动零件的接触表面      B、提高机件的润滑性能

C、检查、发现和排除各种故障        D、测试拖拉机工作性能

30. 拖拉机磨合工艺原则包括（  ABD  ）。

A、转速由低到高           B、负荷由小到大

C、挡位由高到低           D、速度由慢到快

（三）判断题

（√）1. 拖拉机底盘技术保养内容包括轮胎气压检测与充气，或履带检查与张紧，轮式机前轮前束检查与调整。

（×）2. 拖拉机存放技术保养时，为了防止轮胎无气被压坏，应充足气，并定期检查。

（√）3. 拖拉机离合器分离杠杆位置高度调整决定了离合器的压紧力及分离轴承位置。

（×) 4. 轮式拖拉机中央传动的检查调整包括中央传动齿轮副啮合位置的检查调整和差速器内部齿轮副的啮合检查调整。

（√）5. 拖拉机前轮前束检查与调整前应先确保轮毂轴承预紧度正确、轮胎气压符合要求并一致。

（√）6. 拖拉机前轮前束检查调整时，对于四轮驱动拖拉机，前方两点和后方两点应做垂直投影图于地面测量。

（×) 7. 拖拉机机械转向系统在整体维修装配时，转向摇臂应垂直安装在转向摇臂轴上。

（√）8. 在更换拖拉机液压转向油泵时，不要搞错油泵的左右旋向。

（√）9. 轮式拖拉机液压操纵全盘式制动系统维修装配时应按所做标记装配；装配后应进行管路充液、放气和制动踏板原始高度及自由行程调整。

（√）10. 拖拉机液压悬挂杆件调整时，中间伸缩套管两端的螺纹旋合长度要基本保持一致，且不能小于规定值。

（√）11．拖拉机液压提升系统的综合沉降量，可反映油缸和分配器的密封性能。

（×）12．拖拉机液压悬挂系统大修试运转后，分配器手柄灵活、轻便，手柄操纵力不大于100N。

（√）13．轮式拖拉机修理后试运转前，在发动机空转和空挡情况下，试验离合器的离合状况，倾听变速箱常啮合齿轮的声响，不得有异常情况。

（√) 14. 拖拉机大修后的磨合作用是增大相互运动零件的接触表面，使实际承载面积加大以承受全面负荷工作；提高机件的润滑性能；检查、发现和排除各种故障。

（×) 15. 为了节约成本，拖拉机经大修后，可适当降低各项性能指标使用。

（√) 16. 直联传动轮式拖拉机修理质量应符合GB/T19209.1和NY/T1928.2最新标准。

三、联合收割机修理

（一）单选题

1. 全喂入联合收割机割刀定刀片与动刀片之间的间隙过大会造成（  D  ）。

A、割刀上拥土      B、动刀片与定刀片不对中

C、割茬过低        D、割刀堵塞

2. 全喂入联合收割机收割作物较高时，拨禾轮应（  A  ）。

A、调高移前       B、调高移后       C、调低移前     D、调低移后

3. 全喂入联合收割机收割向后倒伏作物时，拨禾轮应（  D  ）。

A、调高移前       B、调高移后       C、调低移前     D、调低移后

3. 全喂入联合收割机作业时，作物向前冲倒的可能原因是（  C  ）。

A、收割机前进速度过低              B、拨禾轮转速过高

C、切割器向上拥土，或间隙过大      D、割刀速度过高

4. 全喂入联合收割机割台搅龙堵塞可能的原因是（  D  ）。

A、作物太高          B、伸缩扒齿与割台底板间隙过小

C、割刀间隙大       D、割茬过高

5. 全喂入联合收割机输送槽堵塞的原因有（  D  ）。

(1)传动带太松 ；(2)喂入量太大；(3)输送耙齿脱落；(4)输送链太松；(5)脱粒滚筒喂入口挡草板变形。

A、(1)(2)(4)       B、(2)(3)(4)(5)

C、(2)(4)(5)       D、(1)(2)(3)(4)(5)

6. 全喂入联合收割机滚筒堵塞的可能原因是（  D  ）。

A、滚筒转速偏高         B、喂入量偏小

C、作物干燥             D、发动机转速偏低

7. 全喂入联合收割机脱粒不净的可能原因是（  C  ）。

A、滚筒转速偏高        B、喂入量偏小

C、凹板间隙过大        D、物料输送太乱

8. 全喂入联合收割机排草夹带损失剧增的可能原因有（  D  ）。

A、作物枯叶较多、机器前进速度太慢

B、作物干燥、机器前进速度台慢

C、作物潮湿、喂入量过小

D、作物潮湿、喂入量过大

9. 影响全喂入联合收割机脱粒分离质量的主要因素是（  D  ）。

A、切割器转速和作物整齐程度       B、作物成熟度和振动筛开口大小

C、作物潮湿程度和作物高矮         D、滚筒转速和脱粒间隙

10. 全喂入联合收割机籽粒进入搅龙太多会造成（  B  ）。

A、清选不净          B、谷粒破碎增加

C、清选损失增加      D、振动筛堵塞

11. 全喂入联合收割机排草夹带损失多的原因有（  A  ）。

A、发动机转速低，喂入量大       B、喂入不整齐，凹板间隙小

C、滚筒转速高，凹板间隙小       D、割茬太高，滚筒转速小

12. 半喂入联合收割机扶禾器工作时有异响的可能原因是（  C  ）。

A、拨指根部磨损        B、拨指高度差大

C、扶禾链过松          D、扶禾链转速低

13. 半喂入联合收割机作业时出现作物漏割的可能原因是（  A  ）。

A、割刀磨损或变形引起刀片间隙过大      B、割台过高

C、割刀运动速度过快                    D、扶禾链转速低

14. 半喂入联合收割机作业时茎轩在拨禾装置处堵塞的原因及排除方法，正确的是（ B ）。

A、割刀间隙过大，不能正常切割作物

B、作物潮湿，不易输送

C、拨禾星轮磨损过度，更换或互换星轮

D、互换拨禾星轮时，要相互啮合的一对互换

15. 半喂入联合收割机茎秆卷入脱粒室的可能原因是（  C  ）。

A、压草板磨损或弹簧松驰造成压草板与喂入链之间间隙减小

B、喂入过浅，压草板与喂入链力过大

C、压草板磨损或弹簧松驰造成压草板与喂入链出现间隙

D、喂入量过大，排草部位堵塞

16. 联合收割机刹车臂和可调溢流阀的间隙的标准值为（  A  ）。

A、0. 1～0. 3 mm      B、0. 4～0. 5 mm

C、0. 3～0. 5 mm      D、0. 5～1 mm

17. 关于半喂入联合收割机分离筒的作用说法正确的是（  B  ）。

A、分离筒与脱粒滚筒配合，对谷物进行二次脱粒

B、将从滚筒和脱粒承网间排出的含有谷粒草屑的草团打散，使草团中含有的谷粒能落入2号绞龙

C、分离筒与振动筛上的茎秆筛配合，对谷物进行二次脱粒

D、将从滚筒和脱粒承网间排出的含有谷粒草屑的草团打散，使草团中含有的谷粒能落入1号绞龙

18. 联合收割机作业总损失包括（  C  ）。

A、割台损失、脱粒损失和清选损失

B、割台损失、分离损失和清选损失

C、割台损失、脱粒损失、分离损失和清选损失

D、脱粒损失、分离损失和清选损失

19. 半喂入联合收割机籽粒脱不干净的原因有（  B  ）。

A、凹板筛压条过高，弓齿磨损严重

B、茎秆输送不整齐，脱粒深度过浅

C、滚筒转速过高，负荷增加

D、脱粒间隙过小，排草不畅

20. 半喂入联合收割机籽粒清洁度差的原因有（  C  ）。

A、振动筛堵塞，筛片开度过大，风扇风量过小

B、振动筛损坏，筛片开度过小，风扇风量过大

C、振动筛损坏，筛片开度过大，风扇风量过小

D、振动筛堵塞，筛片开度过小，风扇风量过大

21. 半喂入联合收割机茎秆切碎器切断的草杆变长的可能原因是（  C  ）。

A、脱粒深度过浅        B、切碎器刀的间隙过小

C、切碎器刀缺口        D、切碎器刀重叠量变大

22. 关于联合收割机籽粒搅龙堵塞的原因及排除方法，说法正确的是（  A  ）。

A、安全离合器弹簧过紧

B、传动带松，应张紧传动带

C、安全离合器过紧，超过规定转矩，产生打滑

D、应用小油门工作，降低含杂率

23. 联合收割机清选筛堵塞的原因有（  D  ）。

A、茎秆干燥，筛子振幅偏小，筛子振动频率大

B、茎秆潮湿，筛子振幅偏大，筛子振动频率小

C、茎秆干燥，筛子振幅偏小，筛子振动频率大

D、茎秆潮湿，筛子振幅偏小，筛子振动频率小

24. 联合收割机清选损失过大时应（  D  ）。

A、调大筛片开度；调大调风板开度

B、减少喂入量；提高滚筒转速

C、减少脱粒间隙；增加进风量

D、调大筛片开度；调小调风板开度

25. 联合收割机粮箱中籽粒破碎偏高的原因有（  C  ）。

A、滚筒转速过高，凹板间隙过大

B、复脱器复脱作用过强，籽粒搅龙间隙过小

C、滚筒转速高，籽粒搅龙间隙过大

D、凹板间隙过大，籽粒搅龙间隙过小

26.（ D ）会造成履带式联合收割机无级变速轮进退迟缓。

A、油路中有空气；溢流阀工作压力偏高

B、滤清器堵塞；齿轮泵转速偏高

C、液压缸内漏；溢流阀工作压力偏高

D、滤清器堵塞；溢流阀工作压力偏低

27. 扶禾链张紧度的调整时，调节弹簧限位钩与螺母的间隙为（  B  ）。

A、1～3mm    B、0. 5～2. 5mm     C、0～0. 5mm     D、1～0. 5mm

28. 玉米果穗联合收割机的链条的紧度应合适，应该能将链条转过（  A  ）。

A、10°～20°    B、20°～30°   C、30°～40°    D、40°～50°

29. 维修安装时，为使纹杆滚筒工作时负荷均匀，应使（  B  ）。

A、纹杆斜面向着喂入方式           B、相邻两纹杆的凸纹方向相反

C、相邻两纹杆的凸纹方向相同       D、脱粒物向滚筒的一侧移动

30. 半喂入式水稻联合收割机收割水稻时，田间的潮湿度: 湿田的单脚下沉量是(  B  )。

A、≥15cm      B、≤15cm     C、15～18cm      D、18～20cm

31. 联合收割机割茬不齐的主要原因是（  C  ）。

A、扶禾爪变形  B、脱粒位置不当   C、割刀调整不当   D、收割速度过慢

32. 半喂入联合收割机扶禾装置调整不良会引起的故障状态是（  B  ）。

A、割茬不齐   B、输送作物状态混乱不齐   C、脱粒不净   D、清选不良

33. 半喂入联合收割机割台单向离合器损坏会引起（  A  ）。

A、收割部不运转     B、振动筛不运转

C、 滚筒不运转      D、履带不运转

34. 半喂入式水稻联合收割机稻谷中出现小枝梗、麦粒不能去掉麦芒、麦麸现象的可能原因是（  D  ）。

A、发动机转速过高      B、摇动筛开量过小

C、脱粒室排尘过小      D、脱粒齿磨损

35. 联合收割机杂余搅龙堵塞的可能原因是（  B  ）。

A、作物过分干燥        B、摇动筛开量过闭

C、鼓风机风量过大      D、脱粒部各驱动皮带过紧

36. 以下保养内容属于收割机机体周围检查的项目是（  C  ）。

A、发动机风扇驱动皮带     B、脱粒网     C、履带     D、发动机机油

37. 调整联合收割机割刀对中的方法为（  A  ）。

A、改变连杆长度          B、改变曲柄长

C、改变护刃器的位置      D、增减摩擦片的数量

38. 联合收割机的油液检查时正确的是（  B  ）。

A、联合收割机检查时机器可以停在坡面上进行

B、收割机发动机机油的检查，一般在发动机停止5min后进行

C、使用的机油可以是不同厂家混合的机油

D、使用的黄油可以是不同厂家混合的黄油

39. 拨禾轮无级转速的调整正确的方法是（  C  ）。

A、有级式是用更换传动带轮来实现

B、无级式是用可调链轮调整来实现

C、无级转速调整是用液压油缸移动皮带轮动盘，实现转速的调整

D、有级式是通过调整螺栓移动皮带轮动盘，改变直径大小

40. 割台螺旋推运器堵塞排除正确的是（  B  ）。

A、增大割幅

B、矫正底板，使割台螺旋推运器与底板间隙一致

C、增大前进速度

D、调整拨禾轮转速

41. 关于切割器的分解与组装维修时描述正确的是（  B  ）。

A、组装割刀连杆端部时，应使压纹加工凸起朝向内侧

B、应将油封的凹部朝向外侧组装

C、割刀驱动轴的轴承座安装部垂直于收割部的侧板安装

D、应使割刀驱动臂朝向正上方

42. 关于动刀片与定刀片的更换维修时的描述正确的是（ A ）。

A、利用手动砂轮机等磨去破损刀刃铆钉部的 “铆接”部分，敲出铆钉

B、利用锤子强行敲出铆钉

C、组时，可以不用注意铆钉的组装方向

D、 组装时各摩擦片无顺序要求

43. 收割机在湿地作业时，有时会出现“前仰”现象，如何调整（  B  ）。

A、松开分禾板与分禾杆的联接螺栓，将分禾板尖端往上调节

B、松开分禾板与分禾杆的联接螺栓，将分禾板尖端往下调节

C、松开分禾板与分禾杆的联接螺栓，将分禾板尖端往左调节

D、松开分禾板与分禾杆的联接螺栓，将分禾板尖端往右调节

44. 扶禾拨指收起高度的调整正确的是（  C  ）。

A、一般情况下滑动导轨处于偏上位置

B、收割过熟作物时滑动导轨调整到离地较远的位置

C、收割过熟作物时滑动导轨调整到离地较近的位置

D、收割茎杆较长且已倒伏的作物时，滑动导轨调整到离地面较近位置

45. 一般情况下典型的半喂入联合收割机扶禾链张紧度的调整时调节弹簧限位钩与螺母的间隙为（  C  ）。

A、0～0.5mm    B、0.5～1mm     C、 0.5～2.5mm    D、 2.5～3.5mm

46. 扶禾链速度的调整说法正确的是（  B  ）。

A、扶禾调速手柄只有“标准”和“高速”两档位置

B、在收割45°以上的倒伏作物时，将扶禾调速手柄设置在“高速”位置

C、在收割纠缠在一起的作物时，将扶禾调速手柄设置在“低速”位置

D、收割小麦时将扶禾调速手柄设置在“高速”位置

47. 关于半喂入收割机扶禾拨指链条的安装要求正确的是（  B  ）。

A、扶禾爪下垂量小于30mm应更换     B、一般同一侧两爪高低差0～10mm

C、一般间间隙为15～20mm           D、 两组爪平面高低差170～200mm

48.  在中央喂入轮动力轴的轴承部带有防尘罩，组装时，必须在防尘罩的凹部涂抹（  A  ）。

A、黄油     B、机油      C、柴油      D、汽油

49. 割台输送链的调整与更换正确的是（  A  ）。

A、拆解链条时先拆下链条接口部分的开口销，然后拆下链条

B、 安装链条时使开口销开口部背离旋转方向

C、组装链条接头扣环时，使开口部和旋转方向相同

D、 在张力弹簧的滑动部涂抹机油

50. 收割机作业时，作物不是向后倾倒在割台上，而是向前冲倒可能的原因是（  D  ）。

A、前进速度过慢           B、拨禾轮转速过高

C、切割器间隙过小         D、 割刀速度过低

51. 若拨禾轮打落籽粒过多，正确的排除方法是（  C  ）。

A、提高拨禾轮转速         B、升高拨禾轮安装高度

C、调整拨禾轮前后位置     D、调整切割器的间隙

52. 联合收割机作业时出现拨禾轮带草，可能的原因是（  D  ）。

A、拨禾轮安装高度过高     B、拨禾轮转速过低

C、拨禾轮太靠前           D、拨禾轮弹齿后倾斜角过大

53. 割台螺旋推运器堵塞可能的原因是（  A  ）。

A、螺旋推运器三角带过松    B、作物过稀疏

C、机器前进速度过慢        D、伸缩指与割台底板间隙变大

54. 属于半喂入收割机扶禾装置异常的现象是（  D  ）。

A、拨禾轮缠草          B、倾斜输送器堵塞

C、螺旋推运器堵塞      D、扶禾链壳振动、声音异常、转速异常

55. 橡胶履带的使用与保养正确是（  C  ）。

A、橡胶履带可以与机油、柴油、润滑脂等各种油类接触

B、橡胶履带可以强行爬台阶或在坡路上倾斜行走

C、禁止在混凝土地面或硬路面上急转弯

D、跨越高度在10cm以上的田埂时可以不用跳板

56. 收割机田间作业要领正确的是（  D  ）。

A、机器前进速度低时，拨禾轮的速度要高

B、机器前进速度高时，拨禾轮的转速要 低

C、拨禾轮的转速无需在运转时进行调节

D、拨禾轮的转速必须在运转时进行调节

57. 当地头准备区较小时，履带式联合收割机正确的作业要领是（  C  ）

A、联合收割机可以高速收割

B、联合收割机可以适当急速转弯

C、在一个地块的最后2～3圈收割时，采用“梨”形或“8”字形转弯空行。

D、可以频繁变动无级调速，提高收割效率

58. 联合收割机对湿作物收割时，应采取的正确措施是（  B  ）。

A、收割低洼潮湿田块的潮湿作物时首先应增大脱粒间隙

B、为了减小喂入量，可适当减小收割机的实际割幅

C、适当降低滚筒转速，清选筛的筛孔适当放小

D、风扇的风量要调小，减小开度

59. 联合收割机保养时内燃机油的选用正确的做法是（  A  ）。

A、发动机负载大、转速低时，应选用黏度大的润滑油

B、发动机负载小、转速低时，应选用黏度大的润滑油

C、发动机负载大、转速高时，应选用黏度大的润滑油

D、发动机负载大、转速低时，应选用黏度小的润滑油

60. 联合收割机脱粒滚筒修理后应进行（  A  ）试验。

A、平衡      B、冲击      C、液压      D、负荷

（二）多选题

1．脱粒装置的调整有(  AB  )。

A、转速    B、脱粒间隙    C、刮板间隙    D、安全离合器的调整

2．拨禾轮的调整主要有（  ABCD  ）。

A、拨禾轮转速          B、拨禾轮位置（高度和前后）

C、弹齿倾角            D、安全离合器

3. 螺旋推运器的调整主要有（  ABC  ）。

A、螺旋叶片与割台台面间隙的调整       B、伸缩扒指的调整

C、安全离合器的调整                   D、转速的调整

4. 影响清选质量的因素( AB )、运动参数因素和调整因素。

A、作物因素    B、结构因素    C、作物湿度     D、脱粒因素

5. 往复式切割器的检查与调整包括（ ABD ）。

A、对中      B、整列      C、切割器行程的调整      D、密接

6. 往复式切割器的调整有（ AC ）和对中三种。

A、整列       B、压接       C、密接      D、焊接

7. 影响清选质量的因素( AB )、运动参数因素和调整因素。

A、作物因素      B、结构因素

C、脱粒因素      D、作物湿度

8. 拨禾轮的位置调节主要有（  ABC  ）方面调节。

A、前后调节          B、高低调节

C、弹齿倾角调节      D、转速调节

9. 全喂入联合收割机输送槽堵塞的原因有（ ABCD ）。

A、传动带链太松       B、喂入量太大；

C、输送耙齿脱落       D、脱粒滚筒喂入口挡草板变形

10. 全喂入联合收割机滚筒堵塞的可能原因是（ ABCD ）。

A、滚筒转速偏低           B、喂入量偏大

C、作物潮湿               D、发动机转速偏低

11. 全喂入联合收割机排草夹带损失剧增的可能原因有（ CD ）。

A、机器前进速度太慢      B、作物干燥

C、喂入量过大            D、作物潮湿

12. 影响全喂入联合收割机脱粒分离质量的主要因素是（ AD ）。

A、滚筒转速               B、振动筛开口大小

C、作物潮湿程度           D、脱粒间隙

13. 全喂入联合收割机排草夹带损失多的原因有（ AB ）。

A、发动机转速低           B、喂入量大

C、滚筒转速高             D、割茬太高

14. 联合收割机的作业总损失包括（ ABCD ）。

A、割台损失               B、脱粒损失

C、分离损失               D、清选损失

15. 联合收割机安全驾驶时正确的做法是 （ ABCD ）。

A、操作机器前要仔细阅读收割机的使用说明书和机器上粘贴的警示标签

B、驾驶员、助手均应穿着适合作业的服装

C、进出驾驶座时，请勿跳上、跳下

D、在室内驾驶收割机时，请注意废气排放，适当进行换气

16. 关于动刀片与定刀片的更换，说法正确的是（  ABD  ）。

A、利用手动砂轮机等磨去破损刀刃铆钉部的 “铆接”部分

B、组装时，注意铆钉的组装方向

C、组装时，铆钉的组装方向没有要求

D、用工具敲出铆钉，拆下刀具

17. 关于割刀曲柄连杆的调整，说法正确的是（ ABCD  ）。

A、将左、右动刀总成向内侧移动至最大位置

B、旋松左右曲柄连杆的锁紧螺母

C、利用曲柄连杆对动刀片和定刀片的偏芯间隙进行调整

D、调整好后拧紧锁紧螺母

18. 对于半喂入收割机扶禾调速手柄的调整，正确的操作是（ ABC ）。

A、收割易脱粒品种时，手柄放置低速位置

B、收割直立水稻时，手柄放置中速位置

C、收割倒伏作物时，手柄放置高速位置

D、收割倒伏作物时，手柄放置低速位置

19. 割刀堵塞的主要原因正确的是（ ABCD ）。

A、动刀片与定刀片间隙过大

B、动刀片与定刀片配合位置不对中

C、刀片或护刃器损坏

D、割茬过低

20. 收割机作业时，割断的谷物堆在收割台上，可能的原因是（ ABCD ）。

A、割台螺旋推运器与割台底板间隙过大

B、拨禾轮安装高度过高

C、拨禾轮太偏前

D、拨禾轮转速过低

21.  半喂入联合收割机籽粒清洁度差的原因有（ BCD ）。

A、风扇风量过大       B、筛片开度过大

C、振动筛损坏         D、风扇风量过小

22. 割台螺旋推运器堵塞的故障原因，说法正确的是（ ABCD ）。

A、螺旋推运器三角带过松

B、前进速度过快

C、割台底板变形

D、伸缩指与割台底板间隙变小

23. 拨禾轮打落籽粒过多的故障原因，说法正确的是（ ABC ）。

A、拨禾轮转速过快

B、拨禾轮安装高度过高

C、拨禾轮太靠前

D、拨禾轮安装高度过低

24. 收割机作业时，出现漏割、割不断或割茬不整齐，可能的原因是（ ABCD ）。

A、动、定刀片磨损、脱落或折断

B、动刀行程不够或割刀间隙不对

C、动、定刀片间有泥土、草屑或缺油

D、收割倒伏作物时，分禾板前端离地面太高

25. 联合收割机清选筛堵塞的原因有（ BCD ）。

A、茎秆干燥         B、茎秆潮湿

C、筛子振幅偏小     D、筛子振动频率小

26. 关于扶禾装置异常的故障原因，正确的说法是（ ABCD  ）。

A、扶禾链伸长，拨指磨损

B、扶禾拨指出现折断、磨损、变形

C、割台纵轴（垂直扶禾传动）平键或齿轮传动损坏

D、扶禾链传动机构中平键或链传动损坏

27. 联合收割机清选损失过大时应（ CD ）。

A、调大调风板开度          B、提高滚筒转速

C、调大筛片开度            D、调小调风板开度

28. 联合收割机粮箱中籽粒破碎偏高的原因有（ BC ）。

A、凹板间隙过大          B、滚筒转速高

C、籽粒搅龙间隙过大      D、籽粒搅龙间隙过小

29. 收割机在湿地作业时，有时会出现“前仰”现象，如何调整（ AB ）。

A、松开分禾板与分禾杆的联接螺栓      B、将分禾板尖端往下调节

C、将分禾板尖端往左调节              D、将分禾板尖端往右调节

30. 关于橡胶履带的使用，正确的说法是（ ABCD ）。

A、橡胶履带应避免与机油、柴油、润滑脂等各种油类以及酸、碱、盐、农药等化学物品接触

B、在行走中应尽量减少急转弯，同时不宜在台阶边缘摩擦行走

C、禁止在混凝土地面或硬路面上急转弯

D、跨越田埂时，须与田埂成直角且低速前进，跨越高10cm以上的田埂时必须使用跳板

（三）判断题

（√）1. 联合收割机拨禾轮位置太低是造成拨禾轮带草的原因之一。

（×)2. 联合收割机前进速度越高，割刀运动速度也会越快，因此不会造成作物漏割。

（√）3. 联合收割机拨禾轮偏前偏高，不能有效地将作物拨向搅龙，是割台前部堆积谷物原因之一。

（√）4. 联合收割机诶滚筒不平衡是造成脱粒滚筒转动不稳定或有异常声音的原因之一。

（√）5. 联合收割机排草轮两端被茎轩缠绕卡住后，会造成全喂入联合收割机排草轮的排草口堵塞。

（√）6. 联合收割机凹板间隙偏小，滚筒转速偏低可能导致全喂入联合收割机谷粒脱净率低而破碎率高。

（√）7. 联合收割机方向修正时，稍稍倾斜液压转向杆，方向电磁阀将通过开关的作用进行动作，将来自液压泵的机油送入油缸。

（√）8. 联合收割机栅格筛凹板的横格板单面磨损后，可以调换板的前后位置后继续使用。

（√）9. 往复式切割器动刀片和定刀片的间隙标准值为0～0. 5mm。

（√）10. 割台安装好后，要认真检查油缸固定销的安装状况。

（×）11. 为了顺利、完整的输送，搅龙叶片应尽可能的接近搅龙低壳，此间隙应大于10mm，过大易造成果穗被啃断，掉粒等损失。过小刮碰底板。

（√）12. 玉米果穗联合收割机的中央搅笼叶片应接近底壳，此间隙应小于10mm。

（×）13. 玉米果穗联合收割机输送器高度调整不当导致漏摘果穗。

（√）14. 切割器维修时，整列是指切割器安装好以后，所有定刀片应位于同一平面上。

（×）15. 拨禾轮的前后位置，影响到拨板的作用范围大小和扶禾，推禾能力。拨禾轮后移，拨板作用范围加大，扶起能力增强，而推送能力减弱，反之相反。

四、插秧机修理

（一）单选题

1. 适合机插秧的秧苗高度是(  B  )cm。

A、5～20      B、10～25        C、15～30         D、10～30

2. 大田耕整后，沙质土的沉实时间为（  B  ），要求栽清水秧，不栽混水秧。

A、2～3天    B、1天左右      C、无需沉实     D、3天以上

3. 高性能插秧机标准的秧盘或秧苗土块宽度为（  B  ）cm，太窄会出现漏插现象。

A、18        B、28       C、38        D、58

4. 高速插秧机工作中突然发出“咔、咔”的声响，这时应最先检查（  C  ）。

A、齿轮箱齿轮                B、插植部驱动张紧装置

C、取苗口有无卡住异物        D、离合器凸轮

5. 去除夹在插秧爪上的小石块等时，请务必断开主离合器，将栽插离合器手柄置于（  C  ）的位置，然后关停发动机并确认完全停止后再进行。

A、上升     B、下           C、中立          D、任意位置

6. 插秧机中推出臂（推秧器）不弹出的原因可能的原因（ C ）。

A、旋转凸轮磨损严重          B、秧针磨损

C、插植衬套中有杂物          D、缓冲垫损坏

7. 插秧机秧针磨损超过3mm时会导致（  A  ）。

A、取苗量不足                B、推出臂损坏

C、压出弹簧损坏              D、压出臂损坏

8. 插植臂是完成取秧的装置，要加入（  D  ）油保证良好的润滑。

A、黄油                      B、机油

C、液压油                    D、软黄油

9. 插植臂是完成取秧的装置，要定期加入油保证良好的润滑，一般加油时间为（  A  ）。

A、每天                      B、每20小时

C、200小时                   D、每季

10. 插秧臂加注润滑油，正确的是（  B  ）。

A、加注软黄油，每天都要加注，直至把注油塞顶出为止

B、加注软黄油，在保养插秧臂时要先检查，缺少适量添加

C、加注黄油，在保养插秧臂时要先检查，缺少适量添加

D、加注机油，在保养插秧臂时要先检查，缺少适量添加

11. 插秧机各部位润滑油加注过多会造成危害，下列说法正确的是（  A  ）。

A、发动机润滑油加注过多，会窜入气缸烧机油

B、变速箱齿轮油过多，会使插秧机负荷增加，变速箱温度过高

C、插植臂内注油过多，会使注油塞和插植臂帽胀脱

D、以上都正确

12. 插秧机插植部传动机构的每个零件或组件都有相对位置，如果纵向输送凸轮轴转子装配错位，结果可能（ C  ）。

A、秧针打到苗箱       B、秧针与取苗口干涉

C、送秧时间不对       D、苗箱左右移动量不等

13. 插秧机在初次放秧苗时应将（  B  ）。

A、停止插秧部即可         B、栽秧台在最左或最右边时

C、栽秧台升到最高时       D、栽秧台在中间位置时

14. 现插秧爪不取苗或取苗不足现象时，可能是下列哪个原因造成的（  C  ）

A、插秧速度快    B、播种量太多    C、苗床过厚     D、软硬度调灵敏

15. 插秧过程中有秧苗从载秧台滑落现象，可能是下列哪个原因造成的（  A  ）

A、苗床过簿     B、插秧速度快   C、苗床过厚     D、插秧速度慢

16. 补充秧苗的方法正确的是（  B  ）

A、关停发动机，将苗床压杆抬起

B、秧苗监控器上的指示灯将闪烁警报蜂鸣器将鸣响时加秧

C、载秧台移动到端部

D、拔出压秧杆，加入秧苗，然后再装上压秧杆

17. 高速插秧机软硬度调节手柄使用正确是(  A  )。

A、试插一段后进行调整，根据田块状况调整

B、在插秧之前调整好，放在标准位置

C、当栽秧台晃动较厉害是，把软硬度调节手柄调整到硬的位置

D、当田块整地不良时，软硬度调节手柄应该置于软的位置

18. 当田块比较烂时，我们通常怎么进行调整（  A  ）。

A、软硬度手柄调至1-3级         B、软硬度手柄调至5-7级

C、插秧深浅手柄调至最深级       D、插秧深浅手柄调至最浅级

19. 中浮舟对田块感知的灵敏度，下列那个部位有关（  B  ）

A、插秧离合器的位置             B、液压钢索的长短

C、液压控制阀主阀控制拉杆       D、液压锁定手柄的位置

20. 插秧过程中出现插秧爪不取苗或取苗量不足现象时，可能是下列哪种情况（  C  ）。

A、株距调整太大        B、纵向取苗量调整太小

C、苗床过厚            D、没有进行标准取苗量调整

21. 稻种的播种不均匀或播种量过少及使用不好的稻种会导致秧苗的发芽不良，局部有空缺. 可以进行下列的调整（  A  ）。

A、插秧速度减慢             B、增加纵向取苗量并将横向传送次数调小

C、增大苗床压杆的间隙       D、减小苗床压杆与秧毯间隙

22. 不会造成机器漏插的现象是（  A  ）。

A、插秧深度较深                       B、插秧爪及推杆变形

C、播种及发芽状态不均匀或播种量不足   D、纵取苗量不足

23. 纵向取苗量的调整主要是改变（  A   ）相对于插植臂秧爪的上下位置。

A、滑动板       B、插秧爪      C、载秧台     D、压出凸轮

24. 在插秧一段时间后，出现个行下秧不一致的现象，如何调整？（  A  ）

A、标准取苗量              B、株距的调整

C、横向取秧次数调整        D、苗床压杆的调整

25. 插秧深度是指小秧块的（  B  ）到田表面的距离，不漂不倒，越浅越好。

A、下表面       B、上表面       C、中间       D、侧面

26. 装卸插秧机时，必须使用装卸板，装卸板的长度一般应是高度的（  C  ）倍以上，宽度是30cm以上，并且要带防滑横条。

A、2         B、3        C、4       D、5

27. 在运输插秧机时，装在车上以后，将载秧台升到最（  ）处，停止发动机，（  ）刹车踏板，将液压锁定手柄置于“（ ）”的位置，以防止插植部下降。（ A ）

A、高、锁定、关                 B、高、锁定、开

C、低、锁定、关                 D、低、松开、关

28. （ D ）会造成插秧机纵向输送失灵或纵向传送皮带传送量不足。

A、秧针变形                B、苗床压杆断裂

C、纵向输送皮带断裂        D、凸轮轴支架滚轮及支撑件磨损

29. （  A  ）可以改变插换机栽插深度。

A、通过换装浮板后部安装板孔位

B、调整秧针相对秧门口的位置

C、调整灵敏度调节手柄

D、调整软硬度钢索的长度

30. 插秧机秧针与取苗口间隙调整的方法和步骤正确的是（  B  ）。

A、旋松锁紧螺栓，利用调节螺栓调整至标准位置

B、松开插植臂上的螺母，增减垫片，调整秧针的位置

C、旋下旋转箱紧固销子，反向装入

D、用铁锤敲动旋转箱，使秧针在秧门中间

31. 插秧机插秧臂中推杆不弹出的可能原因是（  A  ）。

A、压出弹簧损坏         B、秧针变短

C、插植衬套磨损         D、插植臂内加油过多

32. 插秧机载秧台液压上升速度减缓的可能原因是（  A  ）。

A、液压手柄拉线过松              B、HST不工作

C、液压锁定手柄锁死              D、软硬度钢索太长

33. 秧针和推出臂弯曲或磨损，可能会导致（  C  ）。

A、秧针和推出臂间隙变小造成插秧姿势恶化

B、插秧过深

C、秧针和推出臂间隙变大造成插秧姿势恶化

D、田块漏插

34. 秧针与推杆之间的间隙变大会造成（  B  ）现象出现？

A、缺秧      B、漂秧        C、断秧    D、堵秧

35. 下列关于推出臂晃动或形状变化对机插秧质量的影响说法正确的是（  A  ）。

A、推出臂晃动，会使秧苗姿势变坏，苗呈“伞”型

B、推出臂弯曲变形，插秧深度增加

C、推出臂叉部开口宽度过大，会打苗箱

D、推出臂宽度小于秧针宽度，插秧行距变小

36. 插秧机插秧作业时，秧苗被带回的可能原因是（  D  ）。

A、压出弹簧损坏           B、秧针变短

C、大田中水过多           D、秧苗过高

37. 插秧机推出臂不回位或者回位量少，正确的是（  B  ）。

A、需更换新的秧针          B、弹簧折断或弹力过小

C、需更换新的推出臂        D、插植臂内油量过多

38. 在插秧过程中，秧针转动时打在苗箱上的可能原因是（  B  ）。

A、苗床压杆变形                  B、纵向取秧手柄定位板调整不当

C、压秧杆蝶形螺栓变形            D、插植臂弹簧折断或弹力过小

39. 启动插秧机，合上插秧离合器手柄，准备插秧时插植臂不工作的原因有可能是（  A  ）。

①株距手柄没有挂到位；②插植离合器失灵；③安全离合器轴固定端滑丝或折断；④推出臂损坏。

A、①②③        B、①②④      C、②③④        D、①③④

40. 插秧作业时，苗箱上秧块产生弓起的原因有（  A  ）。

①苗床水份过多；②床土太薄；③压苗器调整过松；④送秧量过大；⑤苗床水份过多。

A、①②③④      B、①②④⑤    C、②③④⑤      D、①②④⑤

41. 插秧机送秧不正常的可能原因是（  B  ）。

A、横向传送丝杆调整不良        B、秧盘超宽

C、播种不均匀                  D、秧苗过高

42. 插秧作业时，出现每穴株数不均匀现象的可能原因是（  B  ）。

A、秧苗过小              B、播种密度不均

C、盘土太干              D、苗床水份过多或苗床宽度小于28cm

43. 乘坐式高速插秧机产生转向不良的可能原因是（  C  ）。

A、插秧时泥角过深        B、插秧箱内链条没有对准标记

C、磨擦片损坏            D、发动机转速太低

44. 乘坐式高速插秧机插秧过程中产生浮秧现象的原因是（  A  ）。

A、插秧爪磨损            B、插秧过深

C、水过少                D、秧针不居中

45. 插秧机插植臂压出凸轮磨损后会产生的后果是（  A  ）

A、漂秧         B、插秧太深        C、漏插      D、取不到秧苗

46. 乘坐式高速插秧机插秧过程中插秧爪不取苗的可能原因是（  B  ）。

A、泥角过大     B、苗床过厚        C、水过少    D、秧针不居中

47. 乘坐式高速插秧机纵向送秧量的调整方法及步骤，正确的排序为（  B  ）。

①将取苗量手柄置于标准位置；

②在纵向输送皮带上标记，然后调整纵向输送调整螺栓；

③量取纵向输送皮带的移动距离，当达到标准时即可；

④试运转插秧部，当载秧台运转到最左端或最右端时，纵向输送凸轮会

使纵向输送皮带运动一次。

A、①②③④      B、①②④③     C、②③①④       D、①③②④

48. 乘坐式高速插秧机纵向不输送的可能原因是（  B  ）。

A、安全离合器起保护作用    B、栽秧台辊轴单向离合器复位弹簧断裂

C、秧针磨损                D、秧针不居中

49. 乘坐式高速插秧机插秧时产生各行秧苗不匀现象的可能原因是（  B  ）。

A、各行插植臂弹簧软硬不一致  B、各行秧针调节不一致

C、压杆秧调整不当            D、秧针不居中

50. 插秧机栽秧台自动下降的可能原因是（  B  ）。

A、安全离合器损坏                B、液压拉杆太松，控制阀不到位

C、灵敏度调节手柄未放在软的位置  D、软硬度钢索的长度过大

51. 启动乘坐式高速插秧机后，将液压手柄处于上升的位置，栽秧台上升缓慢，可能原因是（  B  ）。

A、液压拉杆太松，控制阀不到位     B、机油油路不畅

C、灵敏度调节手柄未放在软的位置   D、软硬度钢索的长度过大

52. 插秧机后退时没有升起插秧部会造成（  A  ）。

A、插秧臂受到撞击而损坏           B、取苗量较小

C、株距不均匀                     D、插秧过浅

53. 插秧机高速插秧时，操作各条离合器会产生的可能后果是（  B  ）。

A、插秧臂受到撞击而损坏

B、离合器销和高速旋转的凸轮发生打滑，造成离合器销异常磨损

C、秧针不居中，秧针打在滑动板上

D、插秧过浅，甚至漂秧

54. 乘坐式高速插秧机出现行走无力的可能原因是（  B  ）。

A、液压油量过多                   B、驱动皮带张紧不当

C、安全离合器损坏                 D、变速滑移齿轮结合不到位

55. 插秧机其它部分工作都正常，只有栽秧台不能移动的原因是（  B  ）。

A、液压油量过多         B、导向卡销接触部位折断

C、苗床过厚             D、横向传送丝杆调整不良

56. 插秧过程中，可以行走但是插植部不工作，产生的原因可能是（  A  ）。

A、株距调节档位杆未切换到位       B、驱动皮带张紧不当

C、埂边离合器损坏                 D、变速滑移齿轮结合不到位

57. 高速乘坐式插秧机在工作时出现秧针打到栽秧台的侧板，可能的原因是什么(  B  )。

A、秧针变形                       B、横向调整螺栓位置不良

C、横向传送丝杆双重卡销折断       D、导向卡销接触部位折断

58. 插秧机在转弯时插秧会造成（  A  ）。

A、插秧臂受到撞击而损坏           B、取苗量较小

C、株距不均匀                     D、插秧过浅

59. 过田埂不升起插秧部而继续插秧，会造成（ A  ）。

A、中间浮舟会堆泥，易造成软硬度钢索不起作用或损坏

B、取苗量较小

C、横向传送丝杆双重卡销折断

D、插秧过浅

60. 高速插秧机方向盘操作沉重与下列有关的是( B )。

A、软硬度手柄调至太迟钝位置       B、液压泵损坏

C、液压锁定锁死                   D、连杆调整不良

61. 在插秧过程中，下列说法正确的是（  A  ）。

A、栽秧台下降，液压锁定手柄打开

B、栽秧台下降，液压锁定手柄关闭

C、栽秧台下降，埂边离合器手柄打开

D、栽秧台下降，埂边离合器手柄关闭

62. 插秧机插秧时载秧台不停的上升下降，调整的地方是（  D  ）。

A、取苗量调节手柄         B、车速放慢

C、插秧深度调整           D、软硬度调节

63. 齿轮箱里液压油不足时产生的现象为（ C ）

A、插秧速度加快            B、发动机转数不平衡

C、栽秧台无法升起          D、插秧深度变浅

64. 下列哪些情况会导致插秧姿势不好，甚至漂秧（  A  ）。

A、田块过硬                     B、田块中的水过浅

C、软硬度调整过于灵敏           D、纵向送秧量过少

65. 插秧机主变速手柄在中立位置，副变速手柄在行走位置，启动发动机后，插秧机自行向前行走，应该怎样调整？（  A  ）。

A、HST液压传动调节杆            B、制动踏板连接杆

C、副变速手柄拉杆                D、控制阀阀柱拉杆

66. 与中浮舟对田块感知的灵敏度有关的是（  B  ）。

①软硬度手柄的位置②液压钢索的长短③传感器导杆下端的安装孔的位置④液压锁定手柄的位置

A、①②④        B、①②③     C、①③④        D、②③④

67. 苗床过厚，如果苗床太厚,插秧爪将无法取苗，正确的是（  A  ）。

A、调整压苗杆与苗床的间隙        B、稍稍减少一些取苗量

C、切掉一部分秧苗顶尖            D、使苗床变得更干更硬一些

68. 在插秧过程中如果机身下陷，处理方式正确的是（  B  ）。

A、急打若转动方向盘

B、卸下预备载秧台和载秧台上的秧苗，然后踩下差速锁止踏板

C、要把绳子扣在两个前轮轴上，用拖拉机等直线牵引

D、把木材等垫在后车轮下面

69. 在插秧过程中，如果田块中水深超过3cm，下列处理方式正确的是（  B  ）。

A、减小株距                      B、减慢插秧速度

C、减少插秧深度范围              D、稍稍减少一些取苗量

70. 会造成浮秧和插秧不齐的原因是（  A  ）

A、田块中的水深超过3cm          B、床土为黏重土，床土过硬

C、秧苗分布不均匀               D、取苗量过多

71. 在插秧时，插秧深度要求是（  A  ）。

A、水量较大时，可适当调深插秧深度

B、如果田块较硬时，要加大插秧深度

C、如果秧苗比较高时，可适当加大插秧深度

D、如果泥角较大时，可适当加大插秧深度

72. 在加秧苗时，正确的是（  C  ）。

A、初次加秧苗时，应把栽秧台移到一侧，以保持平衡

B、补充用秧苗时，应将苗床压杆从下侧抬起

C、初次加秧苗时，应把栽秧台移到一侧，防止出现漏插现象

D、取出秧苗时，应把栽秧台移到一侧，以保持平衡。

73. 长期存放时，正确的做法是（  A  ）。

A、将栽秧台安放在地面

B、将油门手柄向前推到底，使其处于最大位置

C、松开停车制动器

D、将栽秧台升至最高位置

74. 插秧机液压系统主要由(  B  )及油管和滤清器等组成。

A、油泵、单向阀、控制阀         B、油泵、油缸、分配器

C、油缸、升降臂、操纵手柄       D、油缸、分配器、控制阀

75. 插秧机用油正确的是（  B  ）。

A、变速齿轮箱用液压油          B、插秧箱用机油

C、旋转箱机油                  D、插植臂内加机油

（二）多选题

1. 插秧机中插植叉（推秧器）不弹出的原因可能是（ ABCD ）。

A、压出弹簧损坏           B、插植叉弯曲

C、插植衬套中有杂物       D、凸轮轴上凸轮磨损严重

2. 驾驶插秧机使用装卸板装卸车时，应注意（  ABCD  ）。

A、减速行驶( 低速行驶)

B、往上行驶时应当用后退方式，向下行驶应当用前进方式

C、踩下前轮差速锁定踏板

D、方向盘或副变速手柄的操作不得过猛，也不要突然踩下刹车踏板进行急刹车

3. 在运输插秧机过程中应注意（ ABC ）。

A、关停发动机

B、将副变速手柄置于[ 田块作业] 位置

C、关闭燃料栓（[ 关停] 位置）

D、先将插秧部降至最低位置，再将液压锁定再将液压锁定杆置于［关］位置，然后用绳索固定

4. 在进行标准取苗量调整的时候，各手柄的位置应是（ ACD ）。

A、将油压锁定手柄置于闭的位置       B、变速手柄位于田间作业位置

C、将取苗量调节手柄设置在标准位置    D、将插秧离合器置于插秧位置副

5. 下列哪些情况会纵向输送失灵，或纵向传送皮带的传送量不足（ ABCD ）。

A、单向离合器损坏                 B、凸轮轴连接销断裂

C、凸轮轴支架滚轮及支撑件磨损     D、纵向输送皮带内部损坏

6. 下列哪些情况会造成插秧机的液压上升速度减缓（ ABC ）。

A、控制主阀阀芯的拉杆过松     B、齿轮箱油量不足

C、液压泵滤网部分堵塞         D、限位拉杆调整位置过低

7. 插秧作业时，将秧苗带回的原因可能是（ ABCD ）。

A、秧苗过高   B、推出臂损坏   C、大田中水不足   D、田脚过硬

8. 启动插秧机，主变速工作正常，合上插植离合器手柄，准备插秧时，插植臂不工作，可能的原因是（ ABC ）。

A、株距手柄没有到位                B、插秧离合器失灵

C、安全离合器轴固定端滑丝或折断    D、埂边离合器拉线过松

9. 启动插秧机，主变速工作正常，合上插植离合器手柄，准备插秧时，部分插植臂不工作，可能的原因是（ CD ）。

A、株距手柄没有到位                B、插秧离合器失灵

C、安全离合器轴固定端滑丝或折断    D、埂边离合器拉线过紧

10. 插秧作业时，苗箱上秧块产生弓起的原因是( ABCD )。

A、苗床水份过多   B、床土太薄   C、压苗器调整过松   D、送秧量过大

11. 秧苗在载秧台上不能正常送秧的主要原因是哪些（ ABCD ）。

A、苗床压杆调整不当      B、盘苗超宽

C、盘土太干              D、送苗棘轮缠满秧根或杂草

12. 高速乘坐式插秧机插秧时各行秧苗不匀原因有哪些（ ABCD ）。

A、苗床土含水量不一致

B、各行苗床压杆与秧苗间隙差别太大，造成输送不畅

C、各行秧针调节不一致

D、纵向送秧输送带张紧度不一致

13. 高速插秧机出现行走无力现象，可能的原因是（ ABCD ）。

A、液压油量不足      B、驱动皮带张紧不当

C、滤芯堵塞          D、HST不良

14. 插秧机在工作时出现栽秧台无法正常横向移动，可能的原因是（ AB ）。

A、横向传送丝杆磨损严重     B、月牙形卡销磨损严重

C、纵向输送带太紧           D、安全离合器起保护作用

15. 齿轮箱里液压油不足时产生的现象可能是（ ABCD ）。

A、液压部完全不工作       B、栽秧台自动下降

C、栽秧台无法升起         D、机器行走无力

16. 插秧出现浮秧、效果欠佳现象，可能是下列哪些原因引起的（ ABCD ）。

A、插秧爪磨损       B、水过多

C、田块过硬         D、田块中的杂物过多

17. 在插秧过程中，如果田块中的水深超过3cm，下列操作插秧机的方法正确的（ AB ）。

A、减慢插秧速度以减缓水的流动幅度

B、在容许的插秧深度范围内适当加深插秧

C、加快插秧速度以减小插秧行的水深，保证插秧深度

D、在容许的插秧深度范围内适当减少插秧深度

18. 长期收藏时，各手柄位置说法正确的是（ ABCD ）。

A、应将插秧部安放在地面

B、将油门手柄向前推到底，使其处于油门最小位置，并固定

C、拔出主开关的钥匙并妥善保管

D、挂上停车制动器

19. 高速行走时操作插秧离合器手柄可能会造成的后果是（  AD  ）。

A、花键轴变形

B、供给箱内部的链条突然受力高速运转，从而造成链条损坏，甚至断裂

C、插秧离合器内两个牙嵌式离合器突然结合并高速旋转会出现打滑现象

D、离合器箱变形开裂

20. 下列部件中需要加黄油的是（ ABD ）。

A、插秧部驱动轴    B、旋转箱    C、插秧箱    D、横向传送滑块支架

（三）判断题

（×) 1. 对插秧机的操作者无特殊要求，只要会开拖拉机，无需培训。

（√）2. 水稻种植方式一般分为直播、插秧以及抛秧。水稻直播分为水直播和旱直播两种方式。

（√）3. 秧田、大田的比例约为1:80～1:100。

（√）4. 进出田块，上下陡坡及跨越田埂时，请务必使用装卸板，以后退方式上坡，前进方式下坡。

（√）5. 驾驶插秧机翻越田埂或斜坡时，往上行使应当用后退方式，向下行使应当用前进方式，并踩下前轮差速锁定踏板。

（√）6. 插秧机作业中安全离合器发出嘎嘎声响的原因可能是取秧爪被石头或木棍等硬物卡住。

（×) 7. 插秧臂在作业环境比较恶劣，为保证插秧臂的润滑，保插秧臂时，一定要将插秧臂内的润滑油加满。

（√）8. 插秧机插植臂内缺油导致推出臂与衬套润滑不良，会造成推出臂和插植衬套的过度磨损。

（×) 9. 插秧机秧爪进行标准取苗量调整时，需将“取苗量调节手柄”置于“最多”位后，使秧爪爪尖与量规最上方的槽对起。

（√）10. NSPU-68CM插秧机装卸车时，需要踩住前轮差速锁定踏板。

（√）11. 插秧机推出臂的弹出长度超过标准时，所插秧苗姿势变坏，最应检查缓冲垫是否损坏。

（×) 12. 初次加秧苗时，应把栽秧台移到一侧，以保持平衡。

（√）13. 插秧工作时，抬起滑动板保护件，将其置于横向放置位置，然后用螺栓固定。

（×) 14. 插秧机在季后保存时应将栽秧台升至最高位置，并将液压锁定手柄置于关的位置。

（×) 15. 在插秧机过田埂时，为了保护滑动板，应将滑动板保护件置于竖直位置。

（×)16. 为了保持运输的稳定性，应将栽秧台下降至最低位置。

五、农机电气

（一）单选题

1. 用万用表（R×1挡）测量拖拉机常用的硅整流发电机，当发电机技术状态正常时，电枢接柱（正极）与外壳（负极）之间的电阻值约为（  C  ）。

A、0. 5Ω         B、5Ω         C、50Ω         D、500Ω

2. 用万用表（R×1挡）测量拖拉机常用的硅整流发电机，当发电机技术状态正常时，磁场接柱与外壳（负极）之间的电阻值约为（  B  ）。

A、0. 5Ω         B、5Ω         C、50Ω         D、500Ω

3. 检查硅整流发电机激磁绕组技术状态的常用方法是，用万用表测量激磁绕组的（  C  ）。

A、电流          B、电压        C、电阻         D、电感

4. 判断拖拉机硅整流发电机不充电或充电电流小故障，可在停车情况下，打开电源开关，若放电电流很小，说明（  A  ）电路接触不良。

A、激磁          B、电源        C、整流         D、绕组

5. 某拖拉机在停车情况下，若打开电源开关放电电流很小，短接调节器的“电枢”和“磁场”接线柱后放电电流增加，可初步判定（  C  ）。

A、故障在发电机内部           B、电刷接触不良

C、调节器触点接触不良         D、滑环脏污

6. 硅整流发电机同一相的两只二极管硅整流发电机击穿，会导致电源开关接通后（  B  ）。

A、有很小的放电电流           B、保险丝立即熔断

C、无充电电流                 D、有较小的充电电流

7. 蓄电池（  C  ）时，蓄电池充电时电压迅速上升，过早发生“沸腾”。

A、极板短路      B、极性接反       C、极板硫化     D、无电解液

8. 蓄电池盖上有电解液或水时，会导致蓄电池（  A  ）。

A、自行放电      B、隔板氧化       C、爆炸         D、封口胶开裂

9. 磁场绕组搭铁的检查：用万用表电阻R×10K档（或数字万用表高阻档）检测磁场绕组电刷接头与起动机外壳是否相通，如果相通，(  A  ）。

A、说明磁场绕组绝缘不良

B、应更换磁场绕组

C、说明起动机外壳绝缘不良

D、说明绝缘良好

10. 进行蓄电池电解液密度检查时，应（  C  ）。

A、倒出电解液，用专用仪器进行测试

B、使用专门的酸碱度检测试纸检查

C、依据温差对照标准温度进行修正

D、使用专门的电解液密度计吸液后，通过30度斜视直接读取数值

11. 蓄电池维修时应安全操作，要求配制电解液时（  B  ）。

A、直接在蓄电池内倒入硫酸和水配制

B、将硫酸倒入水中

C、将水倒入硫酸中

D、将水与硫酸同时倒入专用容器中

12. 拖拉机起动电机转动无力，虽能带动柴油机连续转动，但却无法起动，其可能的故障是（  B  ）。

A、起动开关接触不良            B、蓄电池负极接线柱导线虚接

C、起动继电器短路              D、发电机皮带松驰

13.（  A  ）会造成插秧机自动水平马达不动作。

（1）保险丝熔断；（2）电源线或接插件不良；（3）倾斜传感器不良；（4）水平控制继电器不良；（5）限位开关件不良；（6）微电脑单元不良；（7）秧苗用尽开关不良。

A、（1）（2）（3）（4）（5）（6）       B、（1）（2）（3）（4）（5）（7）

C、（2）（3）（4）（5）（6）（7）       D、（1）（2）（3）（4）（6）（7）

14.（  A  ）会造成插秧机作业中缺秧时不报警。

（1）保险丝不良；（2）栽插离合器开关不良；（3）秧苗用尽开关不良；（4）配线不良；（5）限位开关件不良。

A、（1）（2）（3）（4）      B、（1）（2）（4）（5）

C、（1）（3）（4）（5）      D、（2）（3）（4）（5）

15. 可造成蓄电池硫化的原因是（  B  ）。

A、大电流过充电  B、长期充电不足  C、电解液液面过高  D）按期充电

16. 拆检起动机时，哪个项目不能使用万用表进行检查 （  C  ）。

A、绝缘电刷架的绝缘性能检查     B、电枢绕组和磁场绕组的搭铁检查

C、电枢绕组和磁场绕组的短路检查    D、都可以使用万用表检查

17. 以下选项中有可能引起发电机发电电压偏高的是（  B  ）。

A、发电机传动带较松       B、调节器故障

C、电刷高度过低           D、集电环表面脏污

18. 检查起动继电器的线圈电阻时，万用表的表笔应接在继电器的（  B  ）之间测量。

A、85插脚和30插脚          B、85插脚和86插脚

C、30插脚和87插脚          D、86和87插脚

19. 开转向开关，发现转向灯亮而不闪，故障可能是（  A  ）。

A、闪光继电器坏      B、灯泡坏

C、转向开关有故障    D、灯泡的搭铁不好

20. 发动机起动运转无力，其主要原因在（  A  ）。

A、蓄电池与起动机           B、起动机与点火系

C、蓄电池与供油系           D、蓄电池点火系

21. 某拖拉机起动后，仪表充电指示灯常亮的原因是（  C  ）。
A、蓄电池损坏            B、润滑系统故障
C、发电机损坏            D、灯光系统故障

22. 某汽油发动机起动时，点火系统火花塞无火花，故障可能是（  D  ）。
A、发动机缺油            B、发动机缺水
C、转速传感器损坏        D、点火线圈损坏

23. 某拖拉机的前照灯，在使用时经常烧坏灯丝的原因是（  C  ）。
A、灯光开关损坏          B、熔断器额定电流过小
C、电压调节器损坏        D、起动机损坏

24．某款联合收割机割台无法升降的原因是（  A  ）。
A、升降电磁阀线圈断路    B、发动机冷却液水温过高
C、排草传感器损坏        D、收割离合器开关损坏

（二）多选题

1. 高速插秧机载秧台不平衡的常见原因有（ ABD ）。

A、插植离合器触发开关接触不到      B、平衡电机卡死

C、浮舟损坏                        D、左右限位开关安装不到位

2. 高速插秧机缺秧时不报警的原因有（  BCD  ）。

A、电机损坏               B、栽插离合器开关不良

C、秧苗用尽开关不良       D、保险丝不良

3. 插秧机汽油发动机起动时，因火花塞火花弱不能起动，故障可能是( ABC )。
A、火花塞烧蚀             B、火花塞积碳

C、高压线接触不良         D、点火线圈内部断路

4. 拖拉机起动电机转动无力，无法起动，可能故障原因有（ ABD ）。

A、蓄电池电量不足      B、电极接头锈蚀

C、连接导线断路        D、起动机损坏

5. 收割机作业时蓄电池不充电的故障原因有（ BCD  ）。

A、起动机损坏            B、励磁线路断路

C、发电机皮带断裂        D、电刷与集电环接触不良

6. 拖拉机所有转向灯不亮可能原因有（  ABC  ）。

A、保险丝熔断          B、闪光器损坏

C、转向开关损坏        D、传感器不良

7. 当免维护蓄电池观察窗显示（ BD ）色时，表明电池未损坏，无需更换。

A、黄         B、黑         C、白        D、绿

8. 普通试电笔在使用时，夹子端不可以夹在（ BCD ）。

A、非绝缘导电处           B、仅负极处

C、仅正极处               D、仅蓄电池极柱上

（三）判断题

（√）1．若硅整流发电机的两相正、负二极管各击穿一个，电路接通后，电流表有约20～25A的放电电流。

（√）2．若蓄电池通过绕组放电，遇到这种情况应马上停止工作，更换二极管，否则将烧坏发电机绕组。

（×)3．发电机V带张紧度要适当，过紧易使带轮打滑，造成发电不足；过松将加速轴承磨损。

（×)4．蓄电池搁置停用时，应及时将蓄电池的电放完，并经常检查蓄电池状态。

（√）5. 蓄电池排气孔被冰堵塞，将会使蓄电池内压升高，甚至发生壳体爆裂事故。

（×)6．如果蓄电池比重计显示的是黑点，表明蓄电池电解液的液面严重不足,应仔细检查壳体是否有破裂、渗漏。

（√）7. 插秧机发动机无法启动或工作时突然熄火，将火花塞搭铁，无火花出现，这是因为高压线圈断路。

六、植保机械

（一）单选题

1. 更换喷雾机皮碗时，应将皮碗表面涂抹适量润滑油，插入并旋转（  D  ）。

A、90°      B、180°    C、270°     D、360°

2. 喷雾器打气时，手压摇杆感到不吃力，气室内打不上水的主要原因是（  B ）。

A、水箱漏水             B、皮碗磨损或损坏

C、水箱盖密封不严       D、气室漏气

3. 喷雾机喷头产生农药喷射不雾化现象的主要原因是(  C )。

A、流速过高，来不及雾化

B、气室漏气

C、高压喷射式的喷头中有杂物或严重磨损

D、连接部位密封圈损坏或未装密封圈

4. 导致药液进入风机的主要原因是（  A  ）。

A、进气塞与进气胶圈配合间隙大       B、垫圈不正或胀大

C、药箱盖未拧紧                     D、进气阀开的过大

5. 造成担架式机动喷雾机吸力不足的可能原因是（  A  ）。

A、新泵或有一段时间不用的泵，因空气在里面循环导致吸力不足

B、吸水滤网露出液面

C、吸水管路的连接处未放密封垫圈，漏气或吸水管破裂

D、出水阀零件磨损和损坏或被杂物卡住

6. 喷雾机喷枪雾化不良的主要原因是（  A  ）。

A、水泵压力过低          B、喷嘴孔变小

C、隔膜泵隔膜破损        D、吸水滤网露出液面或滤网堵塞

7. 大田喷杆式喷雾机的喷雾过低，会引起（  B  ）。

A. 重喷                   B. 漏喷

C. 飘失                   D. 雾滴穿透性降低

8. 喷雾机柱塞泵不能出水的主要原因是（  C  ）。

A、调整压力不足          B、弹簧压力不足

C、柱塞磨损              D、柱塞行程不足

9. 植保无人机的锂电池使用与维护，正确的是（  D  ）。

A、满电长期存放          B、每次把电用尽

C、用完立即充电          D、不用时保持在3. 85V存储

10. 机动植保机械安全操作正确的是（  C  ）。

A、气温超过36℃或风力超过5级时，不下雨的情况下可以施药。

B、喷雾机具起动后，检查无异常声响，就可直接实施作业。

C、自走式高地隙喷雾机下坡时应直线行驶，不应在大于8. 5°坡道上停车。

D、操作风送式喷雾机时，要遵守先开风机后喷雾，结束时先停风机后停喷雾的操作步骤。

11. 关于自走式喷杆喷雾机作业前检查，正确的是（  D  ）。

A、检查喷杆高度是否适当，过高因受地形影响容易造成漏喷。

B、喷嘴一般距地面60厘米左右，各喷头间距60厘米。

C、用百分表检查调压阀气压是否在规定范围。

D、检查膜片泵气室是否充气，并给泵的各传动部分加注润滑油。

12. 植保无人机日常检查和维护，正确的是（  C  ）。

A、作业前，要检查药箱是否漏水，可以用水流直接对整机进行冲洗。

B、检查折叠螺旋桨是否有变形、裂纹等情况，可以单边更换。

C、作业结束后药箱装入清水，开启水泵冲洗喷雾系统，可以将喷头及滤网放入水中进行浸泡。

D、连接插头插入后只要能够正常飞行，松一点也没关系，不影响飞行安全。

13. 背负式机动喷雾机出现喷雾量减少或者喷不出来是什么原因？(  B  )

A、垫圈不正   B、喷嘴堵塞  C、配合间隙过大  D、粉门未打开

14. 自走式高地隙喷雾机行驶时方向失灵或跑偏的主要原因是什么？（  A  ）

A、液压油不足                    B、传动接头拧的过紧

C、轮胎磨损                      D、土壤过于潮湿

15. 自走式喷杆喷雾机防滴阀漏水是什么原因？（  C  ）

A、喷头堵塞                      B、压力不足

C、橡胶隔膜压紧程度不良          D、喷嘴孔变大

16. 自走式喷杆喷雾机喷雾流量变小或喷雾压力不足是什么原因？（  D  ）

A、回水过多                      B、喷嘴孔变大

C、柱塞磨损或卡死                D、发动机转速过低

17. 植保无人机喷洒作业时，实际流速比预计的流速偏小是什么原因？（ A ）

A、水泵损坏                      B、管路中有空气

C、滤网堵塞                      D、喷头磨损

18. 植保无人机一起飞就侧翻主要原因是什么？（ B ）。

A、电机损坏                    B、电机与电调动力线安装错误

C、药箱药液过多                D、电池电量不足

19. 植保无人机电机旋转有杂音或者振动过大的主要原因是什么？（  A  ）

A、电机动平衡被破坏              B、螺旋桨安装不良

C、电子调速器损坏                D、增压泵电子模块不良

20. 植保无人机作业操作，哪一项是正确的是（  B  ）。

A、向药液桶中加注药液时，需将喷雾系统药液开关开启，以免空气进入。

B、飞行路线的走向应与风向成不小于45°夹角，飞手需在上风向。

C、植保无人机作低容量喷雾时，应采用飘移喷雾的方式施药。

D、施药时飞行要保持匀速，可以忽快忽慢，防止重喷、漏喷。

（二）多选题

1. 喷雾机柱塞泵不能出水的主要原因是（  BC  ）。

A、调整压力不足          B、出水阀破损

C、柱塞磨损              D、柱塞行程不足

2. 喷雾机喷枪雾化不良的主要原因是（  BD  ）。

A、液压油不足            B、喷嘴孔变大

C、隔膜泵隔膜破损        D、水泵压力过低

3. 自走式高地隙喷雾机行驶时方向失灵或跑偏原因有（  ABD  ）。

A、液压油不足            B、液压泵失效

C、喷头堵塞或损坏        D、传导接头松动，产生游隙

4. 下列关于植保无人机锂电池维护和保养正确的是（  ABD  ）。

A、不过放                  B、不过充

C、长时间储存，需满电      D、定期检查外观是否变形

5. 下列关于植保无人机飞行速度描述正确的是（  ABC  ）。

A、速度过快，作业效果会下降

B、飞行速度与作业效率密切相关

C、速度越快，单位面积受药量会降低

D、植保无人机可以15米/秒速度作业

6. 下面属于植保无人机正常飞行区域的是（  BD  ）。

A、核电站          B、偏远农村

C、机场周边        D、远离军事演习区域

7. 下列关于植保机具规范施药操作正确的是（  AB  ）。

A、施药量控制在300L/h㎡以下      B、风向常变不稳时不宜喷雾

C、采用大容量喷雾方法             D、逆风可以喷洒农药

（三）判断题

（√）1. 背负式喷雾器喷雾不良或雾流出现明显流束的主要原因是喷头片孔局部堵塞或喷头片孔磨损变大。

（×）2. 进行喷雾作业时，为了提高作业效率，应尽量采用大容量喷雾方法。

（√）3. 喷雾作业时要保持人体处于上风方向，严禁逆风喷洒农药，以免药雾吹到操作者身上。

（×）4. 为了提高植保无人机作业效率，作业时每次都将锂电池的电量用完再返航充电，这样有利于延长电池寿命。

（×）5. 植保无人机螺旋桨如有变形、裂纹等情况，一定要主动更换，折叠螺旋桨可以单边更换。

七、拖拉机配套机具

（一）单选题

1. 悬挂犁应用高度调节法调整耕深正确的是（  C  ）。

A、液压操作手柄应放在浮动位置，利用液压悬挂系统进行调整耕深。

B、液压操作手柄应放在中立位置，利用限深轮进行调整。

C、采用高度调节法，限深轮起仿形作用，在地面起伏和土壤阻力变化的情况下，能够得到近于不变的耕深，因此耕作质量较好。

D、采用高度调节法，利用限深轮可以减少拖拉机的牵引阻力。

2. 应用位置调节法调整悬挂犁耕深的说法正确的是（  B  ）。

A、位置调节法是利用限深轮的高度位置进行调节耕深的。

B、位置调节法是将悬挂犁下降到需要的耕深后，操纵手柄回到中立位置，不需要限深轮。

C、采用位置调节法，可以降低拖拉机驱动轮附着力，从而改善拖拉机能耗。

D、液压操作手柄应放在浮动位置，利用液压悬挂系统进行调整耕深。

3. 为了保证犁铧刃口的锋利，要求犁铧刃口的厚度不能大于（  A  ）。

A、1mm        B、2mm        C、3mm        D、5mm

4. 犁铧和犁壁的连接方法正确的是（  C  ）。

A、犁铧与犁壁的连接处应密接，工作面上的缝隙不应超过3mm

B、犁铧与犁壁组成的工作面应光滑，允许犁壁高出犁铧2mm

C、犁铧与犁壁组成的工作面应光滑，允许犁铧高出犁铧，但不能超出2 mm

D、犁头螺钉应与工作面平齐，不能下凹，但凸出也不能大于1mm，否则容易粘土，增加阻力

5. 会引起犁的漏耕或重耕的原因是（  C  ）。

A、犁架不平   B、上拉杆调整不当   C、犁架因偏牵引歪斜  D、犁架不平

6. 以下不属于犁耕阻力大的原因是（  D  ）。

A、犁铧变钝或耕深过大       B、犁柱变形犁在歪斜状态下工作

C、犁架因偏牵引歪斜         D、砂质土壤

7. 铧式犁工作时，犁铧不入土的主要原因有（  D  ）。

A、犁身太重            B、限深轮升起过高

C、上拉杆过短          D、犁铧刃口过钝

8. 手扶拖拉机挂接铧式犁作业时机组向未耕地偏驶，调整方法是（  D  ）。

A、把犁的牵引架后面右侧螺钉旋短

B、把犁的牵引架后面左侧螺钉旋短

C、把犁体靠左安装

D、把犁的牵引架后面左侧螺钉旋短，右侧螺钉放长

9. 手扶拖拉机调整耕深的方法是（  C  ）。

A、利用限深轮调整                B、利用液压悬挂装置调整

C、利用耕深调节螺杆调节          D、利用人力上抬或下压调节

10. 造成旋耕机负荷过大的原因有（  D  ）。

A、旋耕机未调平  B、刀片缺失  C、拖拉机前进速度慢  D、旋耕深度过大

11. 旋耕机出现动力输出轴折断现象的主要原因是（  D  ）。

A、方轴脱套，脱离转动         B、万向节折断

C、倾角过小，十字节咬死       D、突然入土或刀片遇大石块负荷过大

12. 进行旋耕作业时，须（  A  ）动力，然后将旋耕刀缓慢入土。

A、先结合       B、后结合       C、先断开       D、先停止

13. 拖拉机输出轴与旋耕机连接时，下列说法正确的是（  D  ）。

A、方轴的长度应和拖拉机相适应，保证方轴与方套既不顶死，又有足够的配合长度。

B、相应的两只夹叉应在同一平面内，保证刀轴转速均匀。

C、相应的两只夹叉不应在同一平面内，否则会加大振动，产生响声

D、A和B都是

14. 关于旋耕机的耕深调整说法正确的是（  C  ）。

A、不能用限深轮调整耕深

B、只能用限深轮调整耕深

C、液压悬挂系统调整耕深时，禁用力调节

D、液压悬挂系统调整耕深时，禁用位调节

15. 不属于耕作目的范围的是（  D  ）。

A、通风透气       B、蓄水储能       C、除草除虫       D、平土整地

16. 关于旋耕机的水平调整说法正确的是（  D  ）。

A、只需进行左右水平调整         B、通过上拉杆调整左右水平

C、通过下拉杆调整前后水平       D、通过上拉杆调整前后水平

17. 关于圆盘耙不入土或者耙深不够的原因和解决方式，说法正确的是（  A  ）。

A、偏角太小，应增大偏角

B、加重太多，应该减少重

C、耙片太小，刃口变钝，应该更换大的耙片

D、拖拉机左右悬挂杆不水平，应调整水平

18. 激光平地机工作时，以下不会影响激光传播距离的因素是（  D  ）。

A、大气湍流    B、雾气    C、灰尘    D、水平高度

19. 激光平地机平整土地时产生波痕的原因有（  A  ）。

A、土地软硬不均匀    B、控制刮土器升降的液压系统的流量过小

C、激光接收器损坏    D、激光接收器损坏

20. 在液压悬挂机构上悬挂额定质量，将其升至最高位置，通过检查油缸上接头孔口处的渗油情况，以此来判断(  C  )的严密性。

A、安全阀       B、换向阀       C、定位阀       D、溢流阀

21. 秸秆还田机万向节传动轴夹角要求：工作时不大于（  ），地头转弯时不大于（  ）。（  A  ）

A、±10°；30°     B、±30°；10°

C、±5°；10°      D、±5°；±10°

22. 秸秆还田机工作时万向节偏斜大的可能原因是（  A  ）。

A、拖拉机左右悬挂杆不水平        B、有异物进入齿轮箱

C、万向节安装不正确              D、轴承损坏

23. 秸秆还田机工作时齿轮箱中有异响的可能原因是（  D  ）。

A、有异物进入齿轮箱      B、齿轮侧间隙过小

C、齿轮箱油量过多        D、以上都是

24. 秸秆还田机工作时刀辊总成转动不灵的主要原因是（D）

A、万向节安装不正确       B、齿轮轴承损坏咬死或啮合不好

C、花键套法兰螺丝折断     D、B和C都是

25. 条播机单体排种器不排种的主要原因及排除方法是( B )。

A、排种轮卡箍、键销卡死不能转动，应检查固定

B、输种管或下种口堵塞，应清除堵塞物

C、排种舌开口过大，应检查减少固定

D、槽轮轴被异物卡死，无法转动，应检查清除

26. 条播机整体排种器不排种的主要原因是（ A ）。

A、传动机构不工作             B、作业速度过快。

C、输种管或下种口堵塞         D、排种舌开口过小

27. 播种机种子破碎率高的主要原因是（  A  ）。

A、作业速度过快，使传动速度高      B、排种轮尺寸太小不适应

C、排种舌开口过大                  D、槽轮轴被异物卡死，无法转动

28. 播种机播种深度不够的主要原因是（  A  ）。

A、开沟器弹簧压力不足       B、排种舌开口过小

C、机组前进速度过快         D、土壤粘度过高

29. 播种机覆土不严的主要原因是（  A  ）。

A、覆土板角度不对       B、开沟器遇大石块负荷过大

C、开沟过深             D、机组前进速度过快

30. 播种机壅土的主要原因是（  A  ）。

A、镇压轮与刮泥角铁间粘土、缠草，致使镇压轮不能转动

B、镇压轮过重

C、机组前进速度过快

D、开沟过深

31. 播种机断行或漏播的主要原因是(  A  )。

A、播种头或输种管的出口堵塞

B、镇压轮与刮泥角铁间粘土、缠草，致使镇压轮不能转动

C、机组前进速度过快

D、开沟过深

(二)多选题

1. 关于悬挂犁应用力调节法调整耕深的说法正确的是（ ABCD ）。

A、悬挂犁采用力调节法调节耕深时悬挂犁无需安装限深轮

B、农具的耕深是利用农具在耕作中所受阻力的变化来自动调节的

C、液压悬挂系统操纵手柄的位置越向下，则耕深越大，反之则耕深小

D、农具的耕深随土壤阻力变大耕深变浅，而阻力小耕深就增加

2. 关于犁铧与犁壁的连接说法正确的是（ ABD ）。

A、连接处工作面上的缝隙不应超过5mm

B、不允许犁壁高出犁铧

C、允许犁壁高出犁铧不超过2mm

D、允许犁铧高出犁壁但不能超出2mm

3. 铧式犁工作时，犁铧不入土的主要原因是（ BCD ）。

A、犁身太重                  B、限深轮没有升起

C、下拉杆限动链拉得过紧      D、上拉杆长度调节不当

4. 铧式犁作业时沟底不平耕深不一致的主要原因是（ ABC ）。

A、犁架不平             B、犁铧严重磨损

C、犁柱或犁架变形       D、下拉杆限动链拉得过紧

5. 旋耕机工作时刀轴转不动的主要原因是（ ABC ）。

A、传动箱齿轮或轴承损坏咬死        B、刀轴侧板或刀抽弯曲变形

C、刀轴缠草堵泥严重                D、旋耕刀片弯曲变形

6. 旋耕机在工作时出现跳动正确的做法是（ ABD ）。

A、把万向节两端的叉形接头调整在同一平面上

B、降低机组前进速度

C、提高刀轴转速

D、检查刀片安装是否正确

7. 关于旋耕机碎土性能的说法正确的是（ ABC ）。

A、旋耕机的碎土性能与拖拉机的前进速度和刀轴的转速有关

B、当拖拉机的前进速度一定时，刀轴转速越快，土块细碎

C、刀轴转速一定时，拖拉机前进速度慢，土块细碎

D、调节拖板位置高低不会影响碎土的效果

8. 秸秆还田机工作时十字节损坏的主要原因是（ ABCD ）。

A、万向节两端的叉形接头不在同一平面上

B、秸秆还田机工作时万向节倾斜角度过大

C、十字节处缺少润滑剂

D、工作阻力过大

9. 播种机种子破碎率高的主要原因有（ ABC ）。

A、作业速度过快，使排种器转速高

B、排种轮尺寸形状与种子不适应

C、刮种舌离排种轮太近

D、输种管或下种口堵塞

10. 播种机漏播的主要原因是(  AB  )。

A、输种管堵塞          B、下种口堵塞

C、种箱缺种            D、机组行进速度过快

（三）判断题

（√）1. 在传动中如旋耕机提升高度过大时，使万向节的倾斜角超过30°，会引起万向节损坏而发生危险。

（√）2. 应用力调节法调整悬挂犁耕深时，只有在土壤比阻发生变化时，耕深才随之变化。

（√）3. 万向节安装不正确有可能引起旋耕机在工作时产生跳到。

（√）4. 激光平地机液压系统的流量过大，平整土地时产生波痕。

（╳）5. 秸秆还田机作业机一般采用两次作业方式，第一次作业速度稍快，第二次略慢。

八、谷物烘干机械

（一）选择题

1. 热风炉热风温度达不到要求的可能原因是（  A  ）。

A、热风机选择得太大          B、使用燃料热能值小

C、引风机风量过大            D、塔内粮食流通不通畅

2. 热风炉炉排和出渣机经常卡死的可能原因是（  A  ）。

A、使用的煤结焦严重        B、引风机风量过大

C、烘干时间过长            D、塔内粮食过多

3. 烘干机出现糊粮或着火的可能原因是（  A  ）。

A、热风温度过高           B、塔内粮食过多

C、引风机风量过大         D、换热器钢管结有过多灰垢

4. 烘干机达不到干燥能力的主要原因是（  A  ）。

A、热风机风量过小        B、塔内粮食过多

C、烘干时间过长          D、使用燃料热能值小

5.（  B  ）不是造成电阻式谷物水分检测仪水分仪通信异常的原因。

A、水分仪通信电缆损坏        B、提升机转速过高

C、滚轮正负极通信错误        D、控制箱主电路板故障

6. 造成烘干机内部桥架的原因是（  D  ）。

A、烘干机内谷物循环速度过低      B、烘干机内谷物过多

C、含杂率低                      D、含杂率高

7.（  B  ）不是造成低温循环烘干机输送系统堵塞的主要原因。

A、上搅龙片磨损严重                      B、烘干机内谷物过多

C、输送系统各传动部位皮带张紧度不够      D、提升机料斗磨损严重

（二）判断题

（√)1. 水稻干燥过程中的爆腰，与热风温度、热风湿含量和水稻的初水分有关。

（×)2. 为了保证水稻的干燥品质，干燥速度应尽量高。

（√)3. 谷物烘干机的水分仪必须每个烘干季节进行校正，以保证谷物的烘干效果。

（×）4. 不管小麦含水率多少，对烘干效果没有影响。

（√）5. 烘干机作业时，必须检查谷物的含杂率，若含杂率过高，会影响烘干机烘干效率。

（√）6. 烘干机烘干过程中须随时检查下搅龙和排粮轮等是否有杂物堵塞，如有发现后须及时清理保证烘干畅通。

（√）7. 每次烘干作业完成后，要及时清理烘干机内部残留物。

（×）8. 烘干机中的谷物达到烘干水分要求后，应立即出仓，为下一仓粮食烘干节省时间。

第十部分  计算题

1. R4105T 柴油机，活塞行程为125mm，标定功率为48 kw，该发动机的升功率是多少（ A  ）kw／L。

A、11. 09      B、12. 09     C、10. 06       D、11. 06

计算过程：

发动机排量（发动机工作容积）VL：

VL＝πD²×S×i／4×1000000 （L）

VL＝3. 14×105²×125×4／4×1000000 （L）＝4. 33 （L）

升功率（kw／L）＝标定功率（kw）／发动机排量（L）

＝48 kw／4. 33 L

＝11. 09 kw／L

因此，该发动机的升功率为11. 09 kw／L

2. YZ4108T 柴油机，活塞行程125mm ，该发动机气缸工作容积是多少（ B ）L。

A、1. 05      B、1. 15     C、2. 05       D、2. 15

计算过程：

气缸工作容积Vh＝πD²×S／4×1000000 （L）

Vh＝3. 14×108²×125／4×1000000 ＝1. 15（L）

因此，该发动机的气缸工作容积是1. 15 L

3. 某95系列柴油机气缸检测结果如下（单位 mm）：

A－A ：I－I  ＋0. 64 ； II－II ＋0. 13 ；III－III ＋0. 08 ，

B－B ：I－I  ＋0. 65 ； II－II ＋0. 17 ；III－III ＋0. 15 ，该气缸的圆度、圆柱度、最大磨损量各是多少（ C  ）mm。

A、0. 06      B、0. 15     C、0. 65       D、0. 35

计算过程：

在同一截面内，A－A和B－B方向直径之差的二分之一为该截面的圆度，三个截面取其圆度最大者为气缸的圆度数值。分别计算两个方向（A－A和B－B）三个截面中最大与最小直径之差，取其差值的二分之一，较大者为气缸的圆柱度数值。

计算圆度：    I－I 截面  0. 65－0. 64＝0. 01

II－II截面  0. 17－0. 13＝0. 04

III－III截面  0. 15－0. 08＝0. 07

圆度数值为：  0. 07／2＝0. 035 mm

计算圆柱度：  A－A方向  0. 64－0. 08＝0. 56

B－B方向  0. 65－0. 15＝0. 50

圆柱度数值为：0. 56／2＝0. 28 mm

最大磨损量为：0. 65 mm

因此，该气缸的圆度为0. 035mm，圆柱度为0. 28mm，最大磨损量为0. 65mm。

4. 某曲轴的一道主轴颈检测结果如下（单位mm）：

A－A ：I－I －0. 03 ； II－II －0. 04 ，

B－B ：I－I －0. 05 ； II－II －0. 03 ，该轴颈的圆度、圆柱度各是多少（  A  ）mm。

A、0. 01  0. 01            B、0. 02  0. 01

C、0. 01  0. 02            D、0. 02  0. 02

计算过程：

在同一截面的两个方向上（A－A与B－B）直径之差的二分之一为圆度数值，取两个截面上的较大值。两个截面同方向上（A－A或B－B）的直径之差，取其差值较大的二分之一，为圆柱度数值。

计算圆度：     I－I截面  0. 05－0. 03＝0. 02

II－II截面  0. 04－0. 03＝0. 01

圆度数值为：   0. 02／2＝0. 01 mm

计算圆柱度：   A－A 方向   0. 04－0. 03＝0. 01

B－B 方向   0. 05－0. 03＝0. 02

圆柱度数值为： 0. 02／2＝0. 01 mm

因此，该轴颈的圆度为0. 01mm，圆柱度为0. 01mm。

5. 某型拖拉机电路电压为12V，两只型号为12V60W的前照灯灯泡并联在电路上，请计算前照灯电路的电流（  D ）A。

A、6      B、12     C、5       D、10

计算过程：

一只灯泡的电阻：R=U*U/P=12*12/60=2. 4Ω

两只灯泡并联电阻：R并=R/2=1. 2Ω

电路电流：I=U/R=12/1. 2=10A

6. 一台农机采用双油缸（单活塞杆）进行提升操作，已知油缸缸径80mm，活塞杆直径40mm，系统安全阀压力17MPa，在机件强度足够的情况下，沿活塞轴线方向能产生的最大提升力是（ A  ）kgf。

A、17430      B、17340     C、16430       D、16340

计算过程：

代入数值，则

沿活塞轴线方向能产生的最大提升力是17430kgf。

7. 在右图的单杆转向液压缸中，已知缸体内径D=50mm，活塞杆直径d=25mm，活塞向右运动的速度v=0. 1m/s。求进入和流出液压缸的流量Q1和Q2分别为（  B  ）cm3/s。

A、49. 0625    196. 25          B、196. 25  49. 0625

C、195. 25    49. 25            D、196. 52  49. 25

计算过程：

Q1=A1×v =v×πD2/4 = (10cm/s)×3. 14×(5cm)2/4=196. 25cm3/s

Q2=A2×v =v×π(D2－d2)/4 = (10cm/s)×3. 14×(5cm－2. 5cm)2/4=49. 0625cm3/s

进入和流出液压缸的流量Q1和Q2分别为196. 25cm3/s和49. 0625cm3/s。

8. 已知CA488Q柴油机的活塞行程为90mm，如果发动机的燃烧室容积Vc=0. 036L，求发动机的压缩比（  B ）。

A、16. 29      B、16. 19     C、15. 19       D、15. 29

计算过程：

单缸工作容积：VL=442*90*3. 14=547113. 6 mm3=0. 547L

压缩比：ε=（VL+Vc）/Vc=（0. 547+0. 036）/0. 036=16. 19

发动机排量=单缸工作容积*缸数=0. 547L*4=2. 19L

9. 已知CA6102型发动机的配气相位角α=130，β=660，γ=440，δ=160。根据题意，气门的重叠角为(  C  )度。

A、20      B、26     C、29       D、30

计算过程：

1. 进气门开启的持续角为：

1800＋α＋β=1800＋130＋660=2590

排气门开启的持续角：

1800＋γ＋δ=1800＋440＋160=2400

2. 气门的重叠角为：

α＋δ=130＋160=290

10. 已知自走式高地隙喷杆喷雾机的喷幅6m,喷杆上装配有12个扇形雾喷头，喷嘴间距50cm，喷雾压力0. 25MPa，单个喷头流量为0. 8L/min，喷雾机的行走速度为0. 88m/s，请问该喷雾机处理每667㎡田块，所需多长时间(  A   )S。

A、126      B、125     C、136       D、110

计算过程：

T=667㎡6m×0.88m/s=126S，该喷雾机处理每667㎡田块，所需126S。

11. 某喷雾机的药箱容量为600L，喷药量平均为300L/hm²，用药量为6L/hm²，请计算每药液箱加药液量为（ B  ）L。

A、16      B、12     C、10       D、15

答：每药箱加药量L=药箱容量L喷液量L/hm2×用药量L/hm2=600300×6=12