附件1

第十一届中国花卉博览会江苏室外展园

概况和设计方案要求

一、园址概况

第十一届中国花卉博览会定址于大运河世界文化遗址公园，江苏室外展园位于第十一届花博会各省（区）、市室外展园的华东片区，占地面积2500㎡，地势平坦。（展园平面位置见附件2）

二、江苏展园设计相关要求

（一）设计主题

以习近平生态文明思想为指导，契合本届花博会“大河花正开 幸福满天下”的主题，突出“生态与文化交融、科技与产业互动、遗产与生活结合、花卉与城市共生”的特色，有效融入人文特色和特色花卉文化，重点融入大运河文化元素，充分展示我省花卉业高质量发展新成就。

（二）设计原则

1.室外展园为永久性展园，展园设计应在确保展示质量的基础上，集约利用资源，突出生态理念，绿色布展、低碳建园。

2.创新设计理念，突出江苏特色，体现苏派园林建筑风格与历史文化特色，展示现代江苏发展风貌、江苏生态文明建设成就、现代农业发展特别是花卉园艺产业发展新成果。创新方案设计，因地制宜，处理好植物与地形、构筑物、建筑物等关系，突出江苏特色观赏树木及花卉选择和创新应用。

3.展园建设风格与花博园整体风貌特征应协调统一，能有效融入大环境，彼此和谐，互为衬托。在地形、道路、植物、建筑、水系、小品等景观要素表达上，融入艺术思维，实现观赏性和娱乐性并存的效果。

（三）设计要求

1.文物保护要求

展园设计应有效保护地下文物，根据文保要求，所有设计挖深不得超过地下2米。

2.总体控制要求

（1）方案设计必须满足《公园设计规范》（GB51192-2016）和《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）的要求。

（2）展园设计主题立意鲜明、文化底蕴深厚，展线设计融入花卉人文典故等，以故事线形式呈现。

（3）园林景观要素不缺失。展园营造原则上不能缺少地形地貌、道路、植物、建筑及景观小品等基本要素，通过有序组织实现自然意境。

（4）展园布展要注重特色花木、新优品种展示和各类应用方式等，要求花卉面积占展园总面积30%以上，总绿地面积占展园总面积60%以上。

（5）展园不照搬以往建园作品，不提倡设计建造微缩景观。

3.固定建筑及构筑物控制要求

（1）展园应有主建筑，应体现江苏特色，建筑面积以100-200㎡，原则上不超过2层。

（2）展园建筑设计考虑景观效果，要求布局合理、内饰装修到位、密封性完好。

（3）建筑物、构筑物高度应控制在9米以内，且内部空间须满足游人赏景、通行、休憩等使用安全。

4.植物配置控制要求

（1）花卉植物配置实现四季有绿、三季有花。多选用多年生花卉植物，少选用一年生花卉植物。

（2）植物配置充分考虑郑州地区的立地条件和4月下旬至6月上旬的展期物候特点，选用有江苏代表的植物（花卉）及特色植物（花卉）。

（3）提倡营造垂直绿化景观（非临时性），严禁使用仿真植物（花卉）等。

5.原有大树保留要求

室外展园范围内的大树原则上保留，在规划设计和建设过程中进行避让，确保展园整体景观。

6.水景控制要求

（1）展园水景给排水要按要求与园区给排水管网连接。

（2）展园水景应做防渗防漏处理。

7.基础设施控制要求

（1）展园亮化设计应具备与展园建设风格相匹配、特点突出的特色夜景照明。

（2）展园须有绿地灌溉系统，采用国际国内先进灌溉技术。

（3）园路及铺装在选材图案、文字等要有特色、有文化。

（4）展园市政基础建设需与园区提供的电力、给排水等基础设施用量、接口等要求相匹配。

8.配套服务设施控制要求

（1）展园入口设置特色简介牌。

（2）配置符合展园风格特色垃圾箱，分布合理，满足使用。

9.游览安全控制要求

（1）展园参观流线清晰顺达，出入口布置合理，避免人流对冲。

（2）展园红线内3米范围须做平缓绿边界处理。

（3）展园地形坡度控制在3%-8%（不含砌石堆山）。

（4）展园道路、主要建筑物等，须设计无障碍设施，坡道设置应无差别地向特殊群体开放。

10.建设投资控制要求

展园建设投资标准控制在1500元/平方米左右。

三、声明事项

1.投稿的设计方案应符合中国法律、法规和政策要求。

2.所征集方案如涉及著作权、版权纠纷等法律问题，由设计单位负责。

3.本次活动不收报名费，所投稿件不退还。

4.本活动最终解释权归主办方所有。