一、 判断题

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，临时航行证书适用于船舶试航或短期、临时从事某种航行、作业的船舶。

答案：√

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船安全证书有效期为不超过60个月。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船临时乘员定额证书的有效期限可根据实际情况确定，但不超过3个月，一年不超过两次。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，对于存在某种项目不合格或遗留问题的渔船，验船师可根据具体情况自行决定是否签发全期检验证书。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船龄10年的船长21.00m钢质海洋渔船，船舶检验证书的有效期限应不超过60个月。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，初次检验应确认艏尖舱不是用来装载燃油、滑油和其他可燃油类的。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，新建渔船的初次检验，应由船舶所有人申报，也可由船舶所有人委托承造船厂向船舶检验机构申报。

答案：√

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船的初次检验由制造地或者改造地具有相应检验权限的船舶检验机构实施。

答案：√

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，沿海小型渔船的法定检验种类有初次检验、年度检验、换证检验以及临时检验。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，期间检验应在相应证书的第2个周年日期前、后6个月内进行。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，期间检验系指对特定的渔船检验证书的有关项目，应在第3个周年进行的检验。期间检验应替代1次年度检验。

答案：×

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，换证检验系指对渔船检验证书有关的项目，按规定期限换发证书之前的检验。换证检验应在证书到期前的3个月之内完成。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶检验证书有效期限届满，船舶所有人因船舶不在预定进行检验的港口而不能按时申报换证检验时，船舶检验机构认为正当和合理时，可将证书给予不超过3个月的展期。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船底外部检查一般应在干坞内进行，但在具备一定条件下也能在船舶浮态下进行。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，在任何5年内应至少进行2次船底外部检查，且任何2次之间的间隔时间应不超过36个月，其中1次应在换证检验时进行。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船在更改船名、船籍港或船舶所有权发生变更时，无须向船舶检验机构申报临时检验。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船在发生影响船舶安全的海损或机损事故时，须向船舶检验机构申报临时检验。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船在船舶封存后启用时，无须向船舶检验机构申报临时检验。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，个别项目应特殊原因经临时检验合格后，需要换发现有渔船检验证书时，新证书的有效期限以及下次检验的时间、类别应与现有证书相同。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶检验机构对申报临时检验的船舶检验合格后，应当自检验完毕之日起3个工作日内在船舶检验证书上签署意见或签发船舶检验证书。

答案：√

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶检验机构对船舶所进行的任何检验完成以后，除为维修的目的而正常更换设备零部件外，未经船舶检验机构同意，不得改变经过检验的船舶结构、布置、机器、设备及其他项目。

答案：√

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，未经船舶检验机构同意，改造、改变船舶结构或更动重要机械设备（包括变更主机功率）而影响船舶安全或防污染性能，检验证书将自行失效。

答案：√

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，未经许可，擅自变更船身颜色，检验证书将自行失效。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，新建船舶完工时，除另有规定者外，必须进行倾斜试验。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，后续姐妹船的空船排水量测量结果应与做倾斜试验的首制船进行比较，若其空船排水量与首制船相差超过2%，或重心纵向位置相差超过1%船长时，该船应重新进行倾斜试验。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，倾斜试验或空船排水量测量一旦结束，试验主持人与验船师等人员应在离船前对试验或测量数据进行签署确认。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，经批准的完工稳性资料一份应保存在船上。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，现有船舶在进行修理、改装、改建以及与之有关的舾装时，至少应继续符合其原先适用规范的要求。重大的修理、改装、改建以及与之有关的舾装，在主管机关认为合理和可行的范围内应满足现行法规的要求。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船设计图纸和技术文件的审查，原则上应由设计单位向船舶检验机构申报。若由船舶所有人或船舶修造企业等非渔船设计单位送审时，应附有设计单位同意送审的委托书。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，国内渔船年度、期间、换证检验的现场检验由船舶修理地具有相应检验权限的渔船检验机构执行。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，国内渔船的营运检验由船籍港船舶检验机构负责实施。因故不能回船籍港进行检验的，由船舶维修地船舶检验机构实施检验。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶检验机构对申报营运检验的船舶检验合格后，应当自检验完毕之日起5个工作日内在船舶检验证书上签署意见或签发船舶检验证书。

答案：√

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，沿海小型渔船的年度检验可以通过审查船舶所有人提交的《船舶安全技术状况声明书》的检验方式进行，不到现场检验。

答案：√

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，小型渔船检验证书正本发给船舶检验申请人，检验证书副本及技术文件由船舶检验登记管理机构按规定存档。

答案：√