三、多选题

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于沿海小型渔船营运检验种类，下列选项正确的有    。

A 年度检验

B 期间检验

C 换证检验

D 船底外部检查

答案：AC

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，下列选项中，关于沿海小型渔船申报年度检验时应提交的文件，下列选项正确的有    。

A 检验申报书

B 船名号审批文件

C 船舶检验证书

D 船舶安全环保技术状况声明书

答案：ACD

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于沿海小型渔船变更船舶所有人申报临时检验时应提交的文件，下列选项正确的有    。

A 检验申报书

B 船网工具指标审批文件

C 船舶检验证书及技术文件

D 船舶安全环保技术状况声明书

答案：ACD

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于沿海小型渔船因海损事故需更换同型号主机申报临时检验时应提交的文件，下列选项正确的有    。

A 船名号审批文件

B 检验申报书

C 船舶检验证书及技术文件

D 船舶安全环保技术状况声明书

答案：BCD

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于小型海洋木质渔船时系泊试验的检验项目，下列选项正确的有       。

A 对船体及门、窗、盖的密性试验

B 操舵装置的效用试验

C 锚泊及系泊设备的效用试验

D 消防及救生设备的效用试验

答案：ABCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，换证检验在证书到期之日前____个月内完成，则新证书自换证检验完成之日起生效，其有效期限从现有证书到期之日算起。

A 1

B 2

C 3

D 6

答案：ABC

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于国内海洋小型渔船临时航行安全证书的适用，下列选项正确的有   。

A 临时搭载乘员

B 短期从事某种航行

C 临时从事某种作业

D 渔船试航

答案：BCD

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，可以通过审查船舶所有人提交的《渔船安全环保技术状况声明书》的检验方式进行的检验种类有____。

A 初次检验

B 年度检验

C 换证检验

D 临时检验

答案：BD

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶所有人需要申报初次检验的情形有    。

A 进口的渔业船舶

B 变更主尺度的渔业船舶

C 变更船名的渔业船舶

D 非渔业船舶转为渔业船舶

答案：ABD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长24.00m的国内海洋渔船，其船体结构需要送审的图纸有    。

A 船体结构规范计算书

B 总纵强度计算书

C 基本结构图

D 舱壁结构图

答案：ACD

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，新船系指适用规则生效之日起安放龙骨或处于相似建造阶段的渔船，下列选项中，属于“相似建造阶段”的有    。

A 可以辨认出某一具体船舶建造开始

B 可以辨认出某一具体船舶分段完成开始

C 该船业已开始的装配量为全部结构材料估算重量的1%

D 该船业已开始的装配量为全部结构材料估算重量的5%

答案：AC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船法定检验相关定义，下列选项正确的有    。

A 渔船系指从事捕捞鱼类、养殖鱼类以及为其辅助捕捞的船舶

B 船员系指在船上以任何职务从事或参加该船业务工作的所有人

C 验船人员系指通过交通运输部海事局考核合格后从事相应的渔业船舶检验工作的

D 地方渔船检验机构系指经交通运输部海事局业务核定的从事渔船法定检验的机构

答案：BCD

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长为8.80m的国内海洋渔船，其检验周年日为5月12日，该船船舶所有人申报年度检验时，在正常检验窗口期内的有    。

A 3月30日

B 5月31日

C 6月1日

D 8月30日

答案：ABC

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船申报营运检验需要提交的材料，下列选项中正确的有     。

A 船网工具指标

B 渔船安全环保技术状况声明书

C 现有渔船检验证书及相关文件

D 经审查批准的图纸及图纸批准书复印件

答案：BC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于上层建筑的高度和长度的说法，下列选项正确的有    。

A 上层建筑的高度系指在舷侧处从上层建筑甲板横梁上缘到干舷甲板横梁上缘最小的垂向距离

B 上层建筑的高度系指在舷侧处从上层建筑甲板横梁上缘到干舷甲板横梁上缘最大的垂向距离

C 上层建筑的长度系指上层建筑位于船长以内部分的平均长度

D 上层建筑的长度系指上层建筑位于船长以内部分的最大长度

答案：AC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，国内海洋渔船型宽系指船中的最大宽度，关于型宽的测量方法，下列选项正确的有    。

A 对金属壳板的船，其宽度量到船壳的内表面

B 对金属壳板的船，其宽度量到船壳的外表面

C 对非金属壳板的船，其宽度量到船壳的内表面

D 对非金属壳板的船，其宽度量到船壳的外表面

答案：AD

- 《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》规则生效后，关于营运渔船的检验实施，下列选项正确的有    。

A 年度检验按该规则的检验项目开展检验

B 期间检验按该规则的检验项目开展检验

C 换证检验按该规则的检验项目开展检验

D 换证检验按该规则换发新证书

答案：ABCD

- 如果申报初次检验的渔船建造地与船籍港不一致，依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，需要建造地船舶检验机构在证书签发后移交船籍港船舶检验机构的资料有    。

A 检验证书

B 检验记录

C 检验报告

D 工作日志

答案：ABC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，需要向船舶检验机构申报临时检验的情形有      。

A 更改船名、船籍港或船舶所有权发生变更时

B发生影响船舶安全的海损或机损事故时

C改变航区、作业区域、作业方式或变更用途时

D涉及船舶安全的任何修理或改装（包括更换船舶主机并加大功率）时

答案：ABCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，签发渔船安全证书的船底外部检查的检验项目有      。

A 船壳板，包括船底板、舷侧外板、龙骨、艏柱、艉柱和艉框架

B 螺旋桨和舵

C 舵轴承间隙的测量、螺旋桨轴承间隙的测量及检查轴封装置

D 海底阀箱、海底阀、舷侧排出阀及船壳上的连接件，以及海水进口处的格栅

答案：ABCD