一、判断题

- 船舶主尺度是指船体外形大小的基本量度，即船长、船宽、船深和吃水等。

答案：√

- 船型系数是表示船体水下部分几何形状、面积或体积肥瘦程度的各种无因次系数的统称。

答案：√

- 主尺度比是指船体主尺度比值的统称。

答案：√

- 浮性是指船舶在一定装载情况下具有漂浮在水面（或浸没水中）保持平衡位置的能力。

答案：√

- 促进船舶回复到原来平衡位置的是复原力矩，其大小取决于排水量、重心和浮心的相对位置等因素。

答案：√

- 正浮是船舶中纵剖面和中横剖面均垂直于静止水面时的浮态。

答案：√

- 浮心是指船舶排水体积的形心。

答案：√

- 船舶稳性是指船舶所具有的抵抗外力不使其倾覆，当外力消失后能回复到原平衡位置的能力。

答案：√

- 渔船稳性分为初稳性和小倾角稳性。

答案：×

- 排水量是指船舶自由浮于水中且保持静态平衡时所排开水的重量。

答案：√

- 满载排水量是指船舶最大装载时的排水量。

答案：√

- 横稳性是指船舶横倾时的稳性。

答案：√

- 纵稳性是指船舶纵倾时的稳性。

答案：√

- 静稳性是指在静态外力作用下，计及倾斜角速度的稳性。

答案：×

- 动稳性是指在动态外力作用下，计及倾斜角速度的稳性。

答案：√

- 动稳性曲线是指复原力矩所做的功与横倾角的关系曲线，即静稳性曲线的积分曲线。

答案：√

- 渔船进行改建时，只要船舶主体结构没有进行改建，就不需要重新进行倾斜试验和核算稳性。

答案：×

- 舵叶结构形式对船舶的快速性没有影响。

答案：×

- 1总吨等于150立方英尺。

答案：×

- 刚度是指结构抵抗变形的能力，强度是指结构抵抗破坏的能力。

答案：√

- 船舶在波浪中航行，中垂和中拱两种状态对船舶的总纵强度影响最大。

答案：√

- 非金属船的船长、船宽、型深等均要包括壳板及甲板厚度。

答案：×

- 舱口角隅采用圆角或抛物线型是为了减缓角隅处产生过大的应力集中。

答案：√

- 航行设备的配备是根据船长来确定的。

答案：×

- 坞内检验时，发现船体防蚀锌板表面不溶解，说明锌阳极对船体的保护很好。

答案：×

- 舵设备是指控制船舶航向的设备，是舵及其支承部件和操舵装置的总称。

答案：√

- 铸、锻件内部缺陷只能用射线探伤法检查。

答案：×

- 为了检验某一钢质零部件表面是否有细小裂纹，通常可采用超声波探伤法检查。

答案：×

- 船舶吨位丈量的目的是核定船舶总重量。

答案：×

- 内河渔船的载重线标志与海洋渔船的载重线标志相同。

答案：×

- 水密舱壁一般应从船舶底部通至上甲板。

答案：√

- 肋骨间距指的是相邻两个横向构件之间的距离。

答案：×

- 船舶首端受力主要是波浪冲击力。

答案：√

- 外板开口处的结构一般不需要进行加强

答案：×

- 甲板板的排列通常是板的长边沿横向布置。

答案：×

- 船舶舷侧不受总纵弯曲力影响。

答案：×

- 抗沉性要求高的船舶其水密舱壁数量多。

答案：√

- 总布置图中的甲板平面图是沿该甲板的上表面剖切得到的。

答案：√

- 因船体结构通常对称于中线面，所以肋位剖面图的图形一般只画出略多于一半的图形。

答案：√

- 任何船舶无论船舶满足何种条件，都不能免于核算稳性。

答案：×

- 肋骨是属于舷侧部位的构件。

答案：√

- 对拖网渔船而言，固定压载有利于保持拖网作业时的航向稳定性。

答案：√