二、单选题

- 冰鲜船舶的鱼舱，如不装纵向隔板，则鱼货会随船摇摆而产生左右摇动，像    一样，对____不利。

A 重物；稳性

B 自由液面；稳性

C 自由液面；操纵性

D 自由液面；快速性

答案：B

- 静稳性曲线在原点处的斜率等于    。

A 初重稳距（初稳性高）

B 航速

C 复原力矩

D 复原力臂

答案：A

- 通过测量横摇周期可以了解船舶的    状况。

A 初稳性

B 快速性

C 浮性

D 操纵性

答案：A

- 形状稳性力臂曲线就是在不同排水量情况下，把同一倾角的    连成的一组曲线。

A 形状稳性力臂

B 重量稳性力臂

C 最小倾复力臂

D 风压倾侧力臂

答案：A

- 船上的载荷作垂向移动，将引起    变化。

A 初重稳距（初稳性高）

B 浮心

C 漂心

D 自由液面

答案：A

- 船舶具有较大的干舷，主要是为了    。

A 美观

B 船舶便于装载

C 增加储备浮力

D 提高推进效率

答案：C

- 每厘米吃水吨数曲线与水线面面积曲线有着相同的形状，这是因为两者相差    。

A 一个常数

B 二个常数

C 二个常数的乘积

D 二个常数的和

答案：A

- 每厘米纵倾力矩是个变量，它是    的函数。

A 干舷

B 吃水

C 受风面积

D 横摇周期

答案：B

- 棱形系数与中横剖面系数的乘积是    。

A 水线面系数

B 垂向棱形系数

C 方形系数

D 中横剖面面积

答案：C

- 水线面系数与垂向棱形系数乘积是    。

A 中横剖面系数

B 方形系数

C 棱形系数

D 水线面面积

答案：B

- 船舶正浮于水面，是指在一定装载情况下水线    。

A 平行于龙骨线

B 平行于设计水线

C 平行于船中部甲板线

D 与设计水线有个角度

答案：B

- 浮于静水中的船舶主要受    作用，总纵弯曲主要是由于    而产生的。

A 重力和水动力；重力与水动力不等

B 重力和水的惯性力；重力与惯性力不等

C 重力和浮力；重力与浮力沿船长分布不均匀

D 重力和浮力矩；重力与浮力不等

答案：C

- 求船舶在纵倾水线下的排水体积是用    。

A 邦戎曲线

B 静水力曲线

C 稳性曲线

D 阻力曲线

答案：A

- 储备浮力是指    以上主体水密部分的体积所产生的浮力。

A 设计水线

B 轻载水线

C 上层建筑

D 甲板室

答案：A

- 一般情况下，船舶从海水进入淡水，会产生    。

A 尾倾

B 横倾

C 首倾

D 纵、横倾

答案：C

- 一般情况下，船舶从淡水进入海水，会产生    。

A 尾倾

B 横倾

C 首倾

D 纵、横倾

答案：A

- 船舶在航行时，会发生兴波现象，所兴起的波可分为首尾两大波系，由    组成。

A 横波与散波

B 纵波与斜波

C 规则波与不规则波

D 潜水波与表面波

答案：A

- 船舶航行时兴起横波第一个波峰位于    略后处。

A 艉柱

B 艏柱

C 船中部

D 1/4船长

答案：B

- 船舶阻力曲线的“峰”与“谷”是由于艏艉波系的    干扰所造成的。

A 散波

B 横波

C 合成波

D 正弦波

答案：B

- 倾斜试验应在    状态下进行。

A 试航

B 满载

C 空船

D 半载

答案：C

- 新建船舶、    或对稳性有怀疑的船舶都要做倾斜试验。

A 旧船

B 经过大修或改装可能导致重心上升的船舶

C 速度慢的船

D 发生过事故但对稳性无实质性影响的船舶

答案：B

- 舭龙骨的主要作用是    。

A 增加横摇阻尼

B 增加速度

C 保护船体

D 减少阻力

答案：A

- 螺旋桨桨叶上出现的空泡腐蚀现象是因为桨叶产生空泡以后，在高压作用下破裂，产生了    引起的。

A 推力

B 升力

C 冲击力

D 摩擦阻力

答案：C

- 船速-功率曲线，表达船舶的航速与    之间的关系。

A 阻力

B 有效功率

C 机器功率

D 主机功率

答案：B

- 等螺距螺旋桨在各个半径处，螺距是相同的，螺距角由于各个半径处    不同而不相同。

A 周长

B 叶剖面长度

C 叶剖面厚度

D 导边与随边

答案：A

- 螺旋桨的螺距与    比值称为螺距比。

A 桨的直径

B 桨的半径

C 盘面比

D 毂径

答案：A

- 螺旋桨桨叶在船后，由于伴流不均匀，会导致水流流向叶元体的    发生周期性变化，从而造成负荷不均衡。

A 周向速度

B 水流质量

C 攻角

D 水流温度

答案：C

- 船舶在回转时，回转圆直径与船长之比小，说明回转性    。

A 好

B 差

C 一般

D 两者无关联

答案：A

- 船舶有设计艉纵倾，是为了增大艉吃水，从而可以    。

A 使稳性变好

B 容纳大直径螺旋桨

C 使船体强度增强

D 使居住条件变好

答案：B

- 舷墙不设排水舷口，那么甲板上浪后水排不出去，主要对    不利。

A 稳性

B 速航性

C 操纵性

D 耐波性

答案：A

- 上层建筑侧壁的端部常设置弧形延伸板与舷顶列板光顺连接，其目的是    。

A 支撑船楼端壁

B 缓和应力集中

C 加强船楼端部

D 加强甲板

答案：B