三、多选题

- 下列锚中属于有杆锚的有    。

A 单爪锚

B 两爪锚

C 海军锚

D 霍尔锚

答案：ABC

- 船舶信号设备包括    。

A 号灯、号型

B 号旗

C 声响信号器具

D 烟火信号

答案：ABC

- 航行号灯包括    。

A 桅灯

B 左右舷灯

C 艉灯

D 失控灯

答案：ABC

- 基本号灯包括    。

A 锚灯

B 失控灯

C 航行灯

D 作业号灯

答案：ABC

- 常见的焊缝内部缺陷有    。

A 气孔

B 夹渣

C 未焊透

D 未熔合

答案：ABCD

- 金属材料的无损探伤常用方法有    探伤等方法。

A 射线

B 超声波

C 磁粉

D 渗透（着色和荧光）

答案：ABCD

- 造船用的钢板应具有良好的    及足够的强度等特点。

A 韧性

B 耐疲劳性

C 耐海水腐蚀性

D 焊接工艺性

答案：ABCD

- 钢质船体外板一般由    组成。

A 平板龙骨

B 船底板

C 舭列板

D 舷侧外板

答案：ABCD

- 网捕渔船有    捕捞作业方式。

A 拖网

B 围网

C 刺网

D 敷网

答案：ABCD

- 钓捕渔船一般有    等捕捞作业方式。

A 竿钓

B 鱿鱼钓

C 延绳钓

D 曳绳钓

答案：ABCD

- 渔船救生设备根据其用途可有    类。

A 个人救生设备

B 救生艇筏、救助艇

C 无线电救生设备

D 视觉信号及其他救生设备

答案：ABCD

- 个人救生设备主要包括    等。

A 救生圈

B 救生衣

C 救生筏

D 救助艇

答案：AB

- 常见的焊缝外观检查项目有    。

A 外形尺寸

B 形状

C 包角焊焊缝

D 表面质量（有无裂纹、烧穿、夹渣、弧坑、咬边、焊瘤、未熔合等）

答案：ABCD

- 在检验木质渔船龙骨时，验船师应检查其    。

A 材质

B 尺寸

C 接头尺寸及形式

D 接头位置

答案：ABCD

- 目前，渔船常用的手提式灭火器一般分为    类型灭火器。

A 干粉

B 1211

C 泡沫

D 二氧化碳

答案：ACD

- 肋骨框架一般是由    组成的。

- A、纵桁

- B、横梁

- C、肋骨

- D、肋板

答案：BCD

- 表示船舶重量方面的量度有    。

- A、总吨位

- B、净吨位

- C、排水量

- D、载重量

答案：CD

- 提高船舶稳性的措施有    。

- A、增加船宽，减小受风面积

- B、液舱内设置纵向水密舱壁

- C、降低重心高度，防止重物移动

- D、货物堆放到甲板上

答案：ABC

- 船舶首柱和尾柱必须加强的原因是    。

A 离船中最远，受力大

B 首部受风浪冲击

C 首部破冰，受碰撞的冲击

D 尾部受螺旋桨振动及舵的侧压力

答案：BCD

- 双层底的作用是    。

A 增强船体总纵强度和船底局部强度

B 用作油、水舱，并可调整船舶吃水

C 增加船舶的抗沉能力

D 提供储备浮力

答案：ABC

- 肋板上有许多孔，其作用是    。

A 双层底空气流通

B 双层底油和水流通

C 减轻结构重量

D 增强结构强度

答案：ABC

- 舱口围板的作用是    。

A 保证人员安全

B 防止海水入浸

C 提高舱口区域结构强度

D 提高船体总纵强度

答案：ABC

- 总布置图是由    几组图组成的。

A 侧视图

B 甲板平面图

C 平台平面图

D 舱底平面图

答案：ABCD

24.通常所讲的螺旋桨的盘面比是指    的面积对圆盘面积之比。

A 投射轮廓

B 伸张轮廓

C 展开轮廓

D 叶切面面积

答案：BC