一、判断题

- 渔船不应使用以汽油为燃料的座机。

答案：√

- 渔船机械运转时，可能对船上人员构成危险的部位，应有防护罩等安全设施。

答案：√

- 渔船的燃油箱柜和燃油管法兰接头不应位于发动机排气管正上方。

答案：√

- 渔船柴油箱柜上应装有泄放装置、液位计、空气管。空气管内径应不小于注入管内径。

答案：√

- 燃油管路一般应采用无缝退火钢管、铜镍合金管或等效性能的金属管制成，柴油管路也可采用铝合金管制成。

答案：√

- 海水箱应装有孔板，其有效流通面积一般应不小于进水阀流通面积的3倍。

答案：√

- 发动机冷却水排水孔的位置一般不应低于设计吃水，否则应设置止回阀装置或防浪阀。

答案：√

- 柴油机额定功率指柴油机允许长期连续运转所输出的最大有效功率。

答案：√

- 柴油机的可靠性是指柴油机在预定的运行条件下能够长期正常工作的能力。

答案：√

- 起居处所可设置二氧化碳灭火器或干粉灭火器

答案：×

- 固定灭火系统一般有固定式二氧化碳灭火系统、高倍泡沫灭火系统、固定式压力水雾系统。

答案：√

- 船用柴油机起动的方式有电力起动、压缩空气起动、人力起动等。

答案：√

- 尾机型渔船机舱的优点包括轴系传递效率高、轴系结构简单。

答案：√

- 船舶轴系的作用仅是将主机的功率传递给推进器。

答案：×

- 柴油机动力装置的特点包括热效率高、启动迅速、重量轻、功率范围大。

答案：√

- 柴油机按完成一个工作循环所需的活塞行程数一般可分为二冲程柴油机和四冲程柴油机。

答案：√

- 四冲程柴油机的四个冲程分别为进气冲程、压缩冲程、燃烧和膨胀冲程、排气冲程。

答案：√

- 二冲程柴油机由压缩冲程和作功冲程组成。

答案：×

- 柴油机油底壳的形式可分为干式油底壳和湿式油底壳。

答案：√

- 柴油机主要固定件有机座、机架、曲轴。

答案：×

- 柴油机主要运动部件有曲轴组件、活塞组件、连杆组件等。

答案：√

- 四冲程筒式活塞柴油机气缸套在正常运转条件下其前后方向磨损最大。原因是该处存在侧推力。

答案：×

- 二冲程柴油机活塞组件的作用是把热能转变为往复运动的机械能。

答案：√

- 柴油机活塞环的作用是形成气密、布油、散热。

答案：√

- 柴油机曲轴仅受扭应力及磨损和腐蚀的综合作用等。

答案：×

- 柴油机排气阀受高温气体冲刷及冲击力的综合作用。

答案：√

- 柴油机气缸内燃油燃烧的几个时期分别为预燃期、速燃期、缓燃期。

答案：×

- 柴油机的冷却系统，按冷却水循环方式不同可分为开式冷却系统和闭式冷却系统。

答案：√

- 尾轴套应采用红套或液压法压入轴上。为防止松动，允许再用螺钉或销子固定。

答案：×

- 船舶机舱的高度取决于主机本身高度和它们正常工作、维修的必要高度。

答案：√

- 船舶常用的尾轴承有铁梨木、桦木层压板、橡胶、白合金和尼龙等轴承。

答案：√

- 螺旋桨按螺旋线螺距是否可变化可分为变螺距螺旋桨和定螺距螺旋桨。

答案：√

- 轴系校中的方法有直线校中法、允许负荷校中法、合理负荷校中法。

答案：√