二、单选题

- 阀控型舵机改变转舵方向是靠改变    。

A 主泵转向

B 辅泵供油方向

C 主泵变量机构偏离中位方向

D 换向阀阀心位置

答案：D

- 船用主柴油机带动螺旋桨稳定工作时，其主柴油机功率与转速的    成正。

A 3次方

B 2次方

C 1次方

D 4次方

答案：A

- 柴油机排烟为蓝色的原因可能是    。

A 燃油含水

B 燃油雾化不良

C 刮油环出现故障

D 滑油管堵塞

答案：C

- 四冲程柴油机完成一个工作循环，其喷油凸轮轴旋转    。

A 360°

B 180°

C 720°

D 90°

答案：A

- 二冲程柴油机完成一个工作循环，其喷油凸轮轴旋转    。

A 360°

B 180°

C 720°

D 90°

答案：A

- 柴油机运转时，如保持供油量不变，其柴油机的平均有效压力、扭矩、功率、燃油消耗率、排温等随转速而变化的规律称为柴油机的    。

A 速度特性

B 推进特性

C 负荷特性

D 万有特性

答案：A

- 柴油机运转时，如保持转速不变，其柴油机的扭矩、功率、燃油消耗率、排温等随平均有效压力而变化的规律称为柴油机的    。

A 速度特性

B 推进特性

C 负荷特性

D 万有特性

答案：C

- 液压缸的工作压力主要取决于    。

A.输入油量

B.泵的供油压力

C.外负载

D.输入功率

答案：C

- 下列关于阀门的要求错误的是    。

A 阀的手轮一般应以顺时针方向转动为关闭，逆时针方向转动为开启

B 阀应有标明主要参数的铭牌

C 所有阀应有指示开度的装置

D 遥控阀应有手动操纵装置。

答案：C

- 渔船主柴油机应具有    额定功率和对应转速下超负荷运转1h的能力。

A 105%

B 110%

C 115%

D 120%

答案：B

- 冷库的换气次数的含义是指一定时间内    。

A 开门次数

C 风机通风量与冷库容积之比

B 风机启动次数

D 新鲜空气进库风量与冷库容积之比

答案：D

- 渔船用柴油机的标定功率，系指    在柴油机铭牌上标注一小时功率和持续功率。

A 按工厂试验台上测得的功率

B 按规定的环境条件下功率修正后

C 按系泊试验结果修正后

D 按航行试验结果修正后

答案：B

- 柴油机的排气    加热燃油。

A 不得用于

B 温度降低前不得用于

C 不得直接用于

D 可直接用于

答案：C

- 活塞式空压机排气温度过高不可能是因为    。

A 气阀泄漏

B 冷却不良

C 排气压力过高

D 吸气温度过低

答案：D

- 泵铭牌上所标注的流量是指    。

A 最大容积流量

B 额定容积流量

C 最大质量流量

D 额定质量流量

答案：B

- 验船师在确认带有离合器的渔船主机曲轴臂距差是否合格时，应在    合格，才可确认合格。

A 离合器脱开状态

B 离合器结合状态

C 离合器结合和脱开的状态下都

D 任何状态都

答案：C

- 渔船柴油机所用的燃油泵应在吸入管上装设滤器，并在进入主机前装设细滤器，该滤器一般采用为    。

A 双联式

B 单联式

C 三联式

D 自动清洗滤器

答案：A

- 国内海洋渔船舱底泵与舱底水总管之间的连接管路上应装设    。

A 截止阀

B 截止阀或截止止回阀均可

C 截止止回阀

D 止回阀

答案：C

- 离心泵的排出压头与    因素没有直接关系。

A 叶轮转速

B 叶轮外径

C 叶瓣出口安装角

D 吸入口直径

答案：D

- 液压油的一般应具有质地纯净不易乳化等特性，下列不属于液压油应用考虑的主要特性是    。

A 粘度适中

B 化学稳定性好，不易氧化变质

C 有良好的润滑性

D 热值高

答案：D

- 锚机的液压系统采用高位油箱的目的是    。

A 提高系统效率

B 改善泵吸入条件

C 加强油液冷却

D 改善叶片马达的工作条件

答案：B

- 燃油箱柜安装前应进行液压试验，试验压力应不小于    MPa。

A 0.02

B 0.2

C 0.25

D 0.4

答案：A

- 在柴油机中，把用增加进气压力来提高功率的方法称为柴油机的增压。增压柴油机和非增柴油机的主要区别在于    。

A 排气压力不同

B 燃烧温度不同

C 点火方式不同

D 进气方式不同

答案：D

- 燃油系统是柴油机重要的动力系统之一，其作用是把符合使用要求的燃油畅通无阻地输送到喷油泵入口端。该系统通常由5个基本环节组成:加装和测量、贮存、驳运、净化处理和    。

A 燃烧

B 供给

C 冷却

D 沉淀

答案：B

- 主推进装置中，滑动轴承温度应不超过70℃，滚动轴承温度应不超过    ℃。

A 50

B 60

C 65

D 80

答案：D

- 各种管路所用管子材料的选择应根据管路的用途、介质的种类和参数（压力与温度）而定，压力表和真空压力表应选用    。

A 无缝钢管

B 不锈钢管

C 无缝铜管

D 塑料管

答案：C

- 螺旋桨应可靠地固定在尾轴上，紧固螺母螺纹的旋向应与尾轴顺车方向    。螺旋桨及其附件的固定螺钉、螺母等，均应有可靠的防止松动措施。

A 相反

B 相同

C 一致

D 无关

答案：A

- 铸造的螺旋桨    存在有损强度的裂纹、气孔、疏松、夹渣、浇铸不足等缺陷；钢板焊接的螺旋桨不应有裂纹、卷边、漏焊等缺陷。

A 不应

B 允许

C 可以少量

D 部分

答案：A

- 渔船螺旋桨加工完成后一般应作    试验。

A 静平衡

B 强度

C 螺距

D 材料

答案：A

- 电液舵机不能转舵，以下最不可能的原因是    。

A 电力操纵系统断路

B 主油路被锁闭或被旁通

C 液压油氧化

D 主泵损坏

答案：C

- 为了保证渔船有足够的倒车功率，对可逆转主机其倒车功率应不小于标定功率的    。

A 50%

B 60%

C 70%

D 80%

答案：C

- 下述情况会使船用泵的吸入压力增大的是    。

A 吸入滤网堵塞

B 吸入阀关小

C 吸高增大

D 流注高度增大

答案：D

- 液压泵的作用是在于将原动机输入的    转换为    。

A 电能；机械能

B 机械能；动能

C 机械能；压力能

D 压力能；机械能

答案：C

- 供船舶主机起动用的充气设备应至少设置两套。这些设备的总排量应能在1h内使起动用空气瓶内压力由大气压升至    。

A 3.0MPa

B 达到主机能冷机连续起动规定次数所需的最低压力

C 设计压力

D 2.0MPa

答案：B

- 管路受热时其长度和直径均随管路的尺寸、管子材料的线膨胀系数成正比例增加，常见的应对此种现象的方式有    。

A 保持管路温差尽量小

B 管路采用软管材料

C 设置膨胀接头

D 增加管系强度

答案：C

- 关于船舶上常见的用于制作轴承的材料，下列选项错误的是    。

A 铁梨木

B 合成橡胶

C 酚醛石墨基塑料

D 不锈钢

答案：D

- 渔船上铸造的螺旋桨不应存在有损强度的裂纹、气孔、疏松、    等浇铸不足的缺陷。

A 卷边

B 漏焊

C 夹渣

D 断裂

答案：C

- 下列选项中不属于液压舵机的基本组成元素的是    。

A 推舵机构

B 液压系统

C 操舵机构

D 舵叶

答案：D

- 定的舵机，其转舵速度主要取决于    。

A 工作油压

B 主液压泵流量

C 舵的负荷

D 舵机功率

答案：B

- 空压机的排气量一般是指单位时间内排送的    状态的空气体积。

A 排气

B 第一级吸气

C 标准

D 第二级吸气

答案：B

- 关于齿轮泵的特点的描述，以下选项错误的    。

A 具有自吸能力

B 初次起动前需要灌入液体

C 流量大小与液体压力有关

D 结构简单

答案：C