三、多选题

- 往复泵的特点通常有    。

A 自吸能力好

B 泵的压力与流量无关

C 排量不均匀

D 转速不宜太高

答案：ABCD

- 叶片泵的特点通常有    。

A 流量较均匀，运转平稳

B 结构紧凑，尺寸较小但流量大

C 结构较复杂

D 对工作条件要求较严格

答案：ABCD

- 活塞式压缩机主要组成有    。

A 吸气阀

B 排气阀

C 活塞

D 缸套

答案：ABCD

- 液压舵机主要组成有    。

A 油泵

B 原动机

C 转舵油缸

D 控制阀件

答案：ABCD

- 一般情况下，渔船用柴油机起动的方式有    起动。

A 电力

B 压缩空气

C 水动力

D 人力

答案：ABD

- 柴油机活塞环的主要作用有    。

A 密封

B 布油

C 导热

D 刮油

答案：ABCD

- 柴油机活塞环材料要求主要有    。

A 弹性好

B 摩擦系数小

C 耐高温

D 耐磨

答案：ABCD

- 柴油机连杆结构主要组成有    。

A 连杆大端

B 连杆小端

C 杆身

D 轴瓦

答案：ABCD

- 根据泵驱动的原动机的不同，船用泵可以分为以下几类    。

A 电动泵

B 蒸汽泵

C 柴油机泵

D 手摇泵

答案：ABCD

- 船用泵的工作扬程一般与下列选项中    有关。

A 额定扬程

B 排出液面压力

C 泵的流量

D 吸入液面真空度

答案：BCD

- 船舶液压系统一般是由    和液压管路等组成开式液压系统。

A 循环油箱

B 电动齿轮系液压马达

C 安全阀

D 磁性滤清器

答案：ABCD

- 船舶耐火分隔的结构主要布置于以下    位置。

A 舱壁

B 天花板

C 甲板

D 花钢板

答案：ABC

- CO2灭火器在渔船上用处很广泛，CO2本身的缺点有    。

A 有剧毒

B 达到一定浓度时，几分钟即可使人失去知觉

C 冷却效果差，若火灾之后不久重新进入了空气，有再次着火的危险

D 容易损坏电气设备，不应用于灭电气火灾

答案：BC

- 水灭火系统是船上常备的灭火系统，水作为灭火剂的存在    缺点。

A 水导电，可能造成人员触电事故

B 对货物和机电设备、精密仪器等会造成一定的损坏

C 大量使用水时如不能及时排除，会使船丧失稳定及浮性

D 大量水和油污混在一起，会加剧环境污染.

答案：ABCD

- 船舶造成环境污染的种类主要有    等。

A 油类污染

B 生活污水

C 大气污染

D 垃圾污染

答案：ABCD

- 液压传动的优点通常有以下    。

A 变速范围广，可实现无级调速，换向平稳，低速稳定性好

B 单位质量功率大

C 润滑性好，磨损小，吸振，结构紧凑

D 易实现自控与过载保护

答案：ABCD

- 渔船上管子穿过水密结构时，为不破坏其水密性通常应    。

A 将管子与穿处结构焊接

B 采用贯通配件

C 采用座板

D 采用水泥封堵

答案：BC

- 船用油水分离器的供水泵通常采用活塞式泵或柱塞泵的原因是    。

A 具有自吸能力

B 转速较低，不易使油污水乳化

C 流量不随压力变化，流动平稳

D 节能

答案：ABC

- 管路附件种类繁多、用途各异，按结构形式通常有下列几类:    。

A 截止阀

B 闸阀

C 蝶阀

D 安全阀

答案：ABC

- 为便于对燃油管系的维修，在燃油泵的进口和排出口处应装设有    。

A 阀

B 旋塞

C 旁通管

D 压力表

答案：AB

- 在柴油机强制液体冷却系统中，冷却介质通常有    。

A 淡水

B 海水

C 滑油

D 燃油

答案：ABC

- 根据泵的工作原理的不同，船用泵可以分为以下几类    。

A 容积式泵

B 叶轮式泵

C 喷射式泵

D 燃油泵

答案：ABC

- 可能积聚    气体的舱室，均应设有安全有效的通风装置。

A 易燃

B 有毒

C 氢气

D 二氧化碳

答案：ABCD