一、判断题

- 船舶电源是将机械能、化学能等能源转变为电能的装置。

答案：√

- 船舶电源主要是指发电机组和蓄电池组。

答案：√

- 船用电缆的电流定额是由所采用电缆的材料决定。

答案：×

- 主配电板引出的馈电分路上的熔断器，应设在汇流排与开关之间。

答案：√

- 船舶所有电力拖动装置的电路均应具有短路、过载和欠电压保护功能。

答案：×

- 电气常用计量单位的符号：电压为V，功率为W，电容为H，电感为F。

答案：×

- 将一根导线均匀拉长为原长度的3倍，则阻值为原来的1/3倍。

答案：×

- 电容器在直流稳态电路中相当于开路。

答案：√

- 半导体的电阻随温度的升高而减小。

答案：√

- 三相对称电源接成三相四线制，目的就是向负载提供两种电压,在低压配电系统中，标准电压规定线电压为380V,相电压为220V。

答案：√

- 电压互感器的一次绕组的匝数小于二次绕组的匝数。

答案：×

- 三相电流不对称时,仍然可以由一相电流推知其他两相电流。

答案：×

- 三相负载作星形连接时,线电流等于相电流。

答案：√

- 三相四线制电路中，中线的作用是保证各相电压相等。

答案：√

- 电气设备的外壳防护等级标志符号由IP字母后面加一位数字组成。

答案：×

- 渔船电力网是指全船电缆和电线的统称。

答案：√

- 船舶电气负载是指船舶上的用电设备。

答案：√

- 电压也称同一电场两点之间的电位差。

答案：√

- 当多个电阻串联时，其总阻值不变。

答案：×

- 变压器的作用主要改变电源设备的功率。

答案：×

- 电容器中储存的能量是电场能。

答案：√

- 交流电流表或交流电压表指示的数值是有效值。

答案：√

- 一般电气设备铭牌上的电压和电流的数值是瞬时最大值。

答案：×

- 电荷的基本单位是库仑。

答案：√

- 导体的电阻与导体的长度有关。

答案：√

- 导体的电阻与导体的截面无关。

答案：×

- 我国规定的交流电力系统的额定频率为60Hz。

答案：×

- 电力系统按其作用不同可分为一次系统、二次系统。

答案：√

- 在接线路时，先接火线，后接零线。

答案：×

- 电动机的启动方式只有直接启动和软启动。

答案：×

- 电气照明系统图中N表示火线，L 表示零线。

答案：×

- PE表示地线，PEN表示保护接地的中性线。

答案：√

- 直接将电能送到用户的网络称为配电网。

答案：√

- 额定功率500W的白炽灯每小时的用电量是0.5度。

答案：√

- 单相电路中视在功率是电压和电流乘积。

答案：√

- 有功功率的单位是瓦，字母表示是 ( A )。

答案：×