二、单选题

- 交流配电系统的标准频率为    。

A 40Hz或50Hz

B 50Hz或55Hz

C 50Hz或60Hz

D 60Hz或70Hz

答案：C

- 一台交流发电机铭牌上标有40kW、230V、174A，这些数据是指    。

A 有效值

B 额定值

C 瞬时值

D 最大值

答案：B

- 三相四线制电路中，中线内    接熔断器或刀闸开关。

A 允许

B 不允许

C 随意

D 必须

答案：B

- 船用电器设备的“三防”是指    。

A 防盐雾，防霉菌，防油雾

B 防盐雾，防振动，防冲击

C 防盐雾，防霉菌，防振动

D 防盐雾，防霉菌，防水

答案：A

- 船用热继电器在电机控制电路中主要起      保护作用。

A 短路

B 过载

C 欠压

D 过压

答案：B

- 采用三相三线制交流电的船舶中，电气设备外壳应    。

A 保护接零

B 保护接地

C 绝缘保护

D 不需考虑

答案：B

- 警报和指示器的视觉信号颜色为黄色，表示    。

A 危险或报警

B 正常运行

C 注意

D 停止

答案：C

- 电缆的绝缘材料的最高工作温度，至少应比电缆安装场所可能存在的最高环境温度高    ℃。

A 10

B 12

C 15

D 20

答案：A

- 配电板上设置的对地绝缘电阻指示灯，按规定其功率一般应不大于    W。

A 60

B 25

C 15

D 30

答案：C

- 电缆和电线截面积的选择，在正常情况下，是根据线路最大工作电流不超过电缆或电线所允许的      为原则。

A 载流量

B 最大载流量

C 最小载流量

D 电压

答案：B

- 熔断器在电机控制电路中主要起    保护作用。

A 短路

B 过载

C 欠压

D 过压

答案：A

- 直流供电的主配电板汇流排的负极颜色应为      。

A 红色

B 绿色

C 蓝色

D 黄色

答案：C

- 交流配电板第一相（A相）汇流排颜色应为      。

A 绿色

B 黄色

C 红色

D 褐色或紫色

答案：A

- 机械正常运转，液体正常循环，压力、温度和电流等在限定值以内指示灯颜色应为      。

A 红色

B 绿色

C 白色

D 黄色

答案：B

- 电缆及其绝缘导体应能耐受最大     所产生的机械应力和热效应。

A 短路电流

B 过载电流

C 逆电流

D 额定电流

答案：A

- 小型渔船的直流发电机的工作电压一般为    。

A 6V

B 12V

C 220V

D 24V

答案：D

- 并联电路的总电容与各分电容的关系是____。

A 总电容大于分电容

B 总电容等于分电容

C 总电容小于分电容

D 无关

答案：A

- 用指针式万用表欧姆档测试电容，如果电容是良好的，则当两支表笔连接电容时，其指针将____。

A 停留刻度尺左端

B 迅速摆动到刻度尺右端

C 迅速向右摆动，接着缓慢摆动回来

D 缓慢向右摆动，接着迅速摆动回来

答案：C

- 我国标准规定工频安全电压有效值的限值为____。

A 220V

B 50V

C 36V

D 6V

答案：B

- 在三相四线配电系统中， N线表示____。

A 相线

B 中性线

C 保护零线

D 保护地线

答案：B

- 绝缘材料是依据____分级的。

A 耐热性能

B 耐弧性能

C 阻燃性能

D 绝缘电阻

答案：A

- 不能用于带电灭火的灭火器材是____。

A 泡沫灭火器

B 二氧化碳灭火器

C 卤代烷灭火器

D 干粉灭火器

答案：A

- 就对被测电路的影响而言，电流表的内阻____。

A 越大越好

B 越小越好

C 适中为好

D 大小均可

答案：B

- 电气系统图是用来表示电气设备____回路的组成部分及其连接方式的。

A 主

B 控制

C 测量

D 保护

答案：A

- 变压器的输出有功功率和输入有功功率之比称为____。

A 负载率

B 效率

C 利用率

D 无特殊含义

答案：B

- 三相异步电动机的旋转速度跟____无关。

A 电源电压

B 电源频率

C 旋转磁场的磁极数

D 旋转磁场的转速

答案：A

- 电路主要由负载、线路、电源、____组成。

A 变压器

B 开关

C 发电机

D 仪表

答案：B

- 阻值不随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫____。

A 固定电阻

B 可变电阻

C 非线性电阻

D 线性电阻

答案：D

- 电容器在直流稳态电路中相当于____。

A 短路

B 开路

C 高通滤波器

D 低通滤波器

答案：B

- 串联电路中，电压的分配与电阻成____。

A 正比

B 反比

C 1:1

D 2:1

答案：A

- 磁通的单位是____。

A B

B WB

C T

D F

答案：B

- 参考点也叫零电位点，它是由____的。

A 人为规定

B 参考方向决定的

C 电位的实际方向决定的

D 大地性质决定的

答案A

- 将电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架等外露可接近导体与接地装置相连称为____。

A 保护接地

B 工作接地

C 防雷接地

D 直接接地

答案A

- 绝缘子的材质一般为____。

A铜

B玻璃、电瓷

C钢芯铝线

D铝

答案B

- 一个实际电源的电压随着负载电流的减小将____。

A降低

B升高

C不变

D稍微降低

答案B

- 人体对直流电流的最小感知电流约为____。

A 0.5mA

B 2mA

C 5mA

D 10mA

答案B

- 1安培等于____微安。

A 103

B 106

C 109

D 102

答案B

- 我国交流电周期为____秒。

A 0.01

B 0.02

C 0.1

D 0.2

答案B

- 三相电动势相序为U-V-W称为____。

A 负序

B 正序

C 零序

D 反序

答案B