三、多选题

- 渔船避雷装置包括    。

A 避雷针

B 开关

C 接地板

D 放电导体

答案：ACD

- 船用电缆主要由    等部分组成。

A 导电芯线

B 电气绝缘层

C 胶带

D 防护套

答案：ABD

- 选择电缆时，应根据电缆的    等因素来选择电缆的型号和截面。

A 用途

B 额定电流

C 敷设场所

D 环境条件

答案：ABCD

- 渔船电力系统由    组成。

A 电源

B 负载

C 电力网

D 配电装置

答案：ABCD

- 配电板（箱）应安装在    的部位。

A 干燥

B 通风

C 易于观察

D 方便维修

答案：ABCD

- 为避免船舶电气设备在发生过载或短路时造成的损害，在电路中要设置保护电器。常见的保护电器有    。

A熔断器

B热继电器

C按钮开关

D断路器

答案: ABD

- 船上的防爆电气设备可以选用    等类型的电气设备。

A 本质安全型

B 隔爆型

C 增安型

D 正压型

答案：ABCD

- 蓄电池组可以用作船舶的    电源。

A 主电源

B 应急电源

C 备用电源

D 启动电源

答案：ABCD

- 配电箱的明显位置应有铭牌，铭牌应能提供的信息有    。

A 产品型号和名称

B 检验编号

C 制造年月

D 重量

答案：ACD

- 下列对于配电箱箱体的描述正确的有    。

A 配电箱的箱体应用有一定强度的板材制造

B 配电箱的箱体应用有一定刚度的板材制造

C 箱体的内外表面一般喷涂有明显色差的涂料

D 箱体的内外表面一般喷涂相同颜色涂料

答案：ABD

- 配电箱的交流汇流排，其颜色一般有    。

A 绿

B 黄

C 蓝

D 紫

答案：ABD

- 渔船电子设备的直流电源应采用下列额定电压：    。

A 12V

B 24V

C 110V

D 220V

答案：ABCD

- 船舶蓄电池组的充电方法有    。

A 浮充电

B 分段恒流充电

C 变压充电

D 恒流充电

答案：ABD

- 交流发电机控制屏至少应设置    测量仪表。

A 电压

B 电流

C 频率

D 功率

答案：ABC

- 渔船电气系统一般每一独立回路均应设有可靠的    保护。

A 过载

B 过压

C 短路

D 逆功率

答案：AC

- 渔船电力系统的负载主要有    等设备。

A 电力拖动

B 电气照明

C 无线电通信和导航

D 生活用电

答案：ABCD

- 渔船电气照明设备主要有    等组成。

A工作场所照明

B生活处所照明

C航行灯

D信号灯

答案：ABCD

- 2块型号为6—JC—195的蓄电池并联后，其额定电压和额定容量是    。

A额定电压24V

B额定电压12V

C额定容量195Ah

D额定容量390Ah

答案：BD

- 船舶电力系统短路计算的目的有    。

A 校验所选用的开关电器的断路接通能力和电路分断能力

B 校验所选电气设备的热稳定性

C 校验汇流排等器件的点动力稳定性

D 为电力系统选择性保护的设计和整定提供依据

答案：BCD

- 根据驱动发电机的原动机的种类，下列选项属于船舶发电机组的有    。

A 柴油发电机组

B 蒸汽发电机组

C 汽轮发电机组

D 轴带发电机组

答案：ABCD

- 下列设备属于船内通信报警设备的有    。

A 广播

B 声力电话

C 电气传令钟

D 陀螺罗经

答案：ABC