一、判断题

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，GFRP船铺敷成型应在车间内进行，成型车间的温度应控制在15℃~32℃之间，凡在此温度范围内，均可进行成型作业。

答案：×

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，计算GFRP船总纵强度的中剖面模数时，所有在船中部0.4L范围内连续的船体纵向构件均可计入船中剖面模数，但上述构件上的开孔面积应予以扣除。

答案：√

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，GFRP船生产对环境条件要求较高，为防风雨侵袭及阳光照射，故其生产车间应采用封闭式车间。

答案：×

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，塑料管和挠性软管应按交通运输部海事局接受的国家或国际标准进行设计和制造。

答案：√

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，塑料管和软管的使用，仅需持有合格证即可，无需取得船用产品证书。

答案：×

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，挠性软管可用于固定管路系统和机械部件之间的固定连接，亦可用于便携式设备和管路之间的临时连接。

答案：√

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，当电气设备和防止静电的接地导线连接在同一个接地板时，其连接线和接地螺栓均应独立地分开设置。

答案：√

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，当金属舵板或不锈钢海底阀箱与海水接触的有效面积足够时，允许代替接地板。

答案：√

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，在满足一定的条件下，船长24m玻璃钢近海刺网渔船，其电气设备接地和避雷装置接地可共用一块接地板。

答案：×