二、单选题

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，玻璃钢试板经2h沸水浸泡后，其湿态弯曲强度保留率应不小于    。

A 75%

B 80	%

C 85	%

D 90	%

答案：B

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，玻璃纤维增强塑料渔船船体构件的连接，可采用现场糊制、胶接、    。

A 蒙皮连接

B 搭接

C 机械连接

D 焊接

答案：C

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，船长小于12m的玻璃纤维增强塑料渔船，其顶蓬甲板的厚度，应不小于    。

A 2.5mm

B 3.0mm

C 3.5mm

D 4.0mm

答案：B

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，关于“舱室通风导管”的要求，下列选项错误的是    。

A 舱室内的通风导管，可用钢或GFRP材料制造

B GFRP通风导管穿过水密舱壁或甲板时，应与舱壁或甲板有效连接

C GFRP通风导管穿过水密舱壁或甲板时，应并保证舱壁的水密完整性

D 通风筒接管口可不设有风雨密关闭装置。

答案：D

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，关于汽油箱的设置，下列选项错误的是    。

A 除安装舷内外机及尾挂机的船舶外，船上不得装设汽油箱

B 除开敞舱室外，安装汽油箱的舱室中的电气部件应为防爆型

C 便携式汽油箱的放置处应设有永久系固装置

D 便携式汽油箱能在紧急情况下便于将其抛弃

答案：C

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，关于燃油管路的布置，下列选项错误的是    。

A 燃油管路应适当予以夹紧和保护，以防损坏和不正常磨损

B 燃油管路应采用无缝钢管、无缝退火铜管、铜镍合金管或等效金属管制成

C 燃油管路采用软管时，应选用耐火燃油软管，并应使用防滑金属软管夹使其固定

D 舷外发动机的燃油软不应采用非耐火燃油软管

答案：D

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，渔船避雷装置的引下线应用连续的且截面积不小于    的铜排或铜索与接地板作可靠的连接。

A 50mm2

B 60mm2

C 65mm2

D 70mm2

答案：D

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，关于玻璃钢渔船电气设备接地板要求的描述，下列选项错误的是    。

A 接地板应固定在船舶各种状态下都能浸在水中的外板上

B 应选用与接地板不同材质的螺钉或螺栓，均匀分布地将接地板固定在船壳外板上，且外表面应光滑平整

C 接地板不应涂敷绝缘涂料

D 接地板应具有有效的电化学防腐保护措施

答案：B