三、多选题

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，船底板在    部位的厚度应至少增加50%。

A 艉轴架

B 轴包套

C 有附体贯穿的部位

D 舭部

答案：ABC

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，关于排气管的布置和安全防护的要求，下列选项正确的有    。

A 排气管应采用适当的绝热材料进行包裹，绝热层表面温度应不超过60℃

B 排气管路的布置应避免因排气管的高温损伤船体结构

C 排气管路穿过甲板处应采用贯通件以保证风雨密

D 若排气管由舷侧或船尾引出舷外，管路穿过船体外板处应采用贯通件以保证水密

答案：ABCD

- 依据《玻璃纤维增强塑料渔船建造规范（2019）》，关于玻璃钢渔船避雷装置的描述，下列选项正确的有    。

A 避雷装置包括避雷针、引下线和接地板

B 避雷针应以直径不小于12mm的铜棒制成

C 从避雷针到接地板的总电阻不应超过1Ω

D 引下线应尽可能直线敷设，若必须弯曲，其弯曲半径应不小于引下线直径的10倍

答案：ABD