二、单选题

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，在各种装载工况下经自由液面修正后的初重稳距GM0，对单甲板渔船，应大于或等于    。

A 0.35m

B 0.40m

C 0.45m

D 0.50m

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，在各种装载工况下经自由液面修正后的初重稳距GM0，桁拖网、罩网船应大于或等于    。

A 0.35m

B 0.40m

C 0.42m

D 0.45m

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，在各种装载工况下经自由液面修正后的初重稳距GM0，笼捕船应大于或等于    。

A 0.35m

B 0.40m

C 0.42m

D 0.45m

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，在稳性计算中，最小倾覆力臂是在考虑      后利用动稳性曲线来确定的。

A 网具的影响

B 横摇影响

C 渔获物的影响

D 航区的影响

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，最小倾覆力臂与风压倾侧力臂之比为    。

A 盘面比

B 空泡数

C 稳性衡准数

D 舾装数

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，进水角以后的稳性曲线在稳性计算时    。

A 有良好的作用

B 失效

C 应该计入稳性

D 仍然有效

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，干舷是在    舷侧计量。

A 首部

B 尾部

C 船中

D 甲板室

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，结冰稳性计算应对    的基本装载情况进行计算。

A 稳性最差

B 冬季航行

C 航行于零下气温

D 航行于冬天大风天气

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，干舷核定条件中，L≥24m的渔船在“位置1”的上层建筑、甲板室门槛高度应不小于    。

A 350mm

B 380mm

C 450mm

D 500mm

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，稳性计算中，对冬季（12 月、1 月、2 月）航行于    以北的船舶应进行计算结冰的稳性。

A 上海

B 大连

C 青岛

D 连云港

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，水尺标志应从该处的    开始计量，横标线的    即表示该处的吃水。

A 龙骨线或其延伸线；下缘

B 龙骨线或其延伸线；上缘

C 基线；下缘

D 基线；上缘

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，计入总吨位和净吨位的所有容积，对钢结构船舶应量到船壳板或结构的边界板    。

A 内表面

B 外表面

C 绝缘物内侧

D 绝缘物外侧

答案：A

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于12m但小于24m）（2019）》，进行船体密性试验时，充气试验可代替静水压试验，充气试验压力一般应为    。在此压力下保持1h无明显压降时，将舱内气压下降    ，然后喷涂或涂刷肥皂水进行检查。

A 0.04MPa；0.02MPa

B 0.4MPa；0.2MPa

C 0.02MPa；0.015MPa

D 0.2MPa；0.14MPa

答案：C

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，7m≤L＜10m的钢质海洋渔船，船底板厚度应不小于    。

A 3mm

B 3.5mm

C 4mm

D 4.5mm

答案：B

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，7m≤L＜10m的钢质海洋渔船，舷侧板板厚度应不小于    。

A 3mm

B 3.5mm

C 4mm

D 4.5mm

答案：B

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，10m≤L＜12m的钢质海洋渔船，甲板板板厚度应不小于    。

A 3mm

B 3.5mm

C 4mm

D 4.5mm

答案：C

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，L＜7m的钢质海洋渔船，船底板板厚度应不小于    。

A 3mm

B 3.5mm

C 4mm

D 4.5mm

答案：A

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于12m但小于24m）（2019）》，在下列部位中不需要局部加强的部位有    。

A 首端锚穴下方外板

B 开口角隅为椭圆形的甲板板

C 尾轴轴毂处的包板

D 固定舵轴处的船体外板

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，龙骨线至双层底内底板的垂向高度应大于或等于    。

A 740mm

B 750mm

C 760mm

D 800mm

答案：C

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于90m）》（2019），不同厚度钢板进行对接，其厚度差不小于4mm时，可将厚板的边缘    ，使其均匀过渡，削斜的宽度应不小于厚度差的4倍。

A 削斜

B 切齐

C 加厚

D 削薄

答案：A

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于12m但小于24m）（2019）》，甲板在每个肋位处应设置甲板横梁。横梁的梁拱高度应不小于    。

A B/40

B B/50

C B/100

D B/200

答案：B

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于12m但小于24m）（2019）》，钢质海洋渔船甲板上所有开口的角隅均应有较大半径的圆角。机舱口、鱼舱口等大开口的角隅半径应不小于开口宽度的    。

A 1/20

B 1/15

C 1/10

D 1/5

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，空气管的高度，在干舷甲板上应至少为    。

A 600mm

B 700mm

C 760mm

D 800mm

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，空气管的高度，在上层建筑甲板上应至少为    。

A 380mm

B 400mm

C 450mm

D 500mm

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，设于双层底内的污水阱，其底部至龙骨线的垂向距离，无论如何不得小于    。

A 400mm

B 450mm

C 500mm

D 550mm

答案：C

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，钢质海洋渔船，平板龙骨的厚度应不小于船底板厚度的    倍，宽度应不小于    。

A 1.2；0.05L

B 1.2；0.1L

C 1.5；0.05L

D 1.5；0.1L

答案：A

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，钢质海洋渔船，水密舱壁扶强材的高度应不小于____，厚度较舱壁板增加    ，且两端应固定焊接。

A 30mm；2mm

B 30mm；1mm

C 40mm；2mm

D 40mm；1mm

答案：D

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，钢质海洋渔船，甲板室围壁板厚度应不小于    。

A 3mm

B 3.5mm

C 4mm

D 4.5mm

答案：A

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于12m但小于24m）（2019）》，在船中部    区域内，舭列板弯曲部分应尽量避免开口。如必须开口时，应开成长轴沿船长方向布置的椭圆形开口。

A 0.35L

B 0.4L

C 0.45L

D 0.5L

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，当船长小于24m时，防撞舱壁距艏垂线的距离应大于或等于    。

A 1.1m

B 1.2m

C 0.05L

D 0.08L

答案：B

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，钢质海洋渔船，安装在机舱内的实肋板腹板的厚度应    中内龙骨腹板的厚度。

A 小于

B 等于

C 大于或等于

D 小于或等于

答案：C

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于12m但小于24m）（2019）》，旁内龙骨的高度和其腹板厚度应与该处实肋板相同，其面板剖面积应不小于中内龙骨面板剖面积的    。

A 55%

B 50%

C 45%

D 40%

答案：B

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于12m但小于24m）（2019）》，肋板面板厚度应不小于其腹板厚度，面板宽度应不小于其厚度的    倍，但不必大于    倍。

A 10；12

B 10；15

C 12；15

D 12；16

答案：B

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于12m但小于24m）（2019）》，主机基座应有足够的强度和刚度。主机基座通常是由    道纵桁及设在每档肋位处的横隔板及横肘板组成。

A 4

B 3

C 2

D 1

答案：C

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于12m但小于24m）（2019）》，机舱应设置强肋骨。强肋骨间距应不大于    个肋距。

A 6

B 5

C 4

D 3

答案：C

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于12m但小于24m）（2019）》，不论支柱剖面形状如何，其最小壁厚或腹板厚度均应不小于    。

A 3mm

B 3.5mm

C 4mm

D 4.5mm

答案：C

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于12m但小于24m）（2019）》，应具有足够数量的水密横舱壁，中机型水密横舱壁的总数不应少于    个，尾机型水密横舱壁的总数不应少于    个。

A 5；3

B 4；3

C 4；2

D 3；2

答案：B

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于12m但小于24m）（2019）》，机舱前后的限界面均应为水密横舱壁，当机舱后舱壁距艉垂线小于     时，此舱壁可同时作为艉尖舱舱壁。

A 0.35L

B 0.3L

C 0.25L

D 0.2L

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，号型应是黑色且大号球体的直径为    ，小号球体的直径为    ；其误差可在10mm之内。

A 600mm；450mm

B 600mm；400mm

C 650mm；450mm

D 650mm；400mm

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，号型间的垂直距离应至少为    。

A 2.0m

B 1.8m

C 1.5m

D 1.0m

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，总长小于20m的渔船，可用与船舶尺度相称的较小尺度的号型，号型间距亦可相应减少，可减为    。

A 1.5m

B 1.2m

C 1.0m

D 0.8m

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，总长大于或等于12m但小于20m的机动船，其桅灯安置在舷边以上的高度应大于或等于    。

A 5m

B 3m

C 2.5m

D 2m

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，总长小于20m的机动船的舷灯，如合并为一盏，则应安置在低于桅灯大于或等于    处。

A 1.5m

B 1.2m

C 1m

D 0.8m

答案：C

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，对于高速船，载重线及甲板线的长度中点应位于船舶    。

A 船中位置

B 在排水状态下的漂心纵向位置

C 在排水状态下的浮心纵向位置

D 在排水状态下的重心纵向位置

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，对于船长小于    的船舶，如果勘划的空间紧张，其载重线标志的尺寸可以适当的缩小。

A 20m

B 18m

C 16m

D 12m

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶检验机构的标识为字母ZC，勘划在载重线圆环两侧水平线的上方。每个字母的高度为    ，宽度为    。

A 115mm；75mm

B 115mm；65mm

C 100mm；75mm

D 100mm；65mm

答案：A

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶检验机构标识为字母ZC，字母高    ，宽    。

A 115mm；75mm

B 115mm；65mm

C 100mm；75mm

D 100mm；65mm

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，季节和区域载重线的各线段，应为长    、宽    的水平线。

A 540mm；25mm

B 450mm；25mm

C 300mm；25mm

D 230mm；25mm

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，标有S的季节载重线表示的是    。

A 夏季载重线

B 热带载重线

C 夏季淡水载重线

D 热带淡水载重线

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，标有T的季节载重线表示的是    。

A 夏季载重线

B 热带载重线

C 夏季淡水载重线

D 热带淡水载重线

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，标有F的季节载重线表示的是    。

A 夏季载重线

B 热带载重线

C 夏季淡水载重线

D 热带淡水载重线

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，标有TF的季节载重线表示的是    。

A 夏季载重线

B 热带载重线

C 夏季淡水载重线

D 热带淡水载重线

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，信号设备的配备是依据    来确定的。

A 公约船长

B 总长

C 船舶种类

D 总吨位

答案：B

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，木质渔船做密性试验时，甲板、甲板室围壁及舱口盖应作    试验。

A 灌水试验

B 冲水试验

C 淋水试验

D 水压试验

答案：B

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，船长大于    的木质海洋渔业舶船应设置内龙骨。

A 15m

B 20m

C 24m

D 30m

答案：C

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，木质海洋渔船龙骨、内龙骨长度不超过    时应为1根整材。

A 8m

B 10m

C 15m

D 18m

答案：B

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，木质渔船龙骨翼板应嵌接，首段的长度应不小于    个肋距，中部的接头间距应不小于    个肋距。

A 8；10

B 10；8

C 10；12

D 12；10

答案：C

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，木质渔船普通外板的长度在船中部应不小于    个肋距。

A 8

B 10

C 12

D 14

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，装设在上层建筑和干舷甲板上的栏杆应至少有三档。栏杆的最低一档以下的开口应不超过    ，其他各档的间隙应不超过    。

A 230mm；350mm

B 230mm；380mm

C 250mm；350mm

D 250mm；380mm

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，舷墙上开口高度超过300mm的排水舷口，应用间距小于或等于    且大于或等于    的栏杆或铁条或其他合适的装置保护。

A 200mm；150mm

B 230mm；150mm

C 200mm；160mm

D 230mm；360mm

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，所需排水舷口面积的2/3应分布在阱内最接近舷弧最低点的    范围内，所需排水舷口面积的1/3应沿剩下的阱长平均分布。

A 1/3

B 1/2

C 2/3

D 3/4

答案：B

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，当木质渔船甲板开口长度大于6个肋距时，应采取的加强措施是    。

A 加大肋骨剖面尺寸

B 设置强肋骨

C 加大横梁剖面尺寸

D 纵梁与横梁交接处设置梁肘材

答案：D

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，不设龙骨的木质平底船，其中部的船底板厚度至少比普通外板厚    。

A 12mm

B 15mm

C 18mm

D 20mm

答案：B

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，木质船体外表面各构件的裂纹，凡深度超过材厚的    时，均应捻缝修补。

A 1/6

B 1/8

C 1/10

D 1/12

- 答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船起居处所出入通道的宽度应尽可能大于或等于    。

A 400mm

B 450mm

C 500mm

D 550mm

答案：D

- 依据《渔业船舶船用产品检验管理规定》（农渔检（产）〔2014〕1号），应单台发证的产品为（ A ）。（渔业船舶产品管理规定2014年1号，第6条（三））

A. A1类产品   B.A2类产品    C.B类产品     D.C类产品

- 依据《渔业船舶船用产品检验管理规定》（农渔检（产）〔2014〕1号），可批量发证的产品为（ B ）。（渔业船舶产品管理规定2014年1号，第6条（三））

A. A1类产品   B.A2类产品    C.B类产品     D .C类产品

- 依据《渔业船舶船用产品检验管理规定》（农渔检（产）〔2014〕1号），不需船舶检验机构认可和检验，仅需产品厂的合格证即可装船的产品为（ D ）。（渔业船舶产品管理规定2014年1号，第7条（一））

A. A1类产品   B.A2类产品    C.B类产品     D.C类产品

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船长小于24m的海洋渔船至少应当配置（  ）个救生圈。（B）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十篇2.2.1.1）

A.1  B.2  C.4  D.5

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长25.00m的海洋渔船应配备（  ）只火箭降落伞火焰信号。（C）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十篇2.3.2）

A.2  B.3  C.4  D.8

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船救生设备的表述，以下选项错误的是（  ）（D）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十篇）

A.船长大于等于45m的渔船必须配备1套抛绳设备。

B.遇险火焰信号应存放在驾驶室附近，存放位置应有明显标识。

C.救生筏应尽可能安装在靠近起居处所和服务处所的地点，适当存放保证安全降落，特别要注意避开螺旋桨。

D.船长大于等于45m的渔船每船至少应配备1只带有烟雾信号的救生圈。

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，对于船长小于（  ） 的船舶，如果勘划的空间紧张，其载重线标志的尺寸可以适当的缩小。（A）(命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第三篇1.3.1.4)

- A.16m  B.20m  C.24m  D.12m

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，载重线标志中表示夏季载重线的字母是(  )。(A)(命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第三篇1.3.5.2)

- A.S  B.T   C.F   D.TF

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，甲板线及载重线标志应（  ）勘划在船舷两侧，并清晰可见。(B)(命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第三篇1.3.1.2)

- A.暂时性  B.永久性  C.不定期  D.期间、换证检验前

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，2019年10月10日建造完工的海洋捕捞渔船，2023年8月20日申请年度检验，其船体载重线船舶检验机构的标识为字母（  ）。（ B ）(命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第三篇1.3.4.1)

- A.ZY  B.ZC  C.CS  D.BV

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，捕捞作业期间可能开启的甲板开口，一般应布置在靠近船舶的（  ）。（C）(命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第三篇2.2.1.1)

- A.艏部   B.艉部C.中心线D.两侧

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，同一船厂同批建造的同型船舶，第一艘应做倾斜试验，后续建造的同型船完工后应进行空船重量检验，且与第一艘船的数据相比较，如果空船排水量的偏差超过（  ）或重心纵向位置的偏差超过（  ），应进行倾斜试验。   （ C ）

- A.2%；0.02L  B.1%；0.02L

- C.2%；0.01L  D.1%；0.01L

- （命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第六篇1.1.2.2）

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，对近海航区的渔船，最大复原力臂（GZ）对应的横倾角应大于或等于（  ）。  （ C ）

- A.15o  B.20o  C.25o  D.30o

- （命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第六篇2.3.3.2）

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，当某种装载状态的船舶纵倾值（不计及龙骨总倾斜度）大于（  ）的1.0%时，应根据具体要求计入纵倾对稳性的影响。 （ A ）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第六篇2.7.1.2）

- A垂线间长     B总长

- B设计水线长   D公约船长

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，不视作封闭的上层建筑和甲板室，在其开口进水的倾角前（  ）稳性计算（在此倾角，静稳性曲线应出现一个或数个阶梯形，在其后的计算中，进水处所的浮力不予考虑）。（ B ）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第六篇2.7.2.6）

- 不可计入     B.可计入

- 视情况而定   D.以上说法都不对

- 《吨位丈量规则（2022）》，可从吨位丈量总容积中去除的是（  ）。（A）（命题依据：《吨位丈量规则（2022）》第二篇1.3.3）。

A.锚链筒、海底阀凹穴  B.横截面积超过1m2的通风筒；

C.球鼻艏              D.艉轴管轴毂。

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船长23.80m的渔船，其防撞舱壁距艏垂线的距离合理的是（  ）。（D）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第五篇1.2.2.1.3）。

A.1.00m   B.0.85m   C.0.90m  D.1.30m

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，在干舷甲板以下的防撞舱壁上不得设（  ）。（B）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第五篇1.2.2.5）。

A.舱壁扶强材  B.门、人孔、通风导管或其他任何开口

C.液位报警器  D.水平桁材。

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船长大于24m的海洋渔船，载重线圆环标识外径为（  ）。（B）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第三篇1.3.3.1）

A.250mm  B.300mm  C.350mm  D.400mm

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，所有露天甲板四周应装设舷墙或栏杆。舷墙或栏杆的高度应至少离甲板（  ），当此高度妨碍船舶正常作业时，可准许采用较小的高度。（C）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第三篇2.4.1）

A．0.6m B.0.8m C.1.0mD.1.2m

- 船长大于等于12m但小于20m的海洋渔船，可不勘划季节和区域载重线标志，但是应在船中两舷勘划永久性（  ）标志。（D）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第三篇3.4.2）

A．吃水线B.干舷C.设计水线D.载重线

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船主操舵装置应能在使船舶处于最大允许作业吃水并以最大营运航速前进时，使舵自任何一舷的35°转至另一舷的30°所用的时间应不超过（  ）s。（C）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第七篇2.11.2.5）

A.15  B.20  C.28  D.45

- 除用于应急发电机的燃油闪点应不低于43℃外，凡闪点低于（   ）℃（闭杯试验）的燃油不得用作燃料。（B）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第七篇2.6.1）

A.50  B.60  C.70  D.80

- 用于舱底水管系中装设在艏尖舱防撞舱壁上的截止阀，其材料不得采用（   ）。（D）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第七篇2.8.3.5）

A.合金钢   B.青铜C.碳素钢   D.铸铁

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m）》，渔船液压管系在装船后的液压试验，应满足的试验压力是（  ）。（B）（命题依据：《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m）（2019）》第三篇2.5.2）

A.1.5倍的设计压力，但不必超过设计压力加7MPa

B.1.25倍的设计压力，但不必超过设计压力加7MPa

C.1.5倍的最大工作压力，但不必超过最大工作压力加7MPa

D.1.25倍的最大工作压力，但不必超过最大工作压力加7MPa

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长为28.00m近海航区刺网渔船，为主机服务的各种辅机、舵机油泵均由主机驱动、全船用电设备耗电总功率（  ），并且设有蓄电池组作为备用电源时，可仅设1台发电机组作为主电源。（C）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第八篇2.2）

A.＜10kW   B.≥10kW   C.＜15kW   D.≥15kW

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船上易于发生火灾或者爆炸危险处所的照明和动力电路，均应在该处所以外设有能切断这些馈电线的（  ）。（D）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第八篇5.3.4）

A.单极开关  B.熔断器   C.接触器   D.多极开关

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长为25.80m近海航区拖网渔船，下列设备不属于应急电源供电范围的是（  ）。（D）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第八篇3.4.4）

A.船舶号灯         B.应急照明

C.无线电通信设备   D.航行设备

- 1、一艘船长10.00m的沿海小型渔船，主机功率22kW，设有甲板室。依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于该船航行设备的配备，下列选项正确的是（  D  ）。（命题依据：《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》第五章第4节5.4.1.1、5.4.1.2）

A.配1台磁罗经

B.配1台指南针

C.配1台用于接收天气预报的装置

D.配1台磁罗经和1台用于接收天气预报的装置

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，海洋渔船航行设备配备应根据其（  D  ）。（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十一篇第2章2.1）

A.航区和主机功率B.主机功率和船舶定员

C.船长（L）和船舶定员   D.航区和船长（L）

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船的航行设备，下列说法正确的是（  B  ）。（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十一篇第2章2.2、2.3、2.4）

A.渔船不同于商船，不要配备海图和潮汐表。

B.经船舶检验机构同意，规则要求配备的航行设备可允许使用其它等效的设备来替代。

C.经船舶检验机构同意，规则中航行设备条款可以免除。

D.经验船师同意，规则要求配备的航行设备可允许使用其它等效的设备来替代。

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于总长12m及以上国内海洋渔船要求配备的号灯，其中属于环照灯的是（  ）。（D）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十二篇1.2）

A.桅灯   B.艉灯   C.舷灯   D.失控灯

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长22.00m的国内海洋渔船，该船所配备桅灯的最小能见距离应该是（  ）。（C）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十二篇2.1.1.1）

A.2n mile   B.3n mile   C.5n mile   D.6n mile

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长22.00m的国内海洋渔船，其所配备失控灯之间的间距应大于或等于（  ）。（B）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十二篇2.3.1.8）

A.0.8m   B.1.2m   C.2m   D.3m

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，为从事捕鱼的船所规定的两盏环照灯的较低一盏，在（  ）的高度应大于或等于这两盏号灯垂向间距的2倍。（C）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十二篇2.3.1.9）

A.船体以上   B.舷边以上   C.舷灯以上   D.艉灯以上

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船从事拖网作业时应显示垂直两盏环照灯，两盏环照灯的颜色为（  ）。（A）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十二篇2.2.3.2）

A.上绿下白   B.上红下白   C.上白下红   D.两盏白灯

- 某渔船建造厂2022年12月开工建造的一艘沿海航区渔船，总长19.00m，主机功率50.00kW。依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，该船所需要配备的音响信号器具为（  ）。（D）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十二篇5.1.2）

A.1个中型号笛 1个大型号钟   B.1个中型号笛 1个小型号钟

C.1个小型号笛 1个大型号钟   D.1个小型号笛 1个小型号钟

- 5.依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船长＜30m的海洋渔船，走廊或部分走廊作为唯一的脱险通道时，其长度宜不超过（  ）。（B）(命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第九篇5.6.3)

A.3m   B.5m   C.6m   D.7m

- 6.依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船长＜30m的海洋渔船，消防泵的排量应在任何情况下不得低于（  ）m³/h，也不必超过（）m³/h。（  ）。（A）(命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第九篇5.7.2.2)

A. 16；30  B. 25；110  C. 25；140  D. 40；180

- 7.依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船长＜30m的海洋渔船，消防水带所需的水枪应适合输送所设各消防泵的排量，但任何情况下，其直径应大于或等于（  ）。（B）(命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第九篇5.7.4.8)

A.10mm  B.12mm  C.18mm  D.20mm

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，用作无线电通信设备备用电源的蓄电池组应安放在船舶（  ）之上，且从露天甲板易于到达之处。（D）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十三篇4.2.2）

- A.主甲板  B.救生甲板  C.驾驶甲板   D.最上一层连续甲板

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，起居处所的出入通道要充分保证安全，并应尽可能远离热、冷、噪声、振动和臭气源。国内海洋渔船出入通道的宽度应尽可能大于或等于（  ）。（B）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十四篇1.1.1）

- A.500mm  B.550mm  C.600mm  D.700mm

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，无线电收信设备的保护接地，可以连接至主接地铜排，或使用截面积大于或等于（  ）mm2的软铜线接至焊接于船体金属处的直径大于或等于（  ）mm 的螺栓上。（B）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十三篇4.4.4）

- A.5；5  B.5；6  C.6；5  D.6；6

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘国内海洋渔船船长为24.88m，对该船无线电通信设备供电的分电箱可由（  ）供电。（ABCD）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十三篇4.2.1）

- A.主配电板   B.应急配电板   C.无线电备用电源

- D.驾驶室的其他由主配电板或应急配电板供电的分电箱

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》， 一艘船长9.90m沿海渔船，依据公式GT=K1V，计算出该船总吨位为5，则该船净吨位NT应当为（  ）。  (A)  (命题依据：《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》第四章4.4.2.2)

A.1   B.2   C.3   D.4

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》， 一艘船长9.50m沿海渔船，关于密性试验，下列说法错误的是（  ）。  ( D )  (命题依据：《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》第三章3.2.9)

A.船体建造完工后，应当进行密性试验

B.密性试验分为结构试验和渗漏试验

C.灌水试验或浸水试验的时间应不小于4h，且应无渗漏现象

D.冲水试验用的喷嘴内径应不小于12mm。

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》， 一艘船长11.80m的沿海机动渔船，关于该船主电源可采用的电气装置描述，下列选项正确的是（ ）。  (ABCD)  (命题依据：《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》第三章3.4.2.1)

A.蓄电池组

B.由付机驱动的发电机

C.由主机驱动的发电机

D.由独立的原动机驱动的发电机