三、多选题

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，稳性计算时，考虑航行的航区，因为航区不同其    不同。

A 计算风压

B 受风面积

C 进水角

D 横摇角

答案：AD

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，小型渔船船体结构设计的一般原则有    。

A 船舶结构的设计应使其能承受正常营运期间可能遭受的最大外力

B 甲板横梁、舷侧肋骨及船底肋板应布置在同一横剖面内，并有效地连接，构成完整的刚性整体

C 船体纵向构件应尽可能在全船范围内保持连续

D 受风面积最小

答案：ABC

- 一艘钢质沿海流刺网渔船，总长14.70m，船长11.80m。2020年3月15日初次检验发现该船机舱后舱壁上设置推拉门与船员舱相通。验船师认为不满足《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》的规定，要求整改。该规则对水密舱壁设置的要求是    。

A 所有舱壁均应为水密舱壁

B 应在距艏垂线（0.08～0.15）L处设置水密防撞舱壁

C 机舱前舱壁应为水密舱壁

D 机舱后舱壁应为水密舱壁

答案：BCD

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，建造木质渔船时，有成孔的节子和死硬节子的板材不允许用于    。

A 舷侧厚板

B 外板

C 龙骨翼板

D 舱壁板

答案：BC

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，在横摇周期测试时，应注意_____等事项。

A 应在港内，以及受风和潮流影响极小的平静水域进行，风力小于蒲氏3 级

B 船舶系缆应松驰，处于自由横摇状态

C 水深不小于 3 倍空船吃水，两侧船舷距岸至少有 2 倍型宽

D 被测船舶应处于空载状态，油、水和其他备品的重量不得超过总载重量的10％

答案：ABCD

- 依据《吨位丈量规则（2022）》，船舶吨位丈量均以m为计算单位，精确至小数点后两位。量计所得总吨位和净吨位的数值    。

A 采用整数，不计小数点后的数值

B 采用整数，小数点后的数值四舍五入

C 精确到小数点后1位

D 若总吨位或净吨位数值小于 1 时则取 1

答案：AD

- 一艘小型沿海渔船，船长为10.50m，开工日期为2020年3月10日。因该船仅白天航行作业，依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》可以免除配备的号灯有    。

A 左右舷灯

B 桅灯

C 艉灯

D 锚灯

答案：ABC

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，木质渔船做密性试验时，    应作淋水试验。

A 甲板

B 露天机舱天窗

C 驾驶室门窗

D 露天的非水密门窗

答案：BCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，通往干舷甲板或封闭上层建筑甲板以下处所的通风筒，应有    防护，其结构应坚固，并且与甲板牢固地连接。

A 钢质围板

B 其他相当钢质材料的围板

C 挡板

D 隔离网

答案：AB

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，木质渔船所用软材包括    等。

A 红松

B 落叶松

C 美国松

D 桉木

答案：ABC

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，木质渔船所用硬材包括    等。

A 梢木

B 杉木

C 水曲柳

D 桉木

答案：ACD

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，应使用硬材的构件有    。

A 艏柱

B 艉纵翼材

C 艉柱

D 艉纵中材

答案：ABCD

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，木质渔船    的长度不超过10m时应为1根整材。

A 龙骨

B 内龙骨

C 舷侧纵桁

D 横梁

答案：AB

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，木质渔船艉纵翼材左右应各为整材，并与    之间用横向螺栓紧固，其螺栓间距应不大于400mm。

A 横梁

B 艉柱

C 艉纵中材

D 填充材

答案：BCD

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，木质渔船同一横剖面上的肋骨可用材质相同的木材    构成。

A 嵌接

B 对接

C 搭接

D 铆接

答案：ABC

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，木质渔船甲板处的    均应为整材，在两舷与肋骨、承梁材紧密贴合并用螺栓紧固。

A 甲板横梁

B 舱口端梁

C 短横梁

D 甲板纵桁

答案：ABC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，载重线标志由    组成。

A 甲板线标识

B 载重线圆环标识

C 船舶检验机构标识

D 季节和区域载重线线段标识

答案：ABCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，风雨密门的说法正确的是    。

A 凡是能使海水进入船体并危及船舶安全的封闭上层建筑的门，关闭时应保持风雨密

B 保证风雨密的装置，应在围壁两边都能操作

C 通往露天处所的风雨密门均应向外侧开启

D 通往露天处所的风雨密门均应向内侧开启

答案：ABC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，窗装设的位置不应在    。

A 干舷甲板以下

B 封闭上层建筑第一层的端壁或侧壁

C 稳性计算中计入浮力的第二层甲板室

D 稳性计算中计入浮力的第一层甲板室

答案：ABD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，舷窗说法正确的有    。

A 安装在最深作业水线以上1200mm内舷窗应为非开启型

B 舷窗不允许采用非金属框架

C 舷窗下缘不得低于最深作业水线以上500mm处

D 布置于干舷甲板以下处所的舷窗应装设铰链式内侧窗盖

答案：BCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，露天甲板上的空气管，其壁厚要求正确的是    。

A 管子外径80mm及以下时，壁厚应为6.5mm

B 管子外径80mm及以下时，壁厚应为6.0mm

C 管子外径165mm及以上时，壁厚应为8.5mm

D 管子外径165mm及以上时，壁厚应为8.0mm

答案：BC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于船员保护措施说法，下列选项正确的是    。

A 不允许用钢丝绳或链条代替栏杆

B 所有露天甲板四周应装设舷墙或栏杆

C 风暴扶手应装设在所有甲板室和围壁外面需要的地方

D 艉拖网渔船应在艉滑道前缘处设置与邻近舷墙或者栏杆同样高度的适当防护设备

答案：BCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，12m≤L＜20m的渔船，在船中两舷堪划永久性载重线标志，必须勘划的载重线标志为    。

A 甲板线标识

B 载重线圆环标识

C 船舶检验机构标识

D 季节和区域载重线线段标识

答案：ABC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，水尺标志由    部分组成。

A 横标线

B 船舶检验机构标志

C 竖标线

D 数字

答案：ACD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，在干舷甲板以下的防撞舱壁上不得设    。

A 门

B 人孔

C 通风导管

D 其他任何开口

答案：ABCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，可计入渔船稳性曲线计算的上层建筑、甲板室有    。

A 符合封闭上层建筑要求的干舷甲板上的第一层上层建筑

B 类似封闭上层建筑的各层

C 符合封闭上层建筑要求的干舷甲板上的第一层甲板室

D 符合封闭上层建筑要求的干舷甲板上的第一层甲板室，但甲板室的门符合水密要求

答案：ABC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，与每一液舱柜在任一倾角时的自由液面力矩有关的参数有    。

A 液舱柜的总容积

B 液舱柜的最大宽度

C 液舱柜的装载液面高度

D 液舱柜中液体的密度

答案：ABD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，倾斜试验的目的在于确定空船排水量和船舶重心的实际位置，试验结果应给出的数据有    ，编制倾斜试验报告并提交给船舶检验机构批准。

A空船状态下的初重稳矩

B 空船状态下的横摇固有周期

C 空船状态下的重心位置

D 空船状态下的排水量

答案：ACD

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，10m≤L＜12m的渔船外板与甲板厚度表述正确的是    。

A 船底板厚应不小于4mm

B 甲板板厚应不小于3.5mm

C 平板龙骨的厚度应不小于船底板厚度的1.2倍

D 艉封板的厚度应不小于船底板的厚度

答案：AC

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，实肋板的布置正确的是    。

A 船底应至少每隔一个肋位设置实肋板

B 实肋板腹板的厚度应不小于外板厚度

C 实肋板面板厚度应不小于其腹板厚度

D 在机舱内，肋板腹板的厚度应不小于船底外板的厚度

答案：ABC

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，舱壁的设置表述正确的是    。

A 水密舱壁高度应延伸至干舷甲板或艏、艉升高甲板

B 水密舱壁结构应有足够的强度

C L≥8m时，水密舱壁板的厚度应不小于3mm

D 水密舱壁扶强材的高度应不小于40mm

答案：ABD

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船体密性试验表述正确的是    。

A 船体完工后，应进行密性试验

B 灌水试验或浸水试验的时间应不小于4h，且应无渗漏现象

C 密性试验分为结构试验和渗漏试验

D 对内部没有妨碍检查结构的小船，可利用舷外水压力代替灌水试验

答案：ABCD

- 33.依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长28.00m海洋渔船，检查救生设备的救生圈时，应检查其有效性及     和船名、船籍港标志。

A 自亮浮灯

B 救生浮索

C 配备数量

D 存放位置

答案：ABCD

- 34.依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，下列渔船，应进行核算稳性的是    。

A 现有船舶因改装使稳性变化时

B 对营运中船舶稳性发生怀疑时

C 由于特殊原因，需进行预定用途或规定航区以外作业的船舶

D 船籍港、船舶所有人变更时

答案：ABC

- 依据《渔业船舶船用产品检验管理规定》（农渔检（产）〔2014〕1号），关于A类产品的分类，下列选项正确的有（ AB  ）。（《渔业船舶船用产品检验管理规定》（农渔检（产）〔2014〕1号）附件）

A.180kW柴油机   B.容量0.08m3压力3MPa的空气瓶

C.电铃           D.号笛

- 依据《渔业船舶船用产品检验管理规定》（农渔检（产）〔2014〕1号），关于属于B类产品的分离，下列选项正确的有（ CD  ）。

A.110kW柴油机   B.容量0.08m3压力3MPa的空气瓶

C.压力水柜       D.锚机

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，救生设备上应标注（  ）（AC）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十篇1.3.1）

A.船名号（中文） B.船名号 （英文） C.船籍港   D.船舶登记地级市名称

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，下列选项属于救生设备的有（  ）。（ABCD）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十篇第二章内容）

A.火箭降落伞火焰信号  B.救生圈  C.救生衣  D.汽笛

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，载重线标志由（  ）组成。（ABCD）(命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第三篇1.3.1.1)

- A.甲板线标识        B.载重线圆环标识

- C.船舶检验机构标识  D.季节和区域载重线线段标识

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，2023年7月，一艘船长28.00m海洋捕捞渔船申请期间检验，其干舷甲板上形成围阱，其中一个阱的长度为20米，该阱处的舷弧是大于标准的，请问以下选项满足该阱内单侧的最小排水舷口面积 A 要求的是：（CD）。 (命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第三篇2.3.2.1)

- A.1.25m2   B.1.35m2  C.1.45m2  D.1.55m2

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长25.00m海洋捕捞渔船，关于该船通风筒和空气管的描述，下列选项正确的有（  ）。（ABCD）(命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第三篇2.2.7和2.2.8)

- A.通风筒围板在干舷甲板高度大于 760mm

- B.通风筒围板在封闭上层建筑甲板高度大于450mm

- C.空气管的高度，在干舷甲板上应至少为 760mm

- D.空气管的高度在封闭上层建筑甲板上应至少为450mm

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，下列侧投影面积属于满实面积的有（  ）。 （ ABC ）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第六篇2.2.6）

- A.上层建筑  B.甲板机械  C.蟹笼及类似渔具  D.格栅形桁架

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于应校核的基本装载工况的种类，下列选项正确的有（  ）。 （ ABCD ）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第六篇2.5.2.1）

- A.出港捕鱼  B.捕鱼中  C.满载返港  D.满载到港

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于稳性手册的说法，下列选项正确的有（  ）。 （ BCD ）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第六篇3.1.1、3.1.2）

- A.船舶设计单位或建造厂应为所建造的每一艘船舶提供包括有稳性资料及相关的图纸的稳性手册。稳性手册无需经船舶检验机构批准。

- B.稳性手册的格式及所含的资料应根据不同船型和操作而定。

- C.稳性手册应含有足够的资料以使船长能够按本规则适用的要求操作船舶。

- D.稳性手册应保存在船上易于到达处，以供船长使用和船舶检验时检查。

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，上甲板以下围蔽处所的容积可分为以下（  ）几个部分进行量计。（ABC）（命题依据：《吨位丈量规则（2022）》第二篇3.2.1）。

A.艏艉垂线间的主体部分

B.艏垂线以前和艉垂线以后的附加部分

C.球鼻艏、推进器轴毂和流线体等类型的突出体部分

D.海底阀凹穴

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，（  ）以及任何其他结构和船上设备等的强度和结构，应足以经受住各种预期的营运工况。（ABCD）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第五篇1.1.2）。

A.上层建筑  B.甲板室  C.机舱棚  D.升降口

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，载重线标志由（ABCD）组成。（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第三篇1.3.1.1）

A.甲板线标识         B.载重线圆环标识

C.船舶检验机构标识   D.季节和区域载重线线段标识

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长34.00m的流刺网渔船，在计算夏季最小干舷时，应从（ACD）等方面对其进行修正。（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第三篇3.1.1.1与3.1.1.2）

A.方形系数  B. 排水量  C.干舷甲板凹槽  D.非标准舷弧

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，舱底水管除采用厚壁钢管外，不应通过（  ）。（ABD）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第七篇2.8.3.3）

A.燃油舱   B.压载舱 C.淡水舱   D.双层底舱

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，现阶段新建渔船制冷系统许可使用的制冷剂为（  ）。（CD）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第七篇2.13.2）

- R12   B.R502   C.R404A   D.R717

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m）（2019）》，灰铸铁管、阀和附件一般可用于III级管系，但不得用于（  ）。（ABC）（命题依据：《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m）（2019）》第三篇2.4.1.2）

A.舷旁阀和海水箱上的阀

B.安装在防撞舱壁上的阀

C.燃油舱柜外壁上受静压的阀

D.舱底水管和压载水管

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，电动和电动液压操舵装置的电路及电动机应设置（  ）。（A B D）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第7篇2.11.2.3）

A.短路保护装置   B.过载报警装置   C.过电流保护装置   D.失电报警器

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，除特殊的几种情况外，电气设备带电部件以外的所有可接近的金属部分均应接地，下列不需要接地的是（  ）。（ABC）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第八篇5.1.1）

A.灯头         B.具有双重绝缘的可携式设备

C.电缆紧固件   D.工作电压超过50V的设备

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，对应急配电板的结构和安装要求，下列描述正确的是（  ）。（ACD）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第八篇3.1.6.3、5.1.4）

A.易于接近其内部安装的电器或设备

B.应急配电板的背面和下方不应有水、油、通风及蒸汽等管路

C.应急配电板的两侧和背面必要时包括前面均应有适当的防护

D.对地电压或工作电压大于50V的裸露带电部分不应安装在面板上

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船航行设备铭牌应包括（ABCD）。（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十一篇第1章1.3.10）

A.制造厂     B.型号和编号

C.出厂年月  D.船用产品检验合格标志

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，下列设备属于航行设备的有（ABD）。（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十一篇第2章表2.1）

A.磁罗经  B.雷达   C.中/高频无线电装置   D.回声测深仪

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶信号设备包括（  ）。（ABCD）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十二篇1.1.3）

A.号灯   B.闪光灯   C.号型与号旗   D.声响信号器具

- 2023年5月1日，某船厂新建完工一艘渔船，该船总长28.00m，近海航区，从事刺网作业。关于该船号灯的配备，下列说法正确的有（  ）。（ABCD）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十二篇2.2.1）

A.桅灯1盏、左舷灯1盏、右舷灯1盏、艉灯1盏

B.白环照灯（锚灯）1盏、红环照灯2盏（失控灯）

C.上红下白环照灯各1盏

D.当有外伸渔具，其从船边伸出的水平距离大于150m时，朝着渔具方向的环照白灯1盏

- 船长＜30m的使用玻璃纤维增强塑料或木材等可燃材料建造的渔船，机器处所的燃油舱柜通常应采用（  ）制造。（ABD）(命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第九篇6.2.1.4)

A.钢质材料  B.不燃材料

C.耐火材料  D.滞燃型玻璃纤维增强塑料

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船长＜30m的海洋渔船，只要不经常用来抽输油类，（  ）均可作为消防泵。(ABCD) (命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第九篇5.7.2.3)

A. 卫生泵  B. 压载泵  C. 舱底泵  D. 总用泵

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，下列有关国内海洋渔船无线电通信设备天线装置的说法正确的有（  ）。（BD）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十三篇4.3.2、4.3.5、4.3.14、4.3.23）

- A.天线装置的结构应能承受10级的风力（风速26m/s）。

- B.收信天线与发信天线应尽量相互远离。

- C.收信机天线的每根馈线，应采用高频屏蔽电缆且保持连续屏蔽，馈线应尽可能长。

- D.收信机的天线应设有避雷装置。

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于驾驶台窗的说法，下列选项正确的有（  ）。（ABC）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十四篇3.2.9）

- A.驾驶台窗间的框档应保持最小并不应安装在任何工作位置的正前方。

- B.驾驶台前端的窗一般应从垂直平面向外上方倾斜，其角度应大于等于 10°但小于25°。

- C.窗玻璃不得使用偏光和有色玻璃。

- D.任何时候应至少保证一个驾驶台前端的窗不遮蔽视线。

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》， 一艘船长8.00m沿海渔船，下列关于该船操舵装置配备的描述正确的是（  ）。  (ABD)  (命题依据：《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》第三章3.3.22)

A.操舵装置应能确保航行时对渔船的可靠操纵

B.若采用动力操舵装置，则应具有２台舵机装置动力设备

C.应至少设置１套动力和人力操舵装置

D.若采用１台电动或电动液压或主机带泵动力设备的船舶，应设人力操舵装置

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》， 一艘船长11.80m沿海渔船，关于该船主电源可采用的电气装置描述正确的是（ ）。  (ACD)  (命题依据：《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》第三章3.4.2.1)

A.蓄电池组               B.由辅机驱动的发电机

C.由主机驱动的发电机     D.由独立的原动机驱动的发电机

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》， 一艘船长9.50m沿海渔船，柴油机燃油箱柜上应装有（  ）。  (ACD)  (命题依据：《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》第三章3.3.11.1)

A.泄放装置  B.安全阀  C.空气管   D.液位计

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》， 一艘船长9.50m沿海渔船，关于其螺旋桨，下列描述正确的是（  ）。  (ABCD)  (命题依据：《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》第三章3.3.21)

A.螺旋桨应可靠地固定在尾轴上，紧固螺母螺纹的旋向应与尾轴顺车方向相反。

B.如采用环氧树脂粘结螺旋桨与尾轴时，应经船舶检验机构同意。

C.螺旋桨加工完成后一般应作静平衡试验。

D.既可以选用铸造的螺旋桨，也可以选用钢板焊接的螺旋桨。

- 船长＜30m的使用玻璃纤维增强塑料或木材等可燃材料建造的渔船，机器处所的燃油舱柜通常应采用（  ）制造。（ABD）(命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第九篇6.2.1.4)

A.钢质材料  B.不燃材料

C.耐火材料  D.滞燃型玻璃纤维增强塑料

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船长＜30m的海洋渔船，只要不经常用来抽输油类，（  ）均可作为消防泵。(ABCD) (命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第九篇5.7.2.3)

A. 卫生泵  B. 压载泵  C. 舱底泵  D. 总用泵

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于400总吨及以上的渔船防污底系统，下列说法正确的有（  ）。（ACD）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十五篇6.2.2；6.3.1）

Ａ.应接受渔船投入营运前的初次检验；

Ｂ.在改变或替换防污底系统时应申报换证检验；

Ｃ.在改变或替换防污底系统时应申报临时检验；

Ｄ.在船壳上或外部构件或表面上不得有作为杀生物剂的有机锡化合物。

- 一艘渔船船长29.00m，开工日期2022年11月6日，完工日期2023年3月6日。依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，对防止空气污染排放控制要求，下列说法正确的有（  ）。（ABD）（命题依据：《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》第十五篇5.2.1.2;5.2.1.2.1;5.2.1.2.2）

A.禁止使用含消耗臭氧物质的装置；

B.禁止使用含氢化氯氟烃的装置；

C.可允许使用含氢化氯氟烃的装置；

D.禁止消耗臭氧物质的任何故意排放。