五、案例分析题

- 一艘新建造的沿海流刺网渔船，总长12.80m，船长8.50m。考虑到该船比较小，又是在平静水域作业，为了该船储物方便，在距艏垂线1.20m处的防撞舱壁上开了个门。如果你是执行验船师，依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，对此门应做哪些要求？

答案：

对此门应作的要求有：

依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，防撞舱壁上不允许设置门，如开口必须是用螺栓固定的水密人孔盖。

- 一艘钢质渔船，船长16.50m，型宽4.65m，型深1.60m，主机功率43kW，开工建造日期为2020年5月28日，作业类型为流刺网，沿海作业。为了保证捕捞海产品的鲜活，该船在驾驶室后露天甲板上安放一个活鱼箱，其容量为1.5m×0.8m×0.8m=0.96m3。

问：依据《吨位丈量规则（2022）》，该船改装后吨位是否应该重新丈量？说明其理由。

答案：

不必重新丈量。依据《吨位丈量规则（2022）》规定，位于上甲板以上的围蔽处所、突出体以及通海处所，若容积不超过1m3，则可以不丈量。

- 一艘总长12.45m，船长9.10m的钢质海洋捕捞渔船，开工建造日期为2019年4月6日，夜间不航行作业。依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，该船是否需要安装号灯？若需要，则需安装哪种号灯？

答案：

需要。依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，对夜间不航行、作业的船舶可免除锚灯以外的号灯。需要安装锚灯，其它号灯可免除。

- 一艘钢质海洋流刺网渔船，总长14.90m，船长11.90m，型宽3.90m，型深1.20m，主机功率38kW，船员5人，开工建造日期为2020年2月16日，完工日期为2020年10月8日。初次检验时设计人员核算该船的稳性。在确认船舶的干舷F＝0.42m，大于等于0.1B＝0.39m，并且船上总人数5人不超过2+船长/3＝5人后，认为可以免于核算该渔船的稳性。依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，该设计人员的判断是否正确？为什么？

答案：

不正确。

尚应核查其它的免于核算稳性的条件。《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》中给定的免除条件有5项。本案中验船师仅核查了其中的2项，并不完全满足条件，据此做出免于核算该船稳性的决定是不正确的。

还应核查：

（1）型宽吃水比是否满足条件。

（2）设在连续甲板上的甲板室总长度应不大于0.4L，其高度应不大于1.8m，且不大于B/2。从连续甲板量起，顶层甲板的最大高度应不大于0.7B，且不大于2.5m；其长度不大于L/6，且不大于2.5m。

（3）船舶检验机构视船舶的具体情况提出的其他的必要限制。