四、简答题

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，干舷计算中的“位置1”是指哪些位置？“位置2”是指哪些位置？

答案：

“位置1”系指位于露天的干舷甲板上和后升高甲板上，以及位于距离干舷甲板小于两个标准上层建筑高度的露天上层建筑甲板上距艏垂线1/4船长以前的部分。

“位置2”系指位于距离干舷甲板大于或等于一个也小于或等于两个标准上层建筑高度的露天上层建筑甲板上距艏垂线1/4船长以后的部分，以及位于距离干舷甲板大于或等于两个标准上层建筑高度的露天上层建筑甲板上距艏垂线1/4船长以前的部分。

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，木质海洋渔船基座木有哪些规定？

答案：

木质海洋渔船基座木的规定：

（1）基座木应为整材，左右同一材种。

（2）加工基座木必须在高度上留有足够的装配余量。

（3）基座木两端应伸过机舱前、后舱壁，并用螺栓紧固；船长小于12m时，可适当放宽。

（4）基座木应与底肋骨紧密贴合，并在每道底肋骨上至少用1枚螺栓贯通龙骨翼板与底肋骨紧固。

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船配置固定压载的要求是什么?

答案：

渔船配置固定压载的要求是：

（1）如使用固定压载，其安置位置应根据船舶检验机构批准的图纸确定，并能防止移位。

（2）固定压载的详细情况应在船舶的稳性资料中注明。

（3）未经船舶检验机构同意，固定压载既不能从船上移走亦不能在船上重新安置。

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，在稳性计算中，以特殊渔法从事渔捞作业的渔船，凡作业时将承受附加外力作用的，应考虑附加外力对稳性的影响。在核算捕鱼中工况时，考虑渔具操作力矩对初重稳距和稳性曲线的影响，主要应考虑哪些因素？

答案：

主要应考虑的因素有：

（1）起吊渔获物或渔具操作的横倾力矩（以大者为准）应小于船舶横倾12°或甲板边缘入水角（以小者为准）所对应的复原力矩。

（2）起吊渔获物时应计及悬挂载荷对初稳性的影响。

（3）应计及渔具操作的横倾力矩对稳性曲线的影响；当船舶横倾30°且复原力臂的影响值小于0.01m，可免除此项修正，但需作出说明。

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，请简述渔船上救生筏的存放要求。

答案：

（1）使能在船舶下沉时能从存放位置浮离，充气并与船舶脱开。但使用吊艇架降落的救生筏不需自由浮离。

（2）若使用系索，则应配备一种认可型的自动（静压）释放系统。

（3）每只救生筏的存放应将其首缆牢固地系在船上。

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，请简述总长小于20m的渔船，其舷灯配备及装设遮板的要求。

答案：

总长小于20m的渔船，如配备左右舷灯，则舷灯应装设无光黑色的内侧遮板。如配备用单一直立灯丝并在绿色和红色两部分之间有一条很窄分界线的合座灯，可不必装配外部遮板。

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，请简述一艘总长10.00m航行作业于沿海航区需要夜航的钢质刺网渔船号灯的配备要求。

答案：

（1）一个桅灯（白色），一个艉灯（白色），或用1盏白环照灯代替。

（2）一个左舷灯（红色），一个右舷灯（红色），或由双色灯替代。

（3）一个红色环照灯，一个白色环照灯。

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，请简述一艘船长10.80m航行作业于沿海航区的钢质拖虾船的救生设备（包括遇险信号）的配置要求。

答案：

（1）至少应当配置1个救生圈。

（2）每人应配备1件救生衣，其配备的救生衣应配备经认可的救生衣灯。

（3）至少应配备4支降落伞火箭信号。