一、判断题

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，规则中对机器处所通风及采光条件无明确要求，有足够的照明装置即可。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，机械运转时，可能对船上人员构成危险的部位，应有防护罩等安全设施。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，燃油箱柜安装前应进行水压试验，试验压头应至箱柜顶最高点以上不小于2.4m。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，所有渔船机舱内应至少设置2台动力或手动舱底泵，非水密舱室的舱底水应能及时排出。

答案：×

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，如螺旋桨与螺旋桨轴采用法兰连接，则法兰厚度应不小于法兰处螺旋桨轴实际轴径的25%。

答案：√

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，燃油和滑油舱柜的短测量管应安装与手柄永久附连的旋塞，在手柄上有重块，使手柄放开后旋塞能自动关闭。

答案：√

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，一艘主机功率110kW的渔船，其中间轴基本直径已达到规范要求的最小直径的计算值时，则该中间轴的强度已符合《钢质海洋渔船建造规范》要求。

答案：×

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，用作推进轴系的碳钢和碳锰钢锻钢件，其抗拉强度范围应为400MPa～600MPa。

答案：√

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，某一中间轴基本直径120mm，与轴材料相同的连接螺栓直径25mm，则法兰联轴器的厚度应不小于120×20%=24mm。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，压载水管系加套管后，可允许通过燃油舱。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶鱼舱舱底水吸口应设在鱼舱中部。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船长大于或等于24m时，应在机器处所尽可能低的位置设一只应急舱底水吸口。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶位于双层底以上的燃油舱(柜)上的燃油出口，应装设遥控关闭装置。

答案：√

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，塑料管一般不得用于介质温度高于60℃或低于0℃的管系。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶舱底水管系中的泵及管路的布置应使任何泵的工作不受其他泵同时工作的影响。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，燃油舱柜的溢流管、测量管、注入管、空气管应避免通过居住舱室，如有困难则在该处不得有可拆接头。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，禁止将油柜设于因燃油溢漏至热表面而招致危险的处所。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船长L＜30m的渔船，作为干舱的首尖舱，若采用疏水管将水疏至其他舱排出，则可不用设舱底水支管或手动泵。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，位于A类机器处所之内的油舱，可装储闪点低于60℃（闭杯试验）的燃油。

答案：×

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，铸造尾管在加工结束后且在安装前，应进行0.2MPa的液压密性试验。在安装后仍须做密性试验。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，除连接应急舱底水吸口的冷却水泵外，所有的动力舱底水泵均应为自吸式泵。

答案：√

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，当柴油机使用淡水冷却且与海水系统有应急连接时，则可不设备用淡水泵。

答案：√

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，船长24m以上的国内海洋渔船，所有用海水冷却的装置均应有防蚀措施。

答案：√

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，与高压海水泵相组合的舱底水喷射器，可代替一台要求设置的独立动力泵。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，所有国内海洋渔船均应备有两套操舵装置，一套为主操舵装置，另一套为辅助操舵装置。

答案：×

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，渔船上所有的操纵机器和设备的控制装置、测量仪表、泵系统和装置、阀、旋塞、空气管、海底阀、测深仪、开关等，应装有永久性的标志，清楚地标明用途。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长24.00m的国内海洋渔船，其燃油、滑油、消防、液压等管道应涂有规定的颜色以表明用途。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，其机器处所的梯子应装有防滑的踏板并应保持完好。梯子还应装有足够的扶手。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，气缸直径大于100mm或曲轴箱容积大于0.6m³的柴油机，其曲轴箱上应装有具有足够卸压面积的防爆门。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长26.00m的国内海洋渔船，驾驶室与机器处所操纵台之间应装备两套独立的通信设备，其中之一应是主机传令钟。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，若国内海洋渔船主机的起动方式为压缩空气，则空气压缩机和启动空气瓶的数量应不少于2个。船长小于24m的船舶，可仅设1个符合容量要求的空气瓶。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，除用于应急发电机的燃油闪点应不低于43℃外，凡闪点低于60℃（闭杯试验）的燃油不得用作燃料。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，所有燃油柜或包括注入管在内的燃油系统的任何部件，应设有防止超压的设施。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，机器处所的通风，应能在所有正常条件下防止油气积聚。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，燃油舱应尽可能成为船体结构的一部分，且应设在A类机器处所以外。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，舱底水支管的内径不得小于40mm。船长小于24m时，应大于或等于38mm。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，除采用厚壁钢管外，舱底水管不应通过燃油舱、压载舱和双层底舱。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，穿过防撞舱壁的管子，必须设有在干舷甲板以上操作的截止阀，其阀体应牢固装设在艏尖舱内的防撞舱壁上，并带有指明阀件开或关的指示器。

答案：√

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，船长小于30m的国内海洋渔船，海水箱可不设置吹洗管。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，辅操舵装置应能在船舶以二分之一最大营运航速或7kn航速（取大者）前进时，在不超过60s的时间内将舵从一舷的15°转至另一舷的15°。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，采用有毒或易燃制冷剂的制冷系统，应设有应急泄放设施，能将制冷剂排至对船舶或人员无害之处。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长28.00m刺网渔船，在机器处所和起居处所之间门的材质应为不燃材料。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长28.00m刺网渔船，厨房和餐厅之间可允许有门，但须为不燃材料制成。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长28.00m刺网渔船，其通风导管应采用低播焰材料制造。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长28.00m刺网渔船，其所有动力通风均应能从其服务处所以外易于到达的地点予以停止。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，除机器处所外，起居处所以及船员经常出入的处所，均应至少设有一个出入口连同必要的梯道或扶梯以供到达开敞甲板。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长24.00m国内海洋渔船，应至少设一台动力消防泵，该消防泵可为独立动力驱动，亦可为主机带动的动力泵。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，灭火器应每5年进行检查。每个灭火器应设有一个标记以标示其已被检查过

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，用于任何处所的手提式灭火器，其中应有一只存放在该处所的入口附近。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长24.00m国内海洋渔船，机器处所应配备手提式泡沫灭火器或等效设备2具，使泡沫或等效物能射到有失火危险的部位。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，总长在12m及以上的渔船，均须张贴公告牌。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，所有渔船在船壳上或外部构件或表面上不得有作为杀生物剂的有机锡化合物。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长24.00m国内海洋渔船，除炊事炉灶和水加热器外，不准使用明火可燃气体用具。

答案：√

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，在船舶供操作遥控阀用的空气瓶上，如已装有易熔塞时则可不再装设安全阀。

答案：√

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，主、辅机和轴系传动装置以及与船舶安全有关的机械设备，应能保证船舶在横倾15º、纵倾7.5º时仍能正常工作。

答案：×

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，主推进装置应使船舶具有100%主机额定功率的后退能力，以确保在所有正常情况下都能可靠地控制船舶。

答案：×