二、单选题

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，当渔船柴油机功率大于441kW时，其滑油滤器前后应装设    。

A 真空表

B 压力表

C 安全阀

D单向阀

答案：B

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，在轴系校中时，应使轴系在热态情况下，每个轴承的正反力应不小于相邻两跨轴重量的    。

A 20%

B 25%

C 28%

D 30%

答案：A

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，船舶如采用液压无键安装螺旋桨时，为了保证连接的可靠性，螺旋桨桨毂锥面与螺旋桨轴锥面套合的实际接触面积应不小于理论接触面积的    。

A 65%

B 70%

C 75%

D 85%

答案：B

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，用于制造渔船中间轴、尾（桨）轴等的热轧圆钢，其直径应不得大于    。

A 200mm

B 250mm

C 300mm

D 400mm

答案：B

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，如渔船轴系采用合理校中时，其轴系经校中后的轴承实测负荷值，应不超过合理校中计算值的    。

A ±20%

B ±15%

C ±25%

D ±30

答案：A

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，螺旋桨与螺旋桨轴如为有键装配时，则螺旋桨与轴锥端相配合的锥度应    。

A 不大于1:10

B 不大于1:15

C 在1:10与1:15之间

D 大于1:15

答案：C

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，螺旋桨固定螺母的螺纹外径应不小于轴锥体大端计算直径的    。

A 20%

B 40%

C 60%

D 80%

答案：C

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，供国内海洋渔船主机起动的空气瓶，其总容量应在不补充充气的情况下，对每台不能换向的主机能从冷机连续起动不少于    次。

A 6

B 8

C 12

D 16

答案：A

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，某液压管系的设计压力4.1MPa、设计温度70℃，则该管系应为    。

A Ⅰ级管系

B Ⅱ级管系

C Ⅲ级管系

D普通管系

答案：A

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，液压油管系装船后的密性试验压力应为    。

A 1.25倍设计压力，但不必超过设计压力加7MPa

B 1.5倍设计压力

C 设计压力加7MPa

D不小于 7MPa

答案：A

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，燃油管系装船后的密性试验压力应为    。

A 1.5倍设计压力

B 1.5倍设计压力，但不小于0.4MPa

C 不小于0.4MPa

D 不小于0.5MPa

答案：B

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，关于渔船燃油舱等舱柜的溢流管上阀门附件的设置的说法，下列选项正确的是    。

A 装设截止止回阀

B 安装三通旋塞

C 不应装设任何阀或旋塞

D装设单向阀

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船长大于或等于24m渔船的舱底水支管内径一般应不小于    。

A 40mm

B 50mm

C 60mm

D 38mm

答案：B

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，一艘船长25.00m拖网渔船，其液压管系的设计压力5.0MPa，工作压力4.5MPa。则该管系上安全阀的最高调整压力应是    。

A 5.0MPa

B 5.5MPa

C 4.95MPa

D 7MPa

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长25.00m拖网渔船,关于其鱼舱的舱底水系统水位测量或报警的设置的说法，下列选项正确的是    。

A 必须设置舱底水位测量装置

B 必须设置舱底水位报警装置

C 应设置舱底水位测量装置或舱底水位报警装置

D 无需设置舱底水位测量装置，舱底水位报警装置

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船上    舱柜的空气管、测量管、注入管、溢流管均应避免通过居住舱室，如有困难则在通过时不应有可拆接头。

A 淡水

B 燃油

C 压载水

D 舱底水

答案：B

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，气缸直径大于230mm不可直接换向的船舶主柴油机，采用压缩空气直接进入气缸起动，其起动空气总管上应设有    。

A 止回装置

B 火焰阻止器

C 止回装置和火焰阻止器

D 火焰阻止器或止回装置

答案：C

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，能用船内泵或岸泵通过注入总管灌装的每一舱柜，其空气管的总横截面积应比各自注入管的有效横截面积至少增大    。

A 30%

B 25%

C 20%

D 10%

答案：B

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，当渔船主操舵装置为人力操舵装置时，则    。

A 仍应设有辅操舵装置

B 可不设操舵装置

C 可不设辅操舵装置，但应备有能直接作用于舵上的应急转舵装置

D 应设置2套人力操舵装置

答案：C

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，设置在渔船液压舵机上的液压系统安全阀开启压力应    。

A 不小于1.25倍最大工作压力，可大于设计压力

B 不小于1.1倍最大工作压力，且应不大于设计压力

C 不小于1.25倍最大工作压力，且应不大于设计压力

D 不小于1.1倍最大工作压力，可大于设计压力

答案：C

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，渔船如采用人力操舵装置，其操作力应不超过    。

A 160N

B 180N

C 200N

D 400N

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，当海洋渔船处于最大允许作业吃水，并以最大营运前进航速航行时，主操舵装置应能使舵自任一弦的35°转至另一弦的30°所需时间不应超过    。

A 20s

B 25s

C 28s

D 30s

答案：C

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，空气瓶安装上船后，应与压缩空气管系和附件在工作压力下进行全系统的气密试验。试验时间不少于    。压力不应有明显下降。

A 1h

B 2h

C 3h

D 4h

答案：B

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，采用    制冷剂的制冷机组舱室，必须以气密的舱壁和甲板与机舱、轴隧和起居处所或其他工作处所分开。

A R717

B R404A

C R22

D 502

答案：A

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，为了保护工作人员的安全，设有R717制冷机室的渔船，应备有过滤式防毒面具，数量不少于    套。

A 1

B 2

C 3

D 4

答案：B

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，在R404A的制冷机室内应设有抽风机，其抽风管路的吸口应装在    。

A 制冷机组的顶部

B 舱室内的边角处

C 舱室内的最低位置

D 冷冻机室内任何位置

答案：C

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，制冷机室应进行有效的机械通风，其风机的排量应使制冷机室的换气次数不少于    次/小时。

A 30

B 40

C 50

D 60

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于舱底水管是否可以通过以下船舱的说法，下列选项正确的是    。

A 舱底水管任何情况下不可以穿过燃油舱

B 舱底水管任何情况下不可以穿过压载舱

C 舱底水管采用常规壁厚的钢管时可以穿过双层底舱

D 舱底水管采用厚壁钢管时可以穿过燃油舱

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于舱底水喷射器的说法，下列选项错误的是    。

A 与舱底水管系有适当连接的舱底水喷射器，可代替一台独立动力舱底泵

B 与舱底水管系有适当连接的舱底水喷射器，可代替一台适当排量的手动舱底泵

C 用作舱底泵的舱底水喷射器，其吸入量应大于或等于所代替泵的排量

D 用作舱底泵的舱底水喷射器，其工作压力应大于或等于所代替泵的工作压力

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于船长24m及以上的渔船应至少设置    台空气压缩机和    只空气瓶。

A 1；1

B 2；1

C 1；2

D 2；2

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于空气压缩机通常设有卸压装置的目的，是防止受压部件压力空气泄漏而导致超压的危险，下列选项中不需要考虑设置泄压装置的是    。

A 空气压缩机的水套

B 空气压缩机的壳体

C 空气压缩机的冷却器

D 空气压缩机的电机

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于驾驶台控制和报警的要求，下列选项错误的是    。

A 驾驶室应设有主推进装置的应急停车装置

B 推进装置的遥控在同一时间内应仅能在一个控制站进行，但可允许各控制站相互连锁

C 驾驶室控制与机器处所控制之间的转换，应在驾驶室内实施

D 若驾驶室内有足够的监控和操纵设备，可允许机器处所的控制站仅是一个应急控制站

答案：C

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，一艘船长35.00m的渔船，关于驾驶室与机器操纵台之间的通讯设备配备的说法，下列选项正确的是    。

A 必须设置一套车种钟

B 必须设置一套声力电话

C 可仅设置2套声力电话

D 可设置一套车种钟或一套声力电话

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长26.00m的刺网渔船，关于渔船上使用加热设备的描述，下列选项不允许采用的是    。

A 采用煤炭火炉取暖

B 采用电炉做饭

C 使用明火燃气具做饭

D 采用电暖器取暖

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于液化气瓶的存放要求，下列选项错误的是    。

A 应存放并妥善固定于开敞甲板

B 气瓶上的所有阀门，压力调节器和管子，均应予以保护以防损坏

C 应防护气瓶避免受过大的温差变化、阳光直射和积雪覆盖

D 存放液化气的处所，能从起居处所或开敝甲板直接进出

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于穿过防撞舱壁的管子及其上的控制阀的要求，下列选项错误的是    。

A 应设有在干舷甲板以上操作的截止阀，其阀体应牢固装设在艏尖舱内的防撞舱壁上，并带有指明阀件开或关的指示器

B 如果控制阀位于在所有营运情况下均可迅速到达之处，并且其所位于的处所不是货物处所，则可以允许该阀设于防撞舱壁的后面

C 该控制阀应为钢质、青铜材质

D 该控制阀可为普通铸铁材质

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船使用有毒制冷剂的要求，下列选项错误的是    。

A 有毒制冷剂的制冷装置所在处所，应以气密舱壁与邻近舱室隔开

B 制冷机组所在处所应装有检漏系统

C 冷凝器和贮气罐所在处所可不设置检漏系统

D 制冷机组所在处所近入口处设检漏有指示器

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》,2020年以后新建渔船不允许使用的制冷剂是    。

A R717氨

B R744（CO2）

C R404A

D R12

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船长大于和等于75m的船舶，关于渔船轮机员报警的安装要求，下列选项正确的是    。

A 应确保在甲板清楚听到

B 应确保在舵机舱清楚听到

C 应确保在轮机员起居处所清楚听到

D 应确保在驾驶室清楚听到

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船辅操舵装置应具有转舵能力的要求，当船舶以二分之一最大营运航速或7kn航速（取大者）前进时，下列选项正确的是    。

A 在不超过60s的时间内将舵从一舷的15°转至另一舷的15°

B 在不超过40s的时间内将舵从一舷的15°转至另一舷的15°

C 在不超过50s的时间内将舵从一舷的15°转至另一舷的10°

D 在不超过30s的时间内将舵从一舷的15°转至另一舷的15°

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船辅操舵装置的要求，下列选项错误的是    。

A 辅操舵装置应具有足够的强度，且足以在可航行的航速下操纵船舶，并在应急情况下迅速投入使用

B 确保不致因辅操舵装置发生故障时，而使主操舵装置无法操作。

C 当舵柄处的舵杆直径大于120mm时或者必要时，辅助操舵装置应以动力操纵

D 当舵柄处的舵杆直径大于230mm时，辅助操舵装置应以动力操纵

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于主操舵装置的要求，下列选项正确的是    。

A 主操舵装置应具有足够的强度和能力使能在船舶以设计航速时进行操纵

B 当舵柄处的舵杆直径大于120mm时，主操舵装置应以动力操纵

C 当舵柄处的舵杆直径大于80mm时，主操舵装置可为手动操纵

D 无论舵柄处的舵杆直径多大，主操舵装置都应以动力操纵

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长28.00m拖网渔船，关于其主、辅操舵装置的要求，下列选项正确的是    。

A 该船应至少设置2套主操舵系统

B 该船应至少设置1套主操舵系统和1套辅操舵系统

C 该船可只设置1套主操舵系统

D 该船应至少设置2套主操舵系统和1套辅操舵系统

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长28.00m拖网渔船，关于其应急舱底水吸口的要求，下列选项正确的是    。

A 该船可不设置应急舱底水吸口

B 该船应急舱底水吸口可连接至主机冷却水泵

C 该船连接应急舱底水吸口的冷却水泵应为自吸式泵

D 该船应急吸口控制阀的手轮应至少高出花钢板以上450mm

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长21.00m刺网渔船，其舱底水支管最小内径至少    。

A 35mm

B 38mm

C 45mm

D 50mm

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船“C”级分隔的要求，下列选项正确的是    。

A “C”级分隔是以认可的不燃材料制成的

B 在最初0.5h的标准耐火试验结束时，“C”级分隔构造能防止烟通过

C 在最初0.5h的标准耐火试验结束时，应使在下列时间内，“B级分隔”背火的一面的平均温度较初始温度升高不超过140℃

D 在最初0.5h 的标准耐火试验结束时，“C”级分隔构造能防止火焰通过

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船“油类”包含的范围要求，下列选项错误的是    。

A 厨房的食品油

B 燃油

C 滑油

D 油渣

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，违反船舶垃圾排放入海及防止船舶造成垃圾污染规定的是    。

A 为保障船舶安全或维护海上人命所需要排放者

B 由于船舶或其设备遭到意外损坏，已采取一切预防措施仍需排放者

C 经港口主管当局批准为特殊目的而要求排放者

D 将带油抹布丢弃至在禁止水域排放者

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于“防止造成污染的结构与设备”部分的适用范围，下列选项最为合理的是    。

A 仅适用于新造渔船

B 仅适用于现有渔船

C 适用于所有沿海渔船

D 适用于所有渔船

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船的防止造成污染的结构与设备的范围说法，下列选项错误的是    。

A 油类污染

B 生活污水污染

C 空气污染

D 噪音污染

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长25.00m玻璃钢围网渔船，关于厨房炉灶和热水器与船体结构间防火要求的说法，下列选项错误的是    。

A 房炉灶和热水器与船体结构间应采用不燃的隔热材料防护

B 厨房地板应敷设适当厚度的不燃材料

C 厨房四壁及顶棚应铺衬铁板

D 可仅在厨房炉灶周围铺衬不燃材料防护

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长26.00m玻璃钢拖网渔船，关于燃油舱柜防火要求的说法，下列选项错误的是    。

A 机器处所的燃油舱柜可采用钢材制造

B 机器处所的燃油舱柜可采用与钢质等效的材料制造

C 机器处所的燃油舱柜不应采用玻璃纤维增强塑料制造

D 机器处所的燃油舱柜可采用玻璃纤维增强塑料制造，其表面层应为滞燃型，并涂以经认可的阻燃剂

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长26.00m的钢质拖网渔船，关于防火要求的说法，下列选项错误的是    。

A 机器处所和起居处所之间门的材质应为钢质或等效材料制成

B 厨房和餐厅之间的门，应为不燃材料制成

C 如果厨房仅使用电子炊事设备，则厨房和餐厅可视为一个公共休息室分作两个适当的舱室

D 厨房、餐厅可视为一个公共处所

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长24.00m围网渔船，关于船体结构防火要求的说法，下列选项错误的是    。

A 上层建筑部分应以不燃材料建造

B 结构舱壁应以不燃材料建造

C 甲板应以钢质或等效材料建造

D 甲板室应以不燃材料建造

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船装货处所不能装载的物品的要求，下列选项错误的是    。

A 渔获物

B 捕捞渔具

C 冰

D 散装燃油

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘120总吨的拖网渔船，若该船船东不想配备滤油设备，关于其防油污染结构和设备的要求，下列选项错误的是    。

A 应设有适用于该船的足够容量的机舱舱底含油污水的储存柜

B 应设有对储存柜进行清洗和将其中的残油或含油污水排入接收设备的适当设施

C 应设有符合相关规定的标准排放接头

D 应设有含油污水排出泵、管路应为固定式，没有例外

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘100总吨的拖网渔船，若该船船东不想配备滤油设备，关于其防油污染结构和设备的要求，下列选项错误的是    。

A 应设有适用于该船的足够容量的机舱舱底含油污水的储存柜

B 免除设置防油污设备的条件，应在渔船检验记录中予以载明

C 应设有国际通岸接头

D 船舶停靠港或装卸站设有足够数量的接收设备

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘120总吨的拖网渔船，若该船需要航行中排放机舱含油污水，关于其含油污水排放的要求，下列选项错误的是    。

A 应配备标准排放接头

B 应配备经认可的排出物含油量小于15ppm的滤油设备

C 应设有处理残油（油泥）的设备

D 有足够大的含油污水储存舱

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘100总吨的拖网渔船，关于其含油污水排放的要求，下列选项错误的是    。

A 除另有明文规定外，禁止渔船将任何油类或油性混合物直接排放入海

B 排放经处理达标的含油污水时，渔船应处航行状态

C 经过稀释的排出物含油量不超过15ppm可排放至舷外

D 可以将所有含油污水和污油都存在船上而不配备滤油设备

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘200总吨的刺网渔船，关于滤油设备的说法，下列选项错误的是    。

A 可将所有的油类或油性混合物留存船上

B 可配备经认可的排放标准不超过15ppm的滤油设备

C 配备滤油设备处理后的含油舱底水，再经过稀释后不超过15ppm，也可排放

D不应在零排放区域排放含油污水

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于滤油设备的要求，下列选项正确的是    。

A 是经认可的排放标准不超过1.5ppm的滤油设备

B 是经认可的排放标准不超过15ppm的滤油设备

C 无需认可的排放标准不超过1.5ppm的滤油设备

D 无需认可的排放标准不超过15ppm的滤油设备

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于其“残油舱”的排出系统的要求，下列选项错误的是    。

A 应设置能从残油(油泥)舱抽吸的专用泵

B 不应设置至舱底水系统的连接

C 不应设置与含油舱底水储存柜、舱顶或油水分离器的排放连接

D 可设有直接排向舷外的管路

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船装货处所能装载的物品的要求，下列选项正确的是    。

A 散装滑油

B 散装液压油

C 桶装油

D 散装柴油

答案：C