三、多选题

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于服务处所的说法，下列选项正确的是    。

A 包含厨房

B 包含休息室

C 包含有烹调设备的储藏室

D 包含有烹调设备的配膳间

答案：ACD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船服务处所内采取保护方法的说法，下列选项正确的是    。

A 服务处所内以不燃的“B”级分隔作为内部分隔舱壁时，一般不设喷水系统或探火系统

B 在可能产生火源的所有处所，设有探火和灭火用的自动喷水器和失火报警系统，对内部分隔舱壁类型不加限制

C 在可能产生火源的所有处所，设有探火和自动失火报警系统，对服务处所内部分隔舱壁类型不加限制

D 无论是否设置探火和自动失火报警系统，服务处所内部的分隔舱壁类型不加限制

答案：ABC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船起居处所和服务处所内采取IF法保护方法的说法，下列选项正确的是    。

A 在起居处所内以不燃的“B”级分隔作为内部分隔舱壁时，一般应设喷水系统或探火系统

B 在服务处所内以不燃的“B”级分隔作为内部分隔舱壁时，一般不设喷水系统或探火系统

C 在起居处所内以不燃的“C”级分隔作为内部分隔舱壁时，一般应设喷水系统或探火系统

D 在服务处所内以不燃的“C”级分隔作为内部分隔舱壁时，一般不设喷水系统或探火系统

答案：BD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船使用有毒制冷剂的制冷系统的说法，下列选项正确的是    。

A 所有使用有毒制冷剂的渔船都应设有应急泄放设施

B 船长24m以上使用有毒制冷剂的渔船，可不设应急泄放设施

C 氨制冷机组、冷凝器的舱室，应设有洒水系统

D 装设氨储气瓶的舱室，可不设洒水系统

答案：AC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于主操舵装置在船舶处于最大允许作业吃水并以最大营运航速前进时，应具有的转舵能力的说法，下列选项正确的有    。

A 应能在使船舶处于最大允许作业吃水并以最大营运航速前进时，使舵从一舷的35°转至另一舷的35°

B 应能在使船舶处于最大允许作业吃水并以最大营运航速前进时，使舵从一舷的35°转至另一舷的40°

C 应能在使船舶处于最大允许作业吃水并以最大营运航速前进时，自任何一舷的35°转至另一舷的30°所用的时间应不超过28s

D 应能在使船舶处于最大允许作业吃水并以最大营运航速前进时，自任何一舷的35°转至另一舷的35°所用的时间应不超过28s

答案：AC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长24.00m拖网渔船，关于该渔船舱底水泵设置的说法错误的有    。

A 每一舱底泵应设有一个直通吸口

B 机器处所的左右两舷均需要设置直通吸口

C 机舱舱底的布置应使舱底水易于流至吸口处

D 该船可仅一台舱底泵设置直通吸口

答案：AB

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船控制站的说法，下列选项正确的有    。

A 包含无线电设备间

B 包含航行设备所在的处所

C 包含应急动力源所在的处所

D 包含失火控制设备集中的处所

答案：ABCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船“C”级分隔的要求，下列选项正确的有    。

A “C”级分隔是以钢或其他等效材料制造

B 在最初0.5h 的标准耐火试验结束时，“C”级分隔构造能防止烟通过

C “C”级分隔不需满足有关防止烟及火焰通过以及限制温升的要求

D “C”级分隔可允许使用符合有关要求的可燃表面装饰片

答案：CD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船“B”级分隔的要求，下列选项正确的是    。

A 参与制造和装配的“B”级分隔所用的所有材料均应为不燃材料

B 在最初0.5h 的标准耐火试验结束时，“B”级分隔构造能防止火焰通过

C 其隔热效能应使在应使规定时间内，“B”级分隔背火的一面的平均温度较初始温度升高不超过140℃

D 在最初0.5h 的标准耐火试验结束时，“B”级分隔构造应能防止烟通过

答案：ABC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船“A”级分隔的要求，下列选项正确的是    。

A “A”级分隔是以钢或其他等效材料制造

B “A”级分隔有适当的防挠加强

C 在1h 的标准耐火试验结束时，“A”级分隔构造应能防止火焰通过

D 在1h 的标准耐火试验结束时，“A”级分隔构造应能防止烟通过

答案：ABCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船“F”级分隔的要求，下列选项错误的是    。

A “F”级分隔在最初0.5h的标准耐火试验结束时，其构造能防止烟及火焰通过

B “F”级分隔应以钢或其他等效材料制造

C “F”级分隔能在最初0.5h的标准耐火试验结束时，使其背火的一面的平均温度较初始温度升高不超过140℃

D 在最初0.5h的标准耐火试验结束时，“F”级分隔任何接头在内的任何一点的温度较初始温度升高不超过225℃

答案：AB

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于船舶垃圾的排放入海的规定及防止船舶造成空气污染的规定，不适用于    。

A 为保障船舶安全或维护海上人命所需要排放者

B 由于船舶或其设备遭到意外损坏，已采取一切预防措施仍需排放者

C 经港口主管当局批准为特殊目的而要求排放者

D 渔民定期将渔网具遗失至海上

答案：ABC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于“防止造成污染的结构与设备”部分的适用范围，下列选项错误的有    。

A 仅适用于新建渔船

B 不适用于船龄15年以上的老旧渔船

C 仅用于现有渔船

D 除另有明文规定外，适用于船长12m以上的所有国内海洋渔船

答案：ABC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船的防止造成污染的结构与设备的范围，下列选项错误的有    。

A 光污染

B 防止生活污水污染

C 防止油类污染

D 噪声污染

答案：AD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长28.00m玻璃钢拖网渔船，关于厨房防火要求的说法，下列选项正确的是    。

A 厨房炉灶和热水器与船体结构间应采用不燃的隔热材料防护

B 厨房地板应敷设适当厚度的不燃材料

C 厨房四壁及顶棚应铺衬低播焰材料

D 可仅在厨房炉灶周围铺衬低播焰材料防护

答案：AB

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长28.00m玻璃钢拖网渔船，关于燃油舱柜防火要求的说法，下列选项正确的是    。

A 机器处所的燃油舱柜可采用钢材制造

B 机器处所的燃油舱柜可采用不然材料制造

C 机器处所的燃油舱柜可采用低播焰材料制造

D 机器处所的燃油舱柜可采用玻璃纤维增强塑料制造，其表面层应为滞燃型，并涂以经认可的阻燃剂

答案：ABD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长24.00m钢质拖网渔船，关于厨房、起居处所防火要求的说法，下列选项正确的是    。

A 机器处所和船员舱室之间门的材质应为钢质或等效材料制成

B 机器处所和餐厅之间门的材质应为不燃材料制成

C 厨房和餐厅之间的门，应为不燃材料制成

D 如果厨房仅使用电子炊事设备，则厨房和餐厅可视为一个公共休息室分作两个适当的舱室

答案：ACD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长24.00m钢质拖网渔船，关于船体结构防火要求的说法，下列选项正确的是    。

A 上层建筑部分应以不燃材料建造

B 结构舱壁应以钢质或等效材料建造

C 甲板应以不燃材料建造

D 甲板室应以低播焰材料建造

答案：AC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘220总吨拖网渔船，若该船船东不想配备滤油设备，关于其防油污染结构和设备的要求，下列选项正确的有    。

A 必须设置固定式泵和管路，不允许采用其它方式

B 免除设置防油污设备的条件，应在渔船检验记录中予以载明

C 应设有排放接头

D 船舶停靠港或装卸站设有足够数量的接收设备

答案：BD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘100总吨拖网渔船，若该船需要航行时排放机舱含油污水，关于排放设备的配备，下列选项正确的有    。

A 应配备标准排放接头

B 应配备经认可的排出物含油量大于15ppm 的滤油设备

C 应设有处理残油（油泥）的设备

D 有足够容量的残油（油泥）舱

答案：AB

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘100总吨拖网渔船，关于其含油污水排放的要求，下列选项正确的是    。

A 除另有明文规定外，禁止渔船将任何油类或油性混合物直接排放入海

B 海上排放经处理达标的含油污水时，渔船应处静止状态

C 经处理的未经过稀释的排出物含油量不超过150ppm可排放至水域

D 可以将所有含油污水和污油都存在船上而不配备滤油设备

答案：AD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘300总吨刺网渔船，关于其“滤油设备”的要求，下列选项正确的是    。

A 可设置足够容量的舱底水舱，将所有的油类或油性混合物留存船上

B 所配备的滤油设备应经认可的，且排放标准不超过15ppm的

C 配备滤油设备排出的含油污水，经过稀释后达到15ppm，也可以排放至舷外

D 经处理达标的含油污水可在零排放区域排放

答案：AB

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于“滤油设备”的要求，下列选项正确的是    。

A 可以是经中国船级社认可的产品

B 可以是经船舶检验机构认可的产品

C 处理含油污水达到的排放标准达到50ppm

D 处理含油污水达到的排放标准不超过15ppm

答案：ABD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于450总吨渔船“滤油设备”配备，下列选项错误的是    。

A 可配备经中国船级社认可的排放标准不超过15ppm的滤油设备

B 可配备足够的舱底水舱代替滤油设备

C 可配备经渔船检验机构认可的排放标准不超过15ppm的滤油设备

D 可配备足够的残油舱代替滤油设备

答案：BD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘420总吨的围网渔船，关于其“滤油设备”配备的要求，下列选项错误的是    。

A 可配备排放标准达到15ppm的，经认可的滤油设备

B 可配备排放标准达到150ppm的，经认可的滤油设备

C 可配备足够的舱底水舱代替滤油设备

D 不可配备足够的舱底水舱代替滤油设备

答案：BC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船装货处所能装载的物品的种类，下列选项正确的是    。

A 蔬菜水果

B 肉蛋类

C 渔获物

D 散装柴油

答案：ABC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于“生活污水”包含的范围的要求，下列选项错误的有    。

A 洗澡水

B 厨房洗菜水

C 装有活的动物的处所的排出物

D 冲洗厕所的水

答案：AB

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船 “防污底系统控制”要求的内容的理解，下列选项正确的有    。

A 在船壳上不得有作为杀生物剂的有机锡化合物

B 在船体外部构件或表面上不得有作为杀生物剂的有机锡化合物

C 对于已经施涂含有作为杀生物剂的有机锡化合物的防污底漆现有渔船，应设有一个隔离层，以阻挡底层不符合要求的防污底系统

D 对于已经施涂含有作为杀生物剂的有机锡化合物的防污底漆现有渔船可以不作要求

答案：ABC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于应满足“防污底系统控制”的渔船的适用范围，下列选项正确的有    。

A 木质渔船

B 现有渔船

C 新建渔船

D 玻璃钢渔船

答案：ABCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船“硫氧化物”要求的理解，下列选项错误的有    。

A 2012年1月1日以前，船上使用的任何燃油的硫含量不应超过5.50% m/m

B 2012年1月1日及以后，船上使用的任何燃油的硫含量不应超过3.50% m/m

C 2020年1月1日及以后，船上使用的任何燃油的硫含量不应超过0.50% m/m

D 应急发电机组的柴油机可不受硫氧化物排放要求限制

答案：AD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船防空气污染篇章“重大改装”的理解，下列选项正确的有    。

A 柴油机由其他船用柴油机代替或新增安装柴油机

B 对柴油机进行了经修订的《2008年NOx技术规则》中定义的任何实质性改变

C 与柴油机初始证书上的最大持续额定功率相比，柴油机的最大持续额定功率增加超过10%

D 如重大改装涉及船用柴油机被非完全相同的柴油机替代，或涉及新增安装柴油机，则在替代或新增柴油机时本条标准应适用

答案：ABCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船“残油”的理解，下列选项正确的有    。

A 来自燃油分油机的油泥

B 来自滑油分油机的油泥

C 主机或副机的废弃润滑油

D 残余的食用油

答案：ABC

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，燃油箱柜和燃油管法兰接头不应位于    的正上方，且其横向间距应不小于450mm。燃油箱柜下面应设滴油盘。

A 钳工台

B 排气管

C 电气设备

D 发动机

答案：BCD

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，下列渔船管系中    应避免设在配电板上方及后面布置。

A 蒸汽管

B 燃油管

C 冷却水管

D 滑油管

答案：ABCD

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，下列管系中    应避免通过居住舱室管系等。

A 燃油舱柜的空气管

B 燃油舱柜的溢流管

C 燃油舱柜的测量管

D 淡水管

答案：ABC

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，灰铸铁管、阀和附件一般不用于下列    用途。

A 承受压力冲击、过大应力和较大振动的管路

B 冷却海水管系

C 安装在防撞舱壁上的阀

D 燃油舱柜外壁上受静压的阀

答案：ACD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船塑料管不得用于下列管系    。

A 消防管系

B 舱底水管系

C 动力管系以及输送油类或其他易燃液体的管系

D 当管子泄漏或损坏后能使船舶增加浸水危险的海水管系

答案：ABCD

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，船舶机舱自动化系统主要包括包括    系统。

A 控制系统

B 安全系统

C 报警显示系统

D 供给系统

答案：ABC

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范（船长大于或等于24m但小于或等于90m（2019））》，塑料管不得用于下列    。

A 消防管系

B 舱底水管系

C 饮用水管系

D 动力管系

答案：ABD