五、案例分析题

- 一艘300总吨的国内海洋拖网渔船，若该船船东不想配备滤油设备，咨询验船师，如果你是验船师，依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》你如何答复船东？

答案：

400总吨以下的国内海洋渔船免设滤油设备的条件如下：

（1）应设有适用于该船的足够容量的机舱舱底含油污水的储存柜；

（2）应设有对贮存柜进行清洗和将其中的残油（油泥）或含油污水排入接收设备的适当设施；

（3）应设有相关要求的标准排放接头；

（4）免除设置防油污设备的条件，应在渔船检验记录中予以载明；

（5）泵和管路应为固定式，如认为实际上对该船不适当，经同意可用其他有效形式代替；

（6）船舶停靠港或装卸站设有足够数量的接收设备。

- 一艘420总吨的国内海洋拖网渔船，其航行作业均处于距离最近陆地3n mile以内，但该船未配备任何生活污水处理装置。验船师在建造检验过程中提出整改要求，船东认为验船师要求不合理，如果你是验船师，你如何跟船东解释？并说明生活污水因排放水域不同应配备哪些设备和设施。

答案：

该船大于400总吨，航行作业都在最近陆地3n mile以内，依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》需要配备生活污水处理装置。

因排放水域不同应配备哪些设备和设施如下：

（1）在距离最近陆地3n mile 以内排放生活污水时，应装有认可的生活污水处理装置；

（2）如仅需在距最近陆地3n mile 以外排放生活污水，船舶应装有将生活污水进行打碎和消毒的认可型装置；

（3）如仅需在距最近陆地12n mile 以外排放生活污水，可只设集污舱柜，该舱柜应考虑该船在营运期间船上人数以及其他有关的因素具有足够储存全部生活污水的容量。集污舱柜应设有观察生活污水液位的装置；

（4）船上应设有便于将生活污水排往接收设备的管路，同时该管路上应装有按本法规要求的生活污水标准排放接头。

- 一艘船长11.00m沿海刺网渔船，该船只配备了1具灭火器在驾驶室，船东认为该船很小，有1具灭火器足够用了，船东理解正确吗，简要回答该艘渔船应配备哪些消防设备。

答案：

船东理解不正确。该艘渔船应配备：

（1）每艘船舶至少应配备2具手提灭火器；

（2）在每一易失火区域均应至少备有一具合适的灭火器；

（3）应至少配备1个带适当长度绳子的消防水桶；1把太平斧，消防水桶和太平斧可分别用生活用水桶和生活用斧代替。

- 一艘船长28.00m国内海洋渔船，其主机采用压缩空气起动。该船配备了1台空压机和1只空气瓶。验船师在建造检验过程中提出整改意见，要求将空压机和空气瓶均增配至2个。船东认为不合理，提出质疑，如果你是验船师该如何跟船东解释？

答案：

依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》规定，主机采用压缩空气起动时，空气压缩机和启动空气瓶的数量应不少于2个。船长小于24m的船舶，可仅设1个符合容量要求的空气瓶。该船船长为28m，因此需要配备2台空压机和2个空气瓶。