四、简答题

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，“A类机器处所”的防火要求具有特别的地位，渔船A类机器处所包括哪些用途的处所？

答案：

A类机器处所系指装有下列用途之一的内燃机处所以及通往这些处所的围蔽通道:

（1）用于主推进的内燃机；或

（2）作其他用途的合计总输出功率大于或等于375kW的内燃机；或

（3）任何燃油锅炉或燃油装置。

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，请简述400总吨以下国内海洋渔船，其含油舱底水的储存和处理方式应满足哪些要求？

答案：

400总吨以下国内海洋渔船，其含油舱底水的储存和处理方式：

（1）设置足够容量的舱底水舱将油类或油性混合物留存船上；

（2）或设有经认可的，以保证未经稀释的排出物含油量不超过15ppm的滤油设备，并应设有处理残油（油泥）的设备，包括有足够容量的残油（油泥）舱及标准排放接头等。

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，请简述对于现有渔船和新建渔船的防污底系统的具体要求。

答案：

对于新建渔船或现有渔船：

（1）在船壳上或外部构件或表面上不得有作为杀生物剂的有机锡化合物；或

（2）应设有一个隔离层，以阻挡底层不符合要求的防污底系统渗出作为杀生物剂的有机锡化合物。

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，请简述国内海洋渔船配备舱底泵的数量和动力型式的具体要求。

答案：

国内海洋渔船配备舱底泵的配备要求如下：

（1）船长大于或等于24m时应至少设两台动力舱底泵，其中至少一台为独立动力泵，其余可为主机带动泵；

（2）船长小于24m的船舶，可允许仅设一台动力泵和一台适当排量的手动泵；

（3）独立动力的卫生泵、压载泵或总用泵，如其排量足够并与舱底水管系有适当的连接时，均可视为独立动力舱底泵。

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，请简述挂桨机渔船、新建座舱机渔船上配备滤油设备的要求。

答案：

（1）主柴油机功率不小于22kW的新船，应装设1套额定处理量不小于0.04 m³/h的滤油设备。

（2）挂桨机船及主柴油机功率小于22kW的新船，应当装设1套额定处理量不小于0.01 m³/h 的滤油设备，或设置1 个容量足够的适合储存含油污水的容器。

（3）装设滤油设备的船舶，应当设置储存含油污水舱柜或容器。

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长10.00m海洋渔船，请简述该渔船应配备哪些消防设备。

答案：

（1）每艘船舶至少应配备2 具手提灭火器；

（2）在每一易失火区域均应至少备有一具合适的灭火器；

（3）应至少配备1 个带适当长度绳子的消防水桶；1 把太平斧，消防水桶和太平斧可分别用生活用水桶和生活用斧代替。