一、判断题

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，电气装置应能确保为保持船舶处于正常操作状态和满足正常生活条件所必需的所有电力辅助设备供电。

答案：√

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船上电气装置只需确保船员安全。

答案：×

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船上应设照明系统，由船舶主电源供电。

答案：√

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，电气设备应贴近燃油舱、油柜等外壁表面安装。

答案：×

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，凡以蓄电池组作为主电源的船舶，船上必须有充电装置。

答案：×

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶电气设备应当有效接地，满足不需接地条件的除外。

答案：√

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，工作时能产生高温的电气设备，在安装时应有隔热防护措施，并且不应在油舱、油柜等外壁表面安装。

答案：√

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，电气设备及系统的热态绝缘电阻应大于0.1MΩ。

答案：×

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，蓄电池应安装在尽量靠近启动电机的位置。

答案：√

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，蓄电池应安装在防腐托盘或专用箱柜中，便于检修及维护。

答案：√

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，配电板（箱）一般应以绝缘材料制作，其罩壳应以滞燃、耐潮材料制作。

答案：√

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，任何情况下，配电板（箱）的上方不应设有水、油、蒸汽管、油柜以及其他液体容器。

答案：×

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，任何情况下，配电板（箱）的后方不应设有水、油、蒸汽管、油柜以及其他液体容器。

答案：×

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，若需在可能出现爆炸性气体、蒸汽而有爆炸危险的处所安装电气设备，则应是适合于爆炸气体环境用的合格防爆电气设备。

答案：√

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船上应配备用于接收天气预报的装置。

答案：√

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船长10.00m钢质沿海刺网渔船，应配备1台磁罗经和1台指南针用于助航。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船长16.00m钢质沿海刺网渔船，若其用电设备耗电总功率为20kW、为主机服务的各种辅机、舵机油泵都由主机驱动，并且船舶设有蓄电池组作为备用电源时，则其可仅设1台与主机相独立的发电机组或 1台轴带发电机作为船舶主电源。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船长大于12m的渔船不能以蓄电池组作为主电源。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一般情况下，船长大于24m的渔船其主电源至少应由2台发电机组组成，也可采用具有同等电容量的2组其他电源装置。其中1台可采用主机驱动。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，若船舶主发电机的总功率超过400kW，则汇流排应至少分成3个独立的分段。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，海洋渔船的应急电源应是蓄电池组。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，应急电源应安装在最高一层连续甲板以上易于从露天甲板到达之处。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，若应急电源为发电机，则应急配电板不应与应急发电机安装在同一处所。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，若应急电源为蓄电池组，则该蓄电池组应与应急配电板安装在同一处所。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，应急配电板应通过相互连接的馈电线由主配电板供电。若不允许反向供电，该馈电线应在应急配电板上设过载和短路保护，并在主电源供电失效时，应能在应急配电板处自动切断。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，除在热带海区航行和作业的船舶外，应急发电机应能在温度为 0℃下冷态迅速起动。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，能够自动起动的每台应急发电机组均应设有认可的起动装置，该装置应备有至少供6次连续起动的能源。起动能源应加以保护，以免被自动起动系统所耗尽。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长25.00m钢质沿海刺网渔船，若其夜间不航行，则可不设备用电源。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，应急照明灯均应具有明显的标志，或在结构上与一般照明灯不同。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，驾驶室的应急照明电路中不应装设就地开关。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，不应在应急照明的馈电线上装设开关。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，任何情况下，电气设备的带电部件以外的所有可接近的金属部分均应接地。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，当采用船体作回路的配电系统时，所有最后分路，即位于最后1个保护电器之后的所有电路均应为双线供电。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，对船长小于45m的船舶，可以用接地指示器代替绝缘电阻监测报警器。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，照明附件应布置成能防止其温度升高而损坏电缆和电线，并能防止其周围的材料发生过热现象。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，易于发生火灾或爆炸危险处所的照明和动力电路，均应在该处所以外设有能切断这些馈电线的单极开关。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，所有非导体材料桅上均应设有避雷导体。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船上的航行设备应由主电源供电和应急电源或备用电源供电。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，在标准磁罗经或操舵磁罗经附近的设备及其部件，应按规定安装，并应清楚地标示这些设备离开磁罗经的最小安全距离。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，航行设备应具有标明制造厂、型号和编号、出厂年月等的铭牌，以及经船用产品检验合格的标志。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长28.00m钢质沿海刺网渔船，其船上应配一个能在9GHz频带上工作的雷达。

答案：×

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长20.00m玻璃钢近海刺网渔船，其船上应配雷达反射器。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，每一航行灯应由安装在驾驶室易于接近位置上的航行灯控制箱引出的独立分路供电， 而且在这些分路的两个绝缘极上能由安装在该控制箱内的开关和熔断器或断路器进行控制和保护。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，手提白昼信号灯不应单独由主电源供电，其电源在任何情况下均应包括可携电池。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，每艘船舶上应配有一个或多个备用电源，以便在船舶主电源或应急电源发生故障时供遇险和安全通信使用。

答案：√

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，无线电通信设备应安装在驾驶室或不低于救生艇筏甲板的专用舱室内。

答案：√

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，安装在船上的蓄电池应在倾斜45°时，其电解液不会漏泄。

答案：√

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，酸性和碱性蓄电池应安装在同一围蔽处所内。

答案：×

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，充电功率大于1kW的蓄电池组，应安放在专用舱室内。

答案：×

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，发电机应以断路器进行保护，对50kW以下的发电机可用一个多极开关加熔断器进行保护。

答案：√

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，过电流保护装置的定额应超过被保护导线的最大载流容量。

答案：×

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，照明分配电板每一容量大于16A的最后分路的供电灯点应不超过2个。

答案：×

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，在机舱中的电缆或电线的导体绝缘工作温度应至少为70℃，并为耐油型，或者以绝缘的导管或套筒予以防护，其载流量应减少至额定载流量的0.75倍。

答案：√

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，安装在经受雨淋、喷水或溅水部位的插座，当其不使用时，应能被封闭在至少为IP55的外壳中。

答案：√

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，机舱照明至少应由照明用的两个最后分路供电。

答案：√

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，额定功率不小于0.5kW的电动机及所有重要用途的电动机，均应设有独立的过载、短路和欠压保护。

答案：√