二、单选题

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，凡以蓄电池组作为主电源的船舶，应设有容量足够的充电装置。如果蓄电池组的容量能保持向船舶安全航行必需的用电设备供电    以上，则可设岸电充电装置。

A 1h

B 2h

C 3h

D 4h

答案：D

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，电气设备及系统的热态绝缘电阻应大于    。

A 0.1MΩ

B 0.15MΩ

C 0.2MΩ

D 0.3MΩ

答案：D

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于国内海洋小型渔船上所安装配电箱的要求，下列选项错误的是    。

A 配电箱应安装在干燥、通风和易于观察、维修的部位

B 配电箱一般应以绝缘材料制作，其罩壳应以滞燃、耐潮材料制作

C 任何情况下，配电板箱的上方不应设有水、油、蒸汽管、油柜以及其他液体容器

D 配电板（箱）的后面和上方不应设有水、油、蒸汽管、油柜以及其他液体容器，若不能避免时，则应有可靠的防护措施

答案：C

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，电气设备不应贴近燃油舱、油柜等外壁表面安装，若不可避免时，则其与此类舱壁表面的距离应大于    。

A 10mm

B 20mm

C 30mm

D 50mm

答案：D

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，小型渔船上的无线电通讯设备（便携式除外）应由两套电源供电，一套为船舶电源，另一套为备用电源，备用电源应能供电    。

A 1h

B 2h

C 3h

D 6h

答案：A

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船电气灾害的预防措施的描述，下列选项错误的是    。

A 电气设备的设计和安装应能有效地防止船上人员触及带电部件，电气设备的操作手柄、按钮等应设置良好的绝缘

B 工作时能产生高温的电气设备，在安装时应有隔热防护措施，如防护措施被证明确实有效，则可以在油舱、 油柜等外壁表面安装

C 一般应选用船用滞燃型电缆或电线，并在安装时保持其滞燃性能

D 电气设备不应贴近燃油舱、油柜等外壁表面安装，若不可避免时，则其与此类舱壁表面的距离应大于50mm

答案：B

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长10.00m钢质遮蔽航区刺网渔船，下列航行设备中必须配备的是    。

A 雷达

B 标准磁罗经

C  AIS

D 用于接收天气预报的装置

答案：D

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长10.00m钢质遮蔽航区刺网渔船，下列无线电设备中必须配备的是    。

A 渔用对讲机

B C站

C 卫星应急示位标

D 气象传真机

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长15.00m钢质遮蔽航区的刺网渔船，下列无线电设备中必须配备的是    。

A 甚高频无线电话（可以为便携式）

B 中频无线电装置（MF）

C 卫星应急示位标

D 搜救定位装置

答案：A

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长31.00m的渔船，关于无线电设备电源的要求，下列选项错误的是    。

A 一般情况下，无线电通讯设备（便携式除外）应由二套电源供电，一套为船舶电源，另一套为备用电源

B 可携式无线电通讯装置应至少另配1组相同容量的备用电池

C 当蓄电池组作为船舶电源的一部分时，可不要求另外设置无线电备用电源

D 任何情况下，无线电通讯设备（便携式除外）都需要一套备用主电源供电

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于自动识别系统船载终端（AIS）配备的新建船舶说法，下列选项正确的是    。

A船长20.00m航行于沿海航区的渔政执法船

B 船长13.0m航行于沿海航区的玻璃钢刺网渔船

C 船长29.80m航行于近海航区的渔获运输船

D 船长50.00m航行于远海航区的冷藏运输船

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于航行设备电磁干扰和噪声的描述，下列选项错误的是    。

A应采取各种合理的实际可行措施消除和抑制设备与船上其他设备之间的电磁干扰

B 应限制航行设备各部件产生的机械噪声，使其不妨碍与船舶安全有关的听觉

C 安装在驾驶室、海图室及其他噪声敏感区内的航行设备及其部件所产生的噪声级应不超过60dB（A）

D 在标准磁罗经或操舵磁罗经附近的设备及其部件，应按规定安装，并应清楚地标示这些设备离开磁罗经的最小安全距离

答案：C

- 一艘船长30.00m钢质刺网海船，A2海区营运，该船主配电板和应急配电板均设有独立馈电线向无线电设备供电。以下说法符合《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》要求的是    。

A 该船可不要求配备无线电设备备用电源

B 该船应配备无线电设备备用电源，且该电源应至少供电1h

C 该船应配备无线电设备备用电源，且该电源应至少供电0.5h

D 备用电源蓄电池组应置于最高一层连续甲板之下

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，主配电板和应急配电板通过馈电线相互连接，若允许双向供电，则应在    设有该馈电线的短路保护。

A 主配电板处

B 应急配电板处

C 主配电板和应急配电板两处

D 主配电板和应急配电板两处之一

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，导线和电气设备应离开    适当的距离，或者对这些导线和电气设备加以屏蔽，以使其外部干扰磁场能降低至最低程度。

A甚高频无线电话

B磁罗经

C雷达

D 测深仪

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长20.00m钢质沿海刺网渔船，其备用电源的供电时间应至少为    。

A 0.5h

B 1h

C 2h

D 3h

答案：D

- 根据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长25.00m钢质近海刺网渔船，设有备用电源，则配有独立的无线电备用电源应向   供电。

A  AIS

B 甚高频无线电话

C 卫星应急示位标

D 锚灯

答案：B

- 根据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长12.00m钢质沿海刺网渔船，其夜间不航行，下列对于该船设置备用电源的描述，正确的是    。

A 需设置为相依设备可供电0.5h的备用电源

B 需设置为相依设备可供电1h的备用电源

C 需设置为相依设备可供电2h的备用电源

D 该船可不设备用电源

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于船上的电气装置的描述，下列选项正确的是    。

A 船上的电气装置的设计、制造、试验和安装除应符合本规则要求以外，还应符合其他所有涉及标准

B 电气装置应能确保船舶处于正常操作状态和满足正常生活条件所必需的所有电力设备供电，特殊情况下可求助于应急电源

C 电气装置应能持续向安全所必需的电气设备供电

D 电气装置只需确保船员免受电气事故的危害

答案：C

- 一艘国内沿海刺网渔船，船长29.80m，主机功率200kW，为主机服务的各种辅机、舵机油泵由主机驱动，依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，下列情况允许该船只设一台发电机组作为船舶主电源的是    。

A 该船用电设备耗电总功率小于15kW，并且船舶设有蓄电池组作为备用电源时

B 该船用电设备耗电总功率小于20kW，并且船舶设有蓄电池组作为备用电源时

C 该船用电设备耗电总功率小于10kW时

D 该船用电设备耗电总功率小于20kW时

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，若渔船用电设备耗电的总功率小于

、为主机服务的各种辅机、舵机油泵如可由主机驱动，并且船舶设有蓄电池组作为备用电源时，则可仅设1台与主机相独立的发电机组或1台轴带发电机作为船舶主电源。

A 15kW

B 20kW

C 25kW

D 30kW

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船长小于    的国内海洋渔船，如设有容量足够的充电装置，可以以蓄电池组作为主电源。

A 24m

B 30m

C 35m

D 37m

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于船长29.80m近海刺网渔船的主电源的描述，下列选项错误的是    。

A 主电源可以由2台发电机组组成，2台均可采用付机驱动

B 主电源可以由2台发电机组组成，2台均可采用主机驱动

C 若满足一定的条件，可仅设1台付机驱动的发电机组作为船舶主电源

D 若满足一定的条件，可仅设1台轴带发电机作为船舶主电源

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，下列关于渔船主电源的描述正确的是    。

A 任何情况下，海洋渔船的主电源至少由2台发电机组组成

B 任何情况下，轴带发电机都不能作为船舶主电源

C 任何情况下，变压器作为主电源供电系统的必要部分时，都应至少设置2台

D 如果船舶推进和操纵必需要依靠主电源，则在任何一台运转中的发电机停止工作时，应在尽可能短的时间内恢复供电

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于一艘船长29.80m钢质近海刺网渔船的备用电源布置的描述，下列选项错误的是    。

A 应安装在最高一层连续甲板以上部位

B 易于从露天甲板到达之处

C 一般应装设在防撞舱壁之前

D 特殊情况下经同意后可以免除一些要求

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长29.80m钢质近海刺网渔船，设有应急电源连同其变换设备、临时应急电源以及应急配电板处所，关于上述处所的布置位置的描述，下列选项错误的是    。

A 不与Ａ类机器处所相毗邻

B 不与装有主电源连同其变换设备（如设有时）处所相毗邻

C 不与主配电板所在处所的限界面相毗邻。

D 不与船员舱室相毗邻。

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，应急电源可以是蓄电池组，该蓄电池组应承载应急负载而无需再充电，并在整个放电期间蓄电池组的电压变化应能保持在额

定电压的    范围内。

A ±12%

B ±10%

C ±20%

D ±5%

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，船长20.00m在沿海航区作业的钢质钓具渔船，其船上的电气设备无需备用电源供电的是    。

A 航行灯

B 失控灯

C 锚灯

D 已有独立备用电源供电的甚高频无线电话

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，能够自动启动的每台应急发电机组均应设有认可的启动装置，该装置应备有至少供    次连续启动的能源。

A 3

B 4

C 5

D 6

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一般情况下，除在热带海区航行和作业的船舶外，应急发电机应能在最低温度为    下冷态迅速启动。

A 0℃

B 1℃

C 2℃

D 3℃

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，下列对于主照明系统的描述正确的是    。

A 主照明系统的电源应布置在最高一层连续甲板之上

B 主照明系统与应急照明系统布置在一起

C 梯道和出口应布置主照明灯点

D 主照明配电箱不应与应急照明配电箱布置在一处，但可与应急配电板布置在同一处所

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，下列对于主照明系统的描述错误的是    。

A 一般情况下，如应急照明系统发生事故不应影响到主照明系统

B 主照明系统的灯点与应急照明的灯点不应有重合

C 主照明系统的配电箱不应与应急配电板布置在一处

D 主照明系统的配电箱不应与应急照明配电板布置在一处

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船无线电设备的天线装置结构应能承受    级的风力。

A 11

B 10

C 9

D 8

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船无线电设备的天线对船体的绝缘电阻，在干燥气候时应大于或等于    。

A 1MΩ

B 2MΩ

C 5MΩ

D 10MΩ

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船无线电设备的天线对船体的绝缘电阻，在高湿度气候时应大于或等于    。

A 1MΩ

B 2MΩ

C 5MΩ

D 10MΩ

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于电气信号设备的描述，下列选项正确的是    。

A 电气信号设备环境条件和试验结果应符合所有相关标准的规定

B 船长20.00m玻璃钢沿海渔政执法船的电气信号设备的配备与安装应符合本法规信号篇的要求

C 2023年新建的船长35.00m钢质近海科研调查船，其电气信号设备的配备与安装应符合本法规信号篇的要求

D 特殊构造的新颖船舶，经交通运输部海事局同意，可免除号灯配置数量的部分要求

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，号型宜存放于    。

A 驾驶室附近的箱柜内

B 舱室走廊柜子上

C 罗经甲板上的架子上

D 大副舱室里的箱柜内

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长29.80m航行作业于A2海区的钢质刺网渔船，其无线电由主电源，应急电源和备用电源供电，其中应急电源可供电3h，其无线电备用电源至少供电    。

A 1h

B 2h

C 3h

D 6h

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长29.80m航行作业于A1海区的钢质刺网渔船，其无线电由主电源与电备用电源供电，其电备用电源应至少供电    。

A 1h

B 2h

C 3

D 6h

答案：C

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于应急无线电示位标的安装要求，下列选项正确的是    。

A 应急无线电示位标应安装在罗经甲板上且永久固定

B 应急无线电示位标应放置在船员舱内，以便随时携带

C 如果船舶下沉应急无线电示位标应能自动启动，无需浮离

D 一般应安装在船舶通常驾驶位置附近

答案：D

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，对无线电通信设备供电的分电箱应由主配电板或应急配电板设独立分路供电，船长小于    的渔船，可由驾驶室的其他由主配电板或应急配电板供电的分电箱供电。

A 45m

B 37m

C 24m

D 12m

答案：B

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，无线电发信设备的高频接地，应使用独立的接地铜排。接地铜排应以最短的路线，其长度应不超过    ，将设备外壳与船体金属处进行可靠电气连接。

A 1.5m

B 2.0m

C 2.5m

D 3.0m

答案：A

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于国内海洋渔船备用电源及充电的描述，下列选项错误的是    。

A 备用电源不能独立于船舶推进动力和船舶的电力系统

B 备用电源可为无线电通信设备的控制和操作的电力照明供电

C 备用电源可由一组可充电蓄电池组成

D 备用电源可由多个可充电蓄电池组成

答案：A

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，照明分配电板每一容量大于16A 的最后分路的供电灯点应不超过    个。

A 1

B 2

C 3

D 4

答案：A

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，一般情况下对于额定电压220V的电路，其容量不大于16A 的最后分路的供电灯点数不应超过    点。

A 12

B 16

C 20

D 24

答案：D

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，一般情况下对于额定电压24V的电路，其容量不大于16A 的最后分路的供电灯点数不应超过    点。

A 10

B 15

C 20

D 25

答案：A

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，关于渔船照明线路的描述，下列选项错误的是    。

A 任何情况下，照明电路的最后分路都不应向电热及电力设备供电

B 每一鱼舱的照明应有独立分路

C 机舱照明至少应由照明用的两个最后分路供电

D 供电给灯头紧贴成簇的檐板照明、壁灯的最后分路，若其最大工作电流不超过10A，所供应的灯点可不受限制

答案：A

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，关于电气系统保护的描述，下列选项错误的是    。

A 电气装置中应设置合适的保护电器

B 50kW 以下的发电机可用一个多极开关加熔断器进行保护

C 电动机负载的过电流保护装置的整定值应与被保护电路的需用负载特性相协调

D 过电流保护装置的定额应超过被保护导线的最大载流容量

答案：D

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，关于蓄电池电路保护的描述，下列选项错误的是    。

A 所有蓄电池组均应设有短路保护

B 蓄电池组的保护电器应尽可能靠近蓄电池组

C 每一蓄电池充电器应设有由于充电器电源电压的降低或丧失而导致蓄电池放电的合适保护

D 除特殊情况外，应在尽可能靠近蓄电池组的某一易于接近的部位，在接至供电系统的蓄电池或蓄电池组的正极导线上安装一个蓄电池分断开关

答案：A

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，关于蓄电池组安放区域的描述，下列选项错误的是    。

A 充电功率大于2kW的蓄电池组，应安放在专用舱室内。若安放在露天甲板上，则可以安放在箱或柜中

B 充电功率小于等于2kW的蓄电池组可以安放在专用的箱或柜中

C 任何蓄电池组都不得安放在生活区域内

D 酸性和碱性蓄电池不应安装在同一围蔽处所内

答案：C

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，

安装在船上的蓄电池应在最大倾斜    时，其电解液不会漏泄。

A 45°

B 40°

C 30°

D 25°

答案：A

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，关于蓄电池组安装的描述，下列选项错误的是    。

A 蓄电池组的安装位置应与船壳保持一定的距离

B蓄电池不应安装在燃油箱直接上方

C 蓄电池可以安装在燃油滤器的直接下方

D 开关、熔断器和其他容易产生电弧的电气设备不应安装在蓄电池组处所内

答案：C

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，一艘船长15m玻璃钢沿海刺网渔船，其船上的避雷针应至少高出桅    。

A 150mm

B 200mm

C 250mm

D 300mm

答案：A

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，一艘船长15m玻璃钢沿海刺网渔船，其船上的避雷针应以截面积不小于   的铜导体制成。

A 5mm2

B 6mm2

C 7mm2

D 8mm2

答案：D

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，一艘船长15m玻璃钢沿海刺网渔船，关于其船上的避雷装置的互连导体描述，下列选项错误的是    。

A 应为截面积不小于 8mm2铜导体

B 铜线的任一股的截面积应不小于 0.71mm2

C 铜线应至少有10股

D 金属带或金属条的厚度应至少为 1mm

答案：C

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，对于非金属船体，应设置金属接地板，金属接地板应以截面积不小于    的铜或其他耐海水的金属制成。

A 0.06m2

B 0.08m2

C 0.09m2

D 0.1m2

答案：D

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，对于非金属船体，应设置金属接地板，金属接地板应厚度不小     的铜或其他耐海水的金属制成。

A 0.6mm

B 0.8mm

C 0.9mm

D 1.0mm

答案：D

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，关于渔船电气接地描述，下列选项正确的是    。

A 金属接地板应固定在水线以下，在船舶的停泊工况时，可以露出水面

B 中性导体应只在电源处接地，即在船舶上发电机、电力变压器的次级接地

C 岸电的中性点应在船舶上接地

D 即使非金属船的发动机或螺旋桨具有接地板的等效功能，仍然需另设接地板

答案：B

- 电气设备的外壳防护型式的选择，应与安装的场所相适应，依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，下列场所的电气设备对应最低防护等级错误的是    。

A 甲板下保护良好的舱室应达到IP20

B 舱顶遮蔽的甲板上应达到IP22

C 溅湿的甲板上应达到IP42

D 大量浸水的甲板上应达到IP56

答案：C

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，关于电气设备的一般要求，下列选项错误的是    。

A 电气设备的设计、制造和安装应考虑安全和便于检修

B 电气设备及电缆应直接安装在船壳板上

C 在水密的舱壁、甲板、甲板室的外围壁上，不应钻孔以螺钉紧固电气设备及电缆

D 当非铝质电气附件与铝质件相连接时，应采取适当的防止电解腐蚀的措施

答案：B

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，当电气设备的外壳温度超过    时，应采取防护措施或在布置上予以安排，以防止工作人员偶然触及而灼伤。

A 55℃

B 60℃

C 70℃

D 75℃

答案：D

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，在机舱中的电缆或电线的导体绝缘工作温度应至少为    ，并为耐油型。

A 55℃

B 60℃

C 65℃

D 70℃

答案：D

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》，在机舱之外的电缆或电线的导体绝缘工作温度应至少为    。

A 45℃

B 50℃

C 55℃

D 60℃

答案：D