三、多选题

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，下列测得的电气设备及系统的热态绝缘电阻值能满足规则要求的有    。

A 0.5MΩ

B 1.0MΩ

C 1.5MΩ

D 2.0MΩ

答案：ABCD

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于国内海洋小型渔船上所安装配电箱的要求,下列选项正确的有    。

A 配电箱应安装在干燥、通风和易于观察、维修的部位

B 配电箱的罩壳应以滞燃、耐潮材料制作

C 任何情况下，配电板箱的上方不应设有水、油、蒸汽管、油柜以及其他液体容器

D 配电板（箱）的后面不应设有水、油、蒸汽管、油柜以及其他液体容器，若不能避免时，则应有可靠的防护措施

答案：ABD

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长11.60m沿海刺网渔船，下列对于该船无线电备用电源的配备描述正确的有    。

A 配备的备用电源应能至少供电0.5h

B 配备的备用电源应能至少供电1h

C 任何情况下，都应配备一套至少供电3h的备用电源

D 当蓄电池组作为船舶电源的一部分时，可不要求另外设置无线电备用电源

答案：BD

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船电气灾害的预防措施描述，下列选项正确的有    。

A 电气设备的设计和安装应能有效地防止船上人员触及带电部件

B 工作时能产生高温的电气设备，在安装时应有隔热防护措施，如防护措施被证明确实有效，则可以在油舱、 油柜等外壁表面安装

C 船上的电缆都应使用耐燃型电缆

D 电气设备不应贴近燃油舱、油柜等外壁表面安装，若不可避免时，则应保持规定的距离

答案：AD

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长11.80m钢质遮蔽航区刺网渔船，下列航行设备中必须配备的有    。

A 雷达

B 指南针或磁罗经

C AIS

D 用于接收天气预报的装置

答案：BD

- 依据《国内海洋小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于无线电设备电源的要求，下列选项正确的有    。

A 一般情况下，无线电通讯设备（便携式除外）应由二套电源供电，一套为船舶电源，另一套为备用电源

B 可携式无线电通讯装置应至少另配2组相同容量的备用电池

C 当蓄电池组作为船舶电源的一部分时，可不要求另外设置无线电备用电源

D 任何清苦下，无线电通讯设备（便携式除外）都需要一套备用主电源供电

答案：AC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于航行设备电磁干扰和噪声的描述，下列选项正确的有    。

A应采取各种合理的实际可行措施消除和抑制设备与船上其他设备之间的电磁干扰

B 应限制航行设备各部件产生的机械噪声，使其不妨碍与船舶安全有关的听觉

C 安装在驾驶室、海图室及其他噪声敏感区内的航行设备及其部件所产生的噪声级应不超过65dB（A）

D 在标准磁罗经或操舵磁罗经附近的设备及其部件，应按规定安装，并应清楚地标示这些设备离开磁罗经的最小安全距离

答案：ABCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于船上的电气装置的描述，下列选项错误的有    。

A 船上的电气装置的设计、制造、试验和安装除应符合本规则要求以外还应符合其他所有涉及标准

B 电气装置应能确保船舶处于正常操作状态和满足正常生活条件所必需的所有电力设备供电，特殊情况下，可求助于应急电源

C 电气装置应能持续向保证船舶安全所必需的电气设备供电

D 电气装置只需确保船员免受电气事故的危害

答案：ABD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于船长29.80m近海刺网渔船的主电源的描述，下列选项正确的有    。

A 若船上设备都由主机机带，则可以蓄电池组作为主电源，且设有容量足够的充电装置

B 主电源可以应由2台发电机组组成，其中1台可采用主机驱动

C 若满足一定的条件，可仅设1台与主机相独立的发电机组作为船舶主电源

D 若满足一定的条件，可仅设1台轴带发电机作为船舶主电源

答案：BCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于船长22.80m近海刺网渔船的主电源的描述，下列选项错误的有    。

A 该船可以用蓄电池组作为主电源

B 该船至少应配1台可采用主机驱动的发电机组

C 若满足一定的条件，该船用于主机启动的蓄电池也可作为船舶主电源

D 任何条件下，用于主机启动的蓄电池不能作为主电源

答案：BC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长29.80m钢质近海刺网渔船，应配备的航行设备有    。

A操舵磁罗经

B 舵角指示器

C 雷达

D 电子定位设备

答案：AD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长20.00m玻璃钢沿海刺网渔船，应配备的航行设备有    。

A操舵磁罗经

B 回声测深仪

C 雷达反射器

D AIS

答案：ACD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长20.00m航行于A1海区的玻璃钢刺网渔船其应配备的无线电设备有    。

A甚高频无线电装置

B 救生艇筏双向甚高频无线电话

C 中频/高频无线电装置

D 搜救定位装置

答案：AB

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长29.80m航行于A2海区的钢质刺网渔船，应配备的无线电设备有    。

A甚高频无线电装置

B 救生艇筏双向甚高频无线电话

C 奈伏泰斯接收机

D 卫星紧急无线电示位标

答案：ABCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，用作无线电设备备用电源的蓄电池的位置和安装应确保    。

A最高的工作能力

B合理的使用寿命

C合理的安全性

D充满电的电池应在任何天气状况下均能至少提供最低要求的工作时间

答案：ABCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于主照明系统的描述，下列选项错误的有    。

A 主照明配电箱不应与应急照明配电箱布置在一处，但可与应急配电板布置在同一处所

B 主照明系统的电源应布置在最高一层连续甲板之上

C 主照明系统与应急照明系统布置在一起

D 梯道和出口应布置主照明灯点

答案：ABC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长29.80m航行于A2海区的钢质刺网渔船，配备的无线电设备应有的功能有    。

A接收岸对船的遇险报警

B 发送和接收船对船的遇险报警

C 发送和接收搜救协调通信

D 发送和接收现场通信

答案：ABCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长29.60m航行于A3海区的钢质刺网渔船其配备的无线电设备应有的功能有    。

A发送和接收寻位信号

B 发送和接收海上安全信息

C 发送和接收驾驶室对驾驶室的通信

D 发送和接收搜救协调通信

答案：ABCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长29.50m钢质近海刺网，应布置应急照明的地点有    。

A梯道

B 走廊

C 出口处

D 船员舱室

答案：ABC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长25.00m钢质沿海刺网，设有备用电源，下列设备需备用电源供电的有    。

A左右舷灯

B 失控灯

C 主配电板处的照明

D 锚灯

答案：ABCD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长25.00m钢质沿海刺网，关于应急照明布置的要求，下列选项正确的有    。

A 应急照明灯均应具有明显的标志，或在结构上与一般照明灯不同

B 应急照明系统的布置，应使其在设有主照明配电板的处所内发生火灾或其他事故时，不致受到损害

C 应急照明系统的布置，应使其在设有主电源、主配电板的处所内发生火灾或其他事故时，不致受到损害

D 无需在梯口布置应急灯点

答案：ABC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于主照明系统布置的描述，下列选项正确的有    。

A 一般情况下，如应急照明系统发生事故不应影响到主照明系统

B 主照明系统的灯点与应急照明的灯点不应有重合

C 主照明系统的配电箱不应与应急配电板布置在一处

D 主照明系统的配电箱不应与应急照明配电板布置在一处

答案：ACD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，电气设备的带电部件以外的所有可接近的金属部分均应接地,但下列    情况除外。

A 灯头

B 荧光灯管的紧固件

C 电缆紧固件

D 所有的轴承座

答案：ABC

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，下列可携电气设备可以在渔船上使用的型式有    ：

A 具有双重绝缘，工作电压不超过 250V的设备

B 工作电压不超过50V的设备

C 用附设在软电缆或电线中的连续导体可靠接地、工作电压不超过250V的设备

D 由只供1个用电设备的安全隔离变压器供电、工作电压不超过 250V的设备

答案：ACD

- 依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，关于配电板的结构和安装的描述，下列选项正确的有    。

A 易于接近其内部安装的电器或设备

B 配电板的两侧和背面必要时包括前面均应有适当的防护

C 对地电压或工作电压大于50V的裸露带电部分不应安装在面板上

D 必要时应在配电板的前后铺设防滑和耐油的绝缘地毯或绝缘格栅

答案：ABCD

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》的要求，关于渔船照明线路的描述，下列选项正确的有    。

A 任何情况下，照明电路的最后分路都不应向电热及电力设备供电

B 每一鱼舱的照明应有独立分路

C 机舱照明至少应由照明用的两个最后分路供电

D 供电给灯头紧贴成簇的檐板照明、壁灯的最后分路，若其最大工作电流不超过10A，所供应的灯点可不受限制

答案：BCD

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于24m但小于90m（2019）》，关于渔船动力通风机切断的描述，下列选项正确的有    。

A起居处所、鱼货加工处所、控制站和机器处所的动力风机，均应能从其服务的处所外面易于到达的位置上将其停止

B机器处所动力通风机的停止装置，应同其他处所动力通风机的停止装置分开

C厨房排气管道的抽风机应能在厨房内予以关停

D厨房排气管道的抽风机应能在厨房外予以关停

答案：ABC

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》的要求，除明确规定外，船舶电气系统的每一独立回路一般均应设有可靠的    保护。

A过载

B过压

C短路

D逆功率

答案：AC

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》的要求，关于电气系统保护的描述，下列选项正确的有    。

A 电气装置中应设置合适的保护电器

B 100kW 以下的发电机可用一个多极开关加熔断器进行保护

C 电动机负载的过电流保护装置的整定值应与被保护电路的需用负载特性相协调

D 过电流保护装置的定额应超过被保护导线的最大载流容量

答案：AC

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》的要求，关于蓄电池电路保护的描述，下列选项正确的有    。

A 所有蓄电池组均应设有短路保护

B 每一蓄电池充电器应设有由于充电器电源电压的降低或丧失而导致蓄电池放电的合适保护

C 除特殊情况外，应在尽可能靠近蓄电池组的某一易于接近的部位，在接至供电系统的蓄电池或蓄电池组的正极导线上安装一个蓄电池分断开关

D 蓄电池组的保护电器应尽可能靠近蓄电池组

答案：BCD

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》的要求，关于插座的描述，下列选项正确的有    。

A 不同电压、不同频率配电系统中的插座，应使用不可互换的插头和插座连接

B 安装在经受雨淋、喷水或溅水部位的插座，当其不使用时，应能被封闭在至少为 IP44的外壳中

C 安装在经受注水或瞬时浸水区域的插座应在防护等级至少为IP56的外壳中

D 为厨房区域装设的插座的位置应使得各器具的电线不应跨越厨房炉灶或洗涤盆上方或穿过通行区域而插入这些插座

答案：ACD

- 依据《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》的要求，

关于电缆的敷设的描述，下列选项正确的有    。

A 所有的导线均应具有适当的接线端子，即不得把裸导线与接线柱连接，但对其端部的各绞线已在其与接线柱连接相接触的全长上通过锡焊做成刚性者，则可例外

B 对于标称截面积大于2.5mm2的所有导线的连接和接线端子，不应采用锡焊接

C 导线的走线应避开可能损坏其绝缘的排气管或其他热源。除非设有一等效的隔热板

D 在同一接线螺柱上紧固的导线数不应多于4根

答案：ABCD