四、简答题

- 简述依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，除A1海区外，每艘船舶配备的无线电通信设备应具有的功能。

答案：

（1）除甚高频上使用数字式选择性呼叫和船舶地球站外，应至少有两台使用不同无线电

通信业务的分开和独立的装置发送船对岸的遇险报警；

（2）接收岸对船的遇险报警；

（3）发送和接收船对船的遇险报警；

（4）发送和接收搜救协调通信；

（5）发送和接收现场通信；

（6）发送和接收寻位信号；

（7）发送和接收海上安全信息；

（8）发送和接收发往和来自岸上无线电系统或网络的一般无线电通信；

（9）发送和接收驾驶室对驾驶室的通信。

- 简述依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长29.80m钢质近海拖网渔船，其备用电源应对那些设备至少供电3h？

答案：

（1）登乘救生艇、筏的集合地点，登乘地点及舷外，所有走廊、 梯道和出口、主配电板、备用电源所在处所以及控制站的照明；

（2）航行灯、失控灯、锚灯以及现行《国际海上避碰规则》规定的其他号灯；

（3）无线电通信设备（已有独立备用电源的除外）；

（4）在紧急状态下需要使用的船内通信设备。

- 简述依据《国内海洋渔船法定检验技术规则（2019）》，符合什么条件的海洋渔业船舶，主电源可仅设置一台发电机？

答案：

（1）用电设备耗电总功率小于15kW；

（2）为主机服务的各种辅机、舵机油泵可由主机驱动；

（3）设有蓄电池组作备用电源。

- 简述《钢质国内海洋渔船建造规范 船长大于或等于12m但小于24m（2019）》中对于配电板(箱) 安装和布置要求。

答案：

（1）配电板(箱)应安装在干燥、容易接近和通风良好的位置。配电板(箱)的前面，即开关和熔断器的操作面应易于接近，而其后面，即接端子的连接线处应可接近。

（2）对同时设有直流和交流电气系统的船舶，应在单独的配电箱上分别进行直流和交流配电，或者在具有隔离板或其他可靠设施将直流和交流部分相互清晰地分开的同一配电箱上进行配电。船上应具有用以标识电路、组件和导线的接线图。

（3）配电板(箱)的前后均应铺有防滑和耐油的绝缘地毯或经绝缘处理的木格栅。电压为50V以下者可除外。