一、判断题

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，内河钢质渔船应勘划水尺标志。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，除另有明文规定外，本规则适用于船长大于等于12m但小于30m、主机单机额定功率不超过220kW、电站容量不超过15kW的内河渔船。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，在干舷甲板上，由一舷伸至另一舷的或侧壁距船侧小于或等于0.04B的围壁结构为上层建筑，即艏楼、桥楼、艉楼；其他的围壁结构为甲板室。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，本规则适用于高速船（艇）。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，除另有规定外，本规则适用于船长大于或等于5m但小于12m，有上层建筑或甲板室结构的内河渔船。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》及《航区划分规则（2021）》，根据有义波高，将内河航区由高向低划分为A、B、C三级。A级有义波高为：1.5m<h≤2.5m；B级有义波高为：0.5m<h≤1.5m；C级有义波高为：h≤0.5m。其中某些水域，依据水流湍急情况，又划分出急流航段，即J级航段。

答案：×

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，小型渔船系指船长小于12m的渔船。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，敞口船系指从船首至船尾具有风雨密的连续露天甲板的船舶。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船龄系指渔船从其安放龙日期之日起至今的周年数。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，风雨密指在任何海况条件下，水都不会渗过结构。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，水密系指在对该结构进行设计时所取的水压力下，在任何方向水均不能透过该结构。

答案：√

- 依据《渔业船舶法定检验技术规则（2002）》，内河船舶横向舱壁的间距一般情况下应不大于舱深的6倍，主要是从船舶的破舱稳性来考虑的。

- 答案：×

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶在船首和船尾均应设l道水密舱壁，机舱前壁应为水密舱壁。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，防撞舱壁应在距艏垂线(0.1L～2m)范围内合理设置。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，对无稳性资料的现有船舶，可按本规则简易衡准方法校核稳性。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船长10.00m的钢质渔船，由于船体较小，船体布置困难，可以不设置水密防撞舱壁。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，如按载重线规定核定的干舷与船舶强度、完整稳性所确定的干舷不一致时，应取其较大者。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，小型渔船的机舱前、后舱壁应为水密舱壁。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船每舷的连续舷艢上都应开有排水舷口，其总面积应不小于该连续舷墙面积的5%。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶装载时的吃水应不超过勘定的航区载重线的下缘。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船长小于24m的渔船，可免予勘划圆环。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船长小于24m的渔船，可免予勘划载重线标志。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，载重线标志的圆圈外径400mm。

答案：×

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶的两舷均应设置舷墙、栏杆或其他有效的防护设施。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶应配备锚泊设备。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，通风筒应备有帆布袋类可靠的风雨密关闭装置。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，A级、B级航区的空气管应有适宜的关闭装置。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，木质渔船如勘划有困难，可免于勘划水尺标志。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，水尺标志横标线的间距应不超过200mm。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，防撞舱壁系指在艏部通至干舷甲板的第一道水密舱壁。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船长小于24m的渔船，至少应进行摇摆试验，以测定空船的横摇固有周期。

答案：×

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船长小于12m的内河渔船至少应配置2个救生圈。

答案：×

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船长小于12m的内河渔船，每人应至少配备1件工作救生衣。

答案：√

- 依据《渔业船舶船用产品检验管理规定》（农渔检（产）〔2014〕1号），渔船船用产品检验及其监督管理工作遵行安全第一、防止污染、保证质量、高效便民的原则。（√）（渔业船舶产品管理规定2014年1号，第4条）

- 依据《渔业船舶船用产品检验管理规定》（农渔检（产）〔2014〕1号），船用产品装船使用时，渔船检验机构应查验其船用产品证书或产品合格证及检验合格章、检验标识或防伪标识，无渔船船用产品证书或产品合格证未加盖检验合格章的，不得装船期使用。（√）（渔业船舶产品管理规定2014年1号，第6条（四））

- 依据《渔业船舶船用产品检验管理规定》（农渔检（产）〔2014〕1号），B类产品是指渔船检验机构认可，并经检验合格后签发产品证书，方可装船使用的产品。（×）

- 依据《渔业船舶船用产品检验管理规定》（农渔检（产）〔2014〕1号），空气瓶属于C类产品。（×）（渔业船舶产品管理规定2014年1号，第5条（二））

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，内河小型渔船上配备的救生衣可以是工作救生衣。（√）（命题依据：依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》第五章5.2.2.2）

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，在显示号灯的时间内，凡是可能与规定号灯相混淆或者减弱其显示性能的灯光，只能短暂显示。（×）（命题依据：依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》第五章5.4.3.1）

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶可以配置1台收音机作为航行安全信息接收装置。（√）（命题依据：依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》第五章表5.5.2.2）

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，总长小于12m船舶的号灯，可以用相同色罩的马灯或手电筒代替，但应保持灯光明亮，颜色清晰分明。（√）（命题依据：依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》第五章5.4.3.4）

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，可携式无线电通信装置应至少另配一组备用电池，其容量可以略小于原电池。（×）（命题依据：依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》第五章表5.5.3.2）

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，可降解的生活垃圾可以抛入水中。（×）（命题依据：依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》第五章5.6.2.3）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，2021年1月开工新建的一艘内河渔船，应按该规则规定核算其稳性。（√）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第六篇1.1.1）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船长大于或等于20m的新船，应进行倾斜试验并确定其稳性要素，不应有例外。（×）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第六篇1.3.1.1，1.3.2）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，如渔船经过任何改建对稳性有实质性影响时，该船应重新进行倾斜试验。（√）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第六篇1.3.1.3）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶稳性不符合要求而必须采用永久性压载时，船东可自行决定压载位置和重量，不须征得船舶检验机构的同意。（×）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第六篇2.3.1.5）

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘7.00m渔船，有上层建筑或甲板室结构，可使用以汽油为燃料的座机（×）。（命题依据：《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》3.3.1.2）

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，防撞舱壁上不允许设置门，也不允许设置用螺栓固定的水密人孔盖（×）。（命题依据：《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》3.2.4.3）

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘内河捕捞渔船，有甲板室结构，总长12.90m，船长10.35m，船舶装载时的吃水应不超过勘定的航区载重线的下缘（×）（命题依据：《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》4.2.1.4）。

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘内河小型机动捕捞船，在满载吃水的最大航速时，操舵时间应满足，从一舷35°转至另一舷30°的转舵时间，J级航段应不大于15s，其他航区应不大于20s（√）。（命题依据：《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》3.3.24.1）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船上的电气设备应能安全操作，并应保证船员及船舶的安全，免受电气事故的危害。（√）（命题依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第八篇1.1）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，如电气装置采用与本规则等效的其他措施时，应经验船师同意。（×）（命题依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第八篇1.2）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶主电源装置的容量和数量应能确保为保持船舶处于正常操作状态及生活所必需的部分电气设备供电。（×）（命题依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第八篇2.1）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，每盏航行灯、信号灯均应由航行灯控制箱引出的独立分路供电，而且应在这些分路的每个绝缘极上用安装在该控制箱内的开关和熔断器或断路器来进行控制和保护。（√）（命题依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第八篇3.2.1）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，正常控制推进装置的机器处所控制站与驾驶室之间可以仅设置1套通信设施。（√）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第7篇1.3.3）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，油管、水管、油柜和其他液体容器，应避免设在配电板上方及后面。若不可避免，则不得有可拆接头。（√）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第7篇2.1.3.1）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，使用时压力可能超过设计压力的管路，应在泵的输出管路上设置安全阀。安全阀的调整压力可以超过管路的设计压力。（×）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第7篇2.1.3.1）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，机舱处所内的直通舱底泵吸口直径应不小于该船舱底水总管的内径。（√）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第七篇2.1.3.2）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶所有人应按有关规定向船舶检验机构申报法定检验，并在法定检验前对渔船进行自检和预检，根据预检情况如实填写《渔船安全环保技术状况声明书》，并由检查人员签字，对真实性负责。（×）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第二篇1.1.2）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，初次检验是指渔船（包括重大改建）在首次投入营运以及船舶检验机构第一次对渔船签发证书之前所进行的检验，包括新船的初次检验和现有船的初次检验。（√）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第二篇1.2.2.1）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，内河渔船的检验类别分为初次检验、建造检验、营运检验、临时检验。（×）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第二篇1.2.1.1）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长15.80m的内河刺网渔船，渔船检验证书上记载的下次检验类型为年度检验，下次检验日期为2023年8月21日。船舶所有人于2023年8月25日向检验机构申报检验，检验申报书上申请的检验类型为临时检验。（×）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第二篇1.3.1）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则(2019)》及《吨位丈量规则（2022）》, 一艘船长为12.80m的内河渔船，经核查，该船舶布置与图纸相符，则丈量该船舶吨位，主甲板以下部分可按图纸量计。（√） (命题依据：《内河渔船法定检验技术规则(2019)》第四篇第一章1.1.1.2)

- 依据《内河渔船法定检验技术规则(2019)》及《吨位丈量规则（2022）》, 列入吨位计算中的所有容积，对金属结构的船舶，应量至船体外板的内表面或结构的边界内表面；对其他材料结构的船舶，应量至船体外板的外表面或结构的边界外表面。（√） (命题依据：《内河渔船法定检验技术规则(2019)》第四篇第一章1.1.3.1)

- 依据《内河渔船法定检验技术规则(2019)》及《吨位丈量规则（2022）》, 吨位丈量容积计算以米（m）为计算单位，取值时只取整数部分，舍去小数部分。（×） (命题依据：《内河渔船法定检验技术规则(2019)》第四篇第一章1.1.3.2)

- 依据《内河渔船法定检验技术规则(2019)》及《吨位丈量规则（2022）》, 证书中吨位值填写数字，取值精确到小数点后第 1 位，舍去第 2 位小数后部分，且没有单位。（×） (命题依据：《内河渔船法定检验技术规则(2019)》第四篇第一章1.1.3.3，1.1.3.4)

- 依据《内河渔船法定检验技术规则(2019)》及《吨位丈量规则（2022）》, 总吨位：系指量吨甲板下所有围壁的总容积。（×） (命题依据： 《内河渔船法定检验技术规则(2019)》第四篇第一章1.2.2)

- 依据《内河渔船法定检验技术规则(2019)》及《吨位丈量规则（2022）》, 上层建筑的高度：系指在船侧从上层建筑甲板横梁顶到上甲板横梁顶的最大垂直距离。（×） (命题依据：《内河渔船法定检验技术规则(2019)》第四篇第一章1.2.6)

- 依据《内河渔船法定检验技术规则(2019)》, 电缆、舵链等穿过防撞舱壁时，应沿干舷甲板下表面铺设。（×） (命题依据：《内河渔船法定检验技术规则(2019)》第五篇第二章2.3.4)

- 依据《内河渔船法定检验技术规则(2019)》及《吨位丈量规则（2022）》, 操舵装置应灵活可靠，不应发生滑脱走链及振动等异常现象，座舱机最大舵角应限制在 30°～35°范围以内。（×） (命题依据：《内河渔船法定检验技术规则(2019)》第五篇第二章2.5.2)