二、单选题

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，风雨密是指在    条件下，水都不能渗入结构之内。

A 横向上浪

B 任何水文和气象

C 艏部上浪

D 风雨交加

答案：B

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船的船龄系指船舶从其    之日起至今的周年数。

A 建造完工

B 安放龙骨

C 签订建造合同

D 发放证书

答案：A

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，防撞舱壁应在距艏垂线    范围内合理设置。

A 1m~2m

B 0.08L~0.15L

C 0.1L~2m

D 1m~3m

答案：D

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，防撞舱壁应在距艏垂线    范围内合理设置。

A 1m~2m

B 0.08L~0.15L

C 0.1L~2m

D 1m~3m

答案：C

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，航行于A级航区的敞口船，干舷甲板上的露天舱口围板的高度值应不低于    。否则，应进行干舷修正。

A 450mm

B 350mm

C 250mm

D 230mm

答案：A

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，航行于B级航区、J级航段的的敞口船，干舷甲板上的露天舱口围板的高度值应不低于    。否则，应进行干舷修正。

A 450mm

B 350mm

C 250mm

D 230mm

答案：B

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，航行于C级航区的敞口船，干舷甲板上的露天舱口围板的高度值应不低于    。否则，应进行干舷修正。

A 450mm

B 350mm

C 250mm

D 230mm

答案：D

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，航行于A级航区的渔船，位于干舷甲板及艏升高甲板以上的通风筒高度应不小于    。

A 450mm

B 350mm

C 250mm

D 230mm

答案：A

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，航行于B级航区、J级航段的渔船，位于干舷甲板及艏升高甲板以上的通风筒高度应不小于    。

A 450mm

B 350mm

C 250mm

D 230mm

答案：B

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，航行于C级航区的渔船，位于干舷甲板及艏升高甲板以上的通风筒高度应不小于    。

A 450mm

B 350mm

C 250mm

D 230mm

答案：D

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，航行于    的空气管应有适宜的关闭装置。

A A级航区

B B级航区

C C级航区

D J级航段

答案：A

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，每舷的连续舷墙上都应开有排水舷口，其总面积应不小于该连续舷墙面积的    。

A 8%

B 7%

C 6%

D 5%

答案：D

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，水尺标志上下勘划的范围应至少低于该处最小吃水    和高于该处最大吃水    。

A 0.5m；0.5m

B 0.3m；0.3m

C 0.2m；0.2m

D 0.1m；0.1m

答案：C

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，在最大设计航速下，由一舷满舵转至另一舷满舵的转舵时间，机动舵应不大于20s（J段为15s），人力舵应不大于    。

A 40s

B 35s

C 30s

D 25s

答案：C

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，内河木质渔船船体形式一般为横骨架式；肋骨间距：机动船一般不大于    。

A 700mm

B 800mm

C 900mm

D 1000mm

答案：B

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，内河木质渔船船体形式一般为横骨架式；肋骨间距：非机动船一般不大于    。

A 700mm

B 800mm

C 900mm

D 1000mm

答案：D

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，船长小于    的木质内河渔船，经验船部门同意，船体建造可按当地惯用船型进行，免去结构计算。

A 10m

B 8m

C 7m

D 5m

答案：C

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，内河钢质机动渔船的肋骨间距不得大于    。

A 400mm

B 500mm

C 600mm

D 700mm

答案：B

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，内河钢质非机动渔船的肋骨间距不得大于    。

A 300+L mm

B 400+2L mm

C 500+3L mm

D 600+4L mm

答案：C

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，内河渔船骨材与板材连接时，其剖面模数及惯性矩为骨材及附连带板的    。

A 最小值

B 最大值

C 平均值

D 无关

答案：A

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，内河钢质横骨架式渔船，船长大于    m且船宽大于2m时，应设中内龙骨。

A 7

B 8

C 9

D 10

答案：D

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，走廊或部分走廊作为唯一的脱险通道时，其长度宜不超过    。

A 8m

B 7.5m

C 7m

D 6.5m

答案：C

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，初重稳距应不小于    。

A 0.35m

B 0.25m

C 0.2m

D 0.15m

答案：C

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，内河钢制横骨架式渔船，基座纵桁应尽可能贯通机舱，如不可能，应在不小于    个肋距内过渡到舱壁处距船底板100mm的高度。

A 1

B 2

C 3

D 4

答案：B

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，内河钢制横骨架式渔船，横向舱壁的间距应不大于舱深的    倍，若不能满足此项要求时，应采取加强措施，以保证船舶的横向强度。

A 4

B 5

C 6

D 7

答案：C

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，内河钢制横骨架式渔船，平面舱壁的厚度，对船长小于12m的船应    船底板厚度。

A 不小于

B 不大于

C 等于

D 无关于

答案：A

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，稳性资料应保存在船上易于到达处，以供船长使用和船舶定期检验时检查，船长    以下渔船可以仅提供完整稳性计算书。

A 24m

B 20m

C 18m

D 16m

答案：A

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，航行于A级航区的内河钢质横骨架式渔船，舷侧板的厚度应不小于    。

A 4mm

B 3.5mm

C 3mm

D 2.5mm

答案：C

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，航行于B级航区的内河钢质横骨架式渔船，舷侧板的厚度应不小于    。

A 4mm

B 3.5mm

C 3mm

D 2.5mm

答案：D

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，航行于A级航区的内河钢质横骨架式渔船，甲板板的厚度应不小于    。

A 4mm

B 3.5mm

C 3mm

D 2.5mm

答案：C

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，航行于B级航区的内河钢质横骨架式渔船，甲板板的厚度应不小于    。

A 4 mm

B 3.5 mm

C 3 mm

D 2.5 mm

答案：C

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，内河钢质横骨架式渔船，艉封板的厚度应不小于舷侧板的厚度，但当艉封板上安置推进装置时，艉封板的厚度应不小于舷侧板厚度的    倍。

A 1.5

B 1.3

C 1.2

D 1.1

答案：C

- 依据《渔业船舶法定检验规则（2002）》，内河木质渔船，机座枕木在机舱内必须纵通，并向机舱舱壁外延伸    肋位。

A 2个

B 1个半

C 1个

D 半个

答案：C

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，内河钢质横骨架式渔船，在中部0.4L区域范围内，实肋板的腹板高度应不大于其厚度的    倍。

A 80

B 75

C 70

D 65

答案：B

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，内河钢质横骨架式渔船，实肋板应不小于船底板的厚度，机舱实肋板厚度应再增加    。

A 2mm

B 1.5mm

C 1mm

D 0.8mm

答案：C

- 一艘航行于松花江的玻璃钢渔船，总长10.00m，船上人员定额为2人，由于距岸比较近，也不夜航，依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，下列描述正确的是    。

A 该船总长只有10m，音响器具只需要配一个哨子即可

B 该船航行于淮河水域，属于通流航段，应配备能发出110分贝声响的号钟

C 该船航行于淮河水域，属于通流航段，应配备三色灯，提示船舶操作

D 该船航行于淮河水域，属于通流航段，应配备红色环照灯，提示船舶状态

答案：A

- 一艘总长为11.80m的钢质渔船，航行于淮河水域，需夜间作业，依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于该船号灯的配备描述，下列选项最为合理的是    。

A 该船应配左右舷灯

B 该船只需配锚灯

C 该船可以用合并灯或三色灯替代左右舷灯

D 该船应配白色桅灯

答案：C

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于救生圈的要求，下列选项错误的是    。

A 船上的救生圈应有船用产品证书

B 每个救生圈都应有产品合格证

C 救生圈上应挂纸质圆牌，标记其所属船名和船籍港

D 船上所配救生圈不必每个都带救生浮索

答案：C

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船长小于12m的内河渔船，应至少配备救生圈    只。

A 1

B 2

C 3

D 0

答案：A

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长15.00m在A级航区作业的钢质刺网渔船，需夜间航行，其船上失控灯及作业号灯的两盏灯的垂直间距应不小于    。

A 0.3m

B 0.4m

C 0.5m

D 0.6m

答案：D

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长15.00m在B级航区作业的钢质刺网渔船，需夜间航行，其船上最低的一盏号灯应在船体以上高度不小于    。

A 0.7m

B 0.8m

C 0.9m

D 1.0m

答案：D

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于号灯的安装位置的描述，下列选项错误的是    。

A 桅灯（白色）装于桅杆下方

B 舷灯（红色）装于最高甲板左舷

C 舷灯（绿色）装于最高甲板右舷

D 艉灯（白色）装于船尾中心线上，高度尽量与舷灯持平，但不得高出舷灯

答案：A

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船锚泊时应悬挂1只球体，该球体直径是    。

A Ф100mm

B Ф150mm

C Ф200mm

D Ф300mm

答案：D

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于内河渔船航行灯、信号灯的描述，下列选项正确的是    。

A 内河渔船的航行灯、信号灯无需独立分路供电

B 每盏航行灯、信号灯均应由主配电板直接供电

C 每盏航行灯应由主配电板直接供电，环照灯可由信号灯控制箱引出的独立分路

D 每盏航行灯、信号灯均应由航行灯控制箱引出的独立分路供电

答案：D

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于内河渔船航行灯、信号灯的安装、控制，下列选项正确的是    。

A 控制开关不能安装在绝缘极上

B 应单一线路供电进而能达到统一控制的目的

C 不应由断路器来进行控制和保护

D 可以由开关和熔断器来进行控制和保护

答案：D

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘航行于淮河水域船长18m的钢质刺网渔船，配有救生衣若干件，其每件救生衣在淡水中的浮力应至少    。

A 73.5N

B 75.5N

C 100N

D 150N

答案：A

- 一艘航行于淮河水域船长20.00m的钢质刺网渔船，船员定额为3人，依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于该船对于救生圈的配置与存放，下列选项错误的是    。

A 救生圈的固定应牢靠，最好能永久系牢，需用时剪开固定绳，即刻可用

B 该船可配3个救生圈

C 救生圈可放置在船中

D 救生圈可放置在船尾

答案：A

- 一艘钢质刺网渔船，船长18.00m，需夜航作业，依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于该船信号设备配备的描述，下列选项错误的是    。

A 该船在中心线处安装了三色灯替代左右舷灯

B 该船在船尾中心线上安装了一个白色艉灯

C 该船在桅杆上方安装了一个白色桅灯

D 该船桅杆上安装了2个红色环照灯

答案：A

- 依据《渔业船舶船用产品检验管理规定》（农渔检（产）〔2014〕1号），应单台发证的产品为（ A ）。（渔业船舶产品管理规定2014年1号，第6条（三））

A. A1类产品   B.A2类产品    C.B类产品     D 、C类产品

- 依据《渔业船舶船用产品检验管理规定》（农渔检（产）〔2014〕1号），可批量发证的产品为（ B ）。（渔业船舶产品管理规定2014年1号，第6条（三））

A. A1类产品   B.A2类产品    C.B类产品     D 、C类产品

- 依据《渔业船舶船用产品检验管理规定》（农渔检（产）〔2014〕1号），不需船舶检验机构认可和检验，仅需产品厂的合格证即可装船的产品为（ D ）。（渔业船舶产品管理规定2014年1号，第7条（一））

A. A1类产品   B.A2类产品    C.B类产品     D 、C类产品

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，每艘船舶至少应配置（  ）只救生圈。（A）（命题依据：依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》第五章5.2.1.1）

A. 1        B. 2       C. 3        D. 4

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，有渔具外伸的渔船，应另加1盏（  ）作为渔具方向指示灯。（B）（命题依据：依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》第五章表5.4.3.3）

A. 红色环照灯   B. 白色环照灯   C. 绿色环照灯   D. 双色灯

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，总长大于等于12m船舶的号型配备应为（  ）个黑球，（  ）个黑圆锥体。（D）（命题依据：依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》第五章表5.4.3.3）

A. 2；3      B. 3；3      C. 2；2      D. 3；2

- 一艘内河捕捞渔船，有甲板室结构，总长7.60m，船长6.56m，主机功率8.80kW。依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，其海水箱应装有孔板，且有效流通面积应不小于进水阀流通面积的（  ）倍。（C）（命题依据：《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》3.3.15.2）

A.1    B.2   C.3   D.4

- 一艘内河捕捞渔船，甲板室结构，总长8.00m，船长7.10m，主机功率8.80kW，C级航区。依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，该渔船至少应配备（  ）只手提式灭火器。（B）（命题依据：《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》5.3.1）

A.1   B.2   C.3   D.4

- 一艘内河捕捞渔船，有甲板室结构，总长12.90m，船长10.35m。依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，垂直安装的两盏号灯，最低一盏应在最高连续甲板之上不小于（  ）m处。（B）（命题依据：《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》5.4.3.6）

A.0.9   B.1.0   C. 1.2   D.1.4

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船长15.20m 的内河B级航区渔船，至少应进行（  ），以测定空船的横摇固有周期。（B）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第六篇1.3.1.2）

A.倾斜试验  B.摇摆试验  C.系泊试验  D.航行试验

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船长28.90m的钢质A级航区拖网渔船，其初重稳距应不小于（  ）。（C）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第六篇2.2.1.2）

A.0.1m  B.0.15m  C.0.2m  D.0.25m

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船长15.20m 的内河B级航区渔船，计算到港稳性时，对燃料、清水及备品等应取为出港的（  ）。（D）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第六篇2.3.1.4）

A.100%  B.70%  C.50%  D.10%

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，对于船舶正常航行其全船动力设备不依靠电力供电时，可仅设置（  ）组蓄电池作为船舶主电源。(B)（命题依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第八篇2.3.3）

- A.1    B.2   C.3    D.4

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，凡以蓄电池组作为主电源的船舶，应设有容量足够的充电装置。如果蓄电池组的容量能保持向船舶安全航行必需的用电设备供电（  ）以上，则可设岸电充电装置替代船机充电装置。(C)（命题依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第八篇2.3.3）

- A.2h    B.3h    C.4h     D.5h

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船上应设有主照明系统，由船舶（  ）供电。（C）（命题依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第八篇3.1.1）

- 蓄电池  B.备用电源  C.主电源  D.应急电源

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，海底阀箱应装设可拆卸且妥善固定的格栅，格栅的有效通流面积应不小于海底阀通流面积的3倍，栅条的方向没有要求。（×）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第七篇2.1.3.2）

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，主机的机座应有足够的刚性，并用螺栓或螺栓及止推板等方法按照船舶检验机构认可的方法，可靠地固定在具有足够刚性的船舶基座上。仅采用螺栓固定时，其紧配螺栓的数量应满足（A）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第七篇2.1.1.2）

- A、不少于螺栓总数的15%，且不少于2个

- B、不少于螺栓总数的30%，且不少于2个

- C、不少于螺栓总数的15%，且不少于4个

- D、不少于螺栓总数的30%，且不少于4个

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船液压管系在装船后的液压试验，应满足的试验压力是（  ）。（B）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第七篇2.1.3.1）

- A、1.5倍的设计压力，但不必超过设计压力加7MPa

- B、1.25倍的设计压力，但不必超过设计压力加7MPa

- C、1.5倍的最大工作压力，但不必超过最大工作压力加7MPa

- D、1.25倍的最大工作压力，但不必超过最大工作压力加7MPa

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，供主机起动用的蓄电池应能独立冷机起动主机，其容量应在不需要再充电的情况下，30min内完成对每台主机从冷机连续起动的次数应满足（  ）。（D）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第七篇2.1.1.3）

- A、可换向主机应不少于6次，不能换向的主机应不少于12次

- B、可换向主机应不少于3次，不能换向的主机应不少于6次

- C、可换向主机应不少于6次，不能换向的主机应不少于3次

- D、可换向主机应不少于12次，不能换向的主机应不少于6次

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长17.60m钢质内河刺网渔船将于2023年10月底开工建造，以下不属于申报初次检验应提交材料的是（  ）。（C）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第二篇1.4.4）

A.船舶检验申报书

B.经审查批准的图纸及图纸批准书复印件

C.船网工具指标批准书

D.船舶修造合同复印件

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》,船舶检验机构应当自申报临时检验的渔船到达受检地之日起（  ）个工作日内实施检验；经检验合格的，应当自检验完成之日起（  ）个工作日内在渔船检验证书上签署意见或者签发渔船检验证书。（C）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第二篇1.5.2.3.2）

A.3；5   B.3；2  C.2；3  D.2；5

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长13.20m的内河刺网渔船，渔船检验证书上记载的证书有效期为2025年6月15日，下次检验类型为年度检验，下次检验日期为2023年6月15日。船舶所有人于2023年2月10日向检验机构申报检验，检验机构受理检验后于2023年3月5日完成检验，则本次签证的下次检验日期正确的是（  ）。（D）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第二篇2.2.3.2.2）

A.2024年6月15日   B.2024年2月10日

C.2024年7月15日   D.2024年4月10日

- 依据《内河渔船法定检验技术规则(2019)》及《吨位丈量规则（2022）》,下列处所应当计入船舶容积计算的是（  ） 。  (D)  (命题依据：《内河渔船法定检验技术规则(2019)》第四篇第二章2.2.4.3)

- A.烟囱  B.天窗   C.通风筒和空气管   D.舱口围板

- 依据《内河渔船法定检验技术规则(2019)》及《吨位丈量规则（2022）》,下列不属于应按本规则规定进行吨位丈量的船舶是（  ） 。  (D) (命题依据：《内河渔船法定检验技术规则(2019)》第四篇第一章1.1.2.1)

- A.新建渔船

- B.现有渔船加长的，使吨位有变更

- C.现有渔船甲板室改建的，使吨位有变更

- D.更换柴油机后，吨位没有发生变化的船舶

- 依据《内河渔船法定检验技术规则(2019)》,捕捞作业期间可能开启的甲板开口通常应布置在靠近船舶的（  ）处。  (C)  (命题依据：《内河渔船法定检验技术规则(2019)》第五篇第一章1.1.3)

- A.船艏  B.船艉  C.中线  D.舷边

- 依据《内河渔船法定检验技术规则(2019)》及《吨位丈量规则（2022）》,一艘船长为18.80m的内河渔船，在检验过程中发现该船的鱼舱加长2m,该船吨位(  )重新进行计算。    (B)  (命题依据：《内河渔船法定检验技术规则(2019)》第四篇第一章第一节)

- A.不必  B.应当   C.可以    D.不得