三、多选题

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘内河小型机动渔船装有1台22kW主机，当该船满足    要求时可免于核算稳性。

A F/B≥0.06

B F/B≥0.07

C B/D≥3.5

D B/D≥3

答案：BD

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于船舶应核算船舶稳性的船舶类型描述，下列选项正确的有    。

A 初次检验的现有船舶

B 新船

C 对其船舶稳性发生怀疑的现有船舶

D 因改装、改建或修理使船舶稳性恶化或空船状况变化较大的现有船舶

答案：ABCD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，稳性计算书中的空船排水量和重心位置，应与倾斜试验结果的误差不超过    范围，否则应按倾斜试验结果重新进行完工稳性计算，并提交船舶检验机构审查。

A 空船排水量允许误差±2%

B 空船重心垂向坐标允许误差±5%

C 空船重心纵向坐标允许误差±5%

D 空船初重稳距±5%

答案：ABD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，稳性报告书应包括    。

A 船舶主要参数和计算说明

B 基本装载情况稳性总结表

C 主要使用说明

D 渔船使用须知

答案：ABC

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，航行于    的船舶，最小倾覆力臂值或力臂值不计入横摇的影响。

A A级航区

B B级航区

C C级航区

D J级航段

答案：CD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，航行于    的船舶，最小倾覆力臂值应计入横摇的影响。

A A级航区

B B级航区

C C级航区

D J级航段

答案：AB

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，稳性计算中，除另有规定者外，对燃料、清水及备品的计量在计算各种装载情况时取值正确的有    。

A 出港为100％

B 航行途中为50％

C 到港为10％

D 捕鱼中为10%

答案：ABC

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，航行于A级航区的渔船，位于干舷甲板及艏升高甲板以上的通风筒高度可能的取值为    。

A 500mm

B 450mm

C 250mm

D 230mm

答案：AB

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船应核算下列    基本装载情况的稳性。

A 满载出港

B 满载到港

C 空载到港

D 捕鱼中

答案：ABCD

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，内河钢质横骨架式渔船，为了保证船舶的横向结构强度，    的骨架应能有效地连接，构成完整的刚性整体。

A 甲板

B 舷侧

C 舱壁

D 船底

答案：ABD

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，防撞舱壁说法正确的有    。

A 防撞舱壁应在距艏垂线(0.1L～2m)范围内合理设置

B 防撞舱壁上不允许设置门

C 防撞舱壁上允许设置用螺栓固定的水密人孔盖

D 防撞舱壁应延伸至干舷甲板的上一层甲板

答案：ABC

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于水密舱壁设置的描述，下列选项正确的有    。

A 水密舱壁高度应延伸至干舷甲板或艏、艉升高甲板

B 水密舱壁的厚度应不小于甲板板的厚度

C航行于 A级航区的船舶不应在水密舱壁上开门

D航行于 J级航段的船舶不应在水密舱壁上开门

答案：AD

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于内河钢质横骨架式渔船，船底板、舷侧板与甲板板的厚度表述正确的有    。

A 航行于B级航区的船舶，舷侧板厚度应不小于2.5mm

B 航行于B级航区的船舶，甲板板厚度应不小于3mm

C 航行于C级航区的船舶，舷侧板厚度应不小于2mm

D 航行于C级航区的船舶，甲板板厚度应不小于3mm

答案：ABCD

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，内河钢质横骨架式渔船，关于平板龙骨的设置表述正确的有    。

A 平板龙骨的厚度应较舷侧板的厚度增加1mm

B 平底船平板龙骨的厚度可与船底板的厚度相等

C 平板龙骨宽度应不小于0.1B且不小于0.6m

D 平板龙骨的厚度应较船底板的厚度增加1mm

答案：BCD

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，内河钢质横骨架式渔船，关于主机基座的表述正确的有    。

A 主机基座纵桁腹板的厚度应较中内龙骨增厚30%

B 主机基座纵桁应有较腹板增厚20%的连续水平面板

C 主机基座应带有面板的横向隔板及肘板支撑

D 主机基座的支撑肘板的宽度不小于其高度的60%

答案：ABCD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于船舶应进行倾斜试验的说法，下列选项正确的有    。

A 船长大于或等于20m的渔船应在完工时进行倾斜试验并确定其稳性要素

B 船长小于20m的渔船，至少应进行摇摆试验，以测定空船的横摇固有周期

C 如渔船经过任何改建对稳性有实质性影响时，该船应重新进行倾斜试验

D 船籍港、船舶所有人变更时，船舶应进行倾斜试验

答案：ABC

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，下列选项符合船舶免做倾斜试验情况的有    。

A 经船舶检验机构同意，当渔船具有其姐妹船倾斜试验所得的基本稳性数据，且可由此基本数据获得其可靠的稳性资料

B渔船空船重量的偏差不得超过首制船空船重量的2%或稳性资料中的要求

C 如参考类似渔船的现有数据能明显地证明，该船的尺度比例及布置，在一切可能的装载工况下，初重稳距值大于所需的足够要求值时，经船舶检验机构同意也可准许的某个别船舶或某一类船舶

D 无上层建筑或甲板室的渔船

答案：ABCD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，在稳性计算中，与航区有关的参数有    。

A 单位计算风压

B 横摇角

C 进水角

D 受风面积

答案：AB

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于号灯的安装位置的描述，下列选项正确的有    。

A 桅灯（白色）装于桅杆上方

B 舷灯（红色）装于最高甲板右舷

C 舷灯（绿色）装于最高甲板左舷

D 艉灯（白色）装于船尾中心线上，高度尽量与舷灯持平，但不得高出舷灯

答案：AD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于内河渔船航行灯、信号灯的描述，下列选项正确的有    。

A 内河渔船的航行灯、信号灯需独立分路供电

B 每盏航行灯、信号灯均应由主配电板直接供电

C 每盏航行灯应由主配电板直接供电，失控灯可由信号灯控制箱引出的独立分路

D 每盏航行灯、信号灯均应由航行灯控制箱引出的独立分路供电

答案：AD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于内河渔船航行灯、信号灯的安装、控制的说法，下列选项正确的有    。

A 控制开关不能安装在绝缘极上

B 应单一线路供电进而能达到统一控制的目的

C 可以由断路器来进行控制和保护

D 可以由开关和熔断器来进行控制和保护

答案：CD

- 一艘航行于淮河水域船长20.00m的钢质刺网渔船，船员定额3人，依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于该船对于救生圈的配置与存放，下列选项正确的有    。

A 救生圈的固定应牢靠，最好能永久系牢，需用时剪开固定绳，即刻可用

B 该船可配4个救生圈

C 救生圈可放置在船中

D 救生圈可放置在船尾

答案：BCD

- 一艘航行于淮河的钢质刺网渔船，船长25.00m，船员定额3人，需夜航作业，依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于该船信号设备配备的描述，下列选项正确的有    。

A 该船在中心线处安装了三色灯替代左右舷灯

B 该船在船尾中心线上安装了一个白色艉灯

C 该船在桅杆上方安装了一个白色桅灯

D 该船桅杆上安装了2个红色环照灯

答案：BCD

- 一艘航行于非通航水域的钢质渔船，船长26.00m，船员定额4人，依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，下关于该船无线电的配备，下列选项正确的有    。

A 该船船长大于24m，应配备1只甚高频无线电话但可以用其他通信工具替代

B 该船船员数量大于3人，不能用手机代替甚高频无线电话

C 该船至少应配1只收音机或接收天气预报的设备

D 该船所配扩音机如具有收音机功能可免配收音机

答案：ACD

- 一艘总长11.80m的钢质内河渔船，无需夜间作业，依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，该船可免配的号灯有    。

A 红色左舷灯

B 绿色右舷灯

C 锚灯

D 白色桅灯

答案：ABD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于救生圈的要求，下列选项正确的有    。

A 船上所配救生圈不必每个都带救生浮索

B 每个救生圈都应有产品合格证

C 救生圈上应挂纸质圆牌，标记其所属船名和船籍港

D 船上的救生圈应有船用产品证书

答案：ABD

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长10.00m的内河渔船，关于该船救生圈的配备数量，下列选项正确的有    。

A 配1只救生圈

B 配2只救生圈

C 配3只救生圈

D 无需配备救生圈

答案：ABC

- 依据《渔业船舶船用产品检验管理规定》（农渔检（产）〔2014〕1号），关于A类产品的分类，下列选项正确的有（ AB  ）。（《渔业船舶船用产品检验管理规定》（农渔检（产）〔2014〕1号）附件）

A.180kW柴油机   B.容量0.08m3压力3MPa的空气瓶

C.电铃           D.号笛

- 依据《渔业船舶船用产品检验管理规定》（农渔检（产）〔2014〕1号），关于属于B类产品的分离，下列选项正确的有（ CD  ）。

A.110kW柴油机   B.容量0.08m3压力3MPa的空气瓶

C.压力水柜       D.锚机

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，在夜间需要航行的渔船需要配备以下哪些航行设备（  ）。（BD）（命题依据：依据《内河小型渔船法定检验规则（2019）》第五章5.4.2）

A. 定位仪   B. 测深手锤或测深杆   C. 罗经   D. 探照灯

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，总长≥12m船舶应配备下列哪些号旗（  ）。（AD）（命题依据：依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》第五章表5.4.3.3）

A. 5号国旗   B. 5号白色信号旗   C. 手旗   D. 红色号旗

- 船长大于或等于5m但小于12m，有上层建筑或甲板室结构的内河机动捕捞渔船，依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，应按规定重新核算船舶稳性的情形有（  ）。（ABCD）（命题依据：《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》4.3.1.3）

A．新船    B．初次检验的现有船舶

C.船舶因改装、改建或修理使船舶稳性恶化或空船状况变化较大的现有船舶

D.对其船舶稳性发生怀疑的现有船舶

- 一艘船长10.00m的内河机动捕捞渔船，依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于舱壁的设置，下列选项正确的有（  ）。（ACD）（命题依据：《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》3.2.4）

A．船舶在船首和船尾均应设l道水密舱壁，机舱前壁应为水密舱壁

B．水密舱壁的厚度应小于船底板的厚度

C．水密舱壁高度应延伸至干舷甲板或艏、艉升高甲板

D．水密舱壁扶强材的高度应不小于40mm，厚度较舱壁板增加1mm，且两端应固定焊接

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶受风面积由满实面积和非满实面积两部分组成。下列选项中，船长28.90m的钢质B级航区拖网渔船，其满实面积包括（  ）等在船舶纵中剖面上的投影面积。（ABC）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第六篇2.1.4.3）

A.舷墙   B.甲板室  C.舱口围板  D.栏杆

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船长23.90m的A级航区渔船，应核实基本装载情况有（  ）。（ABCD）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第六篇2.3.2.1）

A.满载出港  B.满载到港  C.空载到港  D.捕鱼中

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，主电源装置可采用（  ）。（ABC）（命题依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第八篇2.2）

- 独立的原动机驱动的发电机     B.由主机驱动的发电机

- C.蓄电池组                       D、岸电

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于电缆或电线的有关规定，下列选项正确的有（  ）。（ABCD）（命题依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第八篇4.1.2）

- 应选用船用滞燃型电缆或电线

- 通过易着火区域的连接消防水泵至应急配电板的电缆，应为阻燃型。

- 电缆的走线应尽可能平直且易于检修

- 穿越舱壁或甲板的电缆，应不影响舱壁或甲板原有的防护性能

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，塑料管可以用于（  ）。（BC）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第七篇2.1.3.1.5）

- A.消防管   B.测量管（清水舱除外）  C.空气管   D.舱底水管

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，挂桨（机）安装上船时，安装要求有（  ）。（ABCD）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第七篇2.2.2.6）

- A.挂桨（机）应牢固地安装在具有足够刚性的基座上

- B.螺旋桨轴线离船舶空载水线面的距离应不小于0.7D（D系螺旋桨直径）

- C.轴管与水平面基本保持垂直

- D.轴管中心线和螺旋桨轴线所在的平面应与船舶纵剖面基本重合

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，下列情况应向船舶检验机构申报临时检验的是（  ）。（ABD）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第二篇1.2.5.2）

A.更改船名或变更船籍港、船舶所有权时

B.涉及船舶安全的任何修理或改装（包括更换主机）时

C.作业区域由高航区改为低航区时

D.因发生事故而影响安全航行、作业技术条件的

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，下列属于内河渔船相关的检验证书将自行失效情形的是（  ）。（ABCD）（命题依据：《内河渔船法定检验技术规则（2019）》第二篇2.4.1）

A.证书有效期届满

B.擅自变更船舶所有人、船名或船籍港

C.实际装载、航行作业区域、作业方式、主机功率与证书及技术文件不符

D.船体及安全设备、重要机电设备、防污染设备发生重大损坏或失效

- 依据《内河渔船法定检验技术规则(2019)》,下列舱壁应作为水密舱壁的是（  ）。  (ABC)  (命题依据：《内河渔船法定检验技术规则(2019)》第五篇第二章2.3.1)

- A.艏尖舱壁  B.艉尖舱壁  C.机舱前壁   D.机舱后壁

- 依据《内河渔船法定检验技术规则(2019)》,下列应作为围蔽处所的是（  ） 。  (ABD)  (命题依据：《内河渔船法定检验技术规则(2019)》第四篇第二章2.2.5.1)

- A.开口上设有某种封闭设备    B.货舱口围板内的容积

- C.永久固定的天篷

- D.设有框架或其他设施保护货物和物料的处所