五、案例分析题

- 一艘开工日期为2020年9月20日的内河流刺网渔船，总长12.80m，船长8.50m，型宽3.60m，型深1.20m，主机功率13.2kW，定员3人，有甲板室，航行作业于J级水域。考虑到该船比较小，又是在J级水域作业，为了该船储物方便，在距艏垂线1.2m处的艏尖舱舱壁上开了个门。如果你是执行验船师，依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，对此门应做哪些要求？

答案：

依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，该艏尖舱舱壁应是水密防撞舱壁。规则规定，防撞舱壁上不允许设置门，且J级水域的船舶不允许在水密舱壁上开门。因此应要求不允许设置门。

- 一艘2021年2月16日开工建造的内河流刺网渔船，总长14.90m，船长11.90m，型宽3.90m，型深1.20m，主机为座机，功率38kW，定员5人，有甲板室。船舶的干舷F=0.42m，F/B=0.107≥0.07，B/D=3.25≥3.0，设计人员核算该船稳性时，认为该船可以免于核算稳性。依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，该设计人员的做法是否正确？为什么？

答案：

不正确。依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，免于核算稳性是针对挂桨机船，本船为座机，不满足免于核算稳性的条件。