四、简答题

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，如何确定船舶进水角？

答案：

（1）船舶横倾至舷外水能从未封闭开口处进入船体内部时的最小横倾角称为进水角。

（2）虽有风雨密装置，但航行中不能保持关闭的开口，亦应视作进水角开口。

（3）在航行中能封闭的舷窗以及露天甲板上的空气管和水不能大量流入的小开口如流水孔等，可不视作进水角开口。

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》及《航区划分规则（2021）》，将内河航区分为哪几个级别？

答案：

根据有义波高，将内河航区由高向低划分成A、B、C三级，其中某些水域，依据水流湍急情况，又划分出急流航段，即J级航段。

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，小型渔船勘划载重线时包括哪些内容？

答案：

（1）甲板线线段

（2）载重线标志（载重线线段）

（3）船舶检验机构“ZC”以及表示航区的字母“A”或“B”或“C”或“J”。