一、判断题

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，封闭式液压柜的试验压力应为1.5倍设计压力，但应不小于0.4MPa。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，内河小型渔船可以使用以汽油为燃料的座机。

答案：×

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，小型渔船机舱应至少设有二个出入口，出入口应能直接通向干舷甲板。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船机舱内各种设备的布置，应有便于操纵和维修的防滑通道。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船各种管路、传动杆通过水密舱壁时，应保证水密。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船各种管路、传动杆通过水密舱壁时，对密性无要求。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，螺旋桨及其附件的固定螺钉、螺母等，均应有可靠的防止松动及防蚀措施。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，轴系通过水密舱壁处应设有挡水板，其设置应便于检查和维修。

答案：×

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，汽油机为舷外挂机的船舶，舷外挂机应能可靠地固定在艉封板上，其电缆应有效密封，油、气软管的连接处不应有泄漏。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，汽油机为舷外挂机的船舶，总功率为40kW及以上的舷外挂机，应在船首设置手轮操纵台。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船燃油箱柜安装前应进行液压试验，试验压力应不小于0.02MPa。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船燃油箱柜安装前应进行液压试验，试验压力应不小于0.2MPa。

答案：×

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船主机排气管路应采用适当的绝热材料进行包裹，绝热层表面温度应不超过100℃。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，冷却水管系或循环系统的冷却水泵应连接不少于两个舷外的吸口，吸口应尽可能分布于两舷，且按高低位布置。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，主机总功率大于44.1kW的船舶应设一台动力舱底泵，可为独立动力泵或主机带动泵。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，座舱机渔船主机的固定螺栓至少应各有一只紧配螺栓，或按产品说明书中安装要求安装。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，主柴油机功率不小于22kW时，应装设1套额定处理量不小于0.04m3/h的滤油设备。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，挂桨机应装设1套额定处理量不小于0.01m3/h的滤油设备，或设置1个容量足够的适合储存含油污水的容器。

答案：√

- 渔船排放的处理水的含油量应不超过15ppm，不应采用稀释等任何操作方法排放未经处理的污油水。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，甲板动力机械及挂桨机处应设置油盘或具有其他可靠的收集泄漏残油的措施，

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶应设有足够容量的垃圾贮集器，并予以适当固定。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，小型渔船主机排气管可不设置消声器。

答案：×

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，冷却水系统可仅设1只进水吸口。

答案：×

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，安装上渔船的主机应经验船机构认可，满足船舶适用条件的才可装船使用。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船的主机和齿轮箱的安装应尽可能采用公共基座。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，座舱机渔船主机的固定螺栓至少应各有4只紧配螺栓，或按产品说明书中安装要求安装。

答案：×

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船螺旋桨轴的直径应能承受在一切正常情况下可能产生的最大工作应力。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船联轴器用键安装到轴上时，键材料的抗拉强度应不小于轴材料的抗拉强度。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船螺旋桨及其附件的固定螺钉、螺母等均应有可靠的防止松动措施。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶在满载吃水的最大航速航行时，从一舷35º转至另一舷35º的转舵时间，J级航段应不大于15s，其它航区应不大于20s。

答案：×

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，严禁渔船向所在水域直接排放含油污水。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，所有内河渔船都应至少设１台动力舱底泵，对人员不易进入又必须进行排水的舱室应设１台手动舱底泵。

答案：×