二、单选题

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，轴系通过水密舱壁处应设有（  ），其设置应便于检查和维修。

A 挡水板

B 填料箱

C 防水管

D 套管

答案：B

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，下列设备中，可不设置油盘的设备是（   ）。

A 日用燃油柜

B 燃油空气管头

C 燃油泵

D 燃油滤器

答案：B

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，小型渔船操舵装置的最大舵角应限制在（   ）范围以内。

A 35°～40°

B 30°～35°

C 30°～50°

D 25°～40°

答案：A

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，非J级航段航行作业的使用机动舵的渔船，在满载吃水的最大航速时，从一舷35°转至另一舷的（  ）转舵时间应不大于20s。

- A 25°

B 30°

C 35°

D 40°

答案：B

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，J级航段使用动力舵的渔船在满载吃水的最大航速时，从一舷35°转至另一舷30º的转舵时间应不大于（  ）。

A 10s

B 15s

C 20s

D 25s

答案：B

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，轮机装置安装完毕后，应按验船机构认可的试验大纲进行（  ）和航行试验。

A 系泊

B 检查

C 振动测试

D 转舵试验

答案：A

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船海底阀箱格栅的说法，下列选项错误的是（  ）。

A 格栅应可拆卸且妥善固定

B 格栅有效通流面积一般应不小于海底阀通流面积的3倍

C 格栅的栅条应沿船体纵向布置

D 所有格栅均应设置吹洗设备

答案：D

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船舱柜空气管和注入管的说法，下列选项错误的是（  ）。

A 燃油舱柜空气管的开口端，应位于不致因溢油飞溅或油气挥发而产生危险的处所

B 若舱柜设有2根及以上的空气管时，则其中1根空气管可兼作注入管

C 若舱柜仅设有1根的空气管时，则该空气管可兼作注入管

D 空气管应从舱柜的高处引出并远离注入管

答案：C

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，机器处所一般应至少设一个通向开敞甲板的出入口。出入口应设有通向机器处所的带有扶手的金属梯道，梯子的倾角尽可能不大于（  ）。

A 45°

B 55°

C 65°

D 70°

答案：C

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船舱底水分配阀箱处、直通舱底泵的舱底管吸入处应装设（  ）。

A 截止阀

B 旋塞

C 截止止回阀

D 闸阀

答案：C

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，主机应具有良好的低速工作性能。一般高速机最低稳定工作转速不高于额定工作转速的（  ）。

A 25%

B 30%

C 40%

D 45%

答案：D

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船在排放经滤油设备处理过的含油污水时，其含油量不应超过（  ）。

A 5ppm

B 15ppm

C 20ppm

D 100ppm

答案：B

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，主柴油机功率大于等于（  ）时，应装设1套额定处理量不小于0.04m3/h的滤油设备。若停靠港口设有污油水接收设备，则船舶可免设滤油设备，但应设置足够容量的污油水舱或柜，定期排放给港口接收设备。

A 22kW

B 30kW

C 44.1kW

D 73.5kW

答案：A

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，挂桨机船应当装设1套额定处理量不小于（   ）的滤油设备，或设置1个容量足够的适合储存含油污水的容器。

A 0.01m3/h

B 0.02m3/h

C 0.03m3/h

D 0.04m3/h

答案：A

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于集油盘等污油水收集装置的设置，下列选项错误的是（  ）。

A 甲板动力机械处应设置集油盘或其它收集装置

B 挂桨处上箱体处可设置吸油毡

C 挂桨机处应设置集油盘或其它收集装置

D 本规则规定的集油盘不允许用其它收集方式代替

答案：D

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶应设有足够容量的垃圾贮集器并予以适当固定，（  ）将垃圾抛入水中。

A 可以

B 粉碎后可以

C 禁止

D 选择后可以

答案：C

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，柴油机排气管与船体的连接应（  ）。

A 保证水密

B 保证气密

C 保证风雨密

D 没有密性要求

答案：A

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于舱室测量装置的设置，下列选项错误的是（  ）。

A 所有燃油舱均应设置经认可的测量装置

B 所有滑油舱均应设置经认可的测量装置

C 淡水舱可不设置测量装置

D 所有不易经常接近的舱室均应设置经认可的测量装置

答案：C

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船动力舱底水泵的设置，下列选项错误的是（   ）。

A 所有舱底泵均应为自吸式泵，或带有可靠的自吸装置

B 足够排量的总用泵可以用作独立动力舱底泵

C 足够排量的卫生泵可以用作独立动力舱底泵

D 主机总功率大于44.1kW的船舶应设一台动力舱底泵或手动舱底泵

答案：D

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，发动机作为主机时，应装设可靠的调速器，使主机的转速不超过标定转速的（  ）。

A 110%

B 115%

C 120%

D 125%

答案：B

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，对可倒、顺的传动离合器，其换向时间应不大于（   ）。

A 10s

B 15s

C 20s

D 25s

答案：B

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，渔船的日用燃油柜上应装有（  ）液位计，如采用玻璃管式的液位计，应设有防护罩。

A 玻璃管

B 自闭式

C 塑料管

D 可不设

答案：B

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，塑料管一般不得用于工作压力大于（  ）以及介质温度高于60℃或低于0℃的管系。

A 0.6MPa

B 0.7MPa

C 0.8MPa

D 0.9MPa

答案：A

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，塑料管一般不得用于介质温度高于（  ）或低于0℃的管系。

A 60℃

B 70℃

C 80℃

D 90℃

答案：A

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，海水阀箱的设计和布置应避免形成气囊。应在海底阀箱顶部设置的透气管根部应装设（  ），透气管的出口端应引至干舷甲板下缘，并作适当的弯曲。

A 截止阀

B 截止止回阀

C 防浪阀

D 旋塞

答案：A

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，若贮液舱柜是用动力泵灌装液体，则其空气管的总横截面积应比各自注入管的有效横截面积至少大（  ）%。

A 15%

B 20%

C 25%

D 30%

答案：C

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，当输送可燃性液体的管路中选用非金属软管时，其内部应至少有（  ）金属丝编织物。

A 1层

B 2层

C 3层

D 0层

答案：A

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于燃油舱舱柜的溢流管终止的位置的说法，下列选项错误的是（  ）。

A 足够容积的燃油溢流柜

B 足够容积的燃油储存柜

C 开敞处所

D 足够容积的残油柜

答案：C

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，油润滑轴承应装有认可型的油封装置，并应设有冷却润滑油的设施。如采用重力油柜润滑系统时，油柜应设在（  ）。

A满载水线以上

B 满载水线以下

C 轻载水线以上

D 轻载水线以上

答案：A

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于舱柜设置空气管的说法，下列选项错误的是 （   ）。

A 空气管以及所有的测量管的顶端，均应设置铭牌或标记

B 贮藏液体的舱柜应装设空气管，空隔舱可不设置空气管

C延伸至甲板以上开敞处所的空气管管端，如设有有效且适当的关闭装置，则可降低其高度

D 燃油舱柜空气管的管端，应装设耐腐蚀和便于更换的金属防火网

答案：B

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，所有用泵灌装的舱柜均应装设溢流管，溢流管上（  ）。

A 可设置截止阀

B 可设置止回阀

C 可设置旋塞

D 不可设阀

答案：D

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，由于机舱尺寸较小，淡水管系（   ）通过燃油舱。

A 不允许通过

B 加套管允许

C 允许通过

D 绕过通过

答案：B

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，塑料管可用于（   ）。

A 消防管系

B 舱底水管系

C 饮用水管系

D 动力管系

答案：C

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，机舱内应设有便于操纵、维护（   ）各种机械设备的通道。

A 操作

B 检查

C 通行

D 检修

答案：D

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于非水密舱室的排除舱底水的设备配备的说法，下列选项错误的是（   ）。

A 水桶

B 消防桶

C 手动舱底泵

D 可不设置任何排水设备

答案：D