三、多选题

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于“柴油挂桨机防护设置”的要求，下列选项正确的有（   ）。

A 柴油挂桨机传动角皮带处可不设置栏杆或防护罩等防护设施

B 挂桨机渔船机器处所的地板无需设置防滑措施

C 起网机的运动部件，应设有栏杆或防护罩等防护设施

D 挂桨机柴油机附近的地板应有防滑措施

答案：CD

- 一艘船长29.00m船宽6.00m的内河挂桨机渔船，其配备了6台功率均为24kW的挂桨机，关于《内河渔船法定检验技术规则（2019）》（简称本规则）否适用该船发动机的配备的说法，下列选项正确的有（  ）。

A 不适用，本规则规定挂桨机渔船主机不超过4台

B 不适用，本规则规定挂桨机渔船主机总标定功率不超过74kW

C 不适用，单主机功率不能超过22kW

D 该船发动机配备适用本规则

答案：AB

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于柴油机、齿轮传动装置的安装，下列选项正确的有（  ）。

A 齿轮传动装置通常应采用螺栓等方法可靠地固定在船体结构的基座上

B 齿轮传动装置应符合海事局颁布或承认的规范或其他等效标准的要求

C 齿轮传动装置采用紧配螺栓的数目应不少于40%，且不少于四个

D 齿轮传动装置应有足够的刚性

答案：ABD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船上防烫伤的要求，下列选项正确的有（  ）。

A 所有机械设备和管路的表面温度可能伤人时，应采取有效的防护措施

B 当其表面温度可能超过60℃时，应设置避免可燃液体触及其表面的有效防护设施

C 所有排气管和温度较高的管路均应包扎绝热材料

D 绝缘层表面温度一般不应超过60℃，可拆接头及阀处的绝热材料应便于拆换

答案：ACD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔船上防护措施的说法，下列选项正确的有（   ）。

A 座机渔船的主推进装置的柴油机的燃油闪点（闭杯试验）一般应不低于60℃

B 座机渔船的发电机组的柴油机的燃油闪点（闭杯试验）一般应不低于60℃

C 挂桨渔船的发动机的燃油闪点（闭杯试验）一般应不高于60℃

D 挂机渔船的发动机的燃油闪点（闭杯试验）一般应不高于60℃

答案：AB

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于柴油挂桨机的安装，下列选项正确的有（   ）。

A 渔捞设备的安装应不影响到挂桨(机)的传动工作

B 螺旋桨轴线离船舶空载水线面的距离应不小于0.7D（D系螺旋桨直径）

C 轴管与水平面基本保持垂直

D 轴管中心线和螺旋桨轴线所在的平面应与船舶纵剖面基本重合

答案：ABCD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于内河渔船防止垃圾污染的说法，下列选项正确的有（   ）。

A 含油抹布、塑料和混有塑料制品的垃圾应分为同一类

B 航行于对环保有特殊要求的水域，其设备配备还应满足相应的规定

C 禁止将垃圾抛入水中

D 所有渔船应设有足够容量的垃圾收集设施，并予以适当固定

答案：BCD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于内河渔船防止生活污水污染设备的要求，下列选项正确的有（   ）。

A 本法规要求适用核定载运船上人员15人以上的内河渔船

B 本法规要求适用核定载运船上人员16人以上的内河渔船

C 本法规要求适用400总吨及以上的渔船

D 活的动物的处所的排出物属于生活污水

答案：AD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于内河渔船的防油污染设备，下列选项正确的有（  ）。

A 渔船排放的处理水的含油量应不超过15ppm，不应采用稀释方法排放未经处理的污油水

B 装设滤油设备的船舶，则无需设置储存污油的柜或容器

C 挂桨机处可不设置油盘

D 严禁将污油水直接排放至所在水域

答案：AD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于内河渔船的防油污染设备配备的说法，下列选项正确的有（  ）。

A 主柴油机功率不小于22kW时，应装设一套额定处理量不小于0.04m³/h的滤油设备

B 主柴油机功率小于22kW时，应装设一套额定处理量不小于0.04m³/h的滤油设备

C 主柴油机功率小于22kW时，可仅设置一容量足够的适合储存油污水的容器代替滤油设备

D 挂桨机船应装设一套额定处理量不小于0.01m³/h的滤油设备或设置一容量足够的适合储存油污水的容器

答案：ACD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长22.00m主机功率150kW的刺网渔船，关于渔船灭火装置的配备，下列选项正确的有（   ）。

A 至少配备手提式灭火器4具

B 至少配备太平斧2把

C 配备一套水灭火系统

D 应配备一只消火栓，一根10m 长消防水带及一只13mm 口径的水枪

答案：CD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长25.00m主机功率80kW的刺网渔船，关于灭火装置的配备要求，下列选项正确的有（   ）。

A 至少配备手提式灭火器3具

B 至少配备一台机动消防泵，其排量不小于15m³/h

C 配备一套水灭火系统

D 应在消火栓处能维持射程不小于10m的水柱

答案：ABC

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长20.00m主机功率30kW的刺网渔船，关于灭火装置的配备要求，下列选项正确的有（  ）。

A 至少配备手提式灭火器3具

B 至少配备太平斧1把

C 至少配备消防水桶2只

D 不可用生活用斧和水桶代替太平斧和消防水桶

答案：ABC

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于内河渔船锚泊及系泊设备的配备，下列选项错误的有（  ）。

A 内河渔船一般应配备锚泊设备

B 小河、支流航行作业的内河渔船也应设置锚泊设备

C 内河渔船可不配备船索

D 内河渔船可不配备系缆设备

答案：BCD

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于内河渔船锚泊及系泊设备的说法，下列选项正确的有（  ）。

A 内河渔船一般应配备锚泊设备

B 支流航行作业的渔船在一定限制条件下不设锚也可保障航行安全时，经船舶检验机构同意可免设锚泊设备

C 内河渔船可不配备船索

D 内河渔船应配备系缆设备

答案：ABD

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于内河小型渔船舱壁的设置，下列选项正确的有（   ）。

A 水密舱壁扶强材的高度应不小于50mm

B 水密舱壁扶强材两端应固定焊接

C 防撞舱壁应在距艏垂线(0.1L～2m) 范围内合理设置

D 防撞舱壁上允许设置门、用螺栓固定的水密人孔盖

答案：BC

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于内河小型渔船舱壁的要求，下列选项正确的有（  ）。

A 水密舱壁的厚度应不小于船底板的厚度

B J级航段的船舶可在水密舱壁上开门

C 电缆穿过水密舱壁时，应沿干舷甲板上表面敷设

D 舵链穿过水密舱壁时，应沿干舷甲板下表面敷设

答案：AD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于渔捞机械防护措施的说法，下列选项正确的有（  ）。

A 渔捞机械的运动部件如可能对人员造成意外伤害，应妥加防护

B 当作业平台高度过高时，应设置栏杆

C 渔捞机械应设超负荷保护装置，例如滑差离合器，溢流阀、安全阀等，以限制驱动的最大扭矩，其结构与位置应便于检查及维修

D 渔获物电动加工设备的外露运动部件应加设护罩

答案：ABCD