五、案例分析题

- 一艘船长26.00m主机功率80kW的内河刺网渔船，配备了3只灭火器，但未配备水灭火系统。验船师依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》提出整改意见，要求配备水灭火系统。请阐述验船师的做法是否正确，并简述该渔船“水灭火系统”配备的具体要求？

答案：

验船师的做法正确。“水灭火系统”配备的具体要求如下：

（1）船长不小于24 m或主机功率大于等于147kW时，应配备一套水灭火系统；

（2）一台机动消防泵，其排量不小于15 m³/h，且在消火栓处能维持射程不小于12m的水柱；

（3）一只消火栓，一根10m 长消防水带及一只13mm口径的水枪。

- 一艘船长20.00m的内河刺网渔船，船上未配备垃圾收集装置，并将平时的生活垃圾直接抛至水域，依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，请简述渔民的做法是否正确，并回答内河渔船的垃圾污染分类的方法有哪几类？

答案：

渔民的做法不正确。禁止将垃圾直接抛入水中。内河渔船应设有足够容量的垃圾贮集器，并予以适当固定。如果渔船航行于对环保有特殊要求的水域，其设备配备还应满足相应的规定。内河渔船的垃圾污染分类如下：

（1）塑料和混有塑料制品的垃圾；

（2）含油抹布、棉纱和被油类污染的垃圾；

（3）生活和生产维修废弃物等其他垃圾。