四、简答题

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，简述对燃油箱柜的结构、布置等有哪些规定要求？

答案：

燃油箱柜的结构、布置的具体要求如下：

（1）燃油箱柜的布置应能避免因船舶碰撞而造成溢油，其处所应能保证有效通风；

（2）燃油箱柜安装前应进行液压试验，试验压力应不小于0.02MPa；

（3）燃油箱柜和燃油管法兰接头不应位于发动机排气管的正上方，且其间距应不小于450mm。燃油箱柜下面应设滴油盘；

（4）燃油箱柜上应装有泄放装置、液位计、空气管。空气管内径应不小于注入管内径。        如采用玻璃管液位计，应为自闭式，且应设有防护罩。液位计禁止使用塑料管。

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，简述对发动机排气管路的热绝缘、布置等有哪些规定要求？

答案：

发动机排气管布置的具体要求如下：

（1）主机排气管路应包扎绝热材料，其表面温度应不超过 60℃；

（2）排气管一般应向上导出。若需经位于水线以上不足 300mm 处的船侧或船尾导

出时，应设有防止江水倒灌的装置；

（3）排气管与船体的连接应保证水密；

（4）风冷柴油机排气管路及冷却风道应在机舱内合理布置；

（5）主机排气管一般应设置有效的消声器。

3.依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，简述对内河渔船上塑料管的使用时温度和压力的要求，并回答塑料管不能应用于哪些系统？

答案：

所有塑料管均应有适当的自由支撑。在管子的每个区段均应有允许塑料管膨胀或收缩的措施。塑料管一般不得用于工作压力大于0.6MPa 以及介质温度高于60℃或低于0℃的管系，特别不得用于下列管子:

（1）消防管；

（2）舱底水管；

（3）动力管系以及输送油类或其他易燃液体的管子；

（4）当管子泄漏或损坏后能使船舶增加浸水危险的管子。

4.依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长25.00m主机功率90kW的刺网渔船，请简述该渔船“水灭火系统”配备的具体要求。

答案：

（1）船长不小于 24 m 或主机功率大于等于 147 kW 时，应配备一套水灭火系统；

（2）一台机动消防泵，其排量不小于15 m³/h，且在消火栓处能维持射程不小于12m 的水柱；

（3）一只消火栓，一根10m 长消防水带及一只13mm 口径的水枪。