一、判断题

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，设有电动或电动液压动力源的操舵装置时，应至少设置l台与主机独立的发电机组和l组蓄电池。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，当船舶用电仅以照明用电为主时，可仅设置1组蓄电池。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，对于船舶正常航行其全船动力设备不依靠电力供电时，应设置 2 组蓄电池作为船舶主电源，每组蓄电池的容量至少应能满足船舶安全航行所必需的用电设备2h的供电。

答案：×

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，作为主电源的蓄电池组应独立使用，任何情况下，都不能兼作主机起动用。

答案：×

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，非金属船体的船舶，各接地系统的连接导线不应用作配电系统的导电回路。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，对于非金属船体的船舶电气设备的接地，所有该接地系统的连接点应充分地考虑到不同金属之间的电化学作用，或采取相应的措施。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，在系统和线路设计上应能达到电气设备经开关或控制器断开电源后，原则上不应经系统和本身控制电路或指示灯继续保留电压。但24V蓄电池线路可除外。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，电炊设备的结构应保证当有液体或食品溢出，不致损坏绝缘和发生短路。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，若需在可能出现爆炸性气体、蒸气而有爆炸危险的处所安装电气设备，则应是适合于此类环境用的防爆电气设备。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，若电热器和电炊设备通过插座连接时，多极控制开关应安装在插座之后。

答案：×

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，如内河渔船需夜间行业，则需配探照灯。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，内河渔船需夜间行业，则需要配备测深手锤和测深杆。

答案：×

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，船舶总长小于12m 船舶的号灯，可以相同色罩的马灯或手电筒代替，但应当保持灯光明亮，颜色清晰分明。

答案：√

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，内河渔船应配置1台航行安全信息接收装置。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船长不小于24 m的渔船应配备1 只甚高频无线电话，非通航水域则可用手机代替。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，作业于通航水域且船长小于24m 渔船可不配甚高频无线电话。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，内河渔船上所配备的扩音机具有收音机功能，则可免配收音机。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，在B级航区作业的渔船应配备双筒望远镜。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，在B级航区作业的渔船应配备磁罗经。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，每盏航行灯、信号灯均应由航行灯控制箱引出的独立分路供电，而且应在这些分路的每个绝缘极上用安装在该控制箱内的开关和熔断器或断路器来进行控制和保护。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，船上所用电缆应至少选用船用耐火型电缆，并且在安装时应不致破坏其原有性能。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，电缆不允许穿越舱壁或甲板。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，照明线路及电热器具线路的电缆应采取措施以防止灯泡及发热元件产生的热量超过电缆许用温度，并能防止其周围的材料发生过热现象。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，内河渔船上禁止使用加热元件外露的电热器和电炊设备。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，所有渔船都应设避雷装置。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，配电板（箱）应安装在干燥、通风及易于维修的部位。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，当电气设备直接紧固在船体的金属结构上时，可不另设置专用导体接地。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，当电气设备直接紧固在与船体金属结构有可靠电气连接的底座上时，可不另设置专用导体接地。

答案：√

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，当电气设备直接紧固在与船体金属结构有可靠电气连接的支架上时，需另外设置专用导体接地。

答案：×

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，内河渔船的蓄电池组不应安放在机舱。

答案：×