二、单选题

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，对于船舶正常航行其全船动力设备不依靠电力供电时，应设置 2 组蓄电池作为船舶主电源，每组蓄电池的容量至少应能满足船舶安全航行所必需的用电设备    供电。

A 1h

B 2h

C 3h

D 4h

答案：D

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，每艘内河小型渔船至少应配备    台航行安全信息接收装置。

A 1

B 2

C 3

D 4

答案：A

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，内河小型船舶设有电动液压舵机时，主电源至少应设1台独立发电机组和     组蓄电池。

A 1

B 2

C 3

D 4

答案：A

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，电气设备不应贴近燃油舱、油柜等外壁上安装。若电气设备必须在此类舱壁外表面安装时，其与舱壁表面至少应有    距离。

A 20mm

B 30mm

C 40mm

D 50mm

答案：D

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，当主、辅机采用闪点低于    燃油时，其油箱、油管须采用专用导体连接到金属接地板上。

A 60℃

B 70℃

C 80℃

D 90℃

答案：A

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于电气设备接地的描述，下列选项错误的是    。

A 不论是专用导体接地或靠设备底座（或支架）接地，其接触面均须光洁平贴，保证

有良好的接触，并应有防止松动和生锈的措施

B 若采用专用导体接地，则其导体应用铜或导电良好的耐蚀材料制成，需要时应

有防止机械损伤及防蚀的措施

C 可移动和可携电气设备不带电的裸露金属部分的接地，不可通过附设在软电缆

或软电线中的连续接地导体

D 电缆的金属护套或金属外护层应于两端作有效接地，但最后分路可只在电源端接地

答案：C

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，电热器和电炊设备不论是固定安装还是可移动的，应由固定安装的能切断所有绝缘极的    进行控制。

A 插座

B 开关

C 多级联动开关

D 熔断器

答案：C

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，非金属船体船舶的电气没备的金属外壳及带电部件以外的所有可接近的金属部件应采用连接导体联在一起，以形成一个连续和完整的接地系统，连接至面积不小于    的金属接地板上。

A 0.01m2

B 0.05m2

C 0.1m2

D 0.2m2

答案：D

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，非金属船体船舶的电气没备的金属外壳及带电部件以外的所有可接近的金属部件应采用连接导体联在一起，以形成一个连续和完整的接地系统，连接至厚度不小于    的金属接地板上。

A 0.5mm

B 1.0mm

C 1.5mm

D 2.0mm

答案：D

- 一艘航行于淮河水域船长15m钢质刺网渔船，由于船舱空间有限，该船以蓄电池组作为主电源，用于船舶航行与生活用电，同时该蓄电池组用于主机启动，依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于该船配电方式的描述，下列选项正确的是    。

A 由于该船船长大于12m，因此用于主机启动蓄电池不能作为主电源

B 只要主机启动蓄电池组的容量能满足船舶处于正常操作状态及生活所必需的所有电气设备供电以及主机启动要求，则可作为主电源。

C 只有在船舶作业时间在3小时以内的情况下，用于主机启动的蓄电池，才可以用于生活用电

D 任何情况下，用于主机启动蓄电池都不能作为主电源

答案：B

- 一艘船长15m的内河刺网渔船，船上使用直流发电机供电，额定电压为24V，依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，其主配电板的热态绝缘电阻应大于或等于    。

A 0.5MΩ

B 1MΩ

C 2MΩ

D 10MΩ

答案：A

- 一艘船长12m内河刺网渔船，船上使用直流发电机供电，额定电压为24V，依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，其照明设备的热态绝缘电阻应大于或等于    。

A 0.3MΩ

B 1MΩ

C 2MΩ

D 5MΩ

答案：A

- 一艘船长12.00m的内河刺网渔船，船上使用交流发电机供电，额定电压为220V，依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，其电热器的热态绝缘电阻应大于或等于    。

A 0.5MΩ

B 1MΩ

C 2MΩ

D 10MΩ

答案：A

- 一艘船长12.00m的内河刺网渔船，船上使用交流发电机供电，额定电压为220V，依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，其配电板的热态绝缘电阻应大于或等于    。

A 1MΩ

B 2MΩ

C 5MΩ

D 10MΩ

答案：A

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于内河渔船上所安装配电箱的要求，下列选项错误的是    。

A 配电箱应安装在易于观察、维修的部位

B 配电板（箱）应安装在干燥、通风的部位

C 配电板（箱）的后面不应设有水、油、蒸汽管、油柜以及其他液体容器，若不能避免时，则应有可靠的防护措施

D 任何情况下，配电板箱的上方不应设有水、油、蒸汽管、油柜以及其他液体容器

答案：D

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，电气设备的带电部件以外的所有可接近的金属部件均应接地，但供电电压直流不超过    的设备可以例外。

A 12V

B 24V

C 36V

D 50V

答案：D

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长15m在A级航区作业的钢质刺网渔船，下列航行设备中必须配备的是    。

A 双筒望远镜

B 雷达

C  AIS

D 舵角指示器

答案：A

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长18m在A级航区作业的钢质刺网渔船，下列航行设备中无需配备的是    。

A 双筒望远镜

B 磁罗经

C  AIS

D 测深手锤或测深杆

答案：C

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长25.00m钢质A级航区刺网渔船，下列无线电设备中必须配备的是    。

A 甚高频无线电话

B 中高频无线电话

C 卫星应急示位标

D 搜救定位装置

答案：A

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于内河木质渔船避雷装置的描述，下列选项正确的是    。

A 应以适当的导体连接至固定在船尾水线上的铜板上

B 应以适当的导体连接至固定在船首水线上的铜板上

C 应以适当的导体连接至固定在船中水线上的铜板上

D 应以适当的导体连接至固定在船壳水线以下的铜板上

答案：D

- 一艘航行于珠江的钢质刺网渔船，船长22.00m，船员定额为3人，配备1台扩音机，依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，该台扩音机输出功率不小于    。

A 25W

B 20W

C 15W

D 10W

答案：A

- 一艘航行于非通航水域的钢质渔船，船长26.00m，船员定额为4人，依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于该船无线电配备的描述，下列选项错误的是    。

A 该船船长大于24m，应配备1只甚高频无线电话且不能用其他通信工具替代

B 该船航行于非通航水域，可以用手机代替甚高频无线电话

C 该船至少应配1只收音机或接收天气预报的设备。

D 该船所配扩音机如具有收音机功能可免配收音机。

答案：A