三、多选题

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，主电源装置可采用    。

A 由独立原动机驱动的发电机

B 由主机驱动的发电机

C 蓄电池组

D 由主机驱动的充电机

答案：ABC

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于主电源设置的描述，下列选项正确的有    。

A 设有电动或电动液压动力源的操舵装置时，应至少设置l台与主机独立的发电机组和l组蓄电池

B对于船舶正常航行其全船动力设备不依靠电力供电时，应设置2组蓄电池作为船舶主电源，每组蓄电池的容量至少应能满足船舶安全航行所必需的用电设备4h的供电

C 当船舶用电仅以照明用电为主时，可仅设置1组蓄电池

D 若蓄电池组有充足的容量，满足安全航行用电和主机启动的要求，可作为主机启动蓄电池组用

答案：ABCD

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于电气设备接地的描述，下列选项正确的有    。

A电缆的金属护套或金属外护层应于两端作有效接地，但最后分路可只在电源端接地

B 若采用专用导体接地，则其导体应用铜或导电良好的耐蚀材料制成，需要时应有防止机械损伤及防蚀的措施

C 可移动和可携电气设备不带电的裸露金属部分的接地，不可通过附设在软电缆或软电线中的连续接地导体

D 不论是专用导体接地或靠设备底座(或支架)接地，其接触面均须光洁平贴，保证有良好的接触，并应有防止松动和生锈的措施

答案：ABD

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于电气设备防触电的描述，下列选项正确的有    。

A 电气设备在设计和安装上应能有效地防止操作人员及相关人员意外地触及带电部件和具有炽热表面的部件

B 电气设备的操作部位(如手柄、按钮等)与带电部件之间应有良好的绝缘

C 工作电压大于 50V 的电气设备应设有安全保护措施，其带电部件不应外露

D 在系统和线路设计上应能达到电气设备经开关或控制器断开电源后，原则上不应经系统和本身控制电路或指示灯继续保留电压，但直流线路可除外

答案：ABC

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，关于电气设备防火的描述，下列选项正确的有    。

A 一般情况下，电气设备不应贴近燃油舱外壁上安装

B 当电气设备的外壳温度高于 80℃时，应有隔热防护措施

C 若需在可能出现爆炸性气体、蒸气而有爆炸危险的处所安装电气没备，则应是适合于此类环境用的防爆电气设备

D 一般情况下，电气设备不应贴近油柜外壁上安装

答案：ABCD

- 依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，下列电气设备中严禁在燃油舱、油柜等外壁表面安装的有    。

A 调节电阻

B 启动电阻

C 充电电阻

D 电热器具

答案：ABCD

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，关于内河渔船上所安装配电箱的要求，下列选项正确的有    。

A 配电箱应安装在易于观察、维修的部位

B 配电板（箱）应安装在干燥、通风的部位

C 配电板（箱）的后面不应设有水、油、蒸汽管、油柜以及其他液体容器，若不能避免时，则应有可靠的防护措施

D 任何情况下，配电板箱的上方不应设有水、油、蒸汽管、油柜以及其他液体容器

答案：ABC

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长15.00m钢质A级航区刺网渔船，下列航行设备中必须配备的有    。

A 双筒望远镜

B 磁罗经

C AIS

D 舵角指示器

答案：AB

- 依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，一艘船长18.00m的钢质A级航区刺网渔船，下列航行设备中无需配备的有    。

A 双筒望远镜

B 雷达

C AIS

D 测深手锤或测深杆

答案：BC