五、案例分析题

- 验船师在对一艘内河渔船进行检验时，发现燃油管路及其法兰接头从配电板的上方经过且未采取任何防护措施，因此要求船东进行整改。依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》，验船师的要求是否合理，如合理，怎么整改？

答案：

- 验船师的要求合理；

- 整改方案：改变油管路线，不从配电板上方及后面通过；或在配电板上方安装可靠的防滴护板；或可行时，改变配电板安装位置。

- 验船师在对一艘内河小型渔船进行年度检验时，发现船东在渔船上使用可移动电炊设备，生活做饭，但电炊设备使用普通插座，于是要求船东整改。依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，验船师的要求是否合理，对内河小型渔船安装电炊设备的检验时，应注意那些问题？

答案：

- 验船师的要求合理；

（2）电炊设备应由独立馈电线供电，并由固定安装的能切断所有绝缘极的多极联动开关进行控制；若电炊设备通过插座连接时，多极控制开关应安装在插座之前或者选用带开关联锁插座；电炊设备的结构应保证当有液体或食品溢出时，不致损坏绝缘和发生短路。