四、简答题

- 简述依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，哪些设备可以用作为小型渔船的主电源？

答案：

（1）由独立的原动机驱动的发电机；

（2）由主机驱动的发电机；

（3）蓄电池组。

- 简述依据《内河小型渔船法定检验技术规则（2019）》，小型渔船主电源的设置有哪些方式?

答案：

（1）设有电动或电动液压动力源的操舵装置时，应至少设置l台与主机独立的发电机

组和 l 组蓄电池；

（2）对于船舶正常航行其全船动力设备不依靠电力供电时，应设置2组蓄电池作为船舶主电源，每组蓄电池的容量至少应能满足船舶安全航行所必需的用电设备4h的供电；

（3）当船舶用电仅以照明用电为主时，可仅设置1组蓄电池。若蓄电池组有充足的容量，满足安全航行用电和主机启动的要求，可作为主机启动蓄电池组用。

- 简述依据《内河渔船法定检验技术规则（2019）》对配电板（箱）安装有哪些要求？

答案：

（1）配电板（箱）应安装在干燥、通风及易于维修的部位。

（2）配电板（箱）的后面和上方不应设有水、油、油柜以及其他液体容器，若不能避免时，则应有可靠的防护措施。