附件2

油菜毯状苗联合移栽机安全性验证方案

1  范围

- 1.1  本方案规定了油菜毯状苗联合移栽机的安全性验证。

- 1.2  油菜毯状苗联合移栽机是由拖拉机提供动力，可以进行旋耕埋茬、开沟做畦、切缝栽植、覆土镇压等作业按照农艺要求的穴距、行距和深度将毯状苗栽植入土的机具。

- 1.3  本方案在农业农村部农业机械化管理司和农业农村部农业机械化总站的指导下，江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南等省农业农村部门相关单位共同制定。

2  规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本方案必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本方案。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本方案。

GB/T  5668-2017  旋耕机

- GB 10395.1-2009农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10395.9-2014农林机械  安全  第9部分：播种机械

- GB 10396-2006 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

3  验证项目

- 旋耕整地，液压系统，栽植部件，操纵机构，装载台，护栏，支撑机构，外露传动装置和旋转部件，稳定性，使用信息。

4  验证要求

- 外露运转件及靠近操作人员工作位置的驱动轮、旋转栽植臂等应有防护装置，防护装置的安全距离符合GB/T  5668-2017的第7.1.、 7.2条的规定。

- 旋耕整地符合GB/T  5668-2017第7.4、7.5、7.6、7.7条的相关规定。

- 液压系统符合GB 10395.1-2009第4.8.3、4.10.2条的相关规定。

- 操纵机构符合GB10395.1-2009第4.4.1条的相关规定。

- 稳定性符合GB10395.1-2009第6.2.1.1、6.2.1.2条相关规定。

- 使用信息符合GB/T  5668-2017第7.7条的相关规定。

- 机械支撑机构符合GB10395.1-2009第4.8.2条的相关规定。

- 扶手和栏杆及梯子符合GB10395.1-2009第4.5.1.3、4.6.2条的相关规定。

- 装载台通道符合GB10395.9-2014第4.5.1.3条的相关规定。

安全标志符合GB 10396-2006的规定。

- 5  验证结果

- 有资质的验证机构出具安全性检验报告。

- 验证项目全部满足要求时（不适用的除外），安全性检验报告结论为合格；否则，安全性检验报告结论为不合格。

- 6  验证机构

江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南等省的油菜毯状苗联合移栽机安全性验证委托江苏沿海农业机械检测有限公司开展。江苏沿海农业机械检测有限公司要严格按照标准和程序开展验证，出具安全性检验报告。

№:YH2022WJ07×××

检  验  报  告

| 产品型号名称 |  |
| --- | --- |
| 委托单位 |  |
| 生产单位 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |

江苏沿海农业机械检测有限公司

注    意    事    项

1.报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。

2.未经本单位书面批准，不得复制报告（完整复制除外）；复制报告未重新加盖检验检测专用章、检验单位公章和骑缝章无效。

3. 报告无编制、审核、批准人签名无效。

4.报告涂改无效。

5.若对检验报告有异议，应于收到检验报告之日起15个工作日内向检验单位提出，逾期不予受理。

6.本次检测结果，仅与被检样品有关。

地    址：盐城经济技术开发区嫩江路9号10幢（J）

邮政编码：224007

电    话：0515-68810886

传    真：0515-88230030

电子信箱：JSYHNJJC@163.com

样机照片

××××××型×××××××移栽机

生产单位：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

联 系 人：

| 产品名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 检测类别 |  |
| 生产单位 |  | 样品编号 |  |
| 样品接收日期 |  | 生产日期 |  |
| 样品等级 |  | 样品数量 |  |
| 检验项目 | 安全性 | 检验日期 |  |
| 检验地点 |  |  |  |
| 仪器设备 | 卷尺、直尺、水平尺、机械秒表、温、湿度仪等常用量具和检测仪器均在计量有效期内 |  |  |
| 检测依据 | GB/T 3871.2-2006《农业拖拉机 试验规程 第2部分：整机参数测量》 GB 10395.1-2009《农林机械 安全 第1部分：总则》 GB 10395.9-2014《农林机械 安全 第9部分：播种机械》 GB 10396-2006《农林拖拉机和机械 草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则》 GB/T 5668-2017《旋耕机》 ××××××××《油菜毯状苗联合移栽机安全性验证方案》 |  |  |
| 检 验 结 论 | 经检验，所检安全性项目符合××××××××《油菜毯状苗联合移栽机安全性验证方案》规定要求。 （检验检测专用章） 报告发布日期: 年 月 日 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

批准:                               审核:                   编制:

# 签发日期：        年    月   日       年    月   日           年    月    日

1.综述

受××××××××有限公司的委托，根据GB/T 3871.2-2006《农业拖拉机 试验规程第2部分：整机参数测量》、GB 10395.1-2009《农林机械 安全 第1部分：总则》、GB 10396-2006《农林拖拉机和机械 草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则》、GB/T 5668-2017《旋耕机》、GB 10395.9-2014《农林机械 安全 第9部分：播种机械》和××××××××《油菜毯状苗联合移栽机安全性验证方案》的要求，对该公司生产的×××××××样品进行了一致性、安全性等项目检查，检验结果如下：

2.主要技术规格（1）

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 适用秧苗类型 | / |  |
| 4 | 配套拖拉机功率代号范围 | HP |  |
| 5 | 配套拖拉机后置三点悬挂类别 | / |  |
| 6 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 7 | 工作行数 | 行 |  |
| 8 | 工作幅宽 | cm |  |
| 9 | 取（投）苗方式 | / |  |
| 10 | 取（投）苗机构型式 | / |  |
| 11 | 栽植器（臂）型式 | / |  |
| 12 | 行距 | cm |  |
| 13 | 穴距（调节范围） | cm |  |
| 14 | 栽植深度 | cm |  |
| 15 | 切缝宽度 | cm |  |
| 16 | 耕整地机构型式 | / |  |
| 17 | 旋耕刀型号 | / |  |
| 18 | 旋耕刀辊设计转速 | r/min |  |
| 19 | 旋耕刀总安装刀数 | 把 |  |
| 20 | 开沟深度 | cm |  |
| 21 | 纯工作小时生产率 | 亩/h |  |
| 备注 | （1）由委托单位提供的项目和设计值。 |  |  |

3.试验条件测定结果

| 项目 | 单位 | 测定结果 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | ℃ |  |
| 环境湿度 | % |  |
| 大气压力 | kPa |  |

4.一致性核测结果

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | 核测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |  |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |  |  |
| 3 | 适用秧苗类型 | / |  |  |  |
| 4 | 配套拖拉机功率代号 | HP |  |  |  |
| 5 | 配套拖拉机后置三点悬挂类别 | / |  |  |  |
| 6 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |  |  |
| 7 | 工作行数 | 行 |  |  |  |
| 8 | 工作幅宽 | cm |  |  |  |
| 9 | 取（投）苗方式 | / |  |  |  |
| 10 | 取（投）苗机构型式 | / |  |  |  |
| 11 | 栽植器（臂）型式 | / |  |  |  |
| 12 | 行距 | cm |  |  |  |
| 13 | 穴距（调节范围） | cm |  |  |  |
| 14 | 耕整地机构型式 | / |  |  |  |
| 15 | 旋耕刀型号 | / |  |  |  |
| 16 | 旋耕刀总安装刀数 | 把 |  |  |  |
| 备注 | 测量值允许误差±5%，其它核对技术文件；核测结果符合要求，单项判定填写“＋”；核测结果不符合要求，单项判定填写“－”；样机出厂编号及出厂日期：××××/××××。 |  |  |  |  |

5.安全性检查结果

| 项目 |  | 合格指标 | 检查结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 全 性 检 查 | 安 全 防 护 | 外露的回转件部件应有可靠的安全防护装置。 |  |  |
|  |  | 操作者工作台应平坦、表面应防滑，必要时应有排水措施。装载台通道最小宽度应为450mm,从后到前的最小深度应为300mm,最小面积为0.18m2。 |  |  |
|  |  | 进入操作者工作位置的梯子两侧应设置扶手或扶栏，结构上应使操作者与机器始终保持三点接触支撑状态。 |  |  |
|  |  | 操作者关键操纵装置附近应粘贴适合操作者操作的文种的操作符号;所有操纵装置周围应有最小25mm的间隙。扶手/扶栏较低端离地高度应不大于1500mm，除连接处外，扶手/扶栏与相邻部件间的最小放手间隙为50mm。 |  |  |
|  |  | 在距进入操作者工作位置的梯子最高一级台阶/橫档高850mm～1100mm间应设可抓握的扶手/扶栏，扶手/扶栏长度至少应为150mm。 |  |  |
|  |  | 梯子脚踏板宽度≥300mm, 梯子脚踏板（纵向）厚度≥50mm, 梯子脚踏板纵向深度≥150mm,最低一级踏板表面离地高度≤550mm,台阶应有防滑面，各端应有侧挡板。 |  |  |
|  |  | 操纵机构及其所处不同位置应易于辨识，并应在产品使用说明书中予以描述。 |  |  |
|  |  | 设计的机器以任何方向停放在坡度为8.5°的坚硬地面上应保持稳定。 |  |  |
|  |  | 支撑装置（如支座、支架）应设有接地压力限值最大为400kPa的承载面。 |  |  |
|  |  | 万向节传动轴应有可靠的安全防护装置，其防护装置与动力输入轴防护罩重叠量应不少于50mm。 |  |  |
|  |  | 前部防护：应从工作部件最外端运动轨迹向前延伸不小于200mm，从机器两侧向内延伸至下悬挂点，防护的离地高度≤(400+f)mm。如还采用间隔式防护时，防护屏障的间隙不大于60mm。(f指制造厂使用说明书明示的耕作深度) |  |  |

5.安全性检查结果（续一）

| 项目 |  | 合格指标 | 检查结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 全 性 检 查 | 安 全 防 护 | 端部防护：在机具工作状态，两侧防护能覆盖地面以上工作部件，如不能全部覆盖则端部防护应从工作部件最外端运动轨迹分别向左右两侧延伸不小于200mm，如还采用间隔式防护时，防护屏障的间隙不大于80 mm。 |  |  |
|  |  | 顶部防护：覆盖工作部件轨迹最外端的区域应采用坚固的防护装置，覆盖屏障之间和顶部的防护边缘不应与运动工作部件接触，该防护可由防护罩或任何适当的机器部件以及它们的结合获得防护。 |  |  |
|  |  | 后部防护：在机具工作状态，后部能覆盖地面以上工作部件。后部带有镇压器的情况下，其结构应符合GB 10395.1-2009的规定。 |  |  |
|  |  | 机械支撑装置应能支撑最大静载荷1.5倍的载荷。可拆下的机械支撑装置应在机器上具有标识明显、清晰易见和明确的存放位置。 |  |  |
|  |  | 液压锁定装置直接位于油缸上，或通过刚性管路或软管连接到液压油缸上。如果采用后一种方式，连接液压锁定装置与液压油缸的管路应承受至少四倍的最大额定压力。最大额定压力和液压软管的更换条件应在产品使用说明书中给出。 |  |  |
|  |  | 液压软管、管路及其附件应合理放置或加以防护，以保证发生破裂时，液体不会直接喷射到工作位置上的操作者。 |  |  |
|  | 安 全 信 息 | 在机具升降、苗箱、栽植器(臂)、工作台、牵引挂接点、齿轮及链轮、链条啮合、土壤工作部件等危险部位的明显位置处应设置安全警示标志。 |  |  |
|  |  | 对于油菜联合移栽机的耕整地机构应使用警告标志描述下列危险: a)机具前部万向节传动轴可能缠绕身体，作业或万向节传动轴转动时，应保持安全距离； b)机具工作时可能有飞出物冲击人的身体，作业时人与机具保持安全距离； c)机具运转时不得打开或拆卸安全防护装置。 |  |  |

5.安全性检查结果（续完）

| 项目 |  | 合格指标 | 检查结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 全 性 检 查 | 安 全 信 息 | 使用说明书应包含安全操作和维护保养的措施和方法。使用安全标志应描述以下内容: 机器前部万向节传动轴可能缠绕身体部位，机器作业时或万向节传动轴转动时，人与机器保持安全距离；机器后部有飞出物体冲击人的身体，作业时人与机器保持安全距离；机器运转时，不得打开或拆下安全防护罩；机器升降产生挤压危险，人与机器保持安全距离；轮啮合部位，链轮、链条等啮合部位产生挤压危险，不得打开或拆下安全防护罩；有运动部件(搅拌器、搅刀)产生剪切危险，人与机器保持安全距离；使用前请详细阅读使用说明书。 |  |  |
|  |  | 产品使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应符合GB10396-2006 的规定，并在使用说明书中复现。 |  |  |
|  | 安 全 装 备 | 非作业状态应能可靠切断动力传动。 |  |  |
|  |  | 具有在运输状态下锁定运动部件的装置。 |  |  |
| 备注 | 检查结果符合要求，单项判定结果填写“＋”，否则填写“－”。 |  |  |  |

以 下 空 白