附件3

油菜毯状苗联合移栽机适用性验证方案

- 1   范围

本方案规定了油菜毯状苗联合移栽机的适用性验证。

- 油菜毯状苗联合移栽机是由拖拉机提供动力，可以进行旋耕埋茬、开沟做畦、切缝移栽、覆土镇压等作业按照农艺要求的穴距、行距和深度将毯状苗栽植入土的机具。

- 本方案在农业农村部农业机械化管理司和农业农村部农业机械化总站的指导下，江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南等省农业农村部门相关单位共同制定。

- 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本方案必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本方案。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本方案。

# GB/T 5667-2008  农业机械 生产试验方法

# GB/T 6243-2017  水稻插秧机 试验方法

# JB/T 8401.1-2017 旋耕联合作业机械 第1部分：旋耕施肥播种机

# NY/T 3887-2021 油菜毯状苗移栽机 作业质量

- 验证项目和方法

  - 验证项目

适用性验证项目见表1。

- 表1 油菜毯状苗联合移栽机适用性验证项目

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 验证依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 栽植合格率 | NY/T 3887-2021 油菜毯状苗移栽机作业质量5表1 |
| 2 | A | 漏栽率 |  |
| 3 | A | 栽植深度合格率 |  |
| 4 | A | 栽植频率 | GB/T 6243―2017 水稻插秧机试验方法 |
| 5 | A | 栽植行距 | 油菜联合移栽机分档参数或农艺要求 |
| 6 | A | 栽植穴距 | 油菜联合移栽机分档参数或农艺要求 |
| 7 | B | 栽植密度 | 油菜联合移栽机分档参数或农艺要求 |
| 8 | B | 开沟深度 | 油菜联合移栽机分档参数或农艺要求 |
| 9 | B | 伤苗率 | 油菜联合移栽机分档参数或农艺要求 |
| 10 | B | 畦表平整度 | 油菜联合移栽机分档参数或农艺要求 |
| 11 | B | 耕深（适用时） | JB/T 8401.1-2017 旋耕联合作业机械 第1部分：旋耕施肥播种机 5.1 |

  - 试验条件

    - 试验用油菜毯状苗：按油菜毯状苗育苗技术规程培育符合以下要求的秧苗。

要求秧苗基质（土）层厚度≥22 mm、绝对含水率45～65%，秧苗密度不小于3000株/m2,秧苗高度100～120 mm，叶片数3～4片，秧苗空穴率不大于10%。从试验的秧苗中随机取样3盘，每盘取10株，共取30株，测定秧苗高度和叶片数，取平均值；测定每盘秧苗基质(土）层厚度、绝对含水率（每盘随机取1点测定，取样不少于30g）和秧苗密度（每盘数出苗株数并计算1m2内秧苗株数），取平均值；用取样框（应符合GB/T 6243－2017中第5.3.1条图1要求）从每盘秧块随机取若干排20小格，共取60小格，测定每盘空穴数，按式（1）计算秧苗空穴率。

……………………………………………（1）

式中：

——空穴率；

——空穴数，单位为格；

——测定总小格数，单位为格。

    - 试验地。

试验地为旱地田块土壤含水率≤20%、稻茬地田块土壤含水率≤30%，测区长度不少于20 m且满足样机每行应能连续栽植秧苗穴数不少于120穴，两端分别留有不少于10 m的稳定区，宽度满足样机可往返作业不少于3次。

试验田块必须有适量的地表植被覆盖物。对试验地状况进行调查，记录前茬作物、耕作方式、种植方式和土壤质地，分别选取3个点测定耕前植被覆盖量（取出1m2内的植被）、土壤绝对含水率和土壤坚实度，取平均值。土壤绝对含水率和土壤坚实度测量时，每点位在土壤表层以下分层测量，层间隔分别为0～10 cm和10～20 cm，各层检测结果取算数平均值作为该点位的测定结果。

    - 作业速度：测定并记录样机的作业速度。

  - 样机状态

    - 根据使用说明书的配套动力范围选择配套拖拉机。试验样机和拖拉机的技术状态应符合使用说明书要求，驾驶员的操作技术应熟练。

    - 试验样机应备有必要的配件和工具。

  - 试验方法

    - 栽植频率

栽植频率是通过计算单位时间内，在一个栽植行内移栽机栽植到地里的全部秧苗穴数（包括被埋在土里的埋苗穴数）来确定，移栽时间以秒计，栽植频率按式（2）计算。

………………………………………………（2）

式中：

——栽植频率，单位为穴每分钟每行；

——栽植数，单位为穴；

——栽植时间，单位为秒（s）。

    - 栽植密度

在测定栽植频率的同时，在测区内选1个点，沿样机前进方向取长为1m、宽为行距×栽植行数的面积，测定其内所有的栽植秧苗穴数（包括被埋在土里的埋苗穴数），按式（3）计算栽植密度。

……………………………………………（3）

式中：

——栽植密度，单位为穴/平方米；

——面积为1m长、行距×栽植行数宽内的栽植数，单位为穴；

——栽植面积，单位为平方米（m2）。

    - 栽植行距

测试前将联合移栽机调整至工作状态，停放在水平地面。

行距：测定相邻两个栽植器（臂）之间的中心距离。

    - 栽植穴距

在机具移栽稳定区内，每行随机连续测定10个穴距，求平均值。

    - 漏栽率和栽植合格率

在测定栽植频率的同时，在测区内选定区域沿样机前进方向连续测定每行不少于40穴的栽植秧苗，测定其漏栽、重栽、倒伏、伤苗、露苗、埋苗的穴数及测定段的长度、漏栽穴数和重栽穴数，根据设计穴距的大小来确定，当：

相邻两穴的穴距在0≤≤0.5范围内时，重栽1穴；

相邻两穴的穴距在0.5＜≤1.5范围内为合格穴距；

相邻两穴的穴距在1.5＜≤2.5范围内时，漏栽1穴；

相邻两穴的穴距在2.5＜≤3.5范围内时，漏栽2穴；

相邻两穴的穴距在3.5＜≤4.5范围内时，漏栽3穴；如此类推。

每穴秧苗的栽植状态不得重复统计计算，如某穴秧苗确定为埋苗后，不得再确定为伤苗或倒伏。栽植质量的各项指标按式（4）～式（7）计算。

=×100% ………………………………………………（4)

=×100%  …………………………………………………（5)

……………………………(6)

…………………………………………………(7)

式中：

——漏栽率；

——栽植合格率；

——测区的长度，单位为厘米（cm）；

——漏栽穴数，单位为穴；

——重栽穴数，单位为穴；

——倒伏穴数，单位为穴；

——埋苗穴数，单位为穴；

——露苗穴数，单位为穴；

——伤苗穴数，单位为穴；

——合格穴数，单位为穴；

——测定的总穴数，单位为穴；

——测区的设计穴数，单位为穴；

——设计穴距，单位为厘米（cm）。

    - 栽植深度合格率

在测定栽植频率的同时，在测区内选定区域测定每行不少于40穴栽植合格秧苗的栽植深度（D−1+1为栽植深度合格秧苗；D为当地农艺要求的栽植深度，单位为厘米），按式（8）计算栽植深度合格率。

…………………………………………………(8)

式中：

——栽植深度合格率；

——栽植深度合格的总穴数，单位为穴；

——测定栽植深度总穴数，单位为穴。

    - 开沟深度

在原地表与两沟壁交线之间放一直尺，测量沟底中心点到直尺的垂直距离作为测量点的开沟深度。沿样机前进方向每隔2m取一个测量点，每条沟测定至少10个点，结果按式（9）计算。

……………………………………………（9）

式中：

——开沟深度平均值，单位为厘米（cm）；

——第i个点测量点的测量值，单位为厘米（cm）；

——行程内的总测量点数。

    - 畦表平整度

在测区内，沿垂直于样机前进方向，在畦表最高点以上取水平基准线，在其适当位置上取定宽度（与样机耕宽相当）分成10等分，测定各等分点至畦表的距离，按式（10）、式（11）计算平地后畦表平整度标准差表示其畦表平整度。

………………………………………………(10)

………………………………………………(11)

式中：

—— 平地后畦表与水平基准面的垂直距离平均值，单位为厘米（cm）；

—— 各测点畦表与水平基准面的垂直距离，单位厘米（cm）；

—— 测量的点数。

—— 平地后畦表平整度，单位为厘米（cm）。

    - 耕深

在测区内，沿样机前进方向每隔2 m左、右两侧各测1个点，各测11次，按公式（12）计算耕深平均值。

………………………………………………… (12)

式中：

——耕深平均值，单位为厘米（cm）；

——第i个点的的耕深值，单位为厘米（cm）；

——测定点数。

    - 伤苗率

伤苗率按穴数为单位计算，在一个栽植行测定区间内的伤苗穴数占总穴数比即为伤苗率，以百分率计，伤苗率按式（13）计算。

D=NSMN×100%…………………………………………（13）

式中：

D--伤苗率；

NSM--伤苗穴数，单位为穴；

N--测定段内设计穴数，单位为穴。

  - 产品性能指标

产品性能指标见表2。

表2 油菜毯状苗联合移栽机性能指标

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 单位 | 合格指标 | 指标依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 栽植合格率% | / | ≥80 | # NY/T3887-2021油菜毯状苗移栽机 作业质量，表1； |
| 2 | A | 漏栽率% | / | ≤8 |  |
| 3 | A | 栽植深度合格率% | / | ≥75 |  |
| 4 | A | 栽植频率 | 穴/（分·行） | ≥120 | 油菜联合移栽机分档参数或农艺要求 |
| 5 | A | 栽植行距 | cm | 30 |  |
| 6 | A | 栽植穴距 | cm | 当地农艺要求 |  |
| 7 | B | 栽植密度 | 穴/m2 | 当地农艺要求 |  |
| 8 | B | 开沟深度 | cm | 当地农艺要求 |  |
| 9 | B | 伤苗率% | / | ≤5 |  |
| 10 | B | 畦表平整度 | cm | ≤3 |  |
| 11 | B | 耕深（适用时） | cm | ≥8 | JB/T8401.1-2017旋耕联合作业机械第1部分：旋耕施肥播种机 5.1 |

- 验证机构

- 油菜毯状苗联合移栽机适用性验证委托江苏沿海农业机械检测有限公司或会同县级以上农机鉴定、推广、科研单位开展的田（场）间实地试验验证。

- 适用性验证判定规则

- 适用性验证判定规则见表3，每台样品每个检验项目定义为1个项次，同一检验项目有多项检查内容的，各项检查内容均符合指标要求视为该项次合格。经检验，A类检验项目全项次合格，B类检验项目中不合格项次不多于2个，判定产品适用性检验合格。否则，判定产品适用性检验不合格。

表3：产品适用性验证判定表

| 不合格项目 分类 | 检验项次数 | 合格项次数 | 不合格项次数 | 合格判定数 (Ac) | 不合格判定数(Re) | 综合判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A类 | 6 |  |  | 0 | 1 | 合格/不合格 |
| B类 | 5 |  |  | 2 | 3 |  |

附  录  A

主要技术参数表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | 检测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |  |
| 3 | 适用秧苗类型 | / |  |  |
| 4 | 配套拖拉机功率代号范围 | HP |  |  |
| 5 | 配套拖拉机后置三点悬挂类别 | / |  |  |
| 6 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |  |
| 7 | 工作行数 | 行 |  |  |
| 8 | 工作幅宽 | cm |  |  |
| 9 | 取（投）苗方式 | / | 机械取苗 人工投苗 | 机械取苗 人工投苗 |
| 10 | 取（投）苗机构型式 | / | 吊杯式 针爪式 顶针式 其他（ ） | 吊杯式 针爪式 顶针式 其他（ ） |
| 11 | 栽植器（臂）型式 | / | 钳夹式 链夹式 挠性圆盘式 鸭嘴式 旋转式 导苗管式 输送带式 曲柄摇杆式 其他（ ） | 钳夹式 链夹式 挠性圆盘式 鸭嘴式 旋转式 导苗管式 输送带式 曲柄摇杆式 其他（ ） |
| 12 | 行距 | cm |  |  |
| 13 | 穴距（调节范围） | cm |  |  |
| 14 | 栽植深度 | cm |  |  |
| 15 | 切缝宽度 | cm |  |  |
| 16 | 耕整地机构型式 | / | 正旋 反旋 | 正旋 反旋 |
| 17 | 旋耕刀型号 | / |  |  |
| 18 | 旋耕刀辊设计转速 | r/min |  |  |
| 19 | 旋耕刀总安装刀数 | 把 |  |  |
| 20 | 开沟深度 | cm |  |  |
| 21 | 纯工作小时生产率 | 亩/h |  |  |
| 备注 | 1、工作幅宽是指油菜联合移栽机旋耕工作部件的工作幅宽。 2、整机外形尺寸测量时，样机停放在硬化检测场地上的水平状态，划行器等可活动的部件均收起，载秧台放置最低位置。 |  |  |  |

№:YH2022WJ07×××

检  验  报  告

| 产品型号名称 |  |
| --- | --- |
| 委托单位 |  |
| 生产单位 |  |
| 检验类别 | 委托检验 |

江苏沿海农业机械检测有限公司

注    意    事    项

1.报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。

2.未经本单位书面批准，不得复制报告（完整复制除外）；复制报告未重新加盖检验检测专用章、检验单位公章和骑缝章无效。

3.报告无编制、审核、批准人签名无效。

4.报告涂改无效。

5.若对检验报告有异议，应于收到检验报告之日起15个工作日内向检验单位提出，逾期不予受理。

6.一般情况，委托检验仅对样品负责。

7、受检单位在规定期限内未及时取回样品，也不提出妥善处理意见的，检验单位自发出通知之日起两个月后按照有关规定对样品进行处理。

8、未经本单位同意，检验报告不得用于商业性广告。

地    址：盐城经济技术开发区嫩江路9号10幢（J）

邮政编码：224007

电    话：0515-68810886

传    真：0515-88230030

电子信箱：JSYHNJJC@163.com

样机照片

××××型××××××××××移栽机

生产单位：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

联 系 人：

| 产品名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 检测类别 |  |
| 生产单位 |  | 样品编号 |  |
| 样品接收日期 |  | 生产日期 |  |
| 样品等级 |  | 样品数量 |  |
| 检验项目 | 适用性 | 检验日期 |  |
| 检验地点 |  |  |  |
| 仪器设备 | 卷尺、直尺、水平尺、机械秒表、土壤水分测试仪、温、湿度仪等常用量具和检测仪器均在计量有效期内 |  |  |
| 检测依据 | GB/T 3871.2-2006《农业拖拉机 试验规程 第2部分：整机参数测量》 GB/T 5667-2008 《农业机械 生产试验方法》 GB/T 6243-2017 《水稻插秧机 试验方法》 NY/T 3887-2021 《油菜毯状苗移栽机 作业质量》 ×××××××《油菜毯状苗联合移栽机适用性验证方案》 |  |  |
| 检 验 结 论 | 经检验，所检适用性项目符合×××××××《油菜毯状苗联合移栽机适用性验证方案》规定要求。 （检验检测专用章） 报告发布日期: 年 月 日 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

批准:                               审核:                   编制:

# 签发日期：        年    月   日       年    月   日           年    月    日

1.综述

受×××××××××有限公司的委托，根据GB/T 3871.2-2006《农林拖拉机 试验规程第2部分：整机参数测量》、GB/T 5667-2008  《农业机械 生产试验方法》、 GB/T 6243-2017 《水稻插秧机 试验方法》、NY/T 3887-2021 《油菜毯状苗移栽机 作业质量》和×××××××《油菜毯状苗联合移栽机适用性验证方案》的要求，会同×××××××××站对该公司生产的××××××××××××样品进行了一致性、适用性等项目检查，检验结果如下：

2.主要技术规格（1）

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 适用秧苗类型 | / |  |
| 4 | 配套拖拉机功率代号范围 | HP |  |
| 5 | 配套拖拉机后置三点悬挂类别 | / |  |
| 6 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 7 | 工作行数 | 行 |  |
| 8 | 工作幅宽 | cm |  |
| 9 | 取（投）苗方式 | / |  |
| 10 | 取（投）苗机构型式 | / |  |
| 11 | 栽植器（臂）型式 | / |  |
| 12 | 行距 | cm |  |
| 13 | 穴距（调节范围） | cm |  |
| 14 | 栽植深度 | cm |  |
| 15 | 切缝宽度 | cm |  |
| 16 | 耕整地机构型式 | / |  |
| 17 | 旋耕刀型号 | / |  |
| 18 | 旋耕刀辊设计转速 | r/min |  |

2.主要技术规格（1）（续完）

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 旋耕刀总安装刀数 | 把 |  |
| 20 | 开沟深度 | cm |  |
| 21 | 纯工作小时生产率 | 亩/h |  |
| 备注 | （1）由委托单位提供的项目和设计值。 |  |  |

3.试验条件测定结果

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤类型 | / |  |
| 2 | 栽植苗名称 | / |  |
| 3 | 栽植苗盘尺寸 | cm |  |
| 4 | 栽植苗高 | cm |  |
| 5 | 栽植苗茎直径 | cm |  |
| 6 | 环境温度 | ℃ |  |
| 7 | 环境湿度 | % |  |
| 8 | 大气压力 | kPa |  |
| 9 | 风速 | m/s |  |

4.一致性核测结果

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 | 核测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |  |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |  |  |
| 3 | 适用秧苗类型 | / |  |  |  |
| 4 | 配套拖拉机功率代号 | HP |  |  |  |
| 5 | 配套拖拉机后置三点悬挂类别 | / |  |  |  |
| 6 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |  |  |
| 7 | 工作行数 | 行 |  |  |  |
| 8 | 工作幅宽 | cm |  |  |  |
| 9 | 取（投）苗方式 | / |  |  |  |
| 10 | 取（投）苗机构型式 | / |  |  |  |
| 11 | 栽植器（臂）型式 | / |  |  |  |
| 12 | 行距 | cm |  |  |  |
| 13 | 穴距（调节范围） | cm |  |  |  |
| 14 | 耕整地机构型式 | / |  |  |  |
| 15 | 旋耕刀型号 | / |  |  |  |
| 16 | 旋耕刀总安装刀数 | 把 |  |  |  |
| 备注 | 外形尺寸测量允许误差±3%，其它核对技术文件； 核测结果符合要求，单项判定填写“＋”；核测结果不符合要求，单项判定填写“－”。样机出厂编号及出厂日期：××××/××××。 |  |  |  |  |

5.适用性检查结果汇总

| 序号 | 类别 | 项目 | 单位 | 合格指标 | 检验结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 栽植合格率% | / | ≥80 |  |  |
| 2 | A | 漏栽率% | / | ≤8 |  |  |
| 3 | A | 栽植深度合格率% | / | ≥75 |  |  |
| 4 | A | 栽植频率 | 穴/（分·行） | ≥120 |  |  |
| 5 | A | 栽植行距 | cm | 30 |  |  |
| 6 | A | 栽植穴距 | cm | 当地农艺要求 |  |  |
| 7 | B | 栽植密度 | 穴/m2 | 当地农艺要求 |  |  |
| 8 | B | 开沟深度 | cm | 当地农艺要求 |  |  |
| 9 | B | 伤苗率% | / | ≤5 |  |  |
| 10 | B | 畦表平整度 | cm | ≤3 |  |  |
| 11 | B | 耕深（适用时） | cm | ≥8 |  |  |
| 备注 | 核验结果符合要求，单项判定填写“＋”；核测结果不符合要求，单项判定填写“－” |  |  |  |  |  |

6.适用性检查综合判定

| 不合格项目分类 | 检验项次数 | 合格项次数 | 不合格项次数 | 合格判定数 (Ac) | 不合格判定数(Re) | 综合判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A类 | 6 |  |  | 0 | 1 | 合格/不合格 |
| B类 | 5 |  |  | 2 | 3 |  |

以 下 空 白